建设项目基本情况

| 项目名称 | 9000平方米梁板预制场 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南华东路桥建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐五合 |  |  |  | 联系人 | 姜通 |  |
| 通讯地址 | 济源市坡头镇高新路东侧中段 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15239713553 |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 | 459016 |
| 建设地点 | 济源市坡头镇高新路东侧中段 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 济源市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2018-419001-48-03-040687 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3022砼结构构件制造 |  |
| 占地面积 | 9000m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资(万元) | 150 | 其中：环保投资(万元) |  | 13 |  | 环保投资占总投资比例 | 8.67% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 济源北岸新区南依滔滔黄河，北依巍巍王屋山自然环境优美。交通区位优越，北靠济运高速、南邻连霍高速、东接二广高速、西连济阳高速，处于郑州、洛阳、晋城二小时交通圈内。拟建黄河西霞湖滨湖景观大道是济源市小浪底北岸新区的一条重要景观道路。滨湖景观大道起点位于恋水花园码头西侧，与省道243相接，终点位于坡头镇区西霞湖路南段附近。河南华东路桥建设有限公司9000平方米梁板预制场选址位于济源市坡头镇高新路东侧中段，主要为滨湖景观大道桥梁梁板预制场地。 河南华东路桥建设有限公司9000平方米梁板预制场项目已于2018年6月27日在济源市发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-419001-48-03-040687。 查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（按第1号修改单修订），本项目属于“C3022砼结构构件制造”。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类项目，且项目所用设备中无限制类或淘汰类设备，符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，河南华东路桥建设有限公司9000平方米梁板预制场项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其2018年修改单，本项目属于“十九、废金属矿物制品业，50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵循国家环境保护法律法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 二、工程概况 1.项目基本内容 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 9000平方米梁板预制场. 2; 建设单位; 河南华东路桥建设有限公司. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设地点; 济源市坡头镇高新路东侧中段. 5; 工程投资; 总投资150万元，环保投资13万元. 6; 建设内容; 总占地面积9000m2，设有办公区、生产区、仓储区. 7; 建设规模; 预制梁场运营期为2年，共生产预制件188片，共有40m箱梁预制台座2个；25m箱梁预制台座共2个，20米空心板预制台座2个. 8; 劳动定员; 本项目劳动定员25人. 9; 工作制度; 每年300天，单班制，每班8h. 2.厂区建设 本项目租赁济源市坡头村土地进行建设，厂区设有办公区、生产区、仓储区，厂区平面布置图见附图3，厂区主要构筑物见表2。 表2 厂区主要构筑物 类别; 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 钢筋加工区; 40m×16m，位于厂区东北部，主要进行钢筋的调直、弯曲、裁剪、焊接等工作; 现有. 辅助工程; 办公楼; 2F，25m×9m，位于厂区东南部，用于厂区人员办公; 现有. 储运工程; 仓储区; 预制梁贮存于厂区西北和厂区西南部; /. 公用工程; 供水; 由坡头村统一供给; /. 供电; 由坡头村统一供给; /. 环保工程; 废气; 6台焊烟净化器; /. 废水; 生活污水经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理；车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘; /. 固废; 生活垃圾交由环卫部门统一清运，废边角料收集后出售给专门的回收公司进行综合利用; /. 噪声; 基础减振、隔声; /. 3.产品方案 本项目运营期限为2年，产品规模见表3。 表3 产品种类及规模一览表 梁板类型; 年产量; 运营期总产量; 备注. 空心板; 60片/a; 120片; 20m. 箱梁; 28片/a; 56片; 25m. 6片/a; 12片; 40m. 4.主要原辅材料及能源消耗 项目所需的原辅材料及能源消耗见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年消耗量. 原料; 钢筋; t/a; 1500. 混凝土; m3/a; 3760. 能源; 水; m3/a; 400. 电; Kw·h/a; 80万. 5.主要设备 项目主要设备见表5。 表5 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 龙门吊; 80; 2. 2; 龙门吊; 50; 2. 3; 运梁台车; 100t; 2. 4; 全自动加热蒸养机; ZH-38型; 3. 5; 弯曲机; SW-400; 2. 6; 切断机; GQ40; 2. 7; 调直机; /; 2. 8; 电焊机; BX-500; 4. 9; 氧焊; /; 2. 10; 150KW发电机; /; 2. 11; 空气压缩机; W2.6/5-J; 2. 12; 波纹管机; /; 2. 13; 数控张拉机; LJ-ZBL1; 2. 14; 数控压浆机; LJ-YJA1; 1. 15; 附着式振捣器; ZF; 8. 16; 插入式振捣器; ZND（30、50）; 10. 17; 恒压供水系统; 4.8KW; 1. 经查阅以上设备、工艺在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中未涉及，未被列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）、（第二批）、（第三批）、（第四批）》，本项目所用有型号的设备均不在淘汰目录内，本项目无型号的设备环评要求不得使用淘汰的设备。 6.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，均不在厂内住宿。年工作日300天，单班制，每班8小时。 7.公用工程 （1）给水 项目劳动定员25人，均不在厂内住宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014），按照每人每天用水定额40L，职工生活用水量为1m3/d（300m3/a）。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次。本项目全年共计1000辆次，则项目车辆冲洗用水为100m3/a（0.33m3/d）。 本项目年用水量为400m3，由坡头村统一供给，供水能满足项目需求。 （2）排水 本项目生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理。 车辆废水产生量为90m3/a（0.3m3/d），经三级沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘。 （3）供电 项目年用电量约80万Kw·h，由坡头村集中供电，可以满足项目生产及生活需要。 |
| 与项目有关的现有污染情况及主要环境问题 本项目为新建，经过现场勘察，本项目租赁坡头村场地进行建设，本项目生产设备尚未安装，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 济源市位于河南省的西北部，地处北纬34°53′～35°17′，东经112°01′～112°46′之间。济源市北依太行，与山西省的阳城县、晋城市毗邻；南临黄河，与古都洛阳市的孟津县、新安县隔河相望；西踞王屋，与山西省运城市的垣曲县接壤；东接华北，与焦作市的孟州、沁阳市相连，有“豫西北门户”之称。五龙口镇地处山西与河南两省交界地带，是山西进入中原的重要出口，晋煤外运、南货北进的重要通道，境内S306、焦柳线横穿东西，G207、二广高速公路纵贯南北。 本项目位于济源市坡头镇高新路东侧中段，根据现场勘察，本项目南侧和东侧为农田，北侧为济源市小浪底无纺布有限公司，西侧为道路，隔道路为坡头村，距离本项目最近的敏感点为西35m的坡头村。本项目周围环境敏感点见图1。 35m 济源市小浪底无纺布有限公司 农田 本项目 农田 坡头村 图1 本项目周边敏感点示意图 2.地形、地貌 济源市属华北地层区，地质构造复杂，由五个不同单元组成：北部为太行山复背斜构造；西部为中条山台凸隆起带的延伸；中东部平原地区属开封坳陷；西北部表现出地槽型构造特性；东南部显示出地台型构造特征，形成市境西北高，东南低的倾斜地势。总的地势是西北高，东南低，由西北向东南方向徐徐倾斜，梯形差异明显，地貌形态复杂，由山地、丘陵与平原，其中，平原面积为231.3km2，占全市总面积的11.8%，土层较厚；丘陵面积为401.3km2，占全市总面积的20.4%。 项目周边地势平坦，地势起伏不大。 3.气候、气象 济源市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，由于受地形和季风影响，气候地区性差异较大。总体特点是春季干旱升温快，夏季炎热雨水多，秋季天高气爽，冬季干冷少雪。年平均日照时数 2044.2h，年平均日照百分率 46%；全市平均气温 14.3℃，年平均降水量为 600.3mm，降水多集中在夏季，降水集中月份为 7月份，年平均蒸发量为 1611.2mm，无霜期历年平均 213.2天。济源市主导风向为东风，风频为 11%，次主导风向为东北风，风频为 9%，年平均风速 1.7m/s。 4.水文特征 （1）地表水环境 济源市属黄河流域，主要河流有黄河、沁河、蟒河、湨河、大店河、逢石河等。 蟒河发源于山西省阳城县，在窟窿山自西向东流入济源市境内，全长 130km，境内河长 46km，流域面积 612.7km2。据蟒河赵礼庄水文站多年资料统计，蟒河年均径流深 166mm，年均径流量 1.11 亿 m3，平均流量 3.52m3/s。蟒河进入济源市区前分为两支，北支称为北蟒河；南支称为南蟒河，也称为南河，南北蟒河流经市区后，在下游汇合。 沁河发源于山西省长治市沁源县霍山南麓的二郎神沟流经临汾市安泽县进入晋城市，穿过沁水、阳城和泽州三县，于河南省济源市五龙口出太行山，过沁阳至武陟县汇入黄河。沁河流域呈阔叶形，流域总面积13532km2，其中山西境内12304km2，河南境内1228km2；沁河干流全长485km，其中山西境内363km，河南境内122km。 本项目距离最近的地表水为西南550m的黄河。本项目废水不外排，不会对其产生影响。 （2）地下水环境 济源市地下水为基岩裂隙水、灰岩岩溶水和松散层孔隙水三种类型。基岩裂隙水主要靠大气降水补给，其中一部分以地表径流形式排入河道，成为河川径流；一部分变成深层地下水，或以山前侧渗形式进入山前倾斜平原。灰岩岩溶水主要接受大气降水补给和蟒河、沁河侧渗补给形成。松散层孔隙水主要受大气降水和农田灌溉补给和山前侧渗补给，其消耗项主要为开采、蒸发、径流，一部分由地表河流排泄。水洪池、虎岭以西，因片岩之类的柔性岩层隔水性较强，存水条件较好，为强富水区，地下水补给模数为10～15万m3/km2。西部浅山区由于切割强烈，岩层倾角大，大部分排泄为河川基流，为弱富水区，地下水补给模数为5～10万m3/km2。东南部黄土丘陵区由于岩性泥质成分高，裂隙发育差，仅有构造断裂水，但水量小，分布局限，土层虽厚，但缺乏较好隔水层，加以沟壑发育，排泄能力强，土壤蓄水弱，为弱富水区，地下水补给模数为10～15万m3/km2。山前边缘地带地下水位埋藏深度为10～45m，向平原中部及东部逐渐变浅，埋藏深度为0.83m。 5.矿产资源 济源物华天宝，资源丰富。经多年的地质普查和勘探，已查明各种金属、非金属、能源、水气等矿藏41种，探明储量的有19种，已开发利用16种。金属矿主要有铁、铜、铅、铝、锌、金、银等；非金属矿主要有煤、石英砂、石英石、白云石、石膏等；建材原料有石灰石、高岭土、铝矾土、耐火材料、大理石等；此外还有石墨、溶剂灰岩、水泥灰岩等。其中，煤储量2.6亿吨，铁矿储量 1721 万吨，石灰岩39亿吨，耐火粘土1500万吨，铝矾土矿602万吨，石英石 100 万吨，铜4244万吨，大理石1500万m3左右。 经调查，本项目厂址不压覆矿床。 6.土壤植被 济源市土壤分为三个土类，分布具有明显的垂直变化规律：平原主要分布红粘土，占耕地面积的57%；南部丘陵区为砂壤土，占耕地面积的11.3%；西南部山区为红土、白土和砂壤土，占耕地面积的26%；北部深山区为棕壤土和山地褐土，占耕地面积的5.7%。 济源市自然植被较好，属落叶阔叶树和针叶树组成的多层次植被群落，植被种类繁多，拒不完全统计，有5门、162科、912种。平原区耕地条件良好，是市内粮棉油的主要产区，森林覆盖率为7.7%；太行山区为落叶栎植树片，西部除鳌背山附近有少部分原始森林外，其余多为次生栎树林的杂木林，东部石灰岩地区有少量的松柏林，其余多为杂木林和灌木丛，森林覆盖率达48%。西部浅山区为以小麦杂粮为主的二年三熟栽培植被片，这一带森林稀少，荒山荒坡多，除砚瓦河附近有少量的次生栎树林外，其余的山颠岭尖多为人工刺槐林，山坡丘顶生长着马甲刺、荆条、小枣等灌木丛，森林覆盖率达到20%，东南黄土丘陵和山前倾斜平原区皆为小麦杂粮为主的一年两熟的栽培植被片；丘陵一带多垦为农田，森林覆盖率14%。全市林地面积为81.36万亩，其中天然林44.03万亩，人工林37.33万亩。 7.文物、景区及自然保护区 济源市山青水秀，境内高山、大河、丘陵、平原交相辉映，文物保护单位达64处。目前已初步形成融自然景观和人文景观为一体的王屋山国家级风景区；以黄河文化和小浪底工程为主要特色的小浪底黄河三峡景区；以寻幽探胜为主的九里沟风景区；以自然山水和猕猴观赏、地热矿泉疗养为主的五龙口风景区。 济源市风景名胜区主要有王屋山国家风景名胜游览区、九里沟国家级风景名胜区、五龙口国家级风景名胜区、河南太行山猕猴国家级自然保护区、市区文化民俗古建筑游览区和黄河渡假游览区。 根据调查，本项目周围1000m范围内未发现文物、景区及自然保护区。 8.《济源市城乡总体规划（2012-2030）》 《济源市城乡总体规划（2012－2030）》本着“核心带动，全域一体；产城互动，融合发展；设施优先，共建共享；民生为本，服务均等；保育生态，优化环境；传承文化，提升品位”的战略措施，明确济源市的城市性质为中原经济区先进制造业和能源基地；历史文化名城；山水宜居旅游城市。 2012年至2030年，全市将按照“1334“的发展战略，以城乡一体化统揽经济社会发展大局，构建中心域区、城市组团、中心镇、新型社区紧密衔接、统筹发展的现代城镇空间体系。 本次规划期限为2012年至2030年，近期：2012年至2015年；中期：2016年至2020年；远期：2021年至2030年。 济源市城乡总体规划的规划区范围即济源市所辖行政区划范围，总面积1931平方公里。济源市城乡总体规划在空间层次上划分为市域、城乡一体化核心区和中心城区3个层次。其中，市域即济源市所辖行政区划范围，总面积1931平方公里；城乡一体化核心区范围包括中心城区、玉川组团、曲阳湖组团和沿黄组团；中心城区规划范围为：北至北环路，南至南环路、S309，东至207国道，西至西环路，规划控制面积80平方公里。 工业空间布局形成“三区、三园”的空间格局，即虎岭产业园区、玉川产业园区、高新技术产业园区和梨林特色产业园、邵原特色产业园、玉泉特色产业园。并确定梨林特色产业园是以镇域养殖基地、无公害水果、食用菌等特色农产品资源为依托，重点发展纺织、农副产品加工等轻型工业，打造东部镇域特色产业集群。 本项目位于济源市坡头镇高新路东侧中段，不在济源市城乡总体规划范围内。根据济源市国土资源局轵城分局出具的《关于河南华东路桥建设有限公司梁板预制场项目建设临时用地的批复》（济国土轵临[2019]1号），本项目所用地为临时占地，企业严格按照临时用地协议约定的用途使用土地，不破坏地貌，不修建永久性建筑。临时用地期满，企业将恢复土地的原状。 9.饮用水源保护区划 （一）济源市城市集中式饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），济源市城市集中式饮用水源保护区划分结果如下： 1）小庄水源地（共14眼井） 一级保护区：井群外包线以内及外围245米至济克路交通量观测站——丰田路（原济克路）西侧红线——济世药业公司西边界——灵山北坡脚线的区域。 二级保护区：一级保护区外东至侯月铁路西侧红线、西至大郭富村东界——塘石村东界——洛峪新村东界、南至洛峪新村北界——灵山村北界、北至济源市第五中学南侧道路。 准保护区：二级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至克留线（道路）东侧红线、南至范寺村北界——洛峪新村西界、北至任庄煤矿南边界。 2）柴庄水源地（共4眼井） 一级保护区：C1取水井外围245米东至龙潭生态园中心道路旁篮球场西边界、西至西环路东侧红线的矩形区域；C2取水井外围245米东至柴庄村东侧道路、南至C2取水井南260米道路北边界的矩形区域；C3取水井外围245米东至西环路西侧红线、南至蟒河堤岸的矩形区域；C4取水井外围245米的矩形区域。 二级保护区：一级保护区外，东至伯王庄村——南贾庄村——北潘村的“村村通”道路、西至石牛村东界、南至济邵路北侧红线——西二环道路东侧红线——北海大道西段北侧红线、北至洛峪新村北界——灵山村北界——小庄村北的区域。 3）河口村水库 一级保护区：水库大坝至上游830米，正常水位线（275米）以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线内的区域；取水池及其下游东至溢洪道西边界、西至低位水电站东侧、南至河道护坡北边界的区域。 二级保护区：一级保护区外至水库上游3000米正常水位线以内的区域及正常水位线以外左右岸第一重山脊线内的区域。 准保护区：二级保护区外至水库上游4000米（圪了滩猕猴过河索桥处）正常水位线以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线济源市境内内的区域。 本项目位于济源市坡头镇高新路东侧中段，不在济源市城市集中式饮用水源保护区范围内。 （二）济源市乡镇级集中式饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），济源市共有三个乡镇级集中式饮用水水源地。 ①济源市梨林镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东670米、西670米、南480米、北至沁河中泓线的区域。 ②济源市王屋镇天坛山水库 一级保护区范围：水库正常水位线(577米)以下区域及取水口南、北两侧正常水位线以上200米但不超过流域分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外,济源市境内的全部汇水区域。 ③济源市邵原镇布袋沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线(753米)以下的区域,取水口东、西两侧正常水位线以上200米但不超过分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外,济源市境内的全部汇水区域。 本项目位于济源市坡头镇高新路东侧中段，不在济源市乡镇级集中式饮用水源保护区范围内。 10.《河南省2019年大气污染污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号） 2019年2月27日，河南省污染防治攻坚站领导小组印发了《河南省2019 年大气污染污染防治攻坚战实施方案》本项目与其中相关内容的相符性分析如下： 表6 与“豫环攻坚办[2019]25号”相符性分析一览表 序号; 文件要求; 企业建设情况/环评要求; 相符性. 1; 强化煤炭消费总量管控。坚决从源头上严把煤炭消费准入关，全省范围内原则上不再新上非电行业耗煤项目。; 本项目不新增煤炭消费; 符合. 2; 持续开展“散乱污”企业动态清零行动。各地组织市、县乡三级力量，以“散乱污”企业及 10 蒸吨/时及以下燃煤小锅炉为重点，进行分批次拉网式排查，实施清单式、台账式、网格化管理，实现动态清零。; 本项目不属于“散乱污”企业; 符合. 3; 开展工业企业无组织排放治理。2019 年 10 月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即:生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国 大气污染防治法》子以处罚，并责令停产整改。; 本项目生产过程产生焊接烟尘经焊烟净化器处理后排放; 符合.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1.环境空气质量 本项目所处区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 根据河南省生态环境厅公布的《2018年河南省生态环境状况公报》，2018年济源市区域空气质量现状见表7。 表7 2018年济源市区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 26; 60; 43.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 120; 70; 171.43; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191.43; 不达标. CO; 年95百分位数浓度; 2400; 4000; 60; 达标. O3; 年90百分位数浓度; 170; 160; 106.25; 不达标. 由表7可知，济源市区域PM10、PM2.5、臭氧年评价指标均超标，济源市属于不达标区。 针对2018年济源市大气环境质量情况，济源市人民政府发布了《济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》。根据《济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》可知，济源市将采取：①逐步削减煤炭消费总量，构建全市清洁取暖体系；②开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治；③严格环境准入，优化城市产业布局；④严控“散乱污”企业死灰复燃，加快壮大新能源和节能环保产业；⑤大力推广绿色城市运输装备；⑥实施挥发性有机物专项整治方案等。采取上述措施后，到2020年济源市力争达到全市PM2.5年均浓度达到53微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到234天以上。 2.地表水环境质量 本项目距离最近的地表水为西南550m的黄河。根据本项目建设地点及其周边环境情况，确定本次地表水环境评价对象为项目附近黄河水域。本次评价引用济源市环境监测站公布的济源市报中黄河小浪底断面监测结果见表8。 表8 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 点位; 时间; COD; 氨氮; 总磷. 黄河小浪底断面; 2018年1月; 9; 0.15; 0.02. 2018年2月; 12; 0.25; 0.03. 2018年3月; 14; 0.48; 0.03. 2018年4月; 13; 0.65; 0.03. 2018年5月; 16; 0.28; 0.02. 2018年6月; 13; 0.09; 0.02. 2018年7月; 12; 0.06; 0.08. 2018年8月; 10; 0.1; 0.07. 2018年9月; 5; 0.3; 0.03. 2018年10月; 10; 0.03; 0.03. 2018年11月; 4; 0.12; 0.02. 2018年12月; 8; 0.33; 0.04. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类; ≤15; ≤0.5; ≤0.1. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 通过对照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类标准，由上表监测结果可以看出，监测断面中COD、氨氮、总磷浓度均达标，断面地表水环境质量为优。 3.声环境质量 本项目位于济源市坡头镇高新路东侧中段，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。企业委托河南松筠检测技术有限公司于2020年5月27日-2020年5月28日对厂界四周环境噪声进行了检测（报告编号：河南松筠检测字（2020）第016H-16号），环境噪声检测结果见表9。 表9 环境噪声检测数据 单位：dB(A) 检测时间; 2020.05.27; 2020.05.28. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东厂界; 52; 41; 51; 42. 西厂界; 54; 43; 53; 44. 南厂界; 51; 44; 52; 42. 坡头村; 54; 41; 52; 40. 注：北厂界为公用墙. 根据表9可知，厂界四周和坡头村环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量现状良好。 4.土壤环境质量 为了解项目周边土壤环境状况，企业委托河南松筠检测技术有限公司于2020年5月27日对厂区土壤进行了取样检测，检测结果见下表： 表10 土壤检测结果 采样时间; 2020.5.27; 标准限值. 采样点位; 厂区东北部1#（表层样）（E:114.945864°N:34.287750°）; 厂区西北部2#（表层样） （E:114.527102°N:34.916819°）; 厂区西南部3#（表层样） （E:114.527094°N:34.916971°）. 砷（mg/kg）; 8.92; 7.14; 7.73; 60. 镉（mg/kg）; 0.22; 0.18; 0.20; 65. 六价铬（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7. 铜（mg/kg）; 58; 61; 52; 18000. 铅（mg/kg）; 21.2; 18.1; 19.4; 800. 汞（mg/kg）; 0.049; 0.032; 0.038; 38. 镍（mg/kg）; 41; 53; 42; 900. 四氯化碳 （mg/kg）; 未检出; /; /; 2.8. 氯仿（mg/kg）; 未检出; /; /; 0.9. 氯甲烷 （mg/kg）; 未检出; /; /; 37. 1,1-二氯乙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 9. 1,2-二氯乙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 5. 1,1-二氯乙烯（mg/kg）; 未检出; /; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 未检出; /; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 未检出; /; /; 54. 二氯甲烷 （mg/kg）; 未检出; /; /; 616. 1,2-二氯丙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 6.8. 四氯乙烯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 53. 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 840. 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 2.8. 三氯乙烯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）; 未检出; /; /; 0.5. 氯乙烯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 0.43. 苯（mg/kg）; 未检出; /; /; 4. 氯苯（mg/kg）; 未检出; /; /; 270. 1,2-二氯苯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 560. 1,4-二氯苯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 20. 乙苯（mg/kg）; 未检出; /; /; 28. 苯乙烯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 1290. 甲苯（mg/kg）; 未检出; /; /; 1200. 间-二甲苯+对-二甲苯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 570. 邻-二甲苯 （mg/kg）; 未检出; /; /; 640. 硝基苯（mg/kg）; 未检出; /; /; 76. 苯胺（mg/kg）; 未检出; /; /; 260. 2-氯酚（mg/kg）; 未检出; /; /; 2256. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 未检出; /; /; 15. 苯并[a]芘（mg/kg）; 未检出; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 未检出; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 未检出; /; /; 151. 䓛（mg/kg）; 未检出; /; /; 1293. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; 未检出; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; 未检出; /; /; 15. 萘（mg/kg）; 未检出; /; /; 70. 表11 土壤理化性质调查表 点号; 厂区东北部1#; 厂区西北部2#; 厂区西南部3#. 层数; 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 现场记录; 颜色; 黄色; 黄色; 黄色. 结构; 团粒; 团粒; 团粒. 质地; 轻壤土; 轻壤土; 轻壤土. 砂砾含量; 无; 无; 2%. 其他异物; 无; 无; 有少量根系. 实验室测定; pH值; 7.52; 7.54; 7.50. 土壤容重（g/cm3）; 1.07; 1.01; 1.04. 阳离子交换量（cmol/kg）; 13.8; 13.2; 14.2. 氧化还原电位（mV）; 395; 369; 387. 饱和导水率（cm/s）; 1.18; 1.17; 1.23. 由上表可知，各监测点土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量 建设项目土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选风险值标准。 5.生态环境质量 项目周围主要为企业厂房和农田，地表植被主要为野草、灌木等，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目环境保护目标及保护级别详见表11： 表11 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 坡头村; -25; -5; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二类区; 西; 35. 东寨村; 50; -510; 居民区; 人群; 南; 490. 济涧村; 135; 540; 居民区; 人群; 北; 420. 南庄村; 960; 340; 居民区; 人群; 东北; 860. 黄河; -480; -290; 地表水; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类地表水环境功能区; 西南; 550. 备注：原点（0,0）具体位置见附图3。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境因素; 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 污染物名称; 年平均μg/m3; 24小时平均μg/m3; 1小时平均μg/m3. 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准; PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. NO2; 40; 80; 200. SO2; 60; 150; 500. CO; /; 4000; 10000. TSP; 200; 300; /. 污染物名称; 日最大平均8小时平均μg/m3; 1小时平均μg/m3. O3; 160; 200. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类; COD; 15mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L. 总磷; ≤0.1mg/L. 土壤; 《土壤环境质量 建设项目土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）; 铜; mg/kg; 18000. 铅; mg/kg; 800. 砷; mg/kg; 60. 汞; mg/kg; 38. 镉; mg/kg; 65. 镍; mg/kg; 900. 六价铬; mg/kg; 5.7. 四氯化碳; mg/kg; 2.8. 氯仿; mg/kg; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ≤596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ≤2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 0.43. 苯; mg/kg; 4. 氯苯; mg/kg; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20. 乙苯; mg/kg; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1290. 甲苯; mg/kg; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 640. 硝基苯; mg/kg; 76. 苯胺; mg/kg; 260. 2-氯酚; mg/kg; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151. 䓛; mg/kg; 1293. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ≤15. 萘; mg/kg; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境因素; 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废水不外排，产生的废气为颗粒物，不含SO2、NOx。本项目建成后，污染物排放总量为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0242t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 噪声 废气、噪声、固废 本项目工艺流程及产污环节见图2。 存放 梁板养护 混凝土浇筑 模板安装 钢筋焊接 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）钢筋焊接 项目外购钢筋在钢筋加工区进行调直、弯曲、裁剪后进行焊接。钢筋切割过程产生的金属粉尘密度较大，散落范围很小，对周围环境影响很小，不再分析。此工序污染物主要为焊接烟尘、废边角料、噪声。 （2）模板安装 根据预制件结构形式，用厚方木、钢管、钢模板等安装模板。 （3）混凝土浇筑 浇筑所用混凝土由罐车运输到现场入模，插入式振捣棒振捣密实，浇筑完成后及时覆盖。此工序污染物主要为噪声。 （4）梁板养护 浇筑完成后，采用喷淋和蒸汽养护预制件。

主要污染工序： 一、施工期 本项目建设利用的构筑物为租赁现有厂房，不新建厂房，施工期仅为设备安装。施工工序较简单且持续时间较短，因此，本次评价不再对施工期污染工序进行分析。 二、运营期 1.废气 项目废气主要为焊接烟尘。 根据建设单位提供资料，项目焊接工序年工作1200h，焊条消耗量为5t/a。根据《第二次全国污染源普查工艺污染源产排污系数手册》中“33 金属制品业焊接工段系数手册”，平均每吨焊条的烟尘产生量为20.17千克，因此，项目焊接烟尘产生量为0.1009t/a、0.0841kg/h。建设单位每台焊机配套安装1台焊烟净化器，净化后的废气直接排放。焊接烟尘收集效率为80%，处理效率为95%，则焊接烟尘排放量为0.0242t/a、0.0202kg/h。 2.废水 项目废水为员工生活污水、洗车废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员25人，均不在厂内食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014），按照每人每天用水定额40L，职工生活用水量为1m3/d（300m3/a），排水系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），主要污染物浓度为COD 280mg/L、BOD5 180mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 28mg/L。经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理。 （2）洗车废水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本项目在厂区出口处设置车辆冲洗池，对车辆轮胎及车厢进行冲洗。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，用水量为80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次。本项目全年共计1000辆次，则项目车辆冲洗用水为100m3/a（0.33m3/d），产污系数按0.9计，则废水产生量为90m3/a（0.3m3/d）。厂区设置有1个5.0m×3.0m×1.5m的三级沉淀池，冲洗水通过车辆冲洗池底部的管沟排入沉淀池，经过沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘。 3.噪声 本项目的噪声源主要为调直机、龙门吊、电焊机、空气压缩机等，噪声源强在65~95dB（A），本项目主要设备噪声源强见表12。 表12 本项目主要生产设备噪声源强 序号; 噪声源; 数量（台/套）; 单台声功率级dB(A). 1; 龙门吊; 4; 75. 2; 运梁台车; 2; 65. 3; 全自动加热蒸养机; 3; 65. 4; 弯曲机; 2; 70. 5; 切断机; 2; 80. 6; 调直机; 2; 65. 7; 电焊机; 4; 65. 8; 氧焊; 2; 65. 9; 150KW发电机; 2; 95. 10; 空气压缩机; 2; 95. 11; 波纹管机; 2; 75. 12; 数控张拉机; 2; 80. 13; 数控压浆机; 1; 80. 14; 附着式振捣器; 8; 75. 15; 插入式振捣器; 10; 75. 4.固体废物污染源 项目固体废物有生活垃圾、废边角料。 （1）生活垃圾 项目劳动定员25人，年工作300天。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产量按0.6kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。 （2）废边角料 钢筋切割过程中，会产生钢筋废边角料，产生量约为10t/a，属于一般固废，集中收集后暂存于一般固废暂存间，出售给专门的回收公司进行综合利用。

建设项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （单位） | 产生量 （单位） | 浓度 （单位） | 排放量 （单位） |
| 大气污染物 | 焊接 | 颗粒物 | / | 0.1009t/a | / | 0.0242t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 240m3/a |  | 0 |  |
|  |  | COD | 280mg/L；0.0672t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.0432t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 180mg/L；0.0432t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 28mg/ L；0.0067t/a |  |  |  |
|  | 洗车废水 | 水量 | 90m3/a |  | 0 |  |
| 固体废弃物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a |  | 0 |  |
|  | 焊接工序 | 废边角料 | 10t/a |  |  |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为调直机、龙门吊、电焊机、空气压缩机等，噪声源强在65~95dB（A），经减振、隔声后，本项目运营期厂区各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目建设利用的构筑物为租赁现有厂房，不新建厂房，施工期仅为设备安装。施工工序较简单且持续时间较短，因此，本次评价不再对施工期污染工序进行分析。

运营期环境影响分析： 根据工程分析，项目运营期的污染源有废气、废水、噪声、固废。根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下： ### 1.环境空气影响分析 1.1评价因子和评价标准筛选 本次评价TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。评价因子和评价标准表见表13。 表13 评价标准 序号; 污染物名称; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 1; TSP; 900; 《环境质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单. 注：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中TSP无1小时质量标准，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1中相关规定，此次预测评价标准TSP取对应日均值3倍，即：900μg/m3。 ### 1.2预测参数 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模型AERSCREEN对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取TSP计算其最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 本项目排放污染物源强参数见表14，估算模型参数见表15。 表14 无组织排放预测参数一览表 污染源; 污染因子; 年排放小时数（h）; 速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. MF001（焊接加工区）; 颗粒物; 1200; 0.0202; 40; 16; 1. 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.6℃. 最低环境温度/℃; -15.7℃. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ### 1.3大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模型AERSCREEN对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取TSP0计算其最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，预测结果见下表。 表16 本项目排放污染物估算模型计算结果 预测结果 距离（m）; TSP. 下风向预测浓度Ci1（mg/m3）; 浓度占标率Pi1/%. 10; 4.91E-03; 0.55. 25; 6.78E-03; 0.75. 50; 6.01E-03; 0.67. 75; 4.49E-03; 0.5. 100; 3.43E-03; 0.38. 200; 2.78E-03; 0.31. 300; 2.28E-03; 0.25. 400; 1.82E-03; 0.2. 500; 1.54E-03; 0.17. 600; 1.35E-03; 0.15. 700; 1.21E-03; 0.13. 800; 1.09E-03; 0.12. 900; 1.00E-03; 0.11. 1000; 9.35E-04; 0.1. 1500; 7.09E-04; 0.08. 2000; 5.71E-04; 0.06. 2500; 5.01E-04; 0.06. 下风向最大浓度; 6.78E-03; 0.75. 最大浓度出现距离; 25m. 由上表可知，本项目排放颗粒物的最大占标率Pmax为0.75%，即Pmax<1%。。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 1.4评价范围 本项目大气评价为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 1.5无组织排放废气厂界处预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018）有关规定，采用估算模型AERSCREEN对无组织废气进行厂界浓度预测，其厂界浓度预测结果见表17。 表17 无组织废气厂界浓度预测一览表 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 厂界外1m处浓度（mg/m3）; 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. MF001（生产车间）; 颗粒物; 0.0202; 东厂界; 6.78E-03; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0. 西厂界; 6.01E-03. 南厂界; 3.60E-03. 北厂界; 4.91E-03. 经预测，无组织排放颗粒物厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物周界外浓度限值1.0mg/m3）。 1.6本项目污染物排放量核算 本项目无组织排放量核算表见表18，大气污染物年排放量核算表见表19。 表18 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 年排放量（t/a）. 1; MF001; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 0.0242. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0242. 表19 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0242. 1.7污染源监测计划 表20 污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. ### 1.8大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表21。 表21 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（无）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0.0242）t/a; VOCS：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“✔”；“（）”为内容填写项. ### 2.水环境影响分析 2.1评价等级判定 项目废水为员工生活污水、洗车废水。生活污水经厂区内现有10m3三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理。厂区设置有1个5.0m×3.0m×1.5m的三级沉淀池，冲洗水通过车辆冲洗池底部的管沟排入沉淀池，经过沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘。 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级判定依据表见下： 表22 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价. 本项目废水不排放到外环境。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级表（表22）中注释，确定本项目地表水评价等级为三级B。三级B评价要求：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水 本项目运营期产生的污水量为0.8m3/d，远远小于10m3化粪池处理能力。因此，本项目产生的污水依托10m3化粪池可行。经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理。 （2）车辆清洗废水 车辆清洗废水中污染物主要为SS，本项目设置三级沉淀池进行沉降，清洗废水经沉淀后，上清液可以用于周边洒水抑尘，不外排。因此，车辆清洗废水经沉淀后回用措施可行。 2.3地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表见附表23。 表23 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他☑; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况：达标☑；不达标□水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区☑ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （ ）. 监测因子; （）; （ ）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. ### 3.地下水环境影响分析 ### 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“J、非金属矿采选及制品制造，60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，为IV类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ### 4.声环境影响分析 4.1评价等级 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目声环境影响评价等级为二级。 表24 声环境评价分级判据 分级类别; 分级判据; 备注. 一级; 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限值要求的保护区或敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上[不含5dB（A）]，或受影响人口数量显著增多时，按一级评价。; 在确定评价工作等级时，若建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价。. 二级; 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB（A）[含5dB（A）]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。. 三级; 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。. 4.2噪声预测 本项目的噪声源主要为调直机、龙门吊、电焊机、空气压缩机等，噪声源强在65~95dB（A），本项目主要设备噪声源强见表25。 表32 本项目主要生产设备源强及治理措施一览表 序号; 名称; 数量（台或套）; 源强（dB(A)）; 降噪措施; 降噪后单台设备源强dB(A). 1; 龙门吊; 4; 75; 减振基础、室内布置; 55. 2; 运梁台车; 2; 65; 45. 3; 全自动加热蒸养机; 3; 65; 45. 4; 弯曲机; 2; 70; 50. 5; 切断机; 2; 80; 60. 6; 调直机; 2; 65; 45. 7; 电焊机; 4; 65; 45. 8; 氧焊; 2; 65; 45. 9; 150KW发电机; 2; 95; 75. 10; 空气压缩机; 2; 95; 75. 11; 波纹管机; 2; 75; 55. 12; 数控张拉机; 2; 80; 60. 13; 数控压浆机; 1; 80; 60. 14; 附着式振捣器; 8; 75; 55. 15; 插入式振捣器; 10; 75; 55. 项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测。声环境影响点源预测模式如下： （1）点声源衰减公式如下： L2=L1-20lg（r2/r1） 式中，r2、r1——距声源的距离（m）； L2、L1——r2、r1处的声级强度[dB(A)]。 （2）各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总-预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li-第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；L4a-环境噪声本底值，dB(A)；n-声源个数。 经过基础减震和隔声处理后，本项目运营期正常情况下噪声预测结果见表26。 表26 本项目厂界噪声贡献值一览表 预测点位; 北厂界; 南厂界; 西厂界; 东厂界; 坡头村. 贡献值dB(A); 53.2; 51.6; 51.3; 52.9; 48.6. 最大背景值dB(A); /; 52; 54; 52; 54. 预测值dB(A); /; /; /; /; 55.1. 上表可知，本项目运营期厂区各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，坡头村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目运营期设备运行产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 ### 5.固体废物影响分析 项目固体废物有生活垃圾、废边角料。 （1）生活垃圾 项目劳动定员25人，年工作300天。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产量按0.6kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。 （2）废边角料 钢筋切割过程中，会产生钢筋废边角料，产生量约为10t/a，属于一般固废，集中收集后暂存于10m2一般固废暂存间，出售给专门的回收公司进行综合利用。 综上所述，本项目在生产过程中，固体废弃物处理措施合理，对周围环境没有影响。 6.土壤环境影响分析 ### 6.1项目规模 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hmn2），企业占地面积为9000m2，属于小型建设项目。 ### 6.2项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业、金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，为III类项目。 ### 6.3土壤环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表27，根据现场勘察，企业周边存在耕地和村庄，土壤环境敏感程度为敏感。 表27 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. ### 6.4评价工作等级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表28。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注:“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目为III类小型建设项目，土壤环境敏感程度为敏感。根据表28，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 6.5土壤现状环境质量 本项目土壤环境质量监测由河南松筠检测技术有限公司进行，监测报告见附件。采样时间为：2020年5月27日，监测点位3个。根据检测结果可知，各监测点土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量 建设项目土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选风险值标准。 ### 6.6土壤污染影响识别 6.6.1可能造成土壤污染的途径 土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后正是通过与其它环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有： ①污染物随大气传输而迁移、扩散； ②污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移； ③污染物通过灌溉在土壤中积累； ④固体废弃物受自然降水时淋溶作用，转移或渗入土壤； ⑤固体废弃物受风力作用产生转移； 6.6.2拟建项目土壤污染途径分析 拟建工程的生产过程中产生的废物，有可能进入环境造成土壤污染的途径为： ①生产过程中产生废气通过大气沉降进入土壤； ②化粪池废水、洗车废水通过垂直入渗污染土壤； 拟建工程排放的废气是工程可能引起土壤污染的主要途径，拟建工程废物污染物主要为颗粒物。废气进入空气后，随大气扩散、迁移，废气中的污染物通过自然降水和自然沉降进入土壤。本项目在生产过程中产生的废气经处理后排放，仅有少量污染物散落地面，再经地面渗入土壤中。 根据工程分析，本项目生活污水经三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理。若化粪池发生渗漏，污水将渗入地下从而污染周边环境土壤。厂区现有化粪池为一体三格式化粪池，采用PE、PE为原辅材料注塑而成，不会发生泄漏，切断废水进入土壤环境的途径。洗车废水水质较简单，主要污染物为SS，三级沉淀池根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，采取一般防渗措施，切断废水进入土壤环境的途径。 综上所述，本项目土壤环境影响类型与影响途径见表29，土壤环境影响源及影响因子识别表见30。 表29 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 注:在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 表30 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产车间; 生产工序; 大气沉降; 颗粒物; 颗粒物; 连续. 地面漫流; /; /; /. 垂直入渗; COD、NH3-N、SS、; COD、NH3-N; /. 其他; /; /; /. 拟建工程排放的废气是工程可能引起土壤污染的主要途径。废气进入空气后，随大气扩散、迁移，废气中的污染物通过自然降水和自然沉降进入土壤。 （1）正常工况下，本项目生产均在密闭车间内，各产生废气的点位均通过集气装置收集处理，各工段产生的污染物通过相应的处理措施处理后排放，其排放到大气环境中的污染物已经相当少，仅有少量污染物散落地面，再经地面渗入土壤中。 （2）在非正常工况下，废气处理设备故障，废气未经处理而外排，散落至地面，经地面渗入土壤中，因此，企业应加强废气处理设备管理措施，定期检修与维护，预防突发环境污染事件的发生，要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝土壤污染事件发生。 ### 6.7土壤污染防治措施 本项目土壤污染防治措施主要从“源头控制、分区防治、跟踪监测”3方面实施。 （1）源头控制 污染物在土壤中的迁移是一个十分复杂的物理、化学及生物综合作用的过程，通常情况下，污染物的浓度越高、停留时间越长，在土壤中分布的越深，越容易造成污染。因此，企业要尽可能的从源头上控制污染物，严格按照国家相关规范要求，降低环境风险事故发生程度，做到污染物“早发现、早处理”，以减少对土壤环境造成的污染。 （2）分区防治 根据项目污染物泄露的途径及所处的位置，将厂区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。为减少对土壤环境的污染，厂区内绿化区域以种植具有较强吸附能力的植物为主，其他区域进行硬化处理。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）等规范标准，项目运行后，应加强土壤的监测与管理，建立土壤环境监测管理体系，制定跟踪监测计划，同时建立项目档案，定期向相关部门汇报。土壤环境跟踪监测计划表见表31。 表31 土壤环境跟踪监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 土壤; 焊接加工区附近; 45项基本因子; 每五年开展一次. ### 6.8建议 ①土壤污染不易发现，且治理难度大、时间长、耗资大，因此，防治土壤污染应遵循“源头控制、分区防治、跟踪监测”原则，落实污染防治措施，并建立应急响应机制。 ②企业要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝土壤污染事件发生。 经采取严格的措施后，评价认为正常状态项目的建设对土壤环境影响较小。 6.9土壤环境影响自查表 表32 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （0.9）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（南、东）、距离（紧邻） 敏感目标（坡头村）、方位（西）、距离（35m）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ）. 全部污染物; 颗粒物、COD、NH3-N、SS. 特征因子; 颗粒物、COD、NH3-N. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑；b）□；c）□；d）□. 理化特性; pH、土壤结构、土壤质地、砂砾含量、其它异物、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; 0; 0.2m. 柱状样点数. 现状监测因子; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. 现 状评价; 评价因子; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. 评价标准; GB15618□；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 满足标准. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防 治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 生产车间附近; 45项基本因子; 每5年1次. 信息公开指标. 评价结论; 本项目对产生的废气、废水都采取了有效的防范措施，对土壤的各项污染途径进行了有效预防，在确保厂区各项预防措施得以落实并得到良好维护的前提下，项目生产对土壤的影响较小，项目可行. 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 7.环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本项目评价重点为：环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，并提出相对应的防范、减少、消除措施。 7.1评价依据 7.1.1风险调查 风险源调查主要依据是项目的危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书等基础资料。本项目原料为含铝废渣，主要成分为氧化铝49-62％，不属于风险物质。本项目原材料不涉及其他有毒有害物质，项目运营期主要风险为废气处理设备不能正常运行时未经处理的废气对周边环境的影响。 7.1.2环境风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为级。根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。建设项目环境风险潜势划分见表33。 表33 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）P的分级确定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B和附录 H，经风险物质识别，本项目不涉及风险物质，无需进行风险分析。 为降低除尘设备不能正常运行时未经处理的废气对周边环境的影响，企业在运营过程中应加强对焊烟净化器的管理，如出现故障，及时停车进行检修。企业在严格做好各项风险防范措施后，从环境风险水平上来看是可控的。 8.项目选址合理性分析 表34 本项目选址环境可行性分析 序号; 指标; 内容. 1; 地理位置; 本项目位于济源市坡头镇高新路东侧中段. 2; 土地性质; 本项目租赁现有厂房进行建设，其用地性质属于建设用地，符合承留镇土地利用规划. 3; 基础设施; 供水由北石村提供、供电由坡头村集中供电. 4; 环境空气影响; 本项目焊接过程产生的焊烟经焊烟净化器收集处理后排放。在采取以上措施后，项目运行对周围环境空气影响较小。. 5; 地表水环境影响; 项目生活污水经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理；车辆冲洗水通过车辆冲洗池底部的管沟排入三级沉淀池，经过沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘。废水均不外排，对区域水环境无影响. 6; 声环境影响; 经预测分析，项目运行后四周厂界的噪声贡献值均可达标，对周围声环境影响较小. 7; 固体废物影响; 项目各种固体废物均能得到合理处置，不会产生二次污染. ### 9.总量控制分析 ### 本项目废水不外排，产生的废气为颗粒物，不含SO2、NOx。本项目建成后，污染物排放总量为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0242t/a。 10.环境管理监测计划 （1）环境管理体制 企业的环境管理体制在于解决企业环境管理中“上下左右”的关系问题，是关系到企业环境管理工作能否顺利实施的关键。为实现科学管理，评价建议企业结合本次工程建设，实行公司、车间二级管理体制。 ①总经理作为环境保护工作的领导者，负责全厂的环境保护工作。 ②在总经理的领导下，由生产车间主管主持本车间的环境保护工作。各生产车间按照其业务范围明确环境保护的职责，并在车间建立健全环境保护岗位责任制，将环境管理落实到岗位或个人。 本次评价建议公司设立专门的环保部，配备1~2名环保管理人员，环保管理人员应具备一定的环境管理知识，熟悉项目生产特点，由有责任心、组织能力强的人员担任，同时在生产车间培训若干有经验、懂技术的技术人员担任车间兼职环保管理人员，以随时掌握项目生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施的落实。 （2）环境监测计划 评价建议对生产过程中产生的废气、噪声、土壤进行监测。根据工程排污特征，监测计划见表35，监测分析方法按照国家有关技术标准和规范进行。 表35 本项目环境监测计划方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂界外; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 土壤; 焊接加工区附近; 45项基本因子; 5年1次; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 噪声; 厂界; 噪声; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. ### 11.环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资150万元，其中环保投资为13万元，环保投资占比为8.67%，环保投资估算及“三同时”验收内容见下表。 表36 环保投资估算一览表 序号; 项目; 内容; 环保措施; 投资额 （万元）. 1; 废气; 焊接工序; 6台焊烟净化器; 3. 2; 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池（现有）; /. 洗车废水; 1个5.0m×3.0m×1.5m三级沉淀池; 5. 3; 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 2. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 3. 废边角料; 设置10m2一般固废暂存间，收集容器若干. 合计; 13. 表37 环保“三同时”验收内容一览表 序号; 项 目; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 焊接工序; 6台焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 2; 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池（现有）; /. 洗车废水; 1个5.0m×3.0m×1.5m三级沉淀池. 3; 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 废边角料; 设置10m2一般固废暂存区，收集容器若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 焊烟 | 6台焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理 | 不外排 |
|  | 车辆清洗 | 洗车废水 | 清洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘 | 不外排 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 出售给专门的回收公司进行综合利用 |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为调直机、龙门吊、电焊机、空气压缩机等，噪声源强在65~95dB（A），经减振、隔声后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，坡头村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目运营期设备运行产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目周围主要为农田和企业厂房，无珍稀保护动植物。项目的运营对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、环境影响评价结论： 1.项目基本情况 河南华东路桥建设有限公司拟投资150万元在济源市坡头镇高新路东侧中段新建9000平方米梁板预制场。主要为济源市小浪底北岸新区的滨湖景观大道预制空心板和箱梁。 项目环保投资估算13万元，占项目总投资的8.67%，环保费用合理。 ### 2.产业政策符合性结论 本项目已在济源市发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-419001-48-03-040687。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目。根据《高耗能落后机电设备淘汰目录（全四批）》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 ### 3.项目选址合理性分析 河南华东路桥建设有限公司位于济源市坡头镇高新路东侧中段村，租赁场地进行建设，不涉及土建工程。土地性质为建设用地，供水、供电均依托厂区现有，因此，项目选址是可行的。 ### 4.建设项目周围环境现状评价结论 （1）环境空气：根据《2018年河南省生态环境状况公报》，本项目所在区域环境质量为不达标区。 （2）声环境：根据监测结果，项目四周厂界环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，项目所在区域声环境质量良好。 （3）地表水环境：本项目距离最近的地表水为西南550m的黄河。根据本项目建设地点及其周边环境情况，确定本次地表水环境评价对象为项目附近黄河水域。本次评价引用济源市环境监测站公布的济源市报中黄河小浪底断面监测结果，通过对照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类标准，监测断面中COD、氨氮、总磷浓度均达标，断面地表水环境质量为优。 （4）土壤环境：为了解项目周边土壤环境状况，企业委托河南松筠检测技术有限公司于2020年5月27日对厂区土壤进行了取样检测，根据检测结果可知，各监测点土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量 建设项目土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选风险值标准。 ### 5.营运期环境影响评价结论 （1）废气 项目废气主要为焊接烟尘。建设单位每台焊机配套安装1台焊烟净化器，净化后的废气直接排放。 （2）废水 本项目废水为员工生活污水和洗车废水，经厂区内现有三格式化粪池处理后，由专业服务队伍采用专业抽粪车辆定期对粪水、粪渣进行收集、有效利用和无害化处理。车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀后用作道路洒水抑尘。本项目废水均不外排，不会对周边地表水环境产生影响。 （3）噪声 本项目的噪声源主要为调直机、龙门吊、电焊机、空气压缩机等，噪声源强在65~95dB（A），经减振、隔声后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，坡头村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目运营期设备运行产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物 项目固体废物有生活垃圾、废边角料。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运；废边角料集中收集后暂存于一般固废暂存间，出售给专门的回收公司进行综合利用。本项目固体废弃物处理措施合理，对周围环境没有影响。 （5）土壤 拟建工程的生产过程中产生的废物，有可能进入环境造成土壤污染的途径为生产过程产生废气通过大气沉降进入土壤以及化粪池废水、车辆清洗废水通过垂直入渗污染土壤。防治土壤污染遵循“源头控制、分区防治、跟踪监测”原则，落实污染防治措施，并建立应急响应机制。企业要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝土壤污染事件发生。经采取严格的措施后，评价认为正常状态项目的建设对土壤环境影响较小。 （6）环境风险 项目运营期主要风险为废气处理设备不能正常运行时未经处理的废气对周边环境的影响。企业生产过程中加强对废气处理设备的管理，如出现故障，及时停车进行检修。结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，企业在严格做好各项风险防范措施后，从环境风险水平上来看是可控的。 ### 6.总量控制指标 本项目废水不外排，产生的废气为颗粒物，不含SO2、NOx。本项目建成后，污染物排放总量为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0242t/a。 二、环评建议 （1）严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后经验收合格后方可正式投产。 （2）严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强营运期管理，实施清洁文明工厂，合理规划厂区，避免东西杂乱无章，影响视觉美观和固体废物污染。 三、总评价结论 河南华东路桥建设有限公司9000平方米梁板预制场符合国家产业政策，符合规划要求，符合国家土地供地政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 本项目地理位置图 附图2 本项目周围环境敏感点示意图 附图3 本项目平面布置图 附图4 本项目生产车间现状照片 附件1 委托书 附件2 发改委批复 附件3 用地意见 附件4 租赁协议 附件5 土壤、噪声监测报告 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |