建设项目环境影响报告表

（送 审 版）

项 目 名 称：      年产300吨速冻食品项目

建设单位（盖章）：    济源市明源食品厂

编制日期：2020年4月

# 国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨速冻食品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 济源市明源食品厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李明元 |  | 联系人 | 李明元 |  |  |
| 通讯地址 | 济源市思礼镇涧南庄村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13203922578 | 传 真 | / | 邮政编码 | 459000 |  |
| 建设地点 | 济源市思礼镇涧南庄村北 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 济源市发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2020-419001-14-03-022376 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C1432速冻食品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1200 |  | 绿化面积 （平方米） | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资 （万元） | 2 | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 | 2020年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 济源市明源食品厂位于济源市思礼镇涧南庄村北，公司租用涧南庄村北一座1200m2空院，拟投资50万元，建设年产300吨速冻食品项目。项目主要生产工艺：原料-预处理-备馅、制皮-成型-速冻-包装-入库冷藏。主要设备：和面机、切菜机、绞肉机、拌馅机、饺子成型机、制冷机、汤圆机、包装机等。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类。项目建设符合国家和地方产业政策。 项目地理位置图、周围情况图、厂区平面布置图见附图1、2、3。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定，该项目须进行环境影响评价。我公司受济源市明源食品厂委托，承担该项目环境影响评价工作，经现场勘查、调研及收集有关资料，并进行了必要的环境质量现状监测和调查，依据国家生态环境部对环境影响评价的相关规定及要求，我公司编制了该项目环境影响报告表。 该项目属于《环境影响评价审批正面清单》中方便食品制造类报告表项目，属于承诺制项目。 二、项目建设内容 年产300吨速冻食品项目建设内容见下表。 项目建设内容一览表 工程内容; 规格面积; 作用及用途; 备注. 生产车间; 生产车间; 200m2; 速冻食品生产; 1座利用现有. 辅助设施; 原料仓库; 200m2; 原料存放; 1座，新建. 成品冷冻仓库; 200m2; 成品存放; 1座，新建. 杂物仓库; 100m2; 杂物堆存; 1座，利用现有. 办公楼; 270m2; 办公; 利用现有. 供电; 变压器大小为250kVA; 供电; 利用现有. 供水方式; 厂区自备井; 供水; 自来水公司供水. 环保工程; 污水处理站; 生产废水处理; 依托涧南庄村污水处理站. 临时固废堆放场; 固废堆存; 新建. 设备基础减震、厂房隔声; 噪声处理; 新建. 三、项目产品及规模 本项目设计年产速冻食品300吨。具体产品方案见下表。 本工程产品方案一览表 产品名称; 年产量. 速冻水饺; 100t/a. 速冻汤圆; 100t/a. 速冻粽子; 100t/a. - 四、原辅材料及能源消耗 - 原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 处理（消耗）量; 备注. 原料; 面粉; 50t/a; 外购、袋装. 蔬菜; 18t/a; 外购. 冷鲜肉; 30t/a; 外购. 糯米; 90t/a; 外购，袋装. 糯米粉; 50t/a. 汤圆馅儿; 50t/a; 外购成品，汽运. 辅料; 配料; 12t/a; 外购、袋装. 粽子叶; 0.5t/a; 外购. 包装袋; 12万个/a; 外购、袋装. R22制冷剂; 0.1135t; 外购，罐装. R404a制冷剂; 0.1362t. 电; 5万kwh/a; 依托厂区现有变压器. 水; 800t/a; 自来水公司供水. 项目主要原辅材料理化性质见下表： 原辅材料理化性质一览表 原料名; 原料理化性质. R22制冷剂; R22化学名称二氟一氯甲烷，沸点—40.8℃，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ16-2018）附录B，该制冷剂不属于突发环境事件风险物质。R22制冷剂作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。. R404a制冷剂; R404A由五氟乙烷、三氟乙烷及四氟乙烷混合而成，比例为R404A =44% R125+4%R134A+52%143A，沸点—46.1℃。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。该制冷剂为目前主流低温环保制冷剂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ16-2018）附录B，该制冷剂不属于突发环境事件风险物质。. 五、主要生产设备 该项目的主要生产设备见下表： 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 作用及用途. 1; 和面机; /; 2; 用于和制面团或糯米粉团. 2; 切菜机; /; 1; 用于切菜. 3; 绞肉机; /; 1; 用于处理冷鲜肉. 4; 拌馅机; /; 1; 用于拌制饺子馅. 5; 饺子成型机; /; 1; 用于饺子成型. 6; 汤圆机; /; 1; 用于汤圆成型. 7; 电蒸柜; /; 1; 用于粽子蒸制. 8; 冷冻系统; /; 1; 用于成品速冻及储藏. 六、工作制度和劳动定员 本项目拟用员工30人，一班制生产（8小时/班），年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 济源市位于河南省西北部，地处北纬34°43'～35°16'，东经112°01'～112°45'之间，西靠王屋山，北依太行山，与山西省阳城县、晋城市搭界，南临黄河与洛阳市吉利区和孟津、新安县相望，西与山西省垣曲县接壤，东与沁阳、孟州两市毗邻。山区丘陵面积约占全市面积的88%，市辖境略呈长方形。 本项目位于济源市思礼镇涧南庄村北，厂区南侧距涧南庄村最近居民点10m，东北侧距思礼村870m，北距涧北村870m，西距张村743m，南距北勋村690m，具体位置详见附图1及附图2。. 2、气象 济源市地处黄河以北，太行之南，气象为暖温季风性大陆性特征。由于太行山的天然屏障，海拔高差悬殊，气候较干燥，四季分明，日光充盈。年平均气温在14.3℃。最低气温在每年元月份，平均为0℃，最低出现-20℃（1969年1月），最高在七月，平均27.3℃，最高达43.4℃。由于大陆性季风气候明显，冷暖气团交替频繁，降雨时分布不平衡，年平均雨量600.3mm，最大1107mm，最小389mm。年分配不均，夏秋之间，雨量充沛；冬春之际，雨雪稀少；6-9月平均达223天，最长达262天，最短为195天。初霜最早在10月14日，终霜4月9日。 3、地形、地貌 济源市境内山地、丘陵、平原各种地貌齐全，为剥蚀侵蚀性山地和洪积、冲积平原及风积黄土产生的丘陵。地貌较复杂，地势起伏较大，自西北向东南呈梯级降低。山地侵蚀切割，地形较破碎。境内群峰矗立，山势陡峻，多深沟峡谷。北部为险峰峥嵘，绝壁林立的太行山脉，海拔约在600-1300米。东南平原为太行山倾斜平原，由冲洪积成，地势向东南倾斜地面开阔，东南部为黄土丘陵区。 本项目位于济源市思礼镇涧南庄村北，周围地势平坦，属平原地貌。 4、地质 济源属华北地层区，地质演变形成了较为完整的地层构造，既有太古界、元古界老地层，又有寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系等古生地层；既有三迭系、株罗系、白垩系等中生界地层，又有第三纪、第四纪等新生界地层。 济源地质构造复杂，由五个不同的地质构造单元组成：北部为太行山复斜；西部为中条山台凸的部分；中东部平原地区属开封坳陷。西北部表现出地糟型构造特性，东南部显示出地台型构造特征。 5、水文 济源市属黄河流域，大小河流百余条，皆属黄河流域，主要河流有黄河、沁河、蟒河、湨河、大店河、逢石河等。 济源市境内主要河流为蟒河，蟒河是黄河的一级支流，发源于山西省阳城县，在窟窿山自西向东流入济源市全境，全长130km，境内河长46km，流域面积612.7km2，年均径流量为1.11亿m3，平均流量为3.52m3/s。项目区属蟒河流域。 济源市地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水和松散岩层孔隙水。山前边缘地带地下水埋深10～45m，向平原中心及东部逐渐变浅，市区附近浅层地下水埋深约5m，浅层地下水主要由大气降水和河流侧渗、灌溉回用水补给，水量丰富，水质较好。据调查，项目所在地属于平原地带，地下水主要为为基岩孔隙裂隙水和松散岩层孔隙水，地下水埋藏较浅。 6、土壤、植被 济源市土壤分为三个土类，分布具有明显的垂直变化规律：平原主要分布红粘土，占耕地面积的57%。南部丘陵区为砂壤土，占耕地面积的11.3%；西南部山区为红土、白土和砂壤土，占耕地面积的26%；北部深山区为棕壤土和山地褐土，占耕地面积的5.3%。济源市自然植被较好，属落叶阔叶树和针叶树组成的多层次植被群落，植被种类繁多，林木覆盖度为7.7%。 7、生物多样性 该项目位于济源市思礼镇涧南庄村北，项目厂区周围植被多为农田和灌木丛，周围无珍稀动植物群落及其它生态敏感点。 规划相符性分析： 1、《济源市城乡总体规划（2012-2030）》 一、规划区范围 济源市城乡总体规划的规划区范围即济源市所辖行政区划范围，总面积1931平方公里。 二、规划空间层次 济源市城乡总体规划在空间层次上划分为市域、城乡一体化核心区和中心城区三个层次。其中，市域即济源市所辖行政区划范围，总面积1931平方公里；城乡一体化核心区范围包括中心城区、玉川组团、曲阳湖组团和沿黄组团；中心城区规划范围为，北至北环路，南至南环路、S309，东至207国道、西至西环路，规划控制面积80平方公里。 三、产业结构调整思路 1、产业总体发展思路 围绕各功能区产业发展定位，突出特色、错位发展、融合互补，推动原材料产业向高附加值、循环和低碳方向转型，加快高端装备制造、电子信息、新能源等新兴产业发展；改造提升传统服务业，积极培育新兴服务业，壮大服务业规模；推动特色高效农业加快发展，形成结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。 2、产业总体定位 根据济源的资源特色、产业基础、区域功能定位及所处的内外部环境，其产业发展总体定位为： （1）以能源、钢铁、铅锌加工、装备制造、精细化工等支柱行业为基础，重点提升优势工业行业整体发展水平与竞争力，巩固省级能源和原材料基地地位； （2）促进高新技术产业快速发展，培育电子信息、新能源、新材料、生物产业等高新技术产业集群，占领河南纳米材料、石晶光电、生物医药高新技术产业高地； （3）加快发展咨询、会展、文化创意等现代服务业，增强城市综合服务功能，提升第三产业整体层次；围绕区域山水文化，壮大生态旅游产业，使济源成为北方最重要的生态旅游目的地之一； （4）积极发展休闲观光农业、绿色有机农业、生态循环农业，推进农业产业化，建成独具特色的国家现代农业示范基地。 四、工业发展空间规划 综合考虑济源市已有的工业基础和发展条件，构建“三区、三园”工业架构。三区：虎岭产业集聚区、玉川产业集聚区和高新技术产业集聚区；三园：梨林特色产业园、邵原特色产业园和玉泉特色产业园。 本项目用地为建设用地，符合济源市城乡总体规划。项目与济源市城乡总体规划相对位置图见附图4。 2、济源市饮用水水源保护区区划及相关规定 2.1济源市饮用水水源保护区区划 依据《济源市饮用水水源保护区区划（2006年～2020年）》、《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），济源市水源保护区划分结果如下： （1）小庄水源地（共14眼井） 一级保护区：井群外包线以内及外围245米至济克路交通量观测站--丰田路（原济克路）西侧红线--济世药业公司西边界--灵山北坡脚线的区域。 二级保护区：一级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至大郭富村东界--塘石村东界--洛峪新村东界、南至洛峪新村北界--灵山村北界、北至济源市第五中学南侧道路的区域。 准保护区：二级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至克留线（道路）东侧红线、南至范寺村北界--洛峪新村西界、北至任庄煤矿南边界的区域。 （2）柴庄水源地（共4眼井） 一级保护区为：C1取水井外围245米东至龙潭生态园中心道路旁篮球场西边界、西至西环路东侧红线的矩形区域；C2取水井外围245米东至柴庄村东侧道路、南至C2取水井南260米道路北边界的矩形区域；C3取水井外围245米东至西环路西侧红线、南至蟒河堤岸的矩形区域；C4取水井外围245米的矩形区域。 二级保护区：一级保护区外，东至伯王庄村--南贾庄村--北潘村的“村村通”道路、西至石牛村东界、南至济邵路北侧红线--西二环道路东侧红线--北海大道西段北侧红线、北至洛峪新村北界--灵山村北界--小庄村北的区域。 - 河口村水库水源地 - 一级保护区界定范围：水库大坝至上游830米，正常水位线（275米）以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线内的区域；取水池及下游东至溢洪道西边界、西至低位水电站东侧、南至河道护坡北边界的区域。 - 二级保护区：一级保护区外至水库上游3000米正常水位线以内的区域及正常水位线以外左右岸第一重山脊线内的区域。 - 准保护区：二级保护区外至水库上游4000米（圪了滩猕猴过河索桥处）正常水位线以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线济源市境内的区域。 2.2《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》 按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338—2007)》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。 ①济源市梨林镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东670米、西670米、南480米、北至沁河中泓线的区域。 ②济源市王屋镇天坛山水库 一级保护区范围:水库正常水位线(577米)以下区域及取水口南、北两侧正常水位线以上200米但不超过流域分水岭的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围:二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 ③济源市邵原镇布袋沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线(753米)以下的区域,取水口东、西两侧正常水位线以上200米但不超过分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 项目不在上述水源地保护范围内，距离本项目最近的饮用水源保护区为厂址东侧2436m处的柴庄水源地二级保护区，具体位置关系见附图5-项目与水源保护区位置关系图。 3、与《济源市人民政府关于印发济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（济政〔2018〕29号）相符性分析 本项目与济政〔2018〕29号相关要求的对比情况见下表。 本项目与济政〔2018〕29号文相符性分析情况一览表 文件要求; 本工程情况; 相符性. 9.严格环境准入。 要加强区域、规划环境影响评价，按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能，耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。; 本项目不属于禁止和限制发展的行业; 相符. 10.控制低效、落后、过剩产能。 （1）加大落后产能和过剩产能压减力度。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。严格执行国家、省环保、能耗、质量、安全等政策标准。严格执行国家、省对炭素、棕刚玉、陶瓷、耐火材料、砖瓦窑、铸造等高排放行业淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。 （2）严控“两高”（高能耗、高污染）行业产能。禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能。新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于高排放高能耗、高污染行业; 相符. 3.严格施工扬尘污染管控。 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。采暖季城市建成区施工工地继续实施 “封土行动”。; 环评要求企业严格按照要求施工，强化施工扬尘治理措施，最大限度降低施工扬尘对周围环境影响。; 相符. 4、项目周围环境情况 本项目位于济源市思礼镇涧南庄村北，厂区南侧距涧南庄村最近居民点10m，东北侧距思礼村870m，北距涧北村870m，西距张村743m，南距北勋村690m。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 (1)环境空气 根据济源市环境监测站编制的《济源市2018年度城市环境空气质量数据》，2018年济源市区域空气质量现状见下表。 - 2018年济源市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度值; 27; 60; 45; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度值; 81; 150; 54. NO2; 年平均质量浓度值; 40; 40; 100; 超标. 24小时平均第98百分位数浓度值; 82; 80; 102.5. PM10; 年平均质量浓度值; 104; 70; 148.6; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度值; 277; 150; 184.7. PM2.5; 年平均质量浓度值; 64; 35; 182.9; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度值; 184; 75; 245.3. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; 2400; 4000; 60; 达标. 臭氧; 最大8小时平均第90百分位数浓度值; 186; 160; 116.3; 超标. 对2020年4月1日至7日济源市环境监测站实时发布的思礼镇环境空气质量数据进行统计，项目所在区域空气质量均值数据如下： 2020年4月1日至7日项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 时间; 评价指标; 现状值（μg/m3）; 平均值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM10; 2020.4.1-4.7; 日均值; 63~95; 82; 150; 42~63.3; 达标. PM2.5; 46~76; 55; 75; 61.3~101.3; 超标. SO2; 11~16; 13; 150; 7.3~10.7; 达标. NO2; 8~15; 11; 150; 5.3~10; 达标. CO; 0.686~1.095; 0.829; 4; 17.2~27.4; 达标. 臭氧; 日最大8小时滑动均值; 38~145; 102; 160; 23.8~90.6; 达标. 由上表可以看出，济源市区域PM10、PM2.5、NO2、臭氧年评价指标均超标，济源市属于不达标区；2020年4月1日至7日，项目所在区域环境空气中PM10、SO2、NO2、CO、臭氧均达标，PM2.5日均值超标。结合《济源市污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020年）中要求，分析如下： 济源市三年行动计划目标 年度; 目标. 2018年; 全市PM2.5年均浓度达到每立方米62微克以下，PM10年均浓度达到每立方米104微克以下，全年优良天数达到210天以上。. 2019年; 全市PM2.5年均浓度达到每立方米55微克以下，PM10年均浓度达到每立方米101微克以下，全年优良天数达到220天以上。. 2020年; 全市PM2.5年均浓度达到每立方米53微克以下，PM10年均浓度达到每立方米98微克以下，全年优良天数达到234天以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。. 济源市三年行动计划实施方案 类别; 具体实施方案. 结构调整优化; 逐步削减煤炭消费总量; 强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，提高煤炭清洁利用水平. 严格环境准入; 原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能，耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。. 控制低效、落后、过剩产能; 全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。严格执行国家、省环保、能耗、质量、安全等政策标准。严格执行国家、省对炭素、棕刚玉、陶瓷、耐火材料、砖瓦窑、铸造等高排放行业淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。. 严控“两高”（高能耗、高污染）行业产能; 禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能。新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。. 工业企业绿色升级; 持续推进工业污染源全面达标; 以烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。. 开展工业炉窑治理专项行动; 鼓励工业炉窑使用电、天然气、供热等清洁能源。凡不能达标排放的工业炉窑，依法一律实施停产整治。. 实施挥发性有机物（VOCs）专项整治; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 实施重点企业深度治理; 2018年10月底前，鼓励钢铁、炭素、水泥熟料、玻璃企业试点开展超低排放改造。2019年底前，钢铁、铝用炭素、水泥、玻璃、焦化、电解铝力争完成超低排放改造。其中，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、焦化、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。. 大力开展重点行业清洁生产; 实现钢铁、有色、建材、化工等行业重点企业强制性清洁生产审核全覆盖。. 城乡扬尘全面清洁; 严格施工扬尘污染管控; 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆. 环境质量监控全覆盖; 建立覆盖全面的空气质量监测网络; 2018年底前完成所有镇环境空气自动站建设任务。2019年底前产业集聚（开发）区、特色园区设置环境空气质量监测站点。. 强化污染源自动监控能力; 2018年9月底前，满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；2019年对第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查（含排气口高度超过45 米的高架源），2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位全部完成自动监控设施建设；2020年9月底前，实现对满足自动监控设施建设标准的涉气企业自动监控全覆盖。. 在采取以上措施后，济源市区域环境空气质量会逐步改善。 2、环境噪声质量现状： 河南省科龙环境工程限公司于2020年4月2日至3日对企业四周厂界、涧南庄村及南侧住户噪声进行了现场监测，监测期间现有工程正常生产，生产负荷为90%，监测结果如下： 噪声检测结果 单位:Leq [dB(A)] 监测点位; 测量时间; 结 果 值 dB(A). 昼间; 夜间. 东厂界; 2020.4.2; 51.9; 41.5. 2020.4.3; 51.6; 41.6. 南厂界; 2020.4.2; 53.6; 43.3. 2020.4.3; 53.9; 43.8. 西厂界; 2020.4.2; 52.4; 41.8. 2020.4.3; 52.1; 42.5. 北厂界; 2020.4.2; 52.7; 42.9. 2020.4.3; 52.5; 42.8. 涧南庄村; 2020.4.2; 50.1; 39.3. 2020.4.3; 49.8; 40.1. 南侧住户; 2020.4.2; 51.1; 40.6. 2020.4.3; 50.3; 41.3. 《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类; 55; 45. 达标情况; 达标; 达标. 由以上监测结果可知，项目四周厂界、涧南庄村及南侧住户噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准要求，声环境质量现状良好。 3、地表水环境 项目所在地表水域为蟒河流域，本次地表水现状调查断面为蟒河南官庄断面，参考济源市环保局公布的《济源市环境质量月报》2018年1月-12月份中蟒河南官庄断面的监测数据，其监测结果统计见下表。 地表水水质监测结果表 单位：mg/L 监测断面; 时间; COD; NH3-N; 总磷. 蟒河南官庄; 2018年1月; 20.0; 1.19; 0.37. 2018年2月; 8.0; 0.96; 0.33. 2018年3月; 12.0; 1.05; 0.17. 2018年4月; 12.0; 0.72; 0.29. 2018年5月; 20.0; 1.38; 0.25. 2018年6月; 33.0; 1.3; 0.21. 2018年7月; 15.0; 1.15; 0.34. 2018年8月; 30.0; 1.36; 0.36. 2018年9月; 10.0; 0 51; 0.33. 2018年10月; 5.0; 0.50; 0.19. 2018年11月; 8.0; 0.52; 0.27. 2018年12月; 10.0; 1.07; 0.19. 评价标准（Ⅲ类）; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 超标率（%）; 16.7; 58.3; 75. 最大超标倍数; 0.65; 0.38; 0.85. 全年; 监测次数; 12; 12; 12. 最小值; 5.0; 0.50; 0.17. 最大值; 33; 1.38; 0.37. 平均值; 均值; 15.25; 0.98; 0.275. 达标性; 超标; 超标; 超标. 通过对照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准，由上表监测结果可以看出，监测断面中COD、氨氮、总磷浓度均有不同程度的超标，其中COD超标率16.7%、最大超标0.65倍，氨氮超标率58.3%、最大超标0.38倍，总磷超标率75%、最大超标0.85倍。依据《济源市2018年大气和水污染防治攻坚战目标责任书》，2018年蟒河南官庄断面目标水质为：COD：40mg/L、氨氮：2mg/L、总磷0.4mg/L，2018年1月-12月份COD、氨氮、总磷均能够满足该目标限值的要求。另外，随着《济源市污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020年）（济政〔2018〕29号）的实施，蟒河水质将逐渐好转，济政〔2018〕29号文针对改善地表水质量主要采取区实施方案如下。 济源市三年行动计划目标（地表水） 年度; 目标. 2018年; 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例总体达到55%以上，基本消除城市黑臭水体，地表水环境质量得到阶段性改善；. 2019年; 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例总体达到60%以上，全面消除城市黑臭水体和劣V类水体，地表水环境质量得到总体改善. 2020年; 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面总体比例力争达到全国平均水平70%；所有水体考核断面水质达到Ⅳ类以上，地表水环境质量全面改善. 济源市三年行动计划实施方案（地表水） 类别; 具体实施方案. （一）打好城市黑臭水体治理攻坚战役。; 通过提升城镇污水处理设施及配套管网建设水平，提高污水收集、处理率，治理黑臭水体，并建立长效机制。 1.全力推进城市建成区黑臭水体治理。开展城市黑臭水体整治环境保护专项行动，强化监督检查。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的要求，系统推进城市黑臭水体治理。2018年底，城市建成区黑臭水体基本消除黑臭现象；进一步拉网式排查建成区黑臭水体，建立台账。2019年，城市建成区基本完成黑臭水体（含新排查的）整治工作。2020年底，城市建成区全面消除黑臭水体，实现长治久清。 2.强力推进城镇污水收集和处理设施建设。 实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。. （三）打好全域清洁河流攻坚战役。全面贯彻落实“河长制”，保障河流生态流量，逐步恢复水生态。; 1.开展河道综合整治。 2018年，开展水域岸线管理范围内的垃圾（秸秆）、入河直排口、餐饮、网箱养殖、河道采砂、码头、旱厕和堤身岸坡滩地农作物施肥种植等排查整治；优先完成对全市地表水政府责任目标断面上游5000米、下游500米及河道两侧500米左右范围问题的排查整治，并纳入“一河一策”长效管护机制。2019年基本完成全部入河排污口（沟渠）整治。2020年全面完成整治任务。 2.改善河流生态流量。 完善水资源配置体系，建设水系重大连通工程，充分利用水资源分配量，最大限度地补充河流生态流量。 3.推进水污染综合整治及水生态保护修复。 加强河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等。水利、住建、环保等相关部门，按照年度目标要求，制定实施我市全域水质整体改善方案；蟒河、济河及其支流要有针对性地制定实施河流水质提升专项方案，确保到2020年断面水质全部达到或好于Ⅳ类。. （四）打好农业农村污染治理攻坚战役。; 1.治理农村污水、垃圾。 全市推进农村生活污水、垃圾处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。因地制宜采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，优先推进饮用水水源保护区、河流两侧、镇政府所在地、交通干线沿线和市界周边乡镇的村庄生活污水治理。 2.防控农村改厕后粪污污染。 农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网及处理设施的，必须全收集、全处理并达标排放；不能进入污水处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。 3.推进畜禽养殖粪污资源化利用。 现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施。积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。. （五）统筹推进其他各项水污染防治工作。; 1.调整结构、优化布局。加快城市建成区、重点流域等的重污染企业搬迁改造，2018年年底前，就此制定专项计划并向社会公开。城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格环境准入。 对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。 3.全面推进企业清洁生产。 4.提升产业集聚（开发）区污水处理水平。 现有省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合集中处理设施的接纳标准。 5.开展交通运输业水污染防治。. 4、生态环境现状 本项目周边多为其他企业，周围植被以农作物及灌木丛为主，无珍稀动植物群落及其它生态敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据工程污染物的排放特点及其对外界环境的影响程度和环境功能区划的要求，确定主要环境保护目标见下表： 主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 现有人口（人）; 与厂界距离; 保护级别. 水环境; 塌七河; /; S 310m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级. 环境噪声; 涧南庄村; 850; S 10m; 《声环境质量标准》1类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级（日均值） PM10：150μg/m3 PM2.5：75μg/m3 SO2：150μg/m3 NO2：150μg/m3 CO：4mg/m3 O3：160μg/m3（日最大八小时滑动均值） 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级（年均值） PM10：70μg/m3 PM2.5：35μg/m3 SO2：60μg/m3 NO2：40μg/m3 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 ：Leq(A)：昼间 55dB 夜间 45dB 4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 COD：20mg/L NH3-N：1.0mg/L 总磷：0.2mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A - COD：50mg/L 氨氮：5mg/L 总磷：0.5mg/L 总氮：15mg/L 石油类：1mg/L - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 - COD：500mg/L 石油类：20mg/L - 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2 1类 ：Leq(A)：昼间 55dB 4、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的公告； |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目完成后建议全厂总量控制如下： COD 0.0722t/a、氨氮 0.0072t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 速冻水饺制作： - 蔬菜及冷鲜肉清洗后分别由切菜机及绞肉机进行预处理，然后加入配料由拌馅机制馅儿；面粉经和面机制成面团后，将面团及馅料加入饺子成型机中进行制皮和压制成型，成型后饺子经速冻隧道速冻，然后经人工称重、包装后入库储藏。工艺流程图如下： - 饺子生产线工艺流程图 - 速冻汤圆制作： - 糯米粉经和面机制成面团，然后将面团及外购成品馅料加入汤圆成型机压制成型，成型汤圆经速冻隧道速冻后经人工称重、包装后入库储藏。工艺流程图如下：

主要污染工序： 速冻汤圆生产线工艺流程图 - 速冻粽子制作： - 糯米加入白糖、蜜枣、饮用水等配料进行人工拌陷，然后由人工采用粽子叶进行包制。包制成型的粽子经燃气蒸柜进行蒸制，然后经速冻隧道速冻后进行人工称重、包装，最后入库储藏。工艺流程图如下： 速冻粽子生产下工艺流程图 注：和面机和制面粉和糯米粉过程均密闭进行，该过程无粉尘产生。 营运期 - 废水：项目废水主要为生产废水、地面冲洗废水及员工生活污水。 - 固废：项目固废主要为原料废包装材料、原料预处理过程中产生的蔬菜边角料及员工生活垃圾。 - 噪声：项目噪声主要为和面机、绞肉机、拌馅机、切菜机、成型机、制冷机等运行噪声。

建项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生产废水 生活污水 | COD | 478.8mg/L 0.6911t/a | 50mg/L 0.0722t/a |
|  |  | 氨氮 | 20.1mg/L 0.0290t/a | 5mg/L 0.0072t/a |
|  |  | 总磷 | 3.7mg/L 0.0054t/a | 0.5mg/L 0.0007t/a |
|  |  | 总氮 | 31.2mg/L 0.0450t/a | 15g/L 0.0217t/a |
|  |  | 石油类 | 0.6mg/L 0.0008t/a | 1mg/L 0.0014t/a |
| 固体废物 | 废包装材料 |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 边角料 |  | 3t/a | 0 |
|  | 员工生活垃圾 |  | 2.25t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为和面机、绞肉机、拌馅机、切菜机、成型机、制冷机、燃气蒸柜等设备运行产生的噪声，噪声源强在60~80dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目周围无珍稀动植物种群和其他生态敏感点，营运期污染物采取有效措施后，不会对生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工内容主要包括：1座200m2生产车间、1座450m2原料仓库、1座350m2冷冻仓库。 一、施工期大气影响分析 施工期产生扬尘主要为：地基开挖、场地平整等过程产生的扬尘、车辆运输、物料堆放及装卸等过程产生的扬尘。 为防止和减少施工期间扬尘的污染，建设单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，将施工期环保工作纳入本单位管理程序。项目在施工期应严格按照《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》及《济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》等文件中与施工期有关的规定： （1）项目对施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运；在场地内堆存的，采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾进行资源化处理。在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 （2）加强建筑施工工地监管，严格落实“六个百分之百”扬尘防治要求，即建筑施工现场100%围挡，工地裸土100%覆盖，工地主要路面100%硬化，拆除工程100%洒水抑尘，出工地车辆100%冲净无撒漏，裸露场地100%覆盖。 （3）建材散流体露天堆场应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。散流体存放必须实施地面硬化、周边围挡、表面覆盖措施。散流体装卸必须按照湿法作业，扬尘较大的应当建设局部封闭或半封闭措施，建设收尘设施，加装喷淋装置。散流体运输必须实行密闭运输，堆场进出口建设车辆冲洗设施，自动实施车辆冲洗，不携尘带泥上路，确保车辆行驶中不沿途抛撒。散流体使用应当采取定向开口渐进式作业，禁止敞开式作业，禁止现场搅拌水泥砂浆，禁止将废弃的散流体物料与生活垃圾混合存放。 （4）安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （5）施工期间，施工现场设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，运输车辆需及时清理，避免附着泥沙上路。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。车辆行驶路线应尽量避开居民区和镇中心。 （6）采用自动密闭的渣土运输车辆，并在所有渣土运输车辆统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 （7）对于运输沙、石、水泥、建筑垃圾、固体废物的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应清洗车厢。施工车辆在驶出施工区之前，需要清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。 （8）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗料物排放。 在采取以上措施后施工扬尘对周围环境影响不大。而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 二、施工期噪声影响分析 本项目开始启动后，建筑施工等作业中，将使用施工作业设备和机械，主要有前斗装卸机、挖掘机、混凝土振捣泵、起重机等，因而不可避免地产生建筑施工噪声。 类比调查得到的常用施工机械在作业时的噪声范围，详见下表。 施工各阶段噪声源强一览表 施工阶段; 主要噪声源; 声压级（dB（A））. 土石方阶段; 挖掘机; 92-95. 基础阶段; 打桩机、空压机; 90-105. 结构阶段; 混凝土振捣棒; 95-105. 装修阶段; 偶发声源; 85-90. 这些声源具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近敏感点产生噪声污染。为减少噪声对外环境的影响，建议采取以下措施： （1）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）中施工阶段的噪声要求。 （2）从声源上控制，建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量集中安排施工。 （4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 （5）施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施后，可使施工场界噪声满足标准要求，不会对周围声环境产生较大影响。 三、施工期生活污水影响分析 本项目施工期间，施工人员日常生活需排放一定量的生活污水，若处置不当，会给附近造成污染。严格管理施工队伍生活污水排放，项目施工期生活污水依托厂区现有化粪池收集处理后，由城市污水管网进入涧南庄村污水处理站进一步处理。 做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为地面水的二次污染源，施工废水经沉淀处理后用于场地地面和道路洒水。 四、施工期固体废物影响分析 （1）建筑垃圾：建筑施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，包括开挖产生的少量土方及其它建筑施工过程中废弃的少量建筑材料，若处置不当，遇降水等会被冲刷流失到环境中。建设单位应要求施工单位规范运输、施工，不得随意倾倒和堆放建筑垃圾，施工时建筑垃圾及时清理并覆盖堆存。施工作业结束后，少量土方用作为绿化用土综合利用；少量金属类建筑垃圾外售于废品收购站，非金属类建筑垃圾临时覆盖堆存，待本次改扩建项目完成后经破碎工序处理后作为制砖原料回用。 （2）生活垃圾：施工期间施工队伍的生活垃圾要及时收集，并由当地环卫部门统一处理。 施工期间严格落实以上措施，将施工对周边环境的影响降低到最低水平。 营运期环境影响分析 - 水环境影响评价 项目废水主要为生产废水（包括原料清洗用水、设备清洗废水及车间地面清洗废水）、及员工生活污水。员工生活污水与生产废水同时经村镇污水管网进入涧南庄村污水处理站处理。 1.1生产废水 1.1.1速冻饺子生产线废水 根据《第二次污染源普查产排污系数手册》中速冻食品行业系数手册，年产量小于30000吨的速冻水饺生产线废水产生量为5.592t/t产品，COD产生量为3528.932g/t产品，氨氮产生量为48.513g/t产品，总磷产生量为24.479g/t产品，总氮产生量为77.513g/t产品，石油类产生量为5.317g/t产品。项目速冻饺子年产100吨，则饺子生产线废水产生量为559.2t/a，COD、氨氮、总磷、总氮、石油类产生量分别为0.3029t/a、0.0048t/a、0.0024t/a、0.0078t/a、0.0006t/a。 1.1.2速冻汤圆生产线废水 根据《第二次污染源普查产排污系数手册》中速冻食品行业系数手册，速冻汤圆生产线废水产生量为1.642t/t产品，COD产生量为1866.644g/t产品，氨氮产生量为25.015g/t产品，总磷产生量为0.943g/t产品，总氮产生量为47.660g/t产品，石油类产生量为2.484g/t产品。项目速冻汤圆年产100吨，则汤圆生产线废水产生量为164.2t/a，COD、氨氮、总磷、总氮、石油类产生量分别为0.1866t/a、0.0026t/a、0.0001t/a、0.0048t/a、0.0002t/a。 1.2员工生活污水 项目拟使用员工30人，均不在厂内食宿，生活用水量按100L/d人计，则总用水量为900t/a，污水产生量按用水量80%计算，则废水产生量为720t/a，其中COD、氨氮、总磷、总氮产生浓度分别为280mg/L、30mg/L、4mg/L、45mg/L，产生量分别为0.2016t/a、0.0216t/a、0.0029t/a、0.0324t/a。 由以上源强计算可知，企业总排水量为1443.4t/a，COD、氨氮、总磷、总氮、石油类年排放量分别为0.6911t/a、0.0290t/a、0.0054t/a、0.0450t/a、0.0008t/a，则项目废水中COD、氨氮、总磷、总氮、石油类排放浓度分别为478.8mg/L、20.1mg/L、3.7mg/L、31.2mg/L、0.6mg/L，能够满足《污水综合排放标准》表4三级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，本次地表水评价等级为三级B；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“N轻工”中“107、其他食品制造”类报告表项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不再开展地下水环境影响分析。项目废水依托涧南庄村污水处理站的环境可行性分析如下： 涧南庄村污水处理站位于济源市思礼镇涧南庄村东30m处，总占地面积150m2，处理规模60t/d，采用缺氧+好氧+沉淀+高效沉淀处理工艺（TPA2O工艺）。其出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求。涧南庄村共有居民约850人，生活用水量按60L/d人，污水产生量按用水量80%计算，则涧南庄村生活污水产生量为40.8t/a，本项目废水产生量4.81t/d（1443.4t/a），项目废水日产生量在涧南庄村污水处理站富余处理能力范围内。同时该污水处理站对进水水质无明确要求，因此项目废水进入涧南庄村污水处理站处理可行。随着《济源市污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020年）的实施，蟒河水系水质将逐渐好转。评价认为本项目对地表水环境影响可以接受。 污染物排放量核算： 项目废水污染物排放信息如下： 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产废水; COD氨氮 总磷 总氮 石油类; 涧南庄村污水处理站; 连续稳定排放; TW001; 涧南庄村污水处理站; TPA2O工艺; DW001; 是 否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 生活废水; COD 氨氮 总磷 总氮. 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ (t/a); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 112.493836; 35.106251; 1416.5; 涧南庄村污水处理站; 连续稳定排放; /; 涧南庄村污水处理站; COD 氨氮 总磷 总氮 石油类; COD 50mg/L 氨氮 5mg/L 总磷 0.5mg/L 总氮 15mg/L 石油类 1mg/L. 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级、; 500. NH3-N; /. TP; /. TN; /. 石油类; 20. 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ (mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 50; 2.41×10-4; 0.0722. NH3-N; 5; 2.41×10-5; 0.0072. TP; 0.5; 2.41×10-6; 0.0007. TN; 15; 7.23×10-5; 0.0217. 石油类; 1; 4.82×10-6; 0.0014. 全厂排放口合计; COD; 0.0722. NH3-N; 0.0072. TP; 0.0007. TN; 0.0217. 石油类; 0.0014. 2、声环境影响分析 2.1工程噪声源强 本项目所处声环境功能区为1类地区，声环境影响评价等级为二级。项目营运期噪声主要来源于和面机、绞肉机、拌馅机、切菜机、成型机、制冷机、燃气蒸柜等设备运行时产生的噪声，声压级一般在60～80dB（A），将设备置于封闭的厂房内，并采取基础减震等措施降噪后，其噪声值能降至50～70dB（A）。项目主要噪声源强产生情况见下表。 项目主要高噪声设备及声源情况 单位：dB（A） 高噪设备; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 采取措施后车间外源强. 和面机; 60~80; 减振基础、车间隔声; 50~60. 绞肉机; 60~80; 60~70. 拌馅机; 60~70; 50~60. 切菜机; 60~70; 50~60. 成型机; 60~70; 50~60. 制冷剂; 70~80; 60~70. 燃气蒸柜; 60~70; 50~60. 2.2评价标准 本次评价东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（昼间55dB（A））的要求。 2.3预测范围及预测点 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的相关要求，本次项目的评价范围为厂区1m外至200m范围。经调查，厂区200m范围内敏感点仅为涧南庄村，因此，评价选取涧南庄村及四周厂界作为本次声环境影响评价的关心点。 2.4预测方法 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的相关要求，结合本工程各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并根据设备距厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值。 ①噪声源衰减公式 式中：Lr—距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0—距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r—关心点距噪声源距离，m；r0—距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 式中，LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出工程完成后噪声源对厂界声环境影响评价结论。 2.5预测结果分析 营运期厂界噪声预测结果见下表。 营运期噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 49.6; 昼间：55; 达标. 南厂界; 昼间; 47.4; 达标. 西厂界; 昼间; 47.9; 达标. 北厂界; 昼间; 50.2; 达标. 涧南庄村; 昼间; 44.3; 达标. 南侧住户; 昼间; 45.2; 达标. 由上表可知，东、南、西、北厂界、涧南庄村及南侧住户昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，综上所述，噪声可以达标排放。 3、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为废包装材料、边角料及员工生活垃圾，均为一般固废。废包装材料产生量为0.2t/a，由企业一般固废存放场暂存，定期外售于废品收购站；边角料及员工生活垃圾产生量分别为3t/a、2.25t/a，由专用容器收集后暂存于企业一般固废存放场，定期送至附近垃圾中转站统一处理。 - 4、土壤环境影响分析 - 本项目属于速冻食品制造，不属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A中项目，本次环评不再进行土壤环境影响预测与评价。 - 5、环境风险分析 - 本项目冷冻隧道及冷藏车间制冷设备使用R22制冷剂和R404a制冷剂，均为灌装，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ16-2018）附录B，均不属于突发环境事件风险物质。但制冷剂罐属于压力容器，遇高温或明火存在受热爆炸风险，企业实际生产过程中建议采取以下风险防范措施： - （1）储存及使用时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库或车间内； - （2）搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。 - 采取以上风险防范措施后，本项目环境风险较小，可接受。 6、环境管理与监测计划 6.1环境管理 本次环评要求企业下设环境管理机构，环保管理部门负责制定环保管理制度并监督执行，主要包括： a、宣传、组织贯彻国家有关环境保护主方针、政策、法令和条例，配合当地环保主管部门和公司安环部门搞好车间的环境保护工作，执行上级主管部门和安环部门建立的各种环境管理制度。 b、领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立监控档案； c、开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高工作人员素质，避免员工操作失误造成大气的污染。 d、建立环境质量台账，定期对废气处理装置等设施进行检查、维护，确保废气的长期稳定达标排放。 6.2污染物排放管理要求 ①污染物治理措施情况 建设单位应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，建设安装各项环保设施，项目环保设施情况详见下表。 项目污染物治理措施汇总表 类型; 产生源; 污染物; 排放位置及排放方式; 运行参数; 污染物排放情况; 标准 限值; 执行标准. mg/m3; kg/a. 废数; 生产废水、生活污水; COD; 废水总排口; 2400h/a; 478.8; 691.1; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. 氨氮; 20.1; 29; /. 总磷; 3.7; 5.4; /. 总氮; 31.2; 45; /. 石油类; 0.6; 0.8; 20. 固废; 废包装材料、边角料、 员工生活垃圾; 一般固废暂存场; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 噪声; 和面机、绞肉机、拌馅机、切菜机、成型机、制冷机、燃气蒸柜; 消声、隔声、基础减震等; 厂界 达标; 1类 昼间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. ②排污口规范化要求 该项目的排污口设置必须符合国家的排污口规范化的要求。 - 1）废水排放口（1个） - 环境保护图形标志牌应设在排污口附近醒目处。若排污口隐蔽或距厂界较远的，则标志牌也可设在监测采样点附近醒目处。 2）固定噪声排放源 按规定对固定噪声进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。 3）固体废物贮存（处置）场 对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并应设置标志牌。 4）设置标志牌要求 环境保护图形标志由国家生态环境部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家生态环境部订购。企业排污口分布图由环境监察支队统一订制。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 根据《河南省入河排污口监督管理办法实施细则》规定，企业污染物排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照原国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体见下表。 各排污口环境保护图形标志 类别; 污染物; 排放口名称; 数量; 图形标志. 废水; COD、氨氮、总磷、总氮、 石油类; 废水总排口; 1. 一般固废; 废包装材料 边角料 员工生活垃圾; 一般固体废物; 1. 噪声; /; 噪声; /. - 6.3环境监测计划 - 环境监测计划如下： ①监控要求 1）根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口、噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行； 2）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 ②污染源监控 根据环境保护部办公厅2017年11月14日发布的《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》文件中“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”本次环评汇总了全厂污染物产排情况，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了自行监测计划，具体如下。 1）废水监测 - 员工生活污水与生产废水同时经村镇污水管网进入涧南庄村污水处理站处理。全厂废水监测计划如下： 环境监测计划及记录信息表 排放口 编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监 测仪器 名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测 定方法. DW001; COD; 自动 手工; /; /; /; /; 混合采样、连续检测 2天、4 次/天; 1次/季度; 重铬酸盐法. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法. 总磷; 钼酸铵分光光度法. 总氮; 碱性过硫酸钾紫外分光光度发. 石油类; 红外分光光度法. 2）噪声监测 a.监测点位置 东、南、西、北厂界外1m处及涧南庄村分别设置1个监测点。 b.监测因子 监测因子为等效A声级。 c.监测频率 委托监测单位每季度监测1次，每次监测2天，昼间1次/天。 7、厂址选择合理性分析、产业政策相符性分析 该项目位于济源市思礼镇涧南庄村北，不在济源市饮用水水源保护区范围内、符合济源市城乡总体规（2012-2030）。厂址周围尚未发现文物古迹、有价值的自然景观和稀有动植物等需要特殊保护的对象。营运期项目废水经相应处理措施处理后能够达标排放，高噪声设备通过采取降噪措施厂界可实现达标排放对外环境影响较小，产生的固体废物全部合理处置。因此评价认为本项目的选址合理。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺及设备不属于淘汰类及限制类，属于允许类项目，且已于2020年4月3日经济源市发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-419001-14-03-022376，符合国家相关产业政策。 - 8、总量控制 根据大气环境影响分析，本项目完成后，建议全厂执行总量控制指标如下： COD 0.0708t/a、氨氮 0.0071t/a 9、环保投资估算 改扩建项目污染防治设施环保投资估算一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 投资额（万元）. 废水; 生产废水; 依托现有化粪池及涧南庄村污水处理站; 0. 生活污水. 噪声; 设备降噪; 基础减震、厂房隔声等; 1. 固废; 一般固废; 一般固废存放场; 1. 总投资; 2. - “三同时”验收一览表 “三同时”验收一览表 项目; 治理内容; 环保措施及验收内容. 废水污染治理设施; 生产废水、生活污水; 依托涧南庄村污水处理站. 固废污染防治措施; 一般固废; 一般固废存放场. 噪声污染防治措施; 运行设备; 基础减震、隔声消声等.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生产车间 | COD 氨氮 总磷 总氮 石油类 | 依托现有化粪池及涧南庄村污水处理站处理 | 达标排放 |
|  | 职工生活办公 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要为废包装材料、边角料及员工生活垃圾，均为一般固废。废包装材料产生量为0.2t/a，由企业一般固废存放场暂存，定期外售于废品收购站；边角料及员工生活垃圾产生量分别为3t/a、2.25t/a，由专用容器收集后暂存于企业一般固废存放场，定期送至附近垃圾中转站统一处理。 |  |  |  |
| 噪 声 | 该项目生产过程噪声源强为60～80dB（A），高噪音设备在车间内作业，采取封闭隔声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类要求，对外影响不大。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目加强厂区绿化和地面硬化，空闲场地种植花草树木，形成绿化带，并积极采取相应的防污染措施，保护当地生态环境。通过绿化，在一定程度上可起到降噪、美化的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、符合国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺及设备不属于淘汰类及限制类，属于允许类项目，且已于2020年4月3日经济源市发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-419001-14-03-022376，符合国家产业政策。 2、项目选址评价结论 该项目位于济源市思礼镇涧南庄村北，不在济源市饮用水水源保护区范围内、符合济源市城乡总体规（2012-2030）。厂址周围尚未发现文物古迹、有价值的自然景观和稀有动植物等需要特殊保护的对象。营运期项目废水经相应处理措施处理后能够达标排放，高噪声设备通过采取降噪措施厂界可实现达标排放对外环境影响较小，产生的固体废物全部合理处置。因此评价认为本项目的选址合理。 3、环境现状评价结论 （1）环境空气质量 根据济源市2018年环境空气质量统计结果，济源市区域PM10、PM2.5、臭氧、NO2年评价指标超标，济源市属于不达标区；2020年4月1日至7日，项目所在区域PM10、SO2、NO2、CO日均值及O3日最大八小时滑动均值均达标，PM2.5日均值均值超标。 （2）声环境 项目四周厂界、涧南庄村及南侧住户昼间噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，声环境现状良好。 （3）地表水环境 根据济源市环保局公布的《济源市环境质量月报》2018年1月-12月份中蟒河南官庄断面的监测数据，监测断面中COD、氨氮、总磷浓度均有不同程度的超标。随着《济源市污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020年）（济政〔2018〕29号）的实施，济河水质将逐渐好转。 - 4、环境影响分析结论 （1）本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，厂区废水总排口COD、氨氮、总磷、总氮、石油类排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，外排废水经村镇污水管网进入涧南庄村污水处理站进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入塌七河，不会对周围水环境造成影响。 （2）本项目营运期噪声主要为和面机、切菜机、绞肉机、饺子成型机、汤圆机、燃气蒸柜、制冷机等设备运行时产生的噪声。设备置于封闭的厂房内，并采取消声、基础减震、加强管理等措施，再经距离衰减后预计厂界噪声能够达标排放，不会出现噪声扰民现象。 （3）本项目固体废物主要为废包装材料、边角料及员工生活垃圾，均为一般固废。废包装材料由企业一般固废存放场暂存，定期外售于废品收购站；边角料及员工生活垃圾由专用容器收集后暂存于企业一般固废存放场，定期送至附近垃圾中转站统一处理。 （4）项目制冷剂压力储罐存在遇热爆炸风险，在采取报告中提出的风险防范措施后，项目风险较小，可接受。 （5）本项目建成后建议全厂执行总量控制指标如下： COD 0.0722t/a、氨氮 0.0072t/a。 二、建议 1、制订严格的环境保护管理制度，完善制度，责任到人；认真落实各项污染物防治措施，确保各项污染物稳定达标排放。 2、加强生产管理，提高设备的完好率、运转率，减少物料消耗。 3、对噪声设备采取基础减振、隔声等必要的降噪措施，定期维护管养。 4、加强员工培训，严格管理制度，减少物耗能耗。 三、总结论 济源市明源食品厂年产300吨速冻食品项目符合国家相关产业政策，总图布置合理、选址合理，无大的环境制约因素。在营运阶段要提高环保意识，加强环境管理，确保各类污染物稳定达标排放，使其对周围环境的影响降到最小。综上所述，从环境保护角度考虑，按照本评价结论和建议进行，该项目的建设是可行的。