2021年9月10日拟受理的建设项目环境影响报告表公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出受理决定。为保证审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。

公示期为2021年9月10日─2021年9月16日。

电话：0391－6633422   6633571

传真：0391—6633575

邮箱：hbjxzsp@126.com

通讯地址：济源市第二行政区1号楼  行政审批服务科（459000）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 公众意见反馈联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色有色冶金与新材料研发（试验）基地 | 济源市玉川产业集聚区玉川冶炼厂区内 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 中色科技股份有限公司 | 一、基本情况 河南豫光金铅股份有限公司拟投资10000万元，在河南省济源市玉川产业集聚区河南豫光金铅股份有限公司冶炼一厂现有厂区内，依托集团公司铅锌铜联产技术优势，开展典型重有色冶炼及其循环经济技术的研发开发，建设内容包括新型高效火法炼锌（电热还原）研发试验线、富氧底吹研发试验线、富氧侧吹研发试验线、CR熔炼研发试验线、富氧造锍研发试验线以及超薄锂电铜箔研发试验线。本项目新建火法冶炼研发车间、研发原料车间、铜箔研发车间等生产设施。 二、污染物及拟采取的防治措施 废气：本项目五条火法冶炼研发线（每次仅运行一条研发线）的配料、制粒粉尘和环境集烟（进料、出料、出渣口及铸锭）依托河南豫光金铅股份有限公司冶炼一厂现有工程再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（以下简称“冶炼一厂”）还原炉环集系统的治理措施，即覆膜袋式除尘器+钠碱法脱硫+湿式电除尘处理后通过排气筒排放，工艺烟气经本项目新建的覆膜袋式除尘器+表冷器处理后，依托冶炼一厂制酸系统烟气净化系统治理措施，即二转二吸制酸+氧化脱硝+双氧水脱硫+钠碱法脱硫+湿式电除尘处理后通过排气筒排放，超薄锂电铜箔研发线废气通过新建的酸雾吸收塔处理。经核算，项目废气均可实现达标排放。项目设置封闭原料及备料车间，并采取喷干雾抑尘措施。 废水：项目产生的循环冷却水排污水和酸雾吸收塔废水依托冶炼一厂综合废水处理站处理后，浓水排放至集聚区污水处理厂深度处理；铜箔洗箔废水可直接用于河南豫光金铅股份有限公司铜冶炼厂硫酸烟气净化补水；职工生活污水经冶炼一厂生化处理设施处理后排放至集聚区污水处理厂深度处理。 噪声：项目噪声来源于风机、定量给料机、制粒机以及各种泵等，采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固废：本项目固废不在本项目场地贮存，本项目新型高效火法炼锌研发线收尘灰返回配料仓，炉渣依托冶炼一厂配料仓配料；侧吹熔炼研发线和底吹熔炼研发线收尘灰依托豫光股份铜冶炼系统熔炼炉配料仓配料，两个炉渣均依托冶炼一厂配料仓配料；CR熔炼研发线收尘灰依托豫光股份柿槟厂区氧化锌厂，炉渣依托豫光股份铜冶炼厂渣选项目处理；富氧造锍熔炼研发线收尘灰依托冶炼一厂配料仓配料，炉渣依托豫光股份铜冶炼厂渣选项目处理；超薄锂电铜箔研发线废硅藻土、废活性炭依托铜冶炼系统熔炼炉配料仓配料；废铜箔可直接作为铜箔研发线原料利用，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 | 0391-6633422 0391-6633571 |