# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       废旧铅蓄电池收集与贮存项目

建设单位（盖章）： 济源市源清环保科技有限公司

编制日期：          2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废铅蓄电池收集与贮存项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-419001-04-01-479329 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 杨建军 | 联系方式 | 18803905616 |
| 建设地点 | 济源市玉川贵金属产业园1号厂房内 |  |  |
| 地理坐标 | （112度 34分17.08 秒， 35 度 09 分 29.35 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949 其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 济源市玉川产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2201-419001-04-01-479329 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《济源市玉川产业集聚区总体规划》（2009～2020） 审批机关：河南省发展和改革委员会 审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于济源市玉川产业集聚区发展规划（2009~2020）的批复》（豫发改工业[2010]2073号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《济源市玉川产业集聚区发展规划环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于济源市玉川产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2013]370号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《济源市玉川产业集聚区发展规划》 （1）规划范围 济源市玉川产业集聚区位于济源市中心城区以北、太行山南麓，西临克井组团，规划用地总面积11.6平方公里。在空间上集聚区分为两块：北侧一块用地在西、北至侯月铁路，东至玉川四路，南以玉川北路为界；南侧一块用地东至工业大道，西至交通驾校考练场，南至西许北路，北至引沁济蟒一干渠。 （2）发展定位 规划区的总体发展定位是：国家级有色金属深加工基地，河南省重要的新能源及能源基地，济源市集聚产业布局、发展循环经济、促进产城一体、实现城乡融合的重要载体。 （3）空间结构和发展目标 以玉川大道为发展主轴，规划建设新兴产业区、传统产业区、基础能源区、仓储物流区、生产生活服务区、自然生态控制区、配套服务区和特殊功能区，形成“一心一轴八区”的空间结构。 ①新兴产业区：以新能源、有色金属深加工、精加工等产业为主，符合国家、河南省的产业政策导向以及对济源市的产业定位，也与周边地区的现状传统产业高度关联，是未来体现园区产业竞争力和特色的产业。 ②传统产业区：以钢铁、建材等传统产业为主，应严格限制产能，走集约化和规模化道路，引导其使用先进工艺、提高环保标准、优化产业结构、延长产业链条。 ③基础能源区：为满足规划区内企业生产以及周边地区生活所必需的热电厂等。 ④仓储物流区：依托盘古寺车站建设的铁路场站、仓储区。 ⑤生产生活服务区：位于焦克路、济阳路、渠马公路两侧，以现状居住、学校、商业、耕地为主，现状保留并适当扩建。 ⑥自然生态控制区：孔山上坡度超过15％不适宜进行城市建设，以及根据规划需要保留的生态用地。 ⑦配套服务区：玉川产业集聚区的行政管理及配套服务中心，提供行政办公、科技研发、技能培训、职业教育、会议展览、员工休闲住宿等功能。 ⑧特殊功能区：现状保留的军事用地、发展备用地。 （4）土地利用规划 根据国家相关标准，将规划用地分为城市建设用地、水域和其他用地两大类。其中，城市建设用地包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、特殊用地九大类，水域和其他用地包括水域、耕地、林地、发展备用地四大类。 其中工业用地：工业用地总面积741.05公顷，占城市建设用地的65.31%。根据产业的不同以及相应的国家标准，分为一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地，一类工业用地主要布局新能源（太阳能光伏）、精加工等产业，二类工业用地主要布局有色金属深加工产业，三类工业用地主要布局有色金属冶炼、能源、钢铁、建材等产业。 （5）基础工程 ①供水规划：水源：以引沁济蟒渠和河口村水库水为水源。 目前，集聚区工业供水厂已经建设完成；生产用水和生活用水给水管网随玉川大道和玉川一号线铺设，满足项目需要。 ②排水规划：规划排水体制采用雨、污分流制。工业污水和生活废水分开收集处理，工业污水在厂内经过一级处理后方可排入污水管道系统，经收集后排入规划的污水处理厂，经处理达标后方可排放；生活废水经污水管道收集后，沿集聚区污水主干管排入污水处理厂处理。雨水分片收集后排入盘溪河。 ③污水工程规划：规划研究范围有6万立方米/日的污水排至区外污水处理厂处理，规划研究范围内新建玉川污水处理厂，目前玉川污水处理厂A区已建成并开始运行，规模4万立方米/日，占地2.4公顷。 本项目生活废水排入玉川污水处理厂。 ④供电规划：目前规划区内的电源由济源电网解决。规划区内规划新增220kV变电站一座（玉川站），其电源分别由规划区外500kV济源站引入1回220kV架空线路和目前已有的220kV荆华站引1回220kV架空线路。规划末期区内需规划新增3~5座110kV变电站。 目前，园区已建设110kV变电站及配套电网已建成，可实现对厂区供电。 本项目位于济源玉川产业集聚区6号标准化厂房内，占地为二类工业用地，属于新兴产业区，项目主要收集、转运废旧铅蓄电池，符合玉川产业集聚区发展规划。 项目在玉川产业集聚区产业布局图中位置详见附图3。 二、 《济源市玉川产业集聚区发展规划》 规划环评要求及相符性分析 根据玉川产业集聚区规划环评，项目与集聚区环境准入条件相符性分析如下： 项目与玉川产业集聚区规划环评相符性分析一览表 项目; 规划环评要求; 本项目情况; 相符性. 鼓励 发展 产业; 属于国家产业政策鼓励类，同时符合集聚区 产业定位的项目，有利于集聚区产业链条延伸的项目、固废综合利用的项目；高新技术产业、市政基础设施、资源综合利 用、有利于节能减排的技术改造项目；符合国家产业政策的有色金属下游产品精深加工项目。; 本 项 目为危 险 品仓储，符合产业政策和 规划要求。; 相符. 限制 发展 产业; 国家限制类产业，区内的焦化企业及占用规 划的科研教育用地的企业；不符合集聚区主导产业定位，但与国家产业政策和集聚区规划不冲突的已有和拟入驻项目。; 属于《产业结构调整 指导目录》 （2019年本）允许类项目，与 国家产业政策和集聚区规划不冲突，不属于限制类。; 不相符. 禁止 发展 产业; 不符合国家或行业产业政策要求的项目（包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止 生产的项目、明令淘汰项目；②严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的小企业。）废水排放量大的项目；污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又 无治理技术或难以治理的项目；生产方式落后、高能耗、高水耗、严重浪费资源和污染资源的项目。; 本项目为危险品仓储，为允许类项目，符合国家产业政策，污染控制水平较高，不属于高耗能及严重浪费资源的禁 止 建设项目。; 不相符. 允许进驻产业的基本条件; 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产 标准和行业准入条件要求，其中入驻的有色 金属及深加工与钢铁及深加工企业清洁生产 水平必须达到国内或国际先进水平要求；建设规模应符合国家产业政策的最小经济 规模要求；搬迁入驻的企业应进行产品和生产技术的 升级改造，达到国家相关规定的要求。; 本项目污染物排放均满足相关标准要求。; 相符. 总量控制要求; 新建项目的污染物排放指标必须满足区域 总量控制指标要求；涉及重金属污染项目，区域重金属污染物排放指标必须符合《重金属污染综合防治规化》 的要求。; 本项目不排放重金属，排放的废水能够满足总量控制指标要求。; 相符. 由上表可知，本项目符合济源市玉川产业集聚区规划环评要求。 |
| 其他符合性 分析 | 一、 饮用水源保护规划 1、济源市饮用水源保护规划 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），济源市水源保护区划分结果如下： （1）小庄水源地（共14眼井） 一级保护区：井群外包线以内及外围245米至济克路交通量观测站--丰田路（原济克路）西侧红线--济世药业公司西边界--灵山北坡脚线的区域。 二级保护区：一级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至大郭富村东界--塘石村东界--洛峪新村东界、南至洛峪新村北界--灵山村北界、北至济源市第五中学南侧道路的区域。 准保护区：二级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至克留线（道路）东侧红线、南至范寺村北界--洛峪新村西界、北至任庄煤矿南边界的区域。 （2）柴庄水源地（共4眼井） 一级保护区为：C1取水井外围245米东至龙潭生态园中心道路旁篮球场西边界、西至西环路东侧红线的矩形区域；C2取水井外围245米东至柴庄村东侧道路、南至C2取水井南260米道路北边界的矩形区域；C3取水井外围245米东至西环路西侧红线、南至蟒河堤岸的矩形区域；C4取水井外围245米的矩形区域。 二级保护区：一级保护区外，东至伯王庄村--南贾庄村--北潘村的“村村通”道路、西至石牛村东界、南至济邵路北侧红线--西二环道路东侧红线--北海大道西段北侧红线、北至洛峪新村北界--灵山村北界--小庄村北的区域。 - 河口村水库水源地 一级保护区界定范围：水库大坝至上游830米，正常水位线（275米）以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线内的区域；取水池及下游东至溢洪道西边界、西至低位水电站东侧、南至河道护坡北边界的区域。 二级保护区：一级保护区外至水库上游3000米正常水位线以内的区域及正常水位线以外左右岸第一重山脊线内的区域。 准保护区：二级保护区外至水库上游4000米（圪了滩猕猴过河索桥处）正常水位线以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线济源市境内的区域。 2、河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338—2007)》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。 ①济源市梨林镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东670米、西670米、南480米、北至沁河中泓线的区域。 ②济源市王屋镇天坛山水库 一级保护区范围:水库正常水位线(577米)以下区域及取水口南、北两侧正常水位线以上200米但不超过流域分水岭的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围:二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 ③济源市邵原镇布袋沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线(753米)以下的区域,取水口东、西两侧正常水位线以上200米但不超过分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 经调查项目不在济源市集中式饮用水水源保护区范围之内，也不在济源市乡镇级集中式饮用水水源保护区，距离最近的小庄饮用水源准保护区东南边界550m，项目所在地不在饮用水源保护区补给径流区，不会对小庄饮用水源地环境造成影响。项目与饮用水源地的位置关系示意图见附图5。 二、 与《济源示范区“三线一单”》相符性分析 根据《河南省“三线一单”研究报告》 ，济源示范区已确定生态保护红 线、环境质量底线、资源利用上线，并提出了示范区生态环境总体准入要求 和环境管控单元生态环境准入清单。 （1）示范区生态环境总体准入要求 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险 防控、资源利用效率要求四个维度。 （2）示范区环境管控单元生态环境准入清单 根据《河南省“三线一单”研究报告》 ，示范区共划定 10 个综合管控单 元。包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元 3 类。 1、优先保护单元 优先保护单元包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区。 具体分布在河南王屋山国家地质公园、河南济源万阳湖省级湿地公园、王屋 山风景名胜区、河南黄河湿地国家级自然保护区、河南黛眉山国家地质公园、 河南太行山猕猴国家级自然保护区、济源市河口村水库、五龙口风景名胜区、 小浪底水库湿地、西霞院水库湿地、国家一级公益林、国家二级公益林等区 域。 2、重点管控单元 ①玉川产业集聚区单元 ②虎岭产业集聚区单元 ③城镇重点单元，该单元涉及沁园、玉泉、济水、天坛、北海、轵城镇 等。分布企业主要有国电豫源、豫港焦化、方升化学、腾盛纸业、丰田肥业、豫光铅盐、白云实业、玉泉特色产业园、济源市城市污水处理厂等。 3、一般管控单元 该单元为除去优先保护单元和重点管控单元剩余区域。涉及下冶镇、坡 头镇、大峪镇、王屋镇、克井镇、邵原镇、轵城镇、承留镇、五龙口镇、思 礼镇等。 本项目位于济源市玉川产业集聚区内，属于重点单元中的玉川产业集聚 单元。本项目与其管控要求相符性分析如下： 项目与济源示范区“三线一单”的相符性分析 项目; 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 限制不符合园区产业定位且与现状产业无关联的新建项目入驻；对不符合规划功能布局的现有 二、三类工业项目禁止新增用地，可在落实“增产减污”的前提下，在现有用地范围内进行技改、扩建。; 本项目不属于限制 入 驻 的 企业。; 相符. 污染物排放管控; - 1、加快集聚区污水管网及中水回用工程建设，确保集聚区废水全收集、全处理。 - 2、集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级 A标准。 3、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 执行大气污染物特别排放限值。 4、实施水泥行业超低排放，实现有组织烟气、无组 织排放监测监控、物料运输等全流程、全过程环境管理。 5、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项 目，要通过“以新代老”治理、淘汰落后产能、区域替代等“等量置换”或“减量置换”措施，实现重点重金属污染物排放总量零增长或进一步削减。 6、新改扩建项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 7、对现有工业炉窑及涉 VOCs 行业提升污染治理水平。; 项目不排放重金属，硫酸雾废气经处理后 能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）要求。; 相符. 环境 风险 防控; - 1、集聚区管理部门应加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案。 - 2、企业内部应建立相应的事故风险防范体系，制定 应急预案，认真落实环境风险防范措施。 - 3、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水隐 患排查制度、风险防控体系和长效监管机制。 - 4、有色金属冶炼、化工、电镀等行业土壤环境污染 重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范 开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。 5、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、化工、电镀、制革 和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 企业制定应急预案，认真落实环境风险防范措施。; 相符. 三、与《废铅酸蓄电池污染放治行动方案》（环办固体[2019]3号）相符性分析 项目与《废铅蓄电池污染放治行动方案》（环办固体[2019]3号） 相符性分析 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点。为探索废铅蓄电池收集、转移管理制度，选择有条件的地区，开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点，对未破损的密封式免维护废铅蓄电池在收集、贮存、转移等环节有条件豁免或简化管理要求，降低成本，提高效率，推动建立规范有序的收集处理体系。; 济源市拥有多家废旧铅蓄电池处置企业，具有成熟完备的废铅蓄电池拆解利用工艺，因此本项目建设符合看展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点的地域要求。; 相符. - 四、与《废电池污染防治技术政策》（环发[2016]82号）相符性分析 - 项目与《废电池污染放治技术政策》相符性分析 项目; 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 收集; （一） 在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池。; 济源市拥有多家废旧铅蓄电池处置企业，具有成熟完备的废铅蓄电池拆解利用工艺，符合相应要求。; 相符. （二） 鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。; 本项目属于单纯的废铅蓄电池收集项目，企业已与相关电池生产单位签订了合作协议。; 相符. （三） 鼓励废电池收集企业应用“物联网 +”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。; 本次评价建议本项目建成后，通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。; 相符. （四）废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置 中。; 本次评价要求企业建立具有显著标识的废电池分类收集设施。; 相符. （五）收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; 本项目仅收集外观及结构完整的废铅蓄电池，对于运输、包装过程发生破损的废铅蓄电池，项目采用耐腐蚀的容器密闭包装并与其他完好电池分开单独存放。; 相符. 运输; （一） 废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。（二） 废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。（三） 禁止在运输过程中自倾倒和丢弃废电池。; 本项目为废铅蓄电池收集项目、企业具有有效的废铅蓄电池包装措施，废铅蓄电池委托具有资质单独专业运输单位进行运输。同时严禁运输过程中倾倒和丢弃废铅蓄电池。; 相符. （一）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。 破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。; 本项目利用企业现有厂房空闲场地，废铅蓄电池分区存放，包括常规贮存区及破损电池贮存区。; 相符. （二）废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水漫。; 企业现有厂房空闲场地具有导流沟渠等防止电解液泄露的设施，同时能够避免遭受雨淋水漫。; 相符. （三）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，控制贮存场所的环境温度，免因高温自燃等引起的环境风险。; 本项目为废铅蓄电池收集项目，不涉及废锂电池贮存。; 相符. - 五、与《河南省铅蓄电池集中收集和框区域转运试点工作方案》（豫环文[2021]134号）相符性分析 《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作方案》（豫环文【2021】 134号） 的发布旨在落实《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体【2019】 3号）有关要求，建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系，规范废铅蓄电池中收集和跨区域转移。本项目与该规范性文件相关要求的相符性分析见下表： 项目与《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作方案》 （豫环文[2021]134号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 具有负责收集贮存运输的专职技术人员; 公司设置有3位负责收集贮存及转运的专职技术人员。; 相符. 具有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的仓储设施、包装设备和运输车辆; 公司位于济源市玉川贵金属产业园1号厂房，具有符合规定的仓储设施及运输车辆，本次评价要求项目包装设施严格按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）进行建设。; 相符. 具有保证危险废物收集贮存安全的规章制度、污染防治措施和环境应急预案；; 公司已制定了各类保证危险废物收集贮存安全的规章制度、污染放治措施及环境应急预案; 相符. 建立台账，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、去向等信息，并纳入全国固体废物管理信息系统，专业回收单位取得危险废物收集许可证后以危险废物经营单位身份登录固体废物信息系统，执行危险废物转移电子联单制度。; 本次评价要求，项目建成投产后严格按照相关要求建立台账，如实记录废铅蓄电池收集、贮存、转移的数量、重量、去向等信息，并严格执行危险废物转移电子联单制度。; 相符. 通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》 和《危险货物道路运输规则》 (JTT 617)的规定。按照《危险废物名录(2021 版)》豁免清单规定，未破损的铅蓄电池在运输过程中可豁免按照危险废物管理，但运输工具需满足防雨、防渗漏、防遗撒、耐腐蚀要求。其他运输要求及豁免管理规定按照 《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运 制度试点工作方案》 (环办固体〔2019〕5 号） 执行。; 本项目委托有资质单位进行废铅蓄电池道路运输，能够满足《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》（JTT617）的规定，运输过程中废铅蓄电池运输工具能够满足防渗漏、防遗撒、耐腐蚀的要求。; 相符. 六、与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性 分析 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）规定了废铅酸蓄电池收集、贮存、运输、处理等资源再生利用全过程的污染控制，并可用于指导资源再生企业建厂选址、工程建设以及建成后的污染控制管理工作。经对比，本项目与该规范的符合性分析详见下表： 项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》相符性分析 项目; 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 1 、从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证； 禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 本项目现处于环评阶段，下一步在严格按照规定办理危险废 物经营许可证后，再开展生产经营活动。; 相符. 2 、收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池 的 容 器 或 托 盘 必 须 粘 贴 符 合GB18597 要求的危险废物标。; 项目收集、运输、贮存废铅蓄电池的采用托盘进行，本项目废铅酸蓄电池采用专业的车辆运输至贮存仓库； 铅蓄电池经 耐酸膜缠绕包装后置于塑料托盘上，能够有效地防止电解液渗漏；严格按照 GB18597 要求 粘贴危险废物标签。; 相符. - 3 、废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 项目如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，与全国固体废物管理信息系统进行数据对接。; 相符. - 4 、禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 本项目不涉及废旧铅酸蓄电池的拆解、破碎等工序，在收集、 运输和贮存过程中将严禁乱丢 电池、倾倒含铅酸性电解质。; 相符. - 5 、废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业 健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 项目将严格按照相关法规及标 准的要求，制定使之满足国家安全生产、职业健康、交通运 输、消防等相关的要求。; 相符. - 6 、废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 本项 目属废铅蓄电池收集企业，后续将积极组织人员开展 危险废物环境管理和环境事故 应急救援方面的培训。; 相符. 收集; - 1 、收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。; 本项目为废铅酸蓄电池的集中转运点。; 相符. 2 、废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故： (1)废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏； (2)废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目废铅蓄电池在收集过程 中对电池进行合理的包装；对于破损的电池或者电解质渗漏的，收集至耐酸容器中，在破损电池贮存区贮存。; 相符. 暂存与贮存; - 1 、基于废铅蓄电池收集过程的特 殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。; 本项目属于集中转运点贮存的方式。; 相符. - 2 、收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨； 集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目属集中转运点，收集到的废旧铅蓄电池尽量当天收集当天转运 ，厂区最大贮存量340t ，贮存库面积1200m2 ，贮 存的规模小于贮存场所的设计容量。; 相符. - 3 、废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照 GB18597 的有关要求进行建设和管理。; 本项目正在开展环境影响评价工作，集中转运点将严格按照 GB18597 的有关要求进行建设 和管理。; 相符. - 4 、禁止将废铅蓄电池堆放在露天 场所，避免废铅蓄电池遭受雨淋水 浸。; 本项目收集到的废铅蓄电池存 放在专用的贮存仓库内，不会出现露天堆放、使废铅蓄电池遭受雨淋水浸的情形。; 相符. - 七、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相符性分析 项目与《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001） 及2013年修改单相符性分析 项目; 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。; 企业现有危险废物贮存仓库4500m2，本项目利用现有仓库中2400m2空余场地进行建设。; 相符. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A所示的标签。; 环评要求项目建成投产后，盛装危险废物的容器必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。; 相符. 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。; 本项目正处于环境影响评价阶段。; 相符. 危险废物贮存容器; 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。; 项目营运期将使用符合标准的容器盛装危险废物。; 相符. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。; 项目用塑料托盘存放废旧铅蓄电池，符合危险废物容器的贮存要求。; 相符. 装载危险废物的容器必须完好无损。; 相符. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; 相符. 危险废物贮存设施的选址与设计原则; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内； 设施底部必须高于地下水最高水位。; 项目厂房所在地区地质结构稳定，贮存仓库底部高于区域地下水最高水位。; 相符. 衬里放在一个基础或底座上；衬 里要能够覆盖危险废物或其溶 出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容。; 本项目采用定制的塑料托盘存放废铅蓄电池，托盘采取防渗漏 措施。; 相符. 危险废物堆要防风、防雨、防晒； 不相容的危险废物不能堆放在 一起。; 项目废铅蓄电池站贮存在密闭厂房内，能够做到防风、防雨、防晒；本项目收集的废铅蓄电池与企业现有其他危险废物分开存放。; 相符. 危险废物贮存设施的运行和管理; 危险废物贮存前应进行检验，确 保同预定接收的危险废物一致， 并登记注册。; 项目正常运营时，将先对收集的 废铅蓄电池进行检验，确保与预 定接收的危废一致，并进行登记注册。; 相符. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废 物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。; 本项目属危废贮存设施经营项目， 营运期将严格按照要求做好废铅蓄电池相关情况的记录工作。; 相符. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。; 项目营运期按照要求定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查； 一旦发现有破 损的情况，将立即采取措施清理更换。; 相符. 危险废物贮存设施的安全防护与监测; 危险废物贮存设施都必须 按GB15562.2的规定设置警示标志； 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照 明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 项目废铅蓄电池贮存设施将按 照规定设置警示标志，周围将根 据仓库周边实际情况，设置防护 栅栏，以防非专业人士进入仓库 内； 厂内将配备通讯设备、照明 设施、安全防护服装及工具，并 设有应急防护设施。; 相符. 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。; 项目正常运行时，将严格按照国家污染源管理要求，对废铅蓄电 池贮存设施进行监测。; 相符. - 八、与《河南省2021年大气污染放治攻坚战实施方案》相符性分析 项目与《河南省2021年大气污染放治攻坚战实施方案》相符性分析 项目; 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 严格环境准入; 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质 量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、 水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅） 等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。; 本项目为废铅蓄电池回收仓储项目，位于玉川产业集聚区贵金属产业园，不属 于文件中禁止建设的项目，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业。; 相符. 危险废物贮存容器; 2021年 9月底前，全省排气口高度超过 45 米的高架源，石化、化工、包装印刷、工业涂装等 VOCs排放重点源，大气环境重点排污单位，实行排污许可重点管理的涉气排污单位，排污许可要求自动监测的涉气排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设条件的排污单位，符合上述任何一个条件的， 应完成污染源自动监控设施建设，并与生态环境部门联网。应急管控清单内不具备安装自动监控设施的排污单位，要完成用电监管设备安装和联网。; 本次评价要求企业在环境治理设施安装用电监管并与济源示范区生态环境局联网。; 相符. - 九、与《济源产城融合示范区2021年大气污染放治攻坚战实施方案》（济环攻坚[2021]3号）相符性分析 项目与《济源产城融合示范区2021年大气污染放治攻坚战实施方案》 （济环攻坚[2021]3号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 严格环境准入。全面禁止建设列入国家、省产业政策或 产业规划中的限制、淘汰类项目；根据资源环境承载能力情况，原则上不再新建、扩建单纯新增产能的钢铁、 有色、水泥、玻璃、化工、火电、铸造等高能耗、高排放和产能过剩项目（钢铁、有色等传统领域的产业链延伸以及涉及绿色、智能、技术创新“三大改造”类项目 除外）， 耐火材料、陶瓷、石料加工、砖瓦制品等项目， 安全和职业卫生危害风险大、污染严重的化工项目，涉及煤炭消费较大的项目，新建、扩建综合能源消费量超 1万吨标准煤以上、水资源消费量超 3万立方米以上和挥 性有机污染物、氮氧化物等主要污染物排放量较大的项目需通过资源环境承载能力评价后，方可办理相关前期手续。将国家和省重点行业绩效分级 A级或绩效引领企业评定标准、河南省通用行业绩效评定标准纳入建设 项目环境影响评价“三同时”管理，依法强化源头控制，全面提升行业高质量发展。; 项目为废铅蓄电池回收仓储项目，位于玉川产业集聚区贵金属产业园，不属于文件中禁止建设的项目，不属于高耗能、 高排放和产能过剩的产业。; 相符. - 十、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）通用行业绩效分级相符性分析 项目与通用行业绩效分级指标要求相符性分析 项目; 规范及要求; 本项目情况; 相符性. 危险废物; 应有符合规范要求的危险废物储存间，危 险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本次评价要求企业在废铅蓄电池贮存仓库门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立相关台账并关于危废贱内，危险废物的记录和货单保存3年以上。同时要求，废铅蓄电池贮存仓库内不得放置除危险废物和应急工具外的其他物品。; 相符. 运输方式及运输监管; 危险品及危废运输。国五及以上或新能源 车辆（A级/B级 100%）; 本项目废铅蓄电池委托有资质单位进行运输，且均采用国五及以上车辆进行运输。; 相符. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150吨（或载货车辆日进出 10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000万及以上的企 业，拟申报 A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账； 其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本次评价要求企业设置门禁视频监控和台账，安装高清监控且监控记录保留6个月以上。; 相符. 环境管理要求; （1）环保档案资料齐全①环评批复文件 和竣工验收文件/现状评估文件；②废气 治理设施运行管理规程； ③一年内废气监 测报告；④国家版排污许可证，并按要求 开展自行监测和信息披露，有规范的排气 筒监测平台和排污口标识。（2）台账记录信息完整①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录 （手工监测和在线监测）等） ；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需） ；（3）人员配置合理配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等） 。; 本次评价要求企业项目建成投产后按照相关要求设置各类环保档案及台账。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、扩建项目建设规模 济源市源清环保科技有限公司拟投资1000万元，利用现有厂房2400m2闲置场地建设废铅蓄电池收集与贮存项目。废铅蓄电池属于危险废物，危废类别：HW31 含铅废物，危废代码：900-052-31 ，废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液；未破损的废铅蓄电池运输过程中属于豁免类，可不按危险废物进行运输，豁免条件：运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。 项目收集的废铅酸蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车 4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的社会企事业单位报废的铅蓄电池等。根据贮存库功能设计及面积计算，设计废铅蓄电池最大贮存量为2000吨，实际最大贮存量不超过350吨，全年废铅蓄电池最大中转量约100000吨。 扩建项目规模、建设内容如下： 扩建项目规模一览表 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 仓库单日最大暂存量; 危险废物来源. 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 350吨; 项目收集的废铅酸蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的社会企事业单位报废的铅蓄电池等。. 扩建项目建设内容一览表 工程内容; 规格面积; 备注. 主体工程; 贮存仓库; 2400m2; 利用现有. 公用工程; 供电; /; 依托园区电网. 供水; /; 依托园区供水系统. 环保工程; 噪声; 基础减震、厂房隔声. 废气; 硫酸雾; 负压收集+酸雾吸收塔+15m高排气筒. 危险废物; 废铅蓄电池电解液; 废铅蓄电池泄漏液（HW31 含铅废物，900-052-31）经废电解液导流槽流入集液池（应 急池，容积 10m3 ），及时收集至专用耐酸桶中，危废间（面积约 10m2 ）暂存后交由有资质单处置。. 废碱液; 酸雾吸收塔定期更换的废碱液（HW35废碱，900-399-35）用带盖密闭专用桶（防腐、防渗）收集，暂存于公司现有危险废物仓库，定期交有资质单位统一处置。. 废弃沾染物; 废防护用品、废拖把、废抹布、废托盘、废缠绕膜、废收集桶等由专用容器收集后暂存于公司现有危险废物仓库，定期交有资质统一处置。. 地面防腐防渗; 拟建废铅蓄电池贮存仓库已全部进行防腐防渗处理。. - 主要原料及能源消耗 - 该项目主要原辅材料及能源消耗见下表： - 主要原辅材料及能源消耗一览表 - 类别; - 名称; - 年消耗量; - 备注. - 原料; - 废铅蓄电池; - 100000t/a; - 汽运. - 辅料; - 耐酸碱缠绕膜; - 20t/a; - 外购，汽运. - 能源; - 水; - t/a; - 依托园区供水系统. - 电; - 20000kw·h/a; - 依托园区电网. 废铅蓄电池主要由铅、塑料（橡胶）、电解液及铜组成，成分组成、主要结构及成分理化性质见下表： 废铅蓄电池成分组成表 成分; 所占比例. 铅; 82%. 塑料（橡胶）; 9%. 电解液; 7%. 铜; 2%. 废铅蓄电池结构组成表 主要构成; 部件描述. 正负极板; 由板栅及活性物质构成，板栅材料一般采用铅锑合金，免维护电池采用铅钙合金。正负极活性物质主要成分为氧化铅，负极活性物质主要成分为绒状铅。. 隔板; 由微孔橡胶、颜料λ玻璃纤维等材料制成。. 电解液; 由浓硫酸和去离子水配制而成，电解液密度1.280±0.005g/cm3 （相当于浓度是 40%）。. 电池壳、盖; 装正、负极板和电解液的容器，由塑料和橡胶材料制成。. 链条、极柱、鞍子、液面显示器等部件; /. 废铅蓄电池结构组成表 名称; 理化性质; 毒理性质; 中毒症状. 电解铅; 银灰色金属，不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1749℃，相对密度1134℃; 铅及其化合物主要以粉尘、烟或蒸汽形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道进入血液循环，其中与红细胞结合在血浆中的铅，呈血浆蛋白结合铅； 另一部分呈活性大的可溶性铅。; 轻度中毒：经常有轻度神经衰弱综合症，可伴有腹胀、便秘等 症状，尿铅或血铅量增高。中度中毒：腹绞痛，贫血；中度周围神经痛。重度中 毒：铅麻痹：铅脑病。. 合金铅; 铅钙和铅锡合金，以铅钙合金为主。铅钙合金含铅≥99%，铅锡合金含铅≥98.5%. 硫酸; 分子量98，无色透明油状液体，能以任意比例溶于水。浓硫酸（98.3%）比重为1.84，熔点10.49℃，沸点338℃,340℃时分解; 急性毒性，大鼠经口 LD50： 2140mg/kg. - 主要生产设备 本项目废铅蓄电池委托有资质单位运输，项目不增设运输车辆，其余新增主要生产设备见下表 项目主要新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 设备用途. 1; 自动缠绕机; /; 2台; 废铅蓄电池包装. 3; 电动叉车; /; 2台; 厂内转运. 4; 防渗漏托盘; 1300×1300/150/300; 400个; 废铅蓄电池存放. 6; 耐酸容器; /; 10个; 贮存破损的铅蓄电池. 7; 应急事故池; 10m3; 1个; 泄露电解液收集. - 工作制度和劳动定员 本项目员工由内部调剂，不新增人员，项目全年工作300天，每天1班制（8:00-16:00）生产。 5、公用工程 5.1 给水 本项目用水依托园区供水管网，用水主要为酸雾吸收塔用水。项目酸雾吸收塔使用浓度为2%~6%的氢氧化钠溶液为吸收液，酸雾吸收塔采用自循环系统，吸收液循环水箱容积为1m3，每月补水0.2m3，半年更换一次，则项目用水量为2.4m3/a。 5.2排水 项目酸雾吸收液半年更换一次，全年吸收废液（废碱液）产生量为2t，由带盖的专用收集桶收集并暂存于厂区现有危险废物仓库，定期交有资质单位统一处置。 项目水平衡图如下： 5.3供电 项目用电由园区电网提供，全年用电量约20000kw·h。 6、移动源使用情况 项目废铅蓄电池收集贮存规模为100000t/a，贮存仓库面积2400m3，根据贮存库功能设计及面积计算，设计废铅蓄电池最大贮存量为2000吨，单日实际最大贮存量为350吨。项目铅蓄电池委托有资质单位使用30t危废专用运输车辆（均达到国五及以上标准）运输，经核算，单日进出厂区车次为34次。厂区贮存车间内铅蓄电池转运采用电动叉车，叉车投运后进行编码登记。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程简述： 项目收集的废铅酸蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车 4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的社会企事业单位报废的铅蓄电池等；项目只进行废旧铅酸电池的集中收集，贮存，不进行废旧铅蓄电池的拆解、处置等加工环节，年回收仓储废旧铅酸蓄电池 100000t/a（项目区最大暂存 500t）。项目从网点、企事业单位和行政单位回收废旧铅酸蓄电池至仓库的运输工作委托有资质单位进行，收集到的废旧铅酸蓄电池转运至下游再生铅企业（济源市聚鑫资源综合利用有限公司、济源市鸿达资源综合利用有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等）处置；废旧铅酸蓄电池泄露产生的废电解液、沾染废物（废托盘、废劳保用品、废抹布、拖布、废收集桶）均委托有资质的单位进行处置。项目营运流程具体如下： 1、废铅蓄电池的回收： 项目收集的废铅蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的社会企事业单位报废的铅蓄电池；采用专用运输车辆进行运输，废铅蓄电池放置于耐酸耐腐蚀容器中，码放整齐，并加盖密封。 在回收废铅蓄电池过程中，具体实施的工作人员和运输人员在回收过程中须配备必要的个人防护装备，即耐酸碱工作服、防护眼镜、耐酸手套等。在废铅蓄电池回收过程中，不得擅自破碎、丢弃废铅蓄电池。 工作人员在回收过程中，应先检查废铅蓄电池的相关情况，并在电池上贴码，做到以信息化数据溯源的方式对废铅蓄电池产出、数量、运输、收集、分类、贮存、转运等信息进行跟踪溯源。收集过程中，不回收破损电池，回收的废铅蓄电池按要求放置于相应的耐酸、防渗密闭容器内，防止废电池电解液泄露。 2、废铅蓄电池的回收运输： （1）本项目废铅酸蓄电池运输车辆设置防淋挡布，司机及运输人员具有应对废铅蓄电池包装发生破裂、泄露或其他事故发生时进行处理的能力。由于收集点多且分散，因此由各产废点运输至项目暂存仓库不具备设置固定路线的条件，运输过程产生的污染物主要为运输车辆噪声。 运输均采用专用全封闭箱式危废运输车辆。项目回收废铅蓄电池暂存放置的容器须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等环保规范要求。运输作业必须符合以下要求： ①批量废旧铅蓄电池的转移遵从《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）等环保规定。 ②公路运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的规定悬挂标志。 ③运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力。 ④运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。 ⑤项目危险废物运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。运输公司应制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。 ⑥运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。 （2）项目区位于济源市玉川产业集聚区贵金属产业园1号标准化厂房，项目位置交通便利。 综上所示，废铅蓄电池的运输能够满足要求。 3、卸货、称重： 车辆运输收集的废铅蓄电池进入厂前核对货物信息，核实无误方可入库贮存。废铅蓄电池装卸均在库房内进行，车辆进入装卸区停车位后，采用人工+叉车进行装卸、称重工作。接收完好废铅蓄电池时，如实记录废铅酸电池的数量、来源、重量等信息；接收破损废铅酸蓄电池时，按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定进行管理。该过程会产生沾染废物（防护服、废手套等劳保用品）。 4、检测： 入库的废铅蓄电池进行进一步检测，完好的废铅蓄电池入库贮存，若在装卸、称重时出现破损的铅蓄电池，将其存放入耐酸的容器中，运至破损铅蓄电池贮存区暂存，破损废铅蓄电池当天就送至有资质单位处置，不在厂区贮存。 5、贮存： 项目车间内部拟划分为三个分区，即转运、分类区、完整电池储存区及破损贮存区。针对完整废铅酸蓄电池（I 类电池），项目用耐酸碱缠绕膜包装，放入防渗漏托盘堆放储存到常规贮存区。部分铅蓄电池在装车时已分类、贴码完毕，进厂后仅进行简单的分装后即转运出厂，不在厂区贮存。针对破损废铅酸蓄电池（II 类电池），则是放入耐酸耐腐蚀的容器中，存放至破损贮存区（破损的铅蓄电池当天转运至有资质单位）。破损电池暂存过程中不开盖（避免硫酸雾产生），不更换容器。放置废旧铅蓄电池的容器随电池一同交由回收企业处置，并由回收企业提供清洁的容器。 特殊情况下废旧铅酸蓄电池发生电解液泄漏，如果漏到托盘上，则直接转移到带盖密闭专用桶（防酸、防渗）中，托盘须用拖把或抹布擦干，用过的废拖把或废抹布与托盘一起暂存于带盖的密闭专用桶（防酸、防渗）中；如果电解液泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废电解液扫至地面导流沟中，汇聚到电解液收集池内，用耐酸专用泵和耐酸导流管抽出排至密封、防渗防漏的专用储罐内，泄露的废旧电池电解液经收集后委托有资质的单位处置，建立危险废物转移联单制度，科学管理，不外排。项目储存区的温度、湿度须严格控制，废旧铅酸蓄电池贮存区域要求配套设置1套负压集气系统和1台酸雾吸收塔（吸收液为碱液）处理后经 15m 排气筒排放，日常做好库内的通风换气工作，若发生电解液泄漏事故时，能及时把产生的废气吸收处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准后排出室外。 6、转运： 我公司与持有有效《危险废物经营许可证》的危险废物处置企业签订《危险废物处置合同》，建立长期稳定的业务合作关系。废铅蓄电池由建设单位委托具有危险货物道路运输相应资质的运输单位运输。 项目利用电动叉车进行装车，装车过程中主要污染为叉车噪声。 本项目不涉及储存容器、运输车辆等清洗，统一委托具有处理资质的单位进行清洗。 本项目对运输过程的环境管理要求如下： a）转运车辆运输途中尽量避开医院、学校和居民区等人口密集区，以及饮用水源保护区、自然保护区等敏感区域。 b）废铅蓄电池运输应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》(JT/T 617〉的规定，并按要求委托具有危险货物道路运输相应资质的企业或单位运输。破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。操作人员应接受危险货物道路运输专业知识培训、安全应急培训，装卸废铅蓄电池时应采取措施防止容器、车辆损坏或者其中的含铅酸液泄漏。 项目生产工艺流程图如下： 二、营运期主要产污分析 （1）废气 项目废气主要为事故状态下破损废铅蓄电池泄露液挥发产生的硫酸雾。 - （2）噪声项目 - 项目噪声主要为电动叉车、缠绕机等设备运行时产生的噪声 - （3）固体废物 - 项目固废主要为废弃沾染物、酸雾吸收塔产生的废吸收液（废碱液）及事故状态下产生的电解液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 、企业现有工程环保手续情况 公司现有《济源市源清环保科技有限公司年收集贮存2万吨危险废物项目环境影响报告表》于2020年12月31号通过济源市生态环境局审批，审批文号为济环评审[2020]238号；该项目于2021年8月7日通过项目自主验收，2021年8月5日取得排污登记表，登记编号为91419001MA9F8HLM02001W。 2 、主要生产设备 现有工程主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途. 1; 电动叉车; 5t; 2台; 物料装卸，转运. 2; 电子磅秤; 50t; 1台; 物料称重. 3; 储油铁罐; 18m3,φ2m*6m; 9个; 液态油性物质贮存. 4; 防爆抽油泵; ——; 6个; 液态油性物质的输送. 5; 活性炭吸附箱; 1.5m*1.5m*1.5m; 1个; 废气治理. 6; 低温等离子处理装置; /; 1套; 废气治理. 7; 事故应急池; 18m3,1.0m*12m*1.5m; 1个; 废液事故应急收集. 8; 事故应急储罐; 18m3，φ2m*6m; 2个; 泄露物料的转存. 3、现有工程生产工艺流程 - 危险废物收集装车 - 本项目委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，集中暂存后交危废处置单位统一收运处置，本项目不进行其他处理。 - 危险废物卸车 - 危险废物经专用车辆运输至暂存区，HW08在中转时桶、储罐均不下车，在装卸区直接将输送管道插入桶或储罐中，用装卸区内的输送泵将危险废物输送至HW08储罐内。其他危险废物均不倒罐，直接用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。其中，液体危险废物进行密封包装后即可存放，固体及半固体危废按照类别放入暂存区吨包袋以方便后期转运处置，转运容器及车辆清洗均由危废运输公司负责，本项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗。 - 分区暂存 - 根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类暂存于厂区对应的危险废物暂存区。各类危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，并分区设置围堰；危废暂存间修建导流渠，并设置一座收集池，导流渠与收集池相连接。危废暂存间液态和半固态类危废如果发生泄漏，泄漏的废液可经导流渠进入收集池中，收集池中放置一个塑料桶，将泄漏废液桶装后送至相应暂存区暂存，并与其他危险废物一同转运至有资质的单位处置。 - 危险废物最终处置 - 项目暂存的危险废物定期转运至有相应危废处理资质的单位进行最终处置，本项目在此过程中无污染物产生。 现有工程危险废物回收流程示意图如下： 图2 现有工程工艺流程图 4、现有工程产物环节及治理措施 现有工程产污环节及采取的污染防治措施见下表。 产污环节及防治措施 类别; 污染源名称; 主要污染物; 现有环保措施. 废气; 危废贮存废气; 非甲烷总烃; 集气罩+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒. 废水; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮、氟化物; 化粪池预处理后进入玉川产业集聚区A区污水处理厂. 固体废物; 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集后定期交换位部门统一清运. 废活性炭; 由专用容器收集后暂存于公司危险废物仓库，定期交有资质单位统一处置。. 噪声; 各类生产设备; 噪声; 设备室内布置、基础减振、传动润滑、厂房隔声. 5、现有工程污染物排放情况 2021年7月31日-8月1日，公司委托河南永飞检测科技有限公司对现有工程进行了验收监测，根据验收监测结果，现有工程各产污环节污染物排放情况具体如下表： 企业现有污染治理措施及排放情况一览表 类别; 排放源; 污染物; 排放浓度 及排放量; 执行标准; 达标情况. 废气; 危废贮存有组织有机废气; 非甲烷总烃; 4.01m/m3 0.181t/a; 80; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 达标. 无组织有机废气; 非甲烷总烃; 0.78m/m3; 2.0m/m3; 达标. 废水; 厂区总排口; 水量; 80t/a; /; /; /. pH; 7.4; 6~9; 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级、玉川产业集聚区A区污水处理厂进水水质要求; 达标. COD; 50mg/L 0.002t/a; 380mg/L; 达标. 氨氮; 3.85mg/L 0.00016t/a; 35mg/L; 达标. SS; 39mg/L; 160mg/L; 达标. 固废; 一般 固废; 废活性炭; 0; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; /. 生活垃圾; 0. 噪声; 各类生产设备等; 昼间55dB(A); 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 达标. 夜间44dB(A); 55dB(A). 根据验收监测数据，项目废气、废水中各污染因子均能做到达标排放；废水中COD、氨氮排放量分别为0.002t/a、0.00016t/a，能够满足《关于济源市源清环保科技有限公司年收集贮存2万吨危险废物项目总量替代指标的函》的要求。验收监测期间，济源市源清环保科技有限公司四周厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查 1.1济源市环境空气质量达标区判定 根据济源市环境空气质量功能区划分，项目所在区域属二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据河南省济源生态环境监测中心提供的济源市2020年环境空气质量数据，2020年济源市区域空气质量现状见下表。 2020年济源市区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 13; 60; 22; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度值; 27; 150; 18. NO2; 年平均质量浓度值; 34; 40; 85; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度值; 63; 80; 79. PM10; 年平均质量浓度值; 90; 70; 129; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度值; 161; 150; 107. PM2.5; 年平均质量浓度值; 54; 35; 154; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度值; 131; 75; 175. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; 1.1; 4; 28; 达标. 臭氧; 最大8小时平均浓度值第90百分位数浓度值; 172; 160; 108; 超标. 由上表可知，济源市区域NO2、PM10、PM2.5、臭氧日均值均超标，济源市属于不达标区。 1.2评价范围内基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“评价范围内没有环境空气质量监测网数据的，可选择与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空间质量监测数据”。因本项目评价范围内没有设置环境空气质量监测点位，因此，本次评价引用克井镇环境空气质量数据，克井镇2022年1月10日-16日平均空气质量统计如下表： 克井镇站点空气质量日均值统计 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 最大浓度占标率; 达标情况. PM2.5; 24小时平均浓度值; 35~99; 75; 132; 超标. SO2; 24小时平均浓度值; 4~26; 150; 17.3; 达标. NO2; 24小时平均浓度值; 24~116; 80; 148.8; 超标. PM10; 24小时平均浓度值; 67~221; 150; 147.3; 超标. CO; 24小时平均浓度值; 150~1150; 4000; 28.75; 达标. 臭氧; 最大 8小时平均浓度值; 53~233; 160; 145.6; 超标. 由上表可以看出，本项目评价范围内PM2.5、PM10、NO2、臭氧超标，SO2、CO达标。 1.3 评价范围内其他污染物环境质量现状 本项目排放的其他污染物主要为硫酸雾，评价引用《河南长策环保科技 有限公司废铅蓄电池收集项目环境影响报告表》于 2021年 7月 26日~ 28日对厂区下风向小佃头村（距本项目1240m）环境空气中硫酸雾的监测数据，监测结果见下表： 小佃头村环境空气监测结果统计表 监测 点位; 监测 时间; 监测项目; 浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率%; 标准限值 μg/m3; 评价标准. 小佃 头村; 2021.7.26~7.28; 硫酸雾; 0~0.011; 11; 0.1; 《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D. 由上表可以看出，下风向村庄小佃头村环境空气中硫酸雾小时值能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中硫酸雾 浓度≤0.1mg/m3的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域为蟒河流域，项目无生产废水产生且不新增生活污水。本次评价引用河南省济源生态环境监测中心公布的济源市蟒河南官庄断面2020年全年监测数据，监测结果见下表。 蟒河南官庄出境断面监测结果一览表 单位：mg/L 指标 时间（月） 监测时间; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2020年1月; 12.0; 0.29; 0.21. 2020年2月; 15.9; 0.69; 0.195. 2020年3月; 13.0; 0.54; 0.27. 2020年4月; 16.0; 1.13; 0.19. 2020年5月; 16.0; 0.30; 0.18. 2020年6月; 22.0; 0.15; 0.72. 2020年7月; 22.0; 0.16; 0.22. 2020年8月; 16.0; 0.22; 0.18. 2020年9月; 25.0; 0.53; 0.20. 2020年10月; 28.0; 0.23; 0.18. 2020年11月; 17.0; 0.12; 0.13. 2020年12月; 18.0; 0.26; 0.15. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类; ≦20; ≦1.0; ≦0.2. 责任目标值; ≦40; ≦2.0; ≦0.4. 超标率（%）; 33.3; 8.3; 33.3. 最大超标倍数（倍）; 0.4; 0.13; 2.6. 达标情况; 超标; 超标; 超标. 由上表可以看出，2020年蟒河南官庄断面中COD、氨氮、总磷均有不同程度超标，最大超标倍数分别为0.4、0.13、2.6；对比断面目标责任值，除2020年6月总磷超出断面目标责任值外，其他月份COD、氨氮、总磷均能够满足蟒河断面目标责任值；超标原因是蟒河上游长期接纳济源市的生活污水、工业废水、沿河养殖废水影响所致，随着对蟒河等河流治理工作的深入开展，其水质将逐渐转好。 3、地下水环境质量现状 项目所在区地下水流向为自西北向东南，鉴于项目位于济源市玉川产业集聚区内，工业及生活用水为园区集中供水，根据所在区地质结构可知，项目位于监测井较难布置的基岩山区，基岩厚度超100m，根据导则要求，可调整现状监测点位。本次评价引用本公司年收集贮存2万吨危险废物项目地下水监测数据，地下水现状监测设3个水质监测点，3个水位监测点。在评价期间对周边地下水开展了本项目特征因子监测。为了解项目区域地下水质量状况，地下水质量评价引用本公司年收集贮存2万吨危废项目监测数据，监测结果如下。 地下水监测结果统计表 采样日期; 检测因子; 单位; 采样点位; 评价 标准; 达标情况. 石河村; 原昌村; 小佃头村. 2020.07.05; pH值; 无量纲; 7.37; 7.24; 7.33; 6.5~8.5; 达标. 钾; mg/L; 2.07; 2.07; 2.14; /; 达标. 钠; mg/L; 129; 128; 128; 200; 达标. 钙; mg/L; 332; 334; 333; /; 达标. 镁; mg/L; 61.8; 61.4; 60.6; /; 达标. 碳酸盐; mol/L; 未检出; 未检出; 未检出; /; 达标. 重碳酸盐; mol/L; 11.1; 4.69; 3.58; /; 达标. 氯化物; mg/L; 11; 24; 58; 250; 达标. 硫酸盐; mg/L; 78; 105; 192; 250; 达标. 色度; 度; 5; 5; 5; 15; 达标. 嗅和味; /; 无; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度; NTU; 1; 1; 1; 3; 达标. 肉眼可见物; /; 无; 无; 无; 无; 达标. 总硬度; mg/L; 422; 438; 445; 450; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 562; 526; 648; 1000; 达标. 铁; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.1; 达标. 铜; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 锌; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 挥发酚; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.002; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.3; 达标. 耗氧量; mg/L; 1.85; 1.80; 1.14; 3.0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.035; 0.037; 0.029; 0.5; 达标. 硫化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.02; 达标. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; 3.0; 达标. 细菌总数; CFU/mL; 21; 15; 19; 100; 达标. 亚硝酸盐氮; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 7.32; 10.1; 6.91; 20.0; 达标. 氰化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.05; 达标. 氟化物; mg/L; 0.12; 0.16; 0.14; 1.0; 达标. 砷; mg/L; 1.68×10-3; 1.53×10-3; 1.57×10-3; 0.01; 达标. 汞; mg/L; 8.0×10-4; 9.0×10-4; 8.0×10-4; 0.001; 达标. 硒; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.01; 达标. 镉; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.005; 达标. 六价铬; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.05; 达标. 铅; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.01; 达标. 三氯甲烷; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 60; 达标. 四氯化碳; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0; 达标. 苯; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 10.0; 达标. 甲苯; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 700; 达标. 2020.07.06; pH值; 无量纲; 7.35; 7.29; 7.48; 6.5~8.5; 达标. 钾; mg/L; 2.06; 2.02; 2.09; /; 达标. 钠; mg/L; 130; 130; 130; 200; 达标. 钙; mg/L; 329; 337; 329; /; 达标. 镁; mg/L; 61.6; 62.0; 61.1; /; 达标. 碳酸盐; mol/L; 未检出; 未检出; 未检出; /; 达标. 重碳酸盐; mol/L; 未检出; 未检出; 未检出; /; 达标. 氯化物; mg/L; 12; 25; 59; 250; 达标. 硫酸盐; mg/L; 77; 106; 193; 250; 达标. 色度; 度; 5; 5; 5; 15; 达标. 嗅和味; /; 无; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度; NTU; 1; 1; 1; 3; 达标. 肉眼可见物; /; 无; 无; 无; 无; 达标. 总硬度; mg/L; 433; 427; 440; 450; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 558; 534; 655; 1000; 达标. 铁; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.1; 达标. 铜; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 锌; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 挥发酚; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.002; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.3; 达标. 耗氧量; mg/L; 1.84; 1.78; 1.10; 3.0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.029; 0.037; 0.027; 0.5; 达标. 硫化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.02; 达标. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; 未检出; 未检出; 3.0; 达标. 细菌总数; CFU/mL; 12; 18; 21; 100; 达标. 亚硝酸盐氮; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 7.35; 10.0; 6.95; 20.0; 达标. 氰化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.05; 达标. 氟化物; mg/L; 0.12; 0.17; 0.15; 1.0; 达标. 砷; mg/L; 1.65×10-3; 1.57×10-3; 1.60×10-3; 0.01; 达标. 汞; mg/L; 8.0×10-4; 9.0×10-4; 8.0×10-4; 0.001; 达标. 硒; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.01; 达标. 镉; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.005; 达标. 六价铬; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.05; 达标. 铅; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.01; 达标. 三氯甲烷; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 60; 达标. 四氯化碳; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0; 达标. 苯; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 10.0; 达标. 甲苯; µg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 700; 达标. 由上表可知，项目所在区域地下水水质良好，水质均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状调查 项目位于玉川产业集聚区贵金属产业园，属于声环境3类功能区，四周厂界声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。2021年7月31日至8月1日，公司委托河南永飞检测科技有限公司对厂区四周边界的声环境质量进行现状监测，项目区域声环境质量现状见下表。 噪声检测结果 单位:Leq [dB(A)] 监测点位; 测量时间; 结果值dB(A). 昼间; 夜间. 东厂界; 2021.07.31; 53; 42. 2021.08.01; 52; 41. 南厂界; 2021.07.31; 52; 41. 2021.08.01; 51; 42. 西厂界; 2021.07.31; 54; 42. 2021.08.01; 53; 42. 北厂界; 2021.07.31; 54; 43. 2021.08.01; 55; 44. 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由以上监测结果可知，企业四周厂界噪声现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区标准要求，声环境质量现状良好。 5、土壤环境质量 本次评价引用本公司年收集贮存2万吨危险废物项目土壤监测数据，监测结果见下表。 土壤环境质量监测结果统计表。 采样日期; 检测因子; 单位; 车间 东部(0~0.2m); 车间 中部(0~0.2m); 车间 西部(0~0.2m); 评价 标准; 达标情况. 2020.07.05; 砷; mg/kg; /; 9.68; /; 60; 达标. 镉; mg/kg; /; 0.42; /; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; /; 未检出; /; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; /; 30; /; 18000; 达标. 铅; mg/kg; /; 18; /; 800; 达标. 汞; mg/kg; /; 0.030; /; 38; 达标. 镍; mg/kg; /; 32; /; 900; 达标. 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; /; 未检出; /; 2.8; 达标. 氯仿; μg/kg; /; 未检出; /; 0.9; 达标. 氯甲烷; μg/kg; /; 未检出; /; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 54; 达标. 二氯甲烷; μg/kg; /; 未检出; /; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 6.8; 达标. 四氯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 2.8; 达标. 三氯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 2.8; 达标. 1 ,2,3-三氯丙烷; μg/kg; /; 未检出; /; 0.5; 达标. 氯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 0.43; 达标. 苯; μg/kg; /; 未检出; /; 4; 达标. 氯苯; μg/kg; /; 未检出; /; 270; 达标. 1，2-二氯苯; μg/kg; /; 未检出; /; 560; 达标. 1,4-二氯苯; μg/kg; /; 未检出; /; 20; 达标. 乙苯; μg/kg; /; 未检出; /; 28; 达标. 苯乙烯; μg/kg; /; 未检出; /; 1290; 达标. 甲苯; μg/kg; /; 未检出; /; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; /; 未检出; /; 570; 达标. 邻二甲苯; μg/kg; /; 未检出; /; 640; 达标. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; /; 未检出; /; 76; 达标. 苯胺; 4-氯苯胺; mg/kg; /; 未检出; /; 260; 达标. 2-硝基苯胺; mg/kg; /; 未检出; /. 3-硝基苯胺; mg/kg; /; 未检出; /. 4-硝基苯胺; mg/kg; /; 未检出; /. 2-氯酚; mg/kg; /; 未检出; /; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; /; 未检出; /; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; /; 未检出; /; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; /; 未检出; /; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; /; 未检出; /; 151; 达标. 䓛; mg/kg; /; 未检出; /; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; /; 未检出; /; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; /; 未检出; /; 15; 达标. 萘; mg/kg; /; 未检出; /; 70; 达标. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 4500; 达标. pH值; 无量纲; /; 8.25; /; /; /. 由上表可知，项目车间东部、中部、西部土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，项目所在区域土壤环境质量良好。 6、生态环境 本项目位于济源市玉川产业集聚区贵金属产业园，现状为城市建成区四周多为企业，人员活动频繁，无国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目50米范围内无声环境保护目标，项目500米范围内无地表水、地下水及大气环境保护目标。 |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准 环境要素; 执行标准名称及编号; 项目; 排放限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 硫酸雾; 排放浓度; 45mg/m3. 排放速率; 1.5kg/h. 无组织排放浓度; 1.2mg/m3. 最低允许排放高度; 15m. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效声级 LAeq; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制污染物排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 该项目为利用现有厂房，施工期主要为设备安装和调试，施工期影响较小，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1源强分析 铅酸蓄电池主要由正极板 PbO2、负极板 Pb及中间隔板的电解液（H2SO4） 组成，由于废铅酸蓄电池中铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含 有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会 挥发产生铅尘废气，因此项目产生的废气主要为事故状态下破损废铅蓄电池电解液挥发产生的硫酸雾及运输车辆进出厂时产生的汽车尾气。 （1）电解液挥发产生的废气 ①正常工况 本项目只进行废铅酸蓄电池仓储，不进行废铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。收集的废铅酸蓄电池主要来源于使用铅酸蓄电池的社会企业、事业单位和行政单位，本项目委托有资质单位进行运输，运输车内设金属外框加固收集箱，在运输过程中一般不会对完整电池造成损伤。 铅酸蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量，报废的铅酸蓄电池大部分在能量交换过程中，其反应生成物—硫酸铅在极板上是“临时”的，在充电还原过程，极板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在极板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物， 占据了极板的位置。 因此，极板的有效反应材料在不断减少，是导致电池失效的主要原因。因此废铅酸蓄电池的电解液是较少的，正常储存条件下，不会导致废旧铅酸蓄电池电解液的泄漏。 综上所述：正常工况下不会导致废旧铅酸蓄电池泄漏电解液，因此也不会有硫酸雾产生。 ②非正常工况 非正常工况主要指废铅酸蓄电池受外环境影响（如温度、压力、湿度变化），或搬卸过程中受到外力撞击，或者外壳老化破损，造成内部酸性液体外漏的情况。废旧铅酸蓄电池在人工转移过程操作高度较低，高空坠落可能性低。由于铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护，即使因机械故障或操作失当导致铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般情况下不会导致电池完全破碎。 在事故工况下(内部搬运及分类堆放过程中)可能出现电池电解液的泄漏， 泄漏时可由专用容器(要求耐酸、防渗)+设防酸、防渗塑料托盘+导流沟(耐酸、 防渗)+应急事故池(耐酸、防渗)+带盖密闭专用桶（防酸、防渗） 对其进行收集。泄漏的电解液挥发会产生硫酸雾。类比同行业企业经验数据，该事故发生率约 0.5‰。 项目每个铅蓄电池重约20kg ，根据铅蓄电池成分组成，电解液占电池重 量的 7% ，铅占电池重量的 82% ，则电解液总量为 0. 14kg ，铅总量为 16.4kg，由于废铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。 在泄漏发生后，立即关闭厂区出入口，泄漏产生的电解液会经导流槽进 入事故应急池，本次评价单次泄漏发生时铅蓄电池的数量按 5块计，电池从 破损到处置结束时间按 0.5h计，泄漏面积平均约为 1m2。 根据《环境统计手册》 中推荐的酸雾统计公式，酸雾挥发量计算如下： Gz=M （0.000352+0.000786V）×P×F 式中：Gz：液体蒸发量（kg/h）； M：液体分子量；硫酸：98； V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s ，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取 0.2~0.5 ，本次评价取中间值 0.3。 P：相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg 。本项目废 酸液硫酸浓度约为 40% ，温度为20°C ，经查阅硫酸溶液饱和蒸汽压中硫酸分压资料，本项目P取 9.84mmHg。 F：液体蒸发面表面积，m2 ，本次评价取 1m2； Gz 硫酸雾=Gz-G水，20°C 时水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h 。则G水为 0.5kg/h。 经计算，硫酸挥发量约为 0.067kg/h ，项目贮存仓库全部密封，破损电池 储存区二次密闭（长 10m 、宽 10m 、高 5m ），按照每小时通风换气10次进行设计，风量设计为 5000m3/h ，收集效率 95% ，废气经负压收集后由酸雾吸收塔处理，根据生态环境部 2021年 6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中，采用酸雾吸收塔对酸雾去除率为 80% ，处理后的废气经 15m高排气筒排放。项目全年泄漏发生及处置时间约为 250h，经计算，项目有组织硫酸雾的产生量约为15.913kg/a，经酸雾吸收塔处理后有组织硫酸雾排放量 为 3.183kg/a，排放速率 为0.0127kg/h，排放浓度 为2.55mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16597-1996)表2二级标准限值要求。无组织硫酸雾排放量为 0.0838kg/a 。 非正常工况下硫酸雾废气产排情况一览表 排放形式; 排放点位; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 有组织; 酸性废气排气筒; 硫 酸 雾; 12.73; 0.06365; 0.015913; 负压收集+酸雾吸收塔+15m高排气筒; 2.55; 0.0127; 0.003183. 无组织; 贮存仓库; /; /; 0.0000838; /; /; /; 0.0000838. （2）车辆尾气 废铅酸蓄电池运输车辆运行时会产生一定量的尾气，为动力燃料柴油和 汽油燃烧后所产生，主要成分是烯烃类、CO 和 NOX，是影响空气环境的主要污染物之一，属无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，间歇性 运输，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，项目 所在区地势开阔，有利于汽车尾气的稀释扩散，汽车尾气经自然稀释扩散后， 对周围环境影响较小。 综上所述，本项目有组织硫酸雾排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；评价认为项目无组织硫酸雾及运输车辆尾气经自然稀释或三后对周围环境空气影响较小。 1.2排放口及采样平台设置要求 建设单位在项目建设中，大气污染物排放口按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）应满足以下要求： ①排气筒（烟囱）：高度不低于15m；应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。②采样位置：应避开对测试人员操作有危险的场所。③采样孔位置：应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。采样断面的气流速度在5m/s以上。④采样平台：应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 1.3自行监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目废气自行监测内容如下： 项目废气自行监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 酸性废气排放口（DA001）; 硫酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 厂界. - 声环境影响分析 - 2.1工程噪声源强 项目运营期噪声源主要为自动缠绕机、电动叉车运行时的噪声，声压一般在 60~80dB（A），将设备置于封闭的厂房内，并采取基础减震等措施降噪后，其噪声值能降至50～70dB（A）。项目主要噪声源强产生情况见下表。 项目主要高噪声设备及声源情况 单位：dB（A） 高噪声设备; 数量; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 采取措施后 车间外源强; 排放持续时间. 电动叉车; 2; 60-70; 基础减震 传动润滑 厂房歌声; 50-60; 08:00~12:00 14:00~18:00. 自动缠绕机; 2; 70-80; 60-70. - 2.2预测结果分析 营运期厂界噪声预测结果见下表。 工程营运期噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 时段; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 53; 48; 54.2; 昼间：65 夜间：55; 达标. 南厂界; 昼间; 52; 46; 53.0; 达标. 西厂界; 昼间; 54; 48; 55.0; 达标. 北厂界; 昼间; 55; 50; 56.2; 达标. 由上表可知，本工程营运期四周厂界昼间噪声叠加值为53.0~56.2dB(A)，能够满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 2.3自行监测计划 厂界噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四周厂界; 厂界环境噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固体废物环境影响分析 3.1固体废物产生情况分析 本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生，项目固体废物主要为事故状态下废铅蓄电池泄露的电解液、生产过程产生的废弃沾染物（废防护服、废托盘、废收集桶、废抹布等）以及酸雾吸收塔定期更换下的废吸收液，具体产生情况分析如下。 （1）废铅蓄电池泄露的电解液 事故状态下所泄漏的电解液主要污染物为硫酸、Pb等，类比同类项目，破损电池电解液泄漏是偶然发生的，预计本项目铅酸蓄电池发生泄漏概率为0.5‰，根据铅酸蓄电池中主要成分，电解液占7%，本次评价假定发生泄漏时电池内电解液全部泄漏，则泄漏液的产生量约为3.5t/a 。泄露的废电解液经仓库内设置的导流槽进入应急事故池，并及时收集至桶内暂存于公司现有危险废物仓库，定期交有资质单位统一处置。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，铅蓄电池电解液废物类别为“HW31含铅废物” ，废物代码为：900-052-31 。 （2）废弃沾染物 生产过程中将产生一定量的沾染废物，如废托盘、废收集桶、废抹布、废手套、废防护服等，产生量约为1.5t/a 。根据《国家危险废物名录（ 2021 年版）》 ，废弃沾染物废物类别为“HW49其他废物” ，废物代码为：900-041-49。废物产生后由专用容器收集并暂存于公司现有危废仓库，定期交由有资质单位统一处置。 （3）酸雾吸收塔废吸收液 为了保证酸雾吸收效果，防止酸雾吸收塔的管道堵塞，酸雾吸收塔吸收液半年更换一次，碱液循环水箱容积约为1m3 ， 则废吸收液的产生量为 2t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废吸收液废物类别为“HW35废碱”，废物代码为：900-399-35。废吸收液由带盖密闭收集桶收集并暂存于公司现有危险废物仓库，定期交由有资质单位统一处置。 本项目新增危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染 防治 措施. 1; 电解液; HW31; 900-052-31; 3.5; 废铅蓄电池破损; 液态; 电解液; 硫酸、铅; /; T; 由专用容器收集后暂存于公司现有危废仓库，定期交有资质单位统一处置. 2; 废弃沾染物; HW49; 900-041-49; 1.5; 生产 过程; 固态; 电解液; 硫酸、铅; /; T/In. 3; 废吸收液; HW35; 900-399-35; 2; 酸雾吸收塔; 液态; 氢氧化钠、硫酸钠溶液; 氢氧化钠; 半年; C. 3.2、危险废物环境影响分析 3.2.1危险废物贮存场所选址的可行性及贮存能力分析 a、危险暂存间选址可行性分析 本项目产生的新增危险废物依托废铅蓄电池贮存仓库南侧现有危险废物仓库。该仓库地质结构稳定，地震烈度不超过7度，不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域。本项目建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 电解液; HW31; 900-052-31; 贮存仓库南侧; 2400m2; 密闭容器; 20000t/a; <1年. 2; 废弃沾染物; HW49; 900-041-49; 密闭容器; <1年. 3; 废吸收液; HW35; 900-399-35; 密闭容器; <1年. b、危废暂存间的能力分析 企业现有危废仓库共2000m2，最大暂存能力为2000t，全年最大收储能力2万t/a，富裕储存量能够满足现有工程、及本项目需求。 3.2.2危险废物贮存过程环境影响分析 现有危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理并做到防风、防雨、防晒，防流失。危险废物在危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。当危险废物在危废暂存间暂存时，专用密闭桶如发生破损，及时收集后，再装入备用密闭桶暂存，对周围环境空气、地表水、地下水和土壤影响较小。 3.2.3运输过程的环境影响分析 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，危险废物的收集和运输应做好以下工作： a、应制定危险废物收集计划，及详细的操作规程； b、采用与危险物相容的包装材质，隔断危险废物迁移扩散途径，达到防渗、防漏要求； c、包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实； d、设置相应的危险废物收集作业区域，设置作业界限标志和警示牌，作业区域内设危险废物收集专用通道和人员避险通道，内部转运需确定转运路线，避开办公区和生活区； e、收集时应配备必要的收集工具和包装物，内部转运作业应采用专用工具，配备泄漏应急处理设备、材料等（如沙土、蛭石或其它惰性材料）； f、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全，内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上； g、危险废物外部运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施； h、危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 经采取以上措施后，危险废物在运输过程中发生泄漏，使用应急处理设备和材料对泄漏物料进行处理，集中收集后委托有资质的单位进行无害化处置，对周围环境影响较小。 综上所述，项目营运期内产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 - 地下水环境影响分析 项目生产车间地面已全部经过防渗处理，项目在正常工况下，各生产环 节按照设计参数运行，破损电池渗漏发生意外泄漏直接经过导流槽进行应急 事故池，不会对地下水环境造成污染。 在非正常（事故） 工况下，本项目泄露的电解液中会对下游的地下水环境造成影响，企业需做好防渗措施，并定期对地下水水质进行监测，若发现 污染物泄漏，应立即采取应急响应，终止污染泄露，同时对地下水进行修复。 采取上述措施后，本项目非正常（事故）状态下污染物泄露对地下水环境的污染可控。地下水污染防治措施： （1）源头控制措施 定期对防腐防渗措施的性能进行监测，对暂存容器进行定期检查、检修。 破损铅蓄电池在贮存区产生的电解液通过贮存区四周的导流沟收集进入集液池应急事故池，收集后最终由有资质单位统一处置；项目的废铅蓄电池贮存区、电解液的导流沟及应急事故池、现有危险废物仓库等均应按照相关规范采取严格的防渗措施，避免电解液发生渗漏。 （2）防渗措施 本项目属于危险废物贮存项目，应严格按照《危险废物贮存污染控制标 准》 （ GB18597-2001）及 2013 年修改单的公告（环保部公告 2013 年第 36 号） 的要求设计地下水污染防治措施。根据该标准，本项目的防渗区域及防渗要求见下表： 本项目地下水污染防渗分区一览表 防渗分区; 区域; 具体防渗要求. 重点防渗区; 废铅酸蓄电池贮存区、电解液导流沟、电解液应急事故池、现有危险废物仓库; 地面采用高标号水泥硬化防渗，并敷设不低于 2mm 环氧树脂防渗层，保证渗透系数≤1.0×10-10cm/s；池体采用埋地砖混结构，采用高标号水泥防渗，并在池底和池壁涂覆不低于 2mm环氧树脂防渗层，污水管道采用高性能 PE管，保证渗透系数≤1.0×10-10cm/s ）。. （3）污染监测 为了掌握项目周边地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化 情况，应对项目所在地及其周边地下水质进行定期监测，并结合周边民井，建立地下水环境长期监测网络。以便及时准确地反馈地下水水质状况，确保 周边敏感点地下水环境安全，在发现地下水环境受到污染时能及时采取相应的防治措施控制区域地下水环境持续恶化。在项目场地下游方向布设一个地下水监测采样点。本项目地下水自行监测内容见下表： 地下水环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 地下水; 小佃头村; 铅; 1次/3年. - 土壤环境影响分析 项目可能对土壤造成污染的途径主要为：破损的废铅蓄电池发生泄漏事故时，电解液中铅等重金属入渗土壤，可能会对土壤产生一定的影响，主要表现为土壤中铅等重金属浓度的升高。项目不涉及废铅蓄电池拆解工艺，仅进行废铅蓄电池包装、贮存，且废铅蓄电池均采用专用贮存设施存放于专业仓库内，贮存仓库地面已进行重点防渗处理，能够有效阻止含重金属废液渗入土壤，对周围土壤的环境影响较小。 本次环评要求建设单位严格落实厂区内各贮存设施的监管及巡查措施，一旦发现电解液泄漏，及时采取相应收集及治理措施，将废铅蓄电池破损泄漏事故风险降至最低。 综上所述，项目运营期间存在一定土壤环境污染风险，但通过采取防渗措施，同时对破损的铅酸蓄电池采取单独储存，项目运营期间对项目区土壤环境的影响较小。 - 环境风险分析 6.1 评价依据 （1）风险调物质查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险物质为电解液中的硫酸。 （2）风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算危险物质最大存在总量与其临界量的 比值 Q 。计算公式如下： 式中： q1 ，q2 ，... ，qn—每种危险物质最大存在量，t； Q1 ，Q2 ，... ，Qn—每种危险物质临界量，t； 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q ≥100。 针对企业生产过程中使用到的原料、辅料、产品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B重点关注的危险物质及临界量，本项目废旧铅酸蓄电池最大贮存量为 350t ，根据铅酸蓄电池成分组成表，电解液占比为 7%（24.5t），电解液中硫酸浓度约为 40% ，则项目硫酸最大贮存量为9.8t，则项目环境风险物质存在量与其临界量比值 Q计算结果见下表： 项目环境风险物质存在量与临界量比值Q计算结果一览表 环境风险物质; CAS号; 最大存在量; 临界量; Q值. 硫酸; 7664-93-9; 9.8t; 10t; 0.98. 由上表可知，项目风险物质最大存在量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价等级划分如下： - 建设项目环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV 、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 6.2 环境风险分析 - （1）环境影响途径 - 本项目环境影响途径主要为：①废铅蓄电池包装、贮存过程中收外力压迫导致破损后电解液流出并深入土壤造成项目所在区域土壤及地下水污染；②电池贮存过程中因电池未放电完全，同时发生短路引发火灾、爆炸并产生有毒有害气体引发周围环境空气污染。 - （2）风险防范措施 ①总平面布置和建筑安全防范措施 项目贮存区装置及建筑物间均要求按照《建筑设计防火规范》 的有关规定 设置足够的防火安全距离，并按照《建筑灭火器配置设计规范》 等要求配置相 应的消防器材。 ②贮运过程中采取的防范措施 贮存过程事故风险主要因设备泄漏而造成的火灾、水质污染等事故，是安 全生产的重要方面。废铅酸蓄电池必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放配备必要的危险事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，施行事故防范岗位的责任制。 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 （HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单，危险废物贮存主要要求如下： a、项目仓库地面采用高标号水泥硬化防渗，并敷设不低于 2mm 环氧树脂防 渗层，使渗透系数不大于 10-10cm/s ，车间窗户全部采用密闭不开启式窗，维持微负压状态，设置通风系统和排气系统。 b、②必须有泄漏液体收集装置，项目泄露的废电解液经仓库地面导流沟引流 至废电解液集液池。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。 c、仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时必须配备有关的个人防护用品。 d、④盛装废铅酸蓄电池的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存 设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 e、如实记载每批废铅酸蓄电池的名称、来源、数量、特性和包装容器的类 别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废铅酸蓄电池容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 f、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 g、仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉废铅酸蓄电池的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在初始阶段。 （3）安全防范措施与监测措施： a、暂存设施都必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。 b、暂存设施周围设置围墙或其他防护栅栏。 c、暂存仓库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。 d、按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。 e、暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 f、暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 g、值班人员应熟练掌握废铅酸蓄电池发生火灾的扑救常识，学会使用灭火 器材。 h、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013年修改单和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相关规定对地面采取防渗措施，贮存区四周应设置导流沟，设置应急事故池。 j、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013年修改单规定，从事危险废物贮存的单位，必须得到处置公司出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 （4）电气电讯安全防范措施 a、购买的电气设备必须是具有国家安全认证标志的产品。 b、贮存区根据介质、防爆等级要求选择防爆电气设备。 c、在电气和电讯设备设计中，供电采用双回路电源；消防设施采用单独的回路供电，配电线路采用非延燃性电缆，明敷时置于配线桥架内或直接埋地敷设，当发生切断生产、生活用电时，仍能保证消防用电。 d、贮存处要严格按照环境风险类别或区域配置相应的电气设备和灯具，避免出现事故。 e、废气处理设施配备备用电源，保障废气处理设施正常运行。 （5）消防安全防范措施 a、工程设计应按照有关规范对贮存区设置消防系统，防止铅酸蓄电池在储运过程发生泄漏、着火等事故；同时，配备检漏、防漏和堵漏装备和工具器材，泄漏报警时，可及时控制泄漏。根据废旧铅蓄电池的种类和性质，配备相应的个体防护用品，泄漏时用布应急防护。贮存区必须设置物料的应急排放设备或场所，以备应急使用的耐酸泵，耐酸桶及集液池等。 b、在消防设计方面，严格执行“以防为主，防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防法规，完善厂区的消防管理体系和消防人员的建制，配置并完善对外联络的通讯设备。 c、在贮存区设立消防器材、设施和防火设施，应设置相适应的消防设施，供专职消防人员和岗位操作人员使用。 （6）设置应急事故池 正常工况下破损电池泄露的电解液均在耐酸、耐腐蚀的容器中。事故工况下存放破损电池的容器发生破裂，泄漏的电解液将通过容器流出导致电解液进入仓库地面。 本项目废铅蓄电池贮存仓库内四周地面设置导流沟、1个约 10m3 应急事故池并防腐防渗处理，一旦发生 电解液泄漏时，及时收集废液，杜绝事故排放。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，进行止漏并将泄漏电解液通过导流沟引至应急事故池，因泄漏的废酸液及其冲洗水含铅，事故池收集废水不能直接外排，必须妥善转入专用容器中交由有资质的单位处理，企业不得自行处理。一般铅酸电池用的是 1. 18~ 1.2g/cm3 浓度的稀硫酸，挥发性不强，要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及 2013年修改单的公告（环保部公告 2013年第36号） 和 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》 （HJ519-2020）的相关规定进行建设、管理营运。 （7）编制突发环境事件应急预案 根据国家颁布的有关环境保护法律法规和建设项目突发环境事件应急预案 编制导则等要求，企业应编制突发环境事件应急预案并定期演练。 6.3 环境风向评价结论 项目风险事故为废铅酸蓄电池破损导致电解液泄露的风险以及储存仓库发 生火灾的风险，对环境造成一定的影响。项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工风险意识，掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的风险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，建设项目通过落实风险防范措施，使风险发生概率可进一步降低，影响可以进一步减轻。 综上，项目环境风险可控。 - 7、营运期环境管理要求 参照《河南省企业环境规范化管理指南》中要求，环评建议企业在营运期规范以下环境管理。 7.1 固体废物管理 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建设单位应建立健全营运过程中固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现固体废物可追溯、可查询，并采取防治固体废物污染环境的措施。本次环评已在环评报告中要求建设单位落实完善相关环保管理制度，固废规范处置，完善台账记录，加强员工培训，并由专人负责监督项目环保设施运行情况，岗位责任制，设备操作规程执行情况，运行记录填报情况，保障各项污染治理措施正常运行及各类污染物稳定达标排放。 7.2“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环保设施经验收合格后，方可投入生产或使用。建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应在项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需配套建设的环保设施与主体工程同时投产或使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 7.3、排放口规范化管理 根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）标准要求，本项目应在污水排放口、固废贮存场所分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行，具体如下。 排污口图形标志一览表 序号; 要求; 排放部位. 1; 图形符号; 废气. 噪声; 固废. 2; 背景颜色; 绿色. 3; 图形颜色; 白色. 7.4排污许可证制度 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请变更排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 7.5建立环境保护管理制度 项目投运后，企业应制定环境保护管理制度，明确项目环保管理责任人，明确环保岗位责任制，制定污染防治设施操作规程，建立污染治理设施运行台账，并妥善保存所有记录、台账及污染排放监测资料、环境管理档案资料等。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸性废气排放口 DA001 | 硫酸雾 | 负压收集+酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 生产车间 | 硫酸雾 （无组织） | / |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备运行噪声 | 厂房隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物主要为事故状态下产生的电解液、生产过程中产生的废弃沾染物及酸雾吸收塔更换下的废吸收液；3类废物产生后由专用容器收集并暂存于公司现有危险废物仓库，定期交有资质单位统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对防腐防渗措施的性能定期进行监测，废铅蓄电池存放均采用专用贮存设施，对暂存容器进行定期检查、检修；在废旧铅酸蓄电池贮存区周边设置导流沟，同时在破损储存区内设置应急事故池；贮存库重点防渗；定期对地下水进行监测，防止污染物下渗造成土壤及地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 收集 、转运过程中根据《危险废物收集 、贮存 、运输技术规范》 （HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行运输及存贮，建立应急事故池，配备消防器材，项目投运前编制突发环境事件风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 项目试运行前变更排污许可证； - 2、项目正式投运前开展建设项目“三同时”验收及危废经营许可证申领工作； 3、项目投运后，企业应制定环境保护管理制度，明确环保管理责任人，明确环保岗位责任制，制定污染防治设施操作规程，建立污染治理设施运行台账，并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等； 4、认真落实重污染天气应急管控减排措施。 |  |  |  |

# 六、结论

济源市源清环保科技有限公司废铅蓄电池收集与贮存项目符合相关环保政策及规划，总图布置合理、选址合理。在营运阶段要提高环保意识，加强环境管理，确保各类污染物稳定达标排放，使其对周围环境的影响降到最小。综上所述，从环境保护角度考虑，按照本评价结论和建议进行，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.181 | / | / | 0 | 0 | 0.181 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0 | / | / | 0.0032668 | 0 | 0.0032668 | 0.0032668 |
| 废水 | COD | 0.002 | 0.003 | / | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.00016 | 0.0002 | / | 0 | 0 | 0.00016 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废活性炭 | 0.386 | / | / | 0 | 0 | 0.386 | 0 |
|  | 废电解液 | 0 | / | / | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 |
|  | 废弃沾染物 | 0 | / | / | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
|  | 废吸收液 | 0 | / | / | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | / | / | 0 | 0 | 1.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①