济环审〔2023〕18号

济源市生态环境局

关于河南龙兴钛业科技股份有限公司

济源纳米材料分公司200t/a纳米新材料中试项目环境影响报告书的批复

河南龙兴钛业科技股份有限公司济源纳米材料分公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MA9MQAA652）报送的由河南博兰森环保科技有限公司李欣主持编制的《河南龙兴钛业科技股份有限公司济源纳米材料分公司200t/a纳米新材料中试项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 项目位于济源市五龙口化工产业园区纳米材料初创孵化园内，租用园区厂房建设200t/a纳米新材料中试项目。项目包括100t/a纳米钛溶胶中试生产线和100t/a大比表纳米二氧化钛中试生产线，主要是将前期实验成果转化，并对原料比例、工艺时间等工艺参数进行进一步试验。纳米钛溶胶生产工艺以四氯化钛水溶液、氨水、纯水和络合剂（双氧水）为原料，采用溶胶凝胶水热法生产工艺，生产纳米钛溶胶产品；大比表纳米二氧化钛生产工艺为以大比表纳米二氧化钛滤饼为原料，经煅烧、粉碎、包装，生产大比表纳米二氧化钛。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施等内容进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的措施，做好扬尘防治工作。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气：项目应采取合理措施，加强储存、制备、合成、压滤洗涤各工序废气的收集和处理，减少生产过程中的无组织废气排放。各类废气经处理后须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

2.废水。项目生活污水依托园区化粪池处理后经管网进入济源市第二污水处理厂处理；反应釜底部浓液、压滤废水、水吸收系统定期排水、碱液喷淋系统定期排水经双效蒸发后产物作为副产品外售，冷凝水回用于生产和冷却循环系统补水。

3.噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

4.固废。严格落实《报告书》要求，加强固体废物的管理，一般固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，如实记录管理台账，避免对环境造成二次污染。

（四）严格落实《报告书》中的地下水、土壤污染防治措施及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、严格落实《报告书》中的各项要求，按照《济源示范区涉颗粒物、锅炉/炉窑和涉VOCs通用行业绩效分级指标体系（试行）》济管环〔2023〕33号文件中A级企业绩效指标进行建设。

六、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。按要求安装用电监管设备并与生态环境主管部门的监控设备联网。严格落实《报告书》相关环境监测计划，定期对各类污染物进行监测，发布相关信息，发现问题及时采取整改措施。

七、严格执行环保“三同时”制度，按要求申领排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

八、严格落实总量控制要求。该项目建成实施后新增颗粒物0.044吨/年、COD0.0196吨/年、氨氮0.001吨/年。大气污染物总量指标从济源示范区“十四五”期间减排工程大气污染物削减量结余量中双倍替代。水污染物总量指标从2021年济源第二污水厂提标改造减排量剩余量中等量替代。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

十、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2023年11月10日