济源示范区

水环境质量月报

（内部参阅）

2020年第3期

河南省济源生态环境监测中心                      2020年4月23日

济源辖区内黄河、蟒河、沁河、济河四条河流，共设置黄河小浪底水库、小浪底水库南山、蟒河济源曲阳湖、蟒河济源南官庄、沁河济源五龙口、沁河沁阳伏背、济河沁阳西宜作7个断面，2020年3月，监测结果显示： 6个断面水质达到Ⅰ～Ⅲ类标准，占85.7%，1个断面水质达到IV类，占14.3%，无劣V类水质断面。

3月份，3个集中式饮用水源地、4个农村千吨万人饮用水源地水质均达到III类标准，点位达标率为100%。

一、地表水状况

（一）地表水环境质量水质状况

1、黄河

黄河小浪底  3月份，黄河小浪底断面水质类别为II类，水质状况为优。1-3月份，水质类别为II类，水质状况为优，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为9mg/L、0.23mg/L、0.016mg/L，同比分别下降10%、37.8%、36%。

小浪底水库南山  3月份，小浪底水库南山断面水质类别为III类，水质状况为良。1-3月份，水质类别为III类，水质状况为良，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为9mg/L、0.16mg/L、0.026mg/L，同比分别下降18.2%、50%、13.3%。

2、沁河

济源五龙口  3月份，济源五龙口断面水质类别为II类，水质状况为优。1-3月份，水质类别为II类，水质状况为优，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为6mg/L、未检出、0.03mg/L，同比分别持平、下降63.4%、下降43.4%。

沁阳伏背  3月份，沁阳伏背断面水质类别为II类，水质状况为优。1-3月份，水质类别为II类，水质状况为优，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.11mg/L、0.049mg/L，同比分别上升11.1%、下降42.1%、下降14%。

3、蟒河

济源曲阳湖  3月份，济源曲阳湖断面水质类别为I类，水质状况为优。1-3月份，水质类别为I类，水质状况为优，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为未检出、未检出、0.02mg/L，同比分别持平、下降60%、持平。

济源南官庄  3月份，济源南官庄断面水质类别为IV类，水质状况为轻度污染。1-3月份，水质类别为IV类，水质状况为轻度污染，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为14mg/L、0.51mg/L、0.22mg/L，同比分别上升7.7%、下降64.6%、持平。

4、济河

沁阳西宜作  3月份，沁阳西宜作断面水质类别为III类，水质状况为良。1-3月份，水质类别为IV类，水质状况为轻度污染，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为13mg/L、0.84mg/L、0.21mg/L，同比分别上升8.3%、下降28.2%、上升16.7%。

表1  3月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 | 超Ⅲ类(超标因子及超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | 小浪底水库 | Ⅱ | 优 | / |
|  | 小浪底水库南山 | III | 良 |  |
| 沁河 | 济源五龙口 | I | 优 | / |
|  | 沁阳伏背 | II | 优 |  |
| 蟒河 | 济源曲阳湖 | I | 优 | / |
|  | 济源南官庄 | IV | 轻度污染 | 总磷(0.35 ) |
| 济河 | 沁阳西宜作 | III | 良 |  |

表2    主要监测因子1-3月浓度均值比较

| 断面名称 | 监测因子 | 1-3月浓度均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年（mg/L） | 2019年（mg/L） | 同比（%） |
| 小浪底水库 | 化学需氧量 | 9 | 10 | -10 |
|  | 氨氮 | 0.23 | 0.37 | -37.8 |
|  | 总磷 | 0.016 | 0.025 | -36 |
| 南山 | 化学需氧量 | 9 | 11 | -18.2 |
|  | 氨氮 | 0.16 | 0.32 | -50 |
|  | 总磷 | 0.026 | 0.03 | -13.3 |
| 济源五龙口 | 化学需氧量 | 6 | 6 | 0 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0.082 | -63.4 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.053 | -43.4 |
| 沁阳伏背 | 化学需氧量 | 10 | 9 | 11.1 |
|  | 氨氮 | 0.11 | 0.19 | -42.1 |
|  | 总磷 | 0.049 | 0.057 | -14 |
| 济源曲阳湖 | 化学需氧量 | 未检出 | 未检出 | 0 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0.075 | -60 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 济源南官庄 | 化学需氧量 | 14 | 13 | 7.7 |
|  | 氨氮 | 0.51 | 1.44 | -64.6 |
|  | 总磷 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 沁阳西宜作 | 化学需氧量 | 13 | 12 | 8.3 |
|  | 氨氮 | 0.84 | 1.17 | -28.2 |
|  | 总磷 | 0.21 | 0.18 | 16.7 |

# （二）地表水责任目标考核断面水质状况

2020年，济源示范区地表水责任目标考核断面有5个，分别为黄河小浪底水库、小浪底水库南山、沁河沁阳伏背、济河沁阳西宜作、蟒河济源南官庄，水质考核因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项因子。

3月份济源示范区五个地表水责任目标考核断面水质达标率为100%，环比、同比持平。Ⅰ～Ⅲ类水质断面4个，占80%，IV类水质断面1个，占20%。

1-3月五个地表水责任目标考核断面水质达标率为93.3%，同比上升6.6个百分点，Ⅰ～Ⅲ类水质断面3个，占60%，IV类水质断面2个，占40%。其中小浪底水库断面、沁阳伏背断面、南山断面、济源南官庄断面达标率为100%，沁阳西宜作断面为66.7%。3月份地表水责任目标考核断面水质评价结果见表2。

表3  3月份责任目标考核断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 超标因子 及超标倍数 | 1-3月 累计达 标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它18项因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 6.3 | 0.28 | 0.033 | Ⅱ | / | 100 |
| 济源南官庄 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 13 | 0.54 | 0.27 | Ⅳ | / | 100 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 10 | 0.77 | 0.11 | Ⅲ | / | 66.7 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 10 | 0.13 | 0.01 | Ⅱ | / | 100 |
| 南山 | 20 | 1 | 0.05 | Ⅲ | 6.3 | 0.26 | 0.03 | Ⅲ | / | 100 |

二、饮用水源地状况

（一）集中式饮用水源地水质状况

3月份，按照地表水饮用水源地62项因子、地下水饮用水源地39项因子评价，济源辖区内柴庄、青多、河口村水库3个集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，环比、同比持平。1-3月，济源辖区内集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，同比持平。

（二）农村千吨万人饮用水源地水质状况

3月份，按照地表水饮用水源地28项因子、地下水饮用水源地39项因子评价，济源辖区内安村、布袋沟水库、王屋山水库、天坛山水库4个农村千吨万人饮用水源地取水水质达标率为100%，环比持平。

2020年4月23日