济源示范区

水环境质量月报

（内部参阅）

2020年第2期

河南省济源生态环境监测中心                      2020年3月27日

济源辖区内黄河、蟒河、沁河、济河四条河流，共设置黄河小浪底水库、小浪底水库南山、蟒河济源曲阳湖、蟒河济源南官庄、沁河济源五龙口、沁河沁阳伏背、济河沁阳西宜作7个断面，2020年2月，因疫情道路封堵，蟒河济源曲阳湖、沁河济源五龙口断面未进行监测，其余5个断面水质均达到Ⅰ～Ⅲ类标准，占100%。

2月份，3个集中式饮用水源地、4个农村千吨万人饮用水源地水质均达到III类标准，点位达标率为100%。

一、地表水状况

（一）地表水环境质量水质状况

1、黄河

黄河小浪底  2月份，黄河小浪底断面水质类别为II类，水质状况为优。1-2月份，水质类别为II类，水质状况为优，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.21mg/L、0.008mg/L，同比分别下降9%、44.7%、55.5%。

小浪底水库南山  2月份，小浪底水库南山断面水质类别为III类，水质状况为良。1-2月份，水质类别为III类，水质状况为良，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.11mg/L、0.024mg/L，同比分别下降23%、64.5%、20%。

2、沁河

沁阳伏背  2月份，沁阳伏背断面水质类别为II类，水质状况为优。1-2月份，水质类别为II类，水质状况为优，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.10mg/L、0.068mg/L，同比分别上升42.8%、下降52.4%、上升4.6%。

3、蟒河

济源南官庄  2月份，济源南官庄断面水质类别为III类，水质状况为良。1-2月份，水质类别为IV类，水质状况为轻度污染，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为14mg/L、0.49mg/L、0.202mg/L，同比分别上升7.7%、下降72.1%、下降14.0%。

4、济河

沁阳西宜作  2月份，沁阳西宜作断面水质类别为III类，水质状况为良。1-2月份，水质类别为IV类，水质状况为轻度污染，主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为15mg/L、0.88mg/L、0.26mg/L，同比分别上升25%、下降41.6%、上升20.9%。

表1  2月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 | 超Ⅲ类(超标因子及超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | 小浪底水库 | Ⅱ | 优 | / |
|  | 小浪底水库南山 | III | 良 | / |
| 沁河 | 沁阳伏背 | II | 优 | / |
| 蟒河 | 济源南官庄 | III | 良 | / |
| 济河 | 沁阳西宜作 | III | 良 | / |

表2    主要监测因子1-2月浓度均值比较

| 断面名称 | 监测因子 | 1-2月浓度均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年（mg/L） | 2019年（mg/L） | 同比（%） |
| 小浪底水库 | 化学需氧量 | 10 | 11 | -9 |
|  | 氨氮 | 0.21 | 0.38 | -44.7 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.018 | -55.5 |
| 南山 | 化学需氧量 | 10 | 13 | -23 |
|  | 氨氮 | 0.11 | 0.31 | -64.5 |
|  | 总磷 | 0.024 | 0.03 | -20 |
| 沁阳伏背 | 化学需氧量 | 10 | 7 | 42.8 |
|  | 氨氮 | 0.10 | 0.21 | -52.4 |
|  | 总磷 | 0.068 | 0.065 | 4.6 |
| 济源南官庄 | 化学需氧量 | 14 | 13 | 7.7 |
|  | 氨氮 | 0.49 | 1.76 | -72.1 |
|  | 总磷 | 0.202 | 0.235 | -14.0 |
| 沁阳西宜作 | 化学需氧量 | 15 | 12 | 25 |
|  | 氨氮 | 0.87 | 1.49 | -41.6 |
|  | 总磷 | 0.26 | 0.215 | 20.9 |

# （二）地表水责任目标考核断面水质状况

2020年，济源示范区地表水责任目标考核断面有5个，分别为黄河小浪底水库、小浪底水库南山、沁河沁阳伏背、济河沁阳西宜作、蟒河济源南官庄，水质考核因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项因子。

2月份济源示范区五个地表水责任目标考核断面水质达标率为100%，环比上升20%、同比上升40%。Ⅰ～Ⅲ类水质断面5个，占100%。

1-2月五个地表水责任目标考核断面水质达标率为90%，同比上升10个百分点，Ⅰ～Ⅲ类水质断面3个，占60%，IV类水质断面2个，占40%。其中小浪底水库断面、沁阳伏背断面、南山断面、济源南官庄断面达标率为100%，沁阳西宜作断面为50%。2月份地表水责任目标考核断面水质评价结果见表2。

表3  2月份责任目标考核断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 超标因子 及超标倍数 | 1-2月 累计达 标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它18项因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 10 | 0.21 | 0.008 | Ⅱ | / | 100 |
| 济源南官庄 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15.92 | 0.69 | 0.195 | Ⅲ | / | 100 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 19.84 | 0.84 | 0.111 | Ⅲ | / | 50 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 10.84 | 0.08 | 0.007 | Ⅱ | / | 100 |
| 南山 | 20 | 1 | 0.05 | Ⅲ | 10 | 0.16 | 0.026 | Ⅲ | / | 100 |

二、饮用水源地状况

（一）集中式饮用水源地水质状况

2月份，按照地表水饮用水源地62项因子、地下水饮用水源地39项因子评价，济源辖区内柴庄、青多、河口村水库3个集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，环比、同比持平。1-2月，济源辖区内集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，同比持平。

（二）农村千吨万人饮用水源地水质状况

2月份，按照地表水饮用水源地28项因子、地下水饮用水源地39项因子评价，济源辖区内安村、布袋沟水库、王屋山水库、天坛山水库4个农村千吨万人饮用水源地取水水质达标率为100%，环比持平。

2020年3月27日