# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项  目  名  称：    零部件加工扩建项目

建设单位（盖章）：济源市万鸿机械制造有限公司

编制日期：         2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 济源市万鸿机械制造有限公司零部件加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-419001-04-01-458799 |  |  |
| 建设单位联系人 | 牛利利 | 联系方式 | 13838941248 |
| 建设地点 | 济源市天坛办事处南白涧村西路北 |  |  |
| 地理坐标 | （112度53分55.285秒，35度09分80.411秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 69通用零部件制造348 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 济源市发展改革和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-419001-04-01-458799 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 2.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.288% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| # 其他符合性分析 | 1、济源市城市集中式饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕206号），济源市城市集中式饮用水源保护区划分结果如下： （1）小庄水源地（共14眼井） 一级保护区：井群外包线以内及外围245米至济克路交通量观测站一丰田路（原济克路）西侧红线一济世药业公司西边界一灵山北坡脚线的区域。 二级保护区：一级保护区外，东至候月铁路西侧红线、西至大郭富村东界一塘石村东养一洛峪新村东界、南至洛峪新村北界一灵山村北界、北至济源市第五中学南侧道路的区域。 准保护区：二级保护区外，东至候月铁路西侧红线、西至克留线（道路）东侧红线、南至范寿村北界一洛塔新村西界、北至任庄煤矿南边界的区域。 （2）河口村水库 一级保护区：水库大坝至上游830米，正常水位线（275米）以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线内的区域；取水池及其下游东至溢洪道西边界、西至低位水电站东侧、南至河道护坡北边界的区域。 二级保护区：一级保护区外至水库上游3000米正常水位线以内的区域及正常水位线以外左右岸第一重山脊线内的区域。 准保护区：二级保护区外至水库上游4000米（圪了滩猕猴过河索桥处）正常水位线以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线济源市境内的区域。 本项目位于济源市天坛办事处南白涧村西路北，距离最近的小庄水源地保护区南边界约2.82km，距离河口村水库较远，不在济源市集中式饮用水水源地保护区范围内。 2、项目与河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），济源市规划的乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： （1）济源市梨林镇地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东670米、西670米、南480米、北至沁河中泓线的区域。 （2）济源市王屋镇天坛山水库 一级保护区范围：水库正常水位线（577米）以下区域及取水口南、北两侧正常水位线以上200米但不超过流域分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 （3）济源市邵原镇布袋沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线（753米）以下的区域，取水口东、西两侧正常水位线以上200米但不超过分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 本项目位于济源市天坛办事处南白涧村西路北，不在济源市规划的乡镇级集中式饮用水水源保护区内。 3、项目与济源示范区“三线一单”相符性分析 根据《河南省“三线一单”研究报告》，济源示范区已确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，并提出了示范区生态环境总体准入要求和环境管控单元生态环境准入清单。 （1）示范区生态环境总体准入要求 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度。 （2）示范区环境管控单元生态环境准入清单 根据《河南省“三线一单”研究报告》，示范区共划定10个综合管控单元。包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元3类。 1、优先保护单元 优先保护单元包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区。具体分布在河南王屋山国家地质公园、河南济源万阳湖省级湿地公园、王屋山风景名胜区、河南黄河湿地国家级自然保护区、河南黛眉山国家地质公园、河南太行山猕猴国家级自然保护区、济源市河口村水库、五龙口风景名胜区、小浪底水库湿地、西霞院水库湿地、国家一级公益林、国家二级公益林等区域。 2、重点管控单元 （1）玉川产业集聚区单元 （2）虎岭产业集聚区单元 （3）城镇重点单元 该单元涉及沁园、玉泉、济水、天坛、北海、轵城镇等。分布企业主要有国电豫源、豫港焦化、方升化学、腾盛纸业、丰田肥业、豫光铅盐、白云实业、玉泉特色产业园、济源市城市污水处理厂等。 3、一般管控单元 该单元为出去优先保护单元和重点管控单元剩余区域，涉及下冶镇、坡头镇、大峪镇、王屋镇、克井镇、邵原镇、轵城镇、承留镇、五龙口镇、思礼镇等。 本项目位于济源市天坛办事处南白涧村西路北，属于优先保护单元中的水环境优先保护区。与“三线一单”优先保护单元要求相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”的相符性分析表 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的项目。 2、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 3、湿地保护范围内禁止设立开发区、产业园区。 4、饮用水水源保护区范围内企业应及时搬出，进入园区。; 1、本项目没有在饮用水水源保护区内设置排污口。 2、本项目不在生态保护红线内。 3、本项目不在湿地保护范围内。 4、本项目不在饮用水水源保护区范围内。; 相符. 综上，本项目符合济源示范区“三线一单”的管控要求。 4、项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中通用行业中“其它基本要求”相符性分析 根据《济源示范区生态环境局关于贯彻落实<河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案><河南省2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知>》（济环管﹝2021﹞68号），将生态环境部和省生态环境厅制定的重点行业和通用涉气A级绩效或环保引领企业标准纳入新扩改项目环评要求，本项目无废气污染物排放，故本次评价参照通用行业中“其他基本要求”对本项目建设进行对标自查，结果如下： 表1-2 通用行业“其他基本要求”绩效指标对比情况表 差异化指标; A级企业; 本工程建设情况. 运输方式及运输监管; 运输 方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例100%； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例100%； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆100%； ④场内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械100%。; ①物料、产品公路运输均委托社会车辆，委托车辆全部达国五及以上排放标准。 ②不涉及。 ③不涉及。 ④厂区使用行车进行物料转运，无非道路移动机械。. 运输 监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 项目投运后，日均进出货物10吨，要求企业建立视频监控系统和电子台账。. 环境管理要求; 环保档案资料齐全; ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; ①有环评批复文件。 ②本项目不涉及废气产生。 ③不涉及。 ④已申报。. 台账记录信息完整; ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; ①完整登记。 ②本项目不涉及废气产生。 ③不涉及。 ④主要原辅材料完整登记，不涉及燃料。 ⑤完整登记。. 人员配置合理; 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备有相关环保人员。. 其他控制要求; 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类；符合相关行业产业政策；符合河南省相关政策要求；符合市级规划。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目不涉及废气产生。. 用电量/视频监管; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目不涉及废气产生。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路路面均采取硬化措施；投运后采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 济源市万鸿机械制造有限公司位于济源市天坛办事处南白涧村西路北，主要进行机械零部件的车床加工，其加工量为120t/a。为了满足市场需求，提高生产规模，企业拟投资800万元在现有厂区内进行扩建，扩建工程完成后，厂区总加工量为1000t/a。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业”中“69通用零部件制造348其他（仅切割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 济源市万鸿机械制造有限公司委托河南梁好环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我司接受委托后，组织有关人员前往现场勘查，收集资料且进行环境质量现状监测，进行分析后编制本项目的环境影响报告表。 2、工程内容 工程主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层，占地面积1893m2。; 依托现有生产车间北侧空场地进行设备安装. 辅助工程; 办公室; 门口两层、里间一层，共占地340m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 自来水管网; /. 供电; 当地电网; /. 供暖、制冷; 办公室由空调供暖、制冷; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 员工生活产生污水经化粪池处理后排入城市污水管网，由济源城市污水处理厂集中处理; /. 噪声; 基础减震、厂房隔声; /. 固废; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后交由环卫部门处理; /. 危险废物; 废乳化液、废导轨油、废液压油依托现有危废间（10m2）暂存后交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置; /. 一般固废; 加工过程产生的边角料以及废铁屑收集暂存后外售; /. 3、产品方案及产量 该扩建工程建成前后产品方案及产量变化情况见表2-2。 表2-2 扩建前后产品方案及产量变化情况一览表 产品名称; 扩建前产量; 扩建工程产量; 扩建后全厂产量; 规格型号. 机械零部件; 120t/a; 880t/a; 1000t/a; /. 4、主要设备 本项目主要新增设备情况见表2-3。 表2-3 本项目新增设备情况一览表 设备名称; 规格及型号; 数量; 用途. 龙门式加工中心; GLU28/60; 1; 加工. 龙门式加工中心; GLU18/40; 1; 加工. 龙门式加工中心; PV-4216; 3; 加工. 龙门式加工中心; MS-2616; 1; 加工. 龙门式加工中心; GLUII13; 1; 加工. 龙门式加工中心; GLU18/30; 1; 加工. 龙门式加工中心; H7M-3216G; 1; 加工. 立式加工中心; VMC1801; 1; 加工. 立式加工中心; VMC1400; 1; 加工. 立式加工中心; AM855; 1; 加工. 立式加工中心; VMC1000L; 1; 加工. 卧式车床; 61100E; 11; 车圆. 卧式车床; CW61125E （1.25m×8m）; 1; 车圆. 卧式车床; CW6280B （0.8m×3m）; 1; 车圆. 卧式车床; CW6220B; 1; 车圆. 卧式铣床; X6132C; 1; 铣平面. 平面磨床; MY7130C; 1; 磨面. 卧式铣镗床; TPX6113; 1; 外圆加工、镗孔. 卧式铣镗床; AH130; 1; 外圆加工、镗孔. 摇臂钻床; Z3050×16/1; 1; 钻孔. 万向摇臂钻床; Z3132H; 1; 钻孔. 空压机; BMVF15; 3; 提供压缩空气. 行车; 5吨; 2; 物料吊运. 行车; 10吨; 5; 物料吊运. 行车; 20吨; 1; 物料吊运. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目扩建前后主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目扩建前后主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 变化情况; 数量单位. 扩建前; 扩建后全厂. 1; 钢板; 75; 300; +225; t/a. 2; 铸铁件; 65; 200; +135; t/a. 3; 锻件; 0; 500; +500; t/a. 4; 乳化液; 0.04; 1.5; +1.42; t/a. 5; 导轨油; 0; 0.8; +0.8; t/a. 6; 液压油; 0; 0.7; +0.7; t/a. 7; 电; 3.6; 30; +26.4; 万kW·h/a. 8; 水; 100.4; 810; +709.6; m3/a. 6、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员55人，扩建后厂区员工总数为65人，两班制，每班工作8小时，白班45人，夜班20人，所有员工均不在厂区食宿，年生产天数300天。 7、平面布置 本项目厂区平面布置图见附图。 厂区大门两侧一、二层，进门东侧一层楼均为员工办公室，西侧为停车棚以及食堂，北侧为生产车间。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工艺流程简述 图1 营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： 根据设计要求，将原材料放入车床外圆后，进行铣面、镗孔、钻孔工作，各部件加工完成后，进行组装，成品出库。 2、主要污染工序 ①废水 主要为员工产生的生活污水。 ②固废 包括生产过程中产生的废边角料、废铁屑、废导轨油、废乳化液和废液压油和员工产生的生活垃圾。 ③噪声 主要为生产设备运行过程中产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 济源市万鸿机械制造有限公司现有年加工120t机械零部件项目，具体执行情况见表2-5。 表2-5 公司现有工程环保手续执行情况 项目名称; 环评批复; 验收; 生产情况. 年加工120t机械零部件项目; 建设单位于2009年4月28日得到批复，批复文号为：济环开﹝2009﹞041号; 建设单位于2010年1月21日验收完毕，验收文号为：济环验﹝2010﹞04号; 正常生产. 排污许可证; 建设单位已于2020年6月23日填报排污许可证登记，编号：91419001688173355T. 1.1现有工程项目组成 表2-6 现有工程内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层，占地面积1893m2; /. 辅助工程; 办公室; 门口两层、里间一层，共占地340m2; /. 公用工程; 供水; 自来水管网; /. 供电; 当地电网; /. 供暖、制冷; 办公室由空调提供供暖、制冷; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 员工生活产生污水经化粪池处理后排入城市污水管网，由济源城市污水处理厂集中处理; /. 噪声; 基础减震、厂房隔声; /. 固废; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后交由环卫部门处理; /. 危险废物; 废乳化液暂存于危废间，定期交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置; /. 一般固废; 加工过程产生的边角料以及废铁屑收集暂存后外售; /. 1.2现有工程产品及产量 表2-7 现有工程产品及产量 产品名称; 单位; 产量. 机械零部件; t/a; 120. 1.3现有工程主要原辅材料及能源消耗 表2-8 现有工程主要原辅材料及能源消耗 主要原料; 单位; 用量. 钢板; t/a; 75. 铸铁件; t/a; 55. 乳化液; t/a; 0.04. 电; 万kW·h/a; 3.6. 水; m3/a; 100.4. 用水量分析： 项目职工人数为10人，一班制，年生产250天，参考《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水按照每人每天40L计，则厂区总生活用水量为0.4m3/d，即100m3/a。 乳化液年补充量为0.04t/a，兑水稀释比例为1:10，需要用水量为0.4t/a。 因此，现有工程共计用水量为100.4m3/a。 1.4现有工程主要生产设备 该项目的主要生产设备见下表： 表2-9 现有工程主要生产设备 设备名称; 规格及型号; 数量; 用途. 圆车; CW6280B; 1台; 车圆. 圆车; CA6140A; 2台; 车圆. 铣床; X6132C; 2台; 铣平面. 钻床; Z3032×9型; 1台; 钻孔. 钻床; Z3050×1/16; 1台; 钻孔. 线切割; NH7740B; 1台; 切割. 锯床; GB系列; 1台; /. 2、现有工程主要产污环节及污染防治措施 现有工程工艺流程及产污环节见下图： 图2 现有工程工艺流程及产污环节示意图 由图2可知，现有工程运行过程中产生的污染物主要为设备运行噪声、机械加工过程中产生的废铁屑和边角料，废乳化液以及职工产生的生活垃圾和生活污水等。 2.1废水 现有工程项目水平衡见下图： 单位：t/a 图3 现有工程项目水平衡图 现有工程无生产废水产生，主要为职工生活污水。污水产生系数按80%计，则产生的废水量为80t/a。生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网，后进入济源城市污水处理厂进行处理。 2.2噪声 根据监测报告，现有工程运行时，东、南、西、北厂界昼间噪声值在52.6~57.4dB（A）之间，夜间噪声值在48.0~50.0dB（A）之间，其中东、西、北厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，南厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 2.3固废 现有工程职工人数10人，年工作日250天，产生固废主要为职工产生的生活垃圾（每人每天按0.5kg计）和生产过程中产生的废弃边角料、铁屑和钢板，以及机加工设备产生的废乳化液。 具体产排情况见表2-10。 表2-10 现有工程固废产排情况一览表 排放源; 污染物; 产生量; 防治措施; 处置情况. 生产过程; 废弃边角料、铁屑和钢板; 8t/a; 收集暂存，定期外售; 合理处置. 废乳化液; 0.08t/a; 暂存于危废间，定期交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置; 合理处置. 职工生活; 生活垃圾; 1.25/a; 由垃圾桶收集后交由环卫部门清理; 合理处置. 3、现有工程存在的环保问题及整改措施 现有工程属于机械零部件加工行业，无废气产生，未参与2021年绩效评级工作。根据现场查看，现有工程存在环保问题及相应整改措施见下表2-11。 表2-11 现有工程存在问题及整改措施一览表 类别; 存在问题; 整改措施; 完成时间. 环境 管理; 机加工设备周围存在跑、冒、滴、漏现象; 企业加强管理，定期对设备设施检查、维护，制定严格的检修标准、周期和考核标准，落实责任人; 本项目建成前. 乳化液、导轨油等原料放置在危废间内; 严格规范危废间管理制度，责任到人。原辅料划定区域单独存放，严禁将两者混放。危废间只放置更换下来的废液，新液挪出另外放置. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气质量现状 根据济源市生态环境局公布的《济源示范区2020年生态环境质量状况公报》，2020年济源市区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 2020年济源市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度值; 85; 70; 121; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 54; 35; 154; 超标. SO2; 年平均质量浓度值; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 34; 40; 85; 达标. CO; 年平均质量浓度值; 2; 4; 50; 达标. O3; 年平均质量浓度值; 172; 160; 107.5; 超标. 注：CO单位为mg/m3。 由上表看出，济源市区域PM10、PM2.5、O3评价指标超标，SO2、NO2、CO评价指标达标，总体评价属于不达标区。 2、水环境质量现状 项目无生产废水产生，员工产生的生活污水进入济源市城市污水处理厂处理，处理达标后排入蟒河，所以本项目评价参考蟒河南官庄断面的地表水监测数据，其监测结果数据统计见表3-2。 表3-2 蟒河南官庄断面地表水监测数据 点位; 时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 蟒河南官庄断面; 2020年1月; 12; 0.29; 0.21. 2020年2月; 15.92; 0.69; 0.195. 2020年3月; 13; 0.54; 0.27. 2020年4月; 16; 1.13; 0.19. 2020年5月; 16; 0.3; 0.18. 2020年6月; 22; 0.15; 0.72. 2020年7月; 22; 0.16; 0.22. 2020年8月; 16; 0.22; 0.18. 2020年9月; 25; 0.53; 0.2. 2020年10月; 28; 0.23; 0.18. 2020年11月; 17; 0.12; 0.13. 2020年12月; 18; 0.26; 0.15. 评价标准（GB3838—2002）III类; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 超标率%; 33.3; 8.3; 33.3. 最大超标倍数; 0.4; 0.13; 2.6. 由上表监测数据显示，蟒河南官庄断面水质检测因子中，COD、氨氮、总磷均出现超标现象，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准要求，超标原因归结于蟒河上游长期接纳济源市生活污水、工业废水等。 目前，济源市推动实施《济源产城融合示范区2021年水污染防治攻坚战实施方案》措施，逐步改善济源市地表水环境质量。 3、声环境质量现状 为了了解项目所在区域声环境质量现状，河南省科龙环境工程有限公司于2022年3月4日对项目南厂界（其余厂界与其他企业共用）昼夜间噪声进行了监测，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测及评价结果 时间 监测地点; 2022.03.04; GB3096-2008 4a类标准. 昼间; 夜间. 南厂界; 54.4; 42.6; 昼间70dB（A）； 夜间55dB（A）. 由监测结果得出，本项目南厂界环境现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 项目所在地周围环境主要为居民区、道路等，不涉及需要保护区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、空气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内环境空气保护目标见表3-4。 表3-4 项目周围环境空气保护目标 保护对象; 环境功能区; 相对项目方位; 距离/m. 南白涧村; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 东南; 120. 2、水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源保护目标。 3、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目周围没有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素; 执行标准; 执行类别; 主要标准要求. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB（A）； 夜间50dB（A）. 4类; 昼间70dB（A）； 夜间55dB（A）. 固废; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定. 废水; 济源市城市污水处理厂进水水质要求; /; COD：380mg/L. SS：160mg/L. 氨氮：35mg/L. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不产生大气污染物，不涉及大气总量控制指标。 企业废水主要为生活污水，外排废水量为624m3/a，经污水管网进入济源市城市污水处理厂处理，核定总量根据济源市城市污水处理厂出水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A级标准要求，出水水质中按照COD排放浓度为25mg/L，NH3-N排放浓度为2mg/L计。 经计算，本项目需要申请污染物排放总量指标为COD：0.0156t/a，氨氮：0.0012t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要在现有厂房进行设备增添，施工期间对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水产排情况 （1）生产废水 本项目用到的乳化液需要兑水稀释，比例为乳化液：自来水=1:20，项目乳化液用量为1.5t/a，则自来水补充量约为30t/a，该部分水在加工过程基本全部挥发，无生产废水外排。 （2）生活污水 本次扩建工程完成后职工人数为65人，考虑企业现有工程未对废水量进行核算，故此次评价对全厂生活污水进行分析。职工实行两班制，年生产300天，所有人均不在厂区食宿，生活用水主要为洗手、冲厕用水。根据《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2020），员工洗手、冲厕用水量按照40L/（人·天）计，则项目营运期间员工洗手、冲厕用水量为780m3/a。污水产生系数按80%计，则产生的废水量为624m3/a。其中，COD、氨氮、SS的产生浓度分别为300mg/L、30mg/L、200mg/L，产生量分别为0.1872t/a、0.0187t/a、0.1248t/a。经化粪池处理后，COD、氨氮、SS的浓度分别降低为250mg/L、28mg/L、100mg/L，排放量分别为0.156t/a、0.0175t/a、0.0624t/a。项目所在地位于济源市城市污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，由济源市城市污水处理厂集中处置。 本项目废水水平衡见下图： 单位：t/a 图4 项目水平衡图 本项目废水产生污染物情况见表4-1。 表4-1 项目水污染物总排放情况 污水种类及产生量; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 污染物排放量; 标准 限值（mg/L）; 排放 去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量量（t/a）. 生活污水624t/a; COD; 300; 0.1872; 化粪池; 250; 0.156; 380; 济源市城市污水处理厂. 氨氮; 30; 0.0187; 28; 0.0175; 35. SS; 200; 0.1248; 100; 0.0624; 160. 项目产生生活污水经化粪池处理后，COD、氨氮、SS的浓度分别为250mg/L、28mg/L、100mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（COD：500mg/L、SS：400mg/L），且满足济源市城市污水处理厂进水水质要求（COD：380mg/L、氨氮：35mg/L、SS：160mg/L），故生活污水经化粪池处理后排入济源市城市污水处理厂可行。 1.2废水监测计划 根据《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价要求项目废水每年监测一次，设置生活污水排放口，编号为DW001，属于一般排放口，监测计划详见表4-2。 表4-2 项目废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. DW001; COD; 每年监测一次; 380; 济源市城市污水处理厂进水指标. 氨氮; 35. 2、声环境影响分析 2.1噪声源强 本项目噪声源主要为车床、铣床、镗床、钻床等加工设备，噪声源强在80~100dB（A）左右。设备安置在生产车间进行作业，经过基础减振和室内布置等措施后，可降噪20dB（A）。项目各声源设备降噪前后噪声值见表4-3。 表4-3 主要设备噪声源强及降噪情况一览表 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 噪声源强; 控制措施; 治理后噪声值. 车床; 4; 75~90; 基础减震、厂房隔声; 55~70. 铣床; 1; 80~95; 基础减震、厂房隔声; 60~75. 磨床; 1; 80~95; 基础减震、厂房隔声; 60~75. 铣镗床; 2; 80~95; 基础减震、厂房隔声; 60~75. 钻床; 2; 80~95; 基础减震、厂房隔声; 60~75. 加工中心; 13; 85~95; 基础减震、厂房隔声; 65~75. 空压机; 3; 90~100; 基础减震、厂房隔声; 70~80. 行车; 8; 85~95; 基础减震、厂房隔声; 65~75. 2.2评价标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））以及4类标准要求（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 2.3预测结果 评价根据项目噪声设备分布情况及对噪声影响进行预测，预测厂界达标情况以及对最近敏感点的噪声贡献值，项目声环境影响预测模式如下： 根据点声源衰减模式进行预测： 噪声衰减公式： L2=L1-20lg（r2/r1），r1＞r2。 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2——预测点距声源的距离，m。 噪声级的叠加公式： Ln=10lgi=1n100.1Li 式中：Ln——n个声压级的合成声压级，dB（A）； Li——各声源的A声级，dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的相关要求，本项目评价范围为厂区外50m范围及敏感点。经过调查后，厂界周边50m内没有居民区、学校等噪声敏感点，距离南白涧村较远，因此，评价选取厂房四周厂界作为本次声环境影响评价的预测点，预测结果见表4-4。 表4-4 项目营运期厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 项目 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 44.51; /; 60; 达标. 夜间; 44.51; /; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 46.44; /; 60; 达标. 夜间; 46.44; /; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 27.43; 54.4; 54.41; 70; 达标. 夜间; 27.43; 42.6; 42.73; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 47.46; /; 60; 达标. 夜间; 47.46; /; 50; 达标. 由上表可知，本项目营运期间东、西、北厂界（与其他企业共用厂界）噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，南厂界噪声叠加值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。根据现场调查，项目附近噪声源主要为社会生活噪声及交通噪声，本项目对区域内噪声贡献值较小，不会改变区域内声环境现状，所以对项目周边声环境影响较小。 2.4噪声监测计划 根据《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价要求厂界环境噪声每季度监测一次，每次监测包括昼、夜间噪声，监测计划详见表4-5。 表4-5 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 东厂界; 等效A声级; 1次/季度; GB12348-2008 2类. 西厂界. 北厂界. 南厂界; GB12348-2008 4类. 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为机加工过程中产生的废铁屑、边角料、废乳化液、废液压油、废导轨油、生活垃圾。 3.1生活垃圾 本项目新增职工55人，按照每人每天0.5kg计算，则新增生活垃圾产生量为27.5kg/d，8.25t/a，厂区内设置垃圾箱进行收集，定期交由环保部门清理。 3.2废铁屑、边角料 加工过程中产生的废铁屑和边角料为130t/a左右，在厂中暂存，采用专门堆放场，堆放场应采取地面硬化、防渗、防雨淋等措施，防止对外界环境产生影响，后由厂家统一收集后外销。 3.3废乳化液、废液压油、废导轨油 （1）废乳化液 项目生产过程中需要用到乳化液，该乳化液循环使用，不外排。考虑到乳化液在使用一段时间后会发生变质，根据企业实际生产情况，评价要求每半年对乳化液进行一次更换，每次更换量为0.25t。产生的废乳化液属于《国家危险废物名录》（2021年）废物类别HW09，废物代码900-006-09，暂存于10m2危废暂存间，定期交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置。 （2）废液压油 项目生产过程中液压设备维护需要用到液压油，液压油每年更换一次，更换量为0.7t/a，产生的废液压油属于《国家危险废物名录》（2021年）废物类别HW08，废物代码900-218-08，暂存于10m2危废暂存间，定期交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置。 （3）废导轨油 项目生产过程中需要用到导轨油，主要用于设备润滑。企业最大使用量为0.8t/a，结合同类企业运行情况，其损耗量约为0.5t/a，废导轨油产生量为0.3t/a。产生的废导轨油属于《国家危险废物名录》（2021年）废物类别HW08，废物代码900-217-08，暂存于10m2危废暂存间，定期交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置。 本次工程涉及的危险废物产生及处置情况详见下表4-6。 表4-6 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害 成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.5; 设备冷却; 液态; 烃、水化合物; T; 暂存于危废间，委托濮阳县鑫地生物能源有限公司处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.7; 设备润滑; 液态; 矿物油; T，I. 3; 废导轨油; HW08; 900-217-08; 0.3; 设备润滑; 液态; 矿物油; T，I. 该工程产生的危险废物依托现有危险废物暂存间进行暂存。 3.4涉及危险废物依托现有危废间可行性分析 ①现有危废间建设情况 目前厂区设置有10m2的危险废物暂存间，现有危险废物采取桶装收集分区贮存，危废间采取双落锁管理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，地面及裙角采取防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，落实危险废物管理制度和台账管理设置警示标识，现有危废间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的公告中要求。 ②依托可行性分析 根据本次工程完成后厂区涉及的危险废物类别、形态和储存要求，三种危险废物放置在一间危废间可行，危险废物贮存基本情况见表4-7。 表4-7 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存周期; 贮存方式; 贮存能力; 占地面积; 位置. 1; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 半年; 桶装; 2t; 10m2; 生产车间西南角. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 半年; 桶装. 3; 废导轨油; HW08; 900-217-08; 半年; 桶装. 该扩建项目实施后，固废变化情况见表4-8。 表4-8 扩建前后固废变化情况一览表 污染物名称; 扩建前 产生量; 扩建后全厂产生量; 变化情况; 处理方式. 一般固废; 废边角料、废铁屑; 8t/a; 130t/a; +122t/a; 统一外运. 危险固废; 废乳化液; 0.08t/a; 0.58t/a; +0.5t/a; 交由濮阳县鑫地生物能源有限公司处置. 废液压油; 0; 0.7t/a; +0.7t/a. 废导轨油; 0; 0.3t/a; +0.3t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.25t/a; 9.5t/a; +8.25t/a; 交由环卫部门处置. 3.5固体废物环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订）有关规定，评价要求企业规范工业固废污染防治及管理，具体要求如下： ①建立工业固废管理台账，如实记录工业固体废物种类、数量、流向、利用等相关信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并严禁向生活垃圾设施中投放工业固体废物。 ②产生的工业固体废物委托他人进行运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ③企业应向示范区生态环境局提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。 综上，经采取措施后，本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。故评价认为项目固废污染防治措施可行。 4、土壤影响分析 本项目生产车间地面全部经过水泥硬化处理，营运期间基本不会对土壤产生影响。生产设备正常运行时，按照设计参数，基本没有污染物泄漏，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，不会对土壤造成污染。 5、地下水环境影响分析 本项目生产车间地面全部经过水泥硬化处理，营运期间项目不产生生产废水，厂区生活污水经化粪池预处理后，进入污水管网最终排入城市污水处理厂进一步处理。生产设备正常运行时，按照设计参数，基本没有污染物泄漏。 6、生态环境影响分析 本项目所在地附近没有珍稀动植物种群和其它生态敏感点，项目营运期间产生的固废、噪声采取有效处理措施后，对周围生态环境产生影响较小。 7、营运期环境管理要求 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。因此为了加强环境管理，有效地控制环境污染排放，建设单位应该根据项目实际情况建立相应的环境管理体系。 7.1 “三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 7.2 环境管理机构的基本职责 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按照国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。 ②执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。 ③组织并抓好本项目污染治理和综合利用工作，定期对环保设施进行检查，防止出现故障，保证设备正常运行。 7.3 排污许可证制度 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 7.4 排污口规范化管理 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）要求，结合企业实际情况，建议建设单位对排污口进行以下规范化管理。 ①固体废物贮存以及堆放场要求 有毒有害的固体废物等危险废物，应该设置专用堆放场地，并且必须有防止扬散、流失、渗漏等防治措施。 ②固定噪声排放源要求 噪声源情况，可以采取减振、消声、隔声处理等降噪措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。 7.5排污口标志管理 根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的标准要求，本项目应该在废水排放口、医疗废物暂存间等地点分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规检测工作的进行。本项目各个排污口图形标志样图见表4-9。 表4-9 本项目各排污口图形标志图样 序号; 位置; 图形标志. 1; 废水排放口. 2; 噪声排放源. 3; 一般固体废物. 4; 危险废物暂存场. 标志牌设置位置应该在排污口附近并且醒目位置，高度为标志牌上缘距地面2米处。排污口附近1米范围内有建筑物的，应设置平面式标志牌，没有建筑物的设置立式标志牌。 规范化排污口的有关设置，排污单位应负责日常维护，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更应上报环境监察部门同意后办理变更手续。 7.6 建立环境保护管理制度 项目投运后，企业应制定环境保护管理制度，明确环保管理责任人，明确环保岗位责任制，制定污染防治设施操作规程，建立污染治理设施运行台账，并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 7.7 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》相关要求 本项目不涉及颗粒物和VOCs排放、未设锅炉/炉窑，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》其他基本要求，对企业环保管理要求如下： 1、运输方式及运输监管 （1）公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例100%，其他车辆达到国四排放标准； （2）厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例100%，其他车辆达到国四排放标准； （3）危险品及危废运输。国五及以上或新能源汽车100%； （4）厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械100%； （5）企业建立运输车辆电子台账。 2、环境管理要求 （1）环保档案资料齐全。 ①环评批复文件和竣工验收文件； ②排污许可证。 （2）台账记录信息完整。 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②主要原辅材料记录； ③电消耗记录。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 8、总量控制指标 本项目不涉及大气污染物总量控制指标，废水排放量为624m3/a。济源市城市污水处理厂排放标准执行一级A标准，即COD：25mg/L、氨氮：2mg/L。 因此，计算得出COD：0.0156t/a、氨氮：0.0012t/a。 9、环保投资估算 本项目总投资800万元，环保投资合计约2.3万元，占总投资比例0.29%，具体投资估算见表4-10。 表4-10 污染防治设施环保投资估算一览表 污染因素; 污染因子; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（依托现有）; /. 噪声; 生产设备; 基础减震、隔声; 2. 固废; 一般固废; 边角料和废铁屑暂存于临时堆放场（依托现有），采取防渗、防雨淋措施，由厂家外销; /. 危险固废; 暂存于10m2危废间（依托现有），定期交由资质单位（濮阳县鑫地生物能源有限公司）处置; /. 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门清理; 0.3. 合计; /; /; 2.3. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / |  | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | COD、氨氮 | 化粪池+入网管网 |  | 济源市城市污水处理厂进水水质要求 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | Leq（A） | 设备安置于车间内，通过基础减振以及设备润滑 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间60dB（A））标准及4类（昼间70dB（A）标准） |  |
| 电磁辐射 | / | / |  | / |  | / |
| 固体废物 | 本项目产生的废铁屑和废边角料集中收集后暂存于一般固废堆场，外销给其他企业；废乳化液、废导轨油、废液压油收集于专用容器内后暂存于危废间，定期交由资质单位进行处置；员工产生的生活垃圾设置垃圾桶收集，定期交由环卫部门清理。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照环评要求对污染源开展自行监测，做好排污口的日常管理。 2、制定严格的环境保护管理制度，强化生产管理，严格落实“三同时”制度，确保各污染防治措施正常运转。 3、所有机械加工均在车间运作，确保厂界噪声达标排放。 4、项目固废设置专门堆放场在厂中临时堆存，临时堆放场采取地面硬化、防渗、防雨淋等防护措施，以防固废对外环境的影响。 5、生产过程中产生的废乳化液、废导轨油、废液压油属于危废，需收集于专用容器中，及时交由资质单位（濮阳县鑫地生物能源有限公司）处置，同时加强对其储存和使用管理，严禁出现跑、冒、滴、漏现象。 6、定期开展环保培训，提高员工素质。 7、在运行过程中加强全厂的现场管理，实施网格化清扫，责任到人，持续提升厂区清洁生产水平。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

济源市万鸿机械制造有限公司零部件加工扩建项目符合国家及地方相关环保政策，项目营运期的各种污染物在认真落实评价提出的污染防治措施后对环境影响可接受，各项污染物可实现达标排放，对周围环境影响较小。因此，在营运过程中严格落实本评价中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0156 | / | 0.0156 | +0.0156 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0012 | / | 0.0012 | +0.0012 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.25 | / | / | 8.25 | / | 9.5 | +8.25 |
|  | 废边角料、 废铁屑 | 8 | / | / | 122 | / | 130 | +122 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.08 | / | / | 0.5 | / | 0.58 | +0.5 |
|  | 废导轨油 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.7 | / | 0.7 | +0.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①