排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	13

四、噪声排放信息	17

五、固体废物排放信息	18

六、环境管理要求	19

（一）自行监测	19

（二）环境管理台账记录	58

（三）执行（守法）报告	62

（四）信息公开	63

（五）其他控制及管理要求	63

七、其他许可内容	64

第二册	65

八、排污单位登记信息	66

（一）主要产品及产能	66

（二）主要原辅材料及燃料	74

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	75

（四）排污权使用和交易信息	103

九、附图和附件	104

排污许可证

副本

第一册

证书编号：914190017571111401001Q

单位名称：河南博海化工有限公司

注册地址：济源市西一环路南

行业类别：石油、煤炭及其他燃料加工业，有机化学原料制造

生产经营场所地址：济源市西一环路南

统一社会信用代码：914190017571111401

法定代表人（主要负责人）：李天喜

技术负责人：石澎波

固定电话：0391-6038091  移动电话：17703899338

有效期限：自2019年06月13日起至2022年06月12日止

发证机关：（公章）济源市环境保护局

发证日期：2019年06月13日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 河南博海化工有限公司 | 注册地址 |  | 济源市西一环路南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市西一环路南 |
| 行业类别 | 石油、煤炭及其他燃料加工业，有机化学原料制造 | 投产日期 |  | 2007-01-31 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 31′ 37.92″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 3′ 3.92″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 914190017571111401 |
| 技术负责人 | 石澎波 | 联系电话 |  | 17703899338 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 是 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,总铅,总砷,总镉,总铬,六价铬,总镍,总汞,烷基汞,苯并[a]芘,石油类,五日生化需氧量,总有机碳,硫化物,氟化物（以F-计）,挥发酚,总钒,总铜,总锌,总氰化物,可吸附有机卤化物） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量稳定☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,/,河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 精制洗净塔排放口; 挥发性有机物; 112°31′40.15″; 35°3′9.14″; 45; 0.8; 100. 2; DA002; 工业萘初炉排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 112°31′39.76″; 35°3′7.99″; 30; 1; 220. 3; DA003; 工业萘精炉排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 112°31′39.07″; 35°3′7.96″; 30; 1; 220. 4; DA004; 焦油洗净塔排放口; 挥发性有机物; 112°31′32.41″; 35°3′9.90″; 48; 1.6; 80. 5; DA005; 焦油管式炉排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 112°31′33.74″; 35°3′8.86″; 35; 1; 250. 6; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 112°31′31.44″; 35°3′9.47″; 40; 1; 150. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 精制洗净塔排放口; 挥发性有机物; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA002; 工业萘初炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA002; 工业萘初炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA002; 工业萘初炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA003; 工业萘精炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA003; 工业萘精炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA003; 工业萘精炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA004; 焦油洗净塔排放口; 挥发性有机物; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA005; 焦油管式炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA005; 焦油管式炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA005; 焦油管式炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 8.059200; 8.059200; 8.059200; /; /; /. SO2; 4.999997; 4.999997; 4.999997; /; /; /. NOx; 39.999998; 39.999998; 39.999998; /; /; /. VOCs; 12.670464; 12.670464; 12.670464; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 8.0592; 8.0592; 8.0592; /; /. SO2; 4.999997; 4.999997; 4.999997; /; /. NOx; 39.999998; 39.999998; 39.999998; /; /. VOCs; 12.670464; 12.670464; 12.670464; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0084; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0023; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 其他; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; 1.2925; 1.2925; 1.2925; /; /; /mg/Nm3. 3; 设备与管线组件动静密封点; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 其他; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; 3.0043; 3.0043; 3.0043; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0084; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 其他; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; 1.2788; 1.2788; 1.2788; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0005; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; 0.6449; 0.6449; 0.6449; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0068; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; 1.6540632; 1.6540632; 1.6540632; /; /; /mg/Nm3. 7; 储油罐周边; 有机液体装载及分装废气; 挥发性有机物; 其他; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0mg/Nm3; 0.033; 0.033; 0.033; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; 7.907563; 7.907563; 7.907563; /; /; /. |

表4-1挥发性有机物无组织排放量分类统计表

| 无组织排放源类型 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 设备管线与组件; 7.875; 7.875; 7.875; /; /; /. 装载; 0.033; 0.033; 0.033; /; /; /. 储罐; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 8.059200; 8.059200; 8.059200; /; /. 2; SO2; 4.999997; 4.999997; 4.999997; /; /. 3; NOx; 39.999998; 39.999998; 39.999998; /; /. 4; VOCs; 20.578027; 20.578027; 20.578027; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值(mg/L) | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |  |
| 1; DW001; 生活污水回用口; 112°31′36.37″; 35°3′2.45″; 进入其他单位; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 7-9点,15-17点,23-1点; 河南金马能源股份有限公司中水处理站. 2; DW002; 生产废水回用口; 112°31′36.19″; 35°3′2.59″; 进入其他单位; 间断排放，排放期间流量稳定; 10:00-11.30,14:00-16:00; 河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站. 3; DW003; 生产设施回用口; 112°31′36.19″; 35°3′2.59″; 进入其他单位; 间断排放，排放期间流量稳定; 10:00-11.30,14:00-16:00; 河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW004; 雨水排放口01; 112°31′59.48″; 35°3′8.86″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨期间; 桑榆河; III类; 112°32′21.41″; 35°3′5.15″; 厂区内初期雨水收集后，外排雨水与河南金马能源股份有限公司外排雨水公用一个排放口. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水回用口; pH值; 6.0-9.0; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水回用口; 总氮（以N计）; 40mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水回用口; 化学需氧量; 100mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水回用口; 悬浮物; 70mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水回用口; 氨氮（NH3-N）; 8.0mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活污水回用口; 总磷（以P计）; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW002; 生产废水回用口; 氨氮（NH3-N）; 8.0mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW002; 生产废水回用口; 氟化物（以F-计）; 10mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW002; 生产废水回用口; 化学需氧量; 100mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW002; 生产废水回用口; 五日生化需氧量; 20mg/L; /; /; /; /; /. 11; DW002; 生产废水回用口; 总有机碳; 30mg/L; /; /; /; /; /. 12; DW002; 生产废水回用口; 挥发酚; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 13; DW002; 生产废水回用口; 总锌; 2.0mg/L; /; /; /; /; /. 14; DW002; 生产废水回用口; 总磷（以P计）; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 15; DW002; 生产废水回用口; pH值; 6.0-9.0; /; /; /; /; /. 16; DW002; 生产废水回用口; 总铜; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 17; DW002; 生产废水回用口; 石油类; 5.0mg/L; /; /; /; /; /. 18; DW002; 生产废水回用口; 总氰化物; 5.0mg/L; /; /; /; /; /. 19; DW002; 生产废水回用口; 悬浮物; 70mg/L; /; /; /; /; /. 20; DW002; 生产废水回用口; 总氮（以N计）; 40mg/L; /; /; /; /; /. 21; DW002; 生产废水回用口; 硫化物; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 22; DW002; 生产废水回用口; 可吸附有机卤化物; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 23; DW002; 生产废水回用口; 总钒; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 24; DW003; 生产设施回用口; 总汞; 0.05mg/L; /; /; /; /; /. 25; DW003; 生产设施回用口; 六价铬; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 26; DW003; 生产设施回用口; 苯并[a]芘; 0.00003mg/L; /; /; /; /; /. 27; DW003; 生产设施回用口; 总砷; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 28; DW003; 生产设施回用口; 总镍; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 29; DW003; 生产设施回用口; 总镉; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 30; DW003; 生产设施回用口; 总铬; 1.5mg/L; /; /; /; /; /. 31; DW003; 生产设施回用口; 总铅; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 32; DW003; 生产设施回用口; 烷基汞; 0mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 焦油蒸馏装置; 煤焦粒; 危险废物; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物; 1821; 自行处置; 0; 0; 1821; 0; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |
| 1; 焦油蒸馏装置; 煤焦粒; 危险废物; 交河南金马能源股份有限公司内部单位处理. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 精制洗净塔排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法HJ 734-2014. 2; 废气; DA002; 工业萘初炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 3; 废气; DA002; 工业萘初炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; DA002; 工业萘初炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999. 5; 废气; DA003; 工业萘精炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 6; 废气; DA003; 工业萘精炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 7; 废气; DA003; 工业萘精炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999. 8; 废气; DA004; 焦油洗净塔排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法HJ 734-2014. 9; 废气; DA005; 焦油管式炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 自动; 是; EM-5型 烟气排放连续监测系统; 污染物治理设施后; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时。; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999; 自动监测设备故障期间，每天及时向生态环境部门报送手工监测数据。. 10; 废气; DA005; 焦油管式炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 自动; 是; EM-5型 烟气排放连续监测系统; 污染物治理设施后; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时。; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000; 自动监测设备故障期间，每天及时向生态环境部门报送手工监测数据。. 11; 废气; DA005; 焦油管式炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; EM-5型 烟气排放连续监测系统; 污染物治理设施后; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时。; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 自动监测设备故障期间，每天及时向生态环境部门报送手工监测数据。. 12; 废气; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 13; 废气; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 14; 废气; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999. 15; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 苯并[a]芘; 手工; 连续采样一个小时; 1次/年; 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995; 四周厂界10m处. 16; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 17; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 四周厂界10m处. 18; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 四周厂界10m处. 19; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; 四周厂界10m处. 20; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 苯并[a]芘; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 21; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 22; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 23; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 24; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 25; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 26; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 苯酚; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 27; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 二甲苯; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93; 四周厂界10m处. 28; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 苯; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010; 四周厂界10m处. 29; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 甲苯; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93; 四周厂界10m处. 30; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; 四周厂界10m处. 31; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009; 厂界西北410m的南杜村，厂界东1600m的西留养村. 32; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 连续采样一个小时; 1次/季; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999; 四周厂界10m处. 33; 废水; DW001; 生活污水回用口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 34; 废水; DW001; 生活污水回用口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 35; 废水; DW001; 生活污水回用口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 36; 废水; DW001; 生活污水回用口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 37; 废水; DW001; 生活污水回用口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 38; 废水; DW001; 生活污水回用口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 39; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 40; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 41; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 42; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 43; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总铜; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 44; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 45; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总锌; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 46; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总氰化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 47; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 48; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 49; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总有机碳; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化－非分散红外吸收法 HJ 501; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 50; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总钒; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 51; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 挥发酚; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 52; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 可吸附有机卤化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 53; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 54; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 氟化物（以F-计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 55; 废水; DW002; 生产废水回用口; 流量; 硫化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 56; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 57; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 58; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 59; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 总铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 60; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 总镍; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 61; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 总铅; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 62; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 烷基汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 63; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 苯并[a]芘; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 苯并（a）芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法GB 11895-89; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 64; 废水; DW003; 生产设施回用口; 流量; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 65; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 硝酸盐（以N计）; 手工; 其他; 1次/年; 紫外分光光度法; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. 66; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 硫酸盐（以SO42-计）; 手工; 其他; 1次/年; 水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 13196-91; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. 67; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 溶解性总固体; 手工; 其他; 1次/年; 105度干燥重量法; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. 68; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 氨氮（NH3-N）; 手工; 其他; 1次/年; 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. 69; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 总硬度; 手工; 其他; 1次/年; EDTA容量法; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. 70; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 高锰酸盐指数; 手工; 其他; 1次/年; 酸性高锰酸盐法; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. 71; 废水; DW004; 雨水排放口01; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 雨水排放期间，每天至少监测一次; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 72; 废水; DW004; 雨水排放口01; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 雨水排放期间，每天至少监测一次; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 73; 废水; DW004; 雨水排放口01; 流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 雨水排放期间，每天至少监测一次; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 74; 废水; DW004; 雨水排放口01; 总硬度,高锰酸盐指数,氨氮（NH3-N）,溶解性总固体,硝酸盐（以N计）,挥发酚,硫酸盐（以SO42-计）; 挥发酚; 手工; 其他; 1次/年; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009; 泽北村，项目所在地、长泉新村地下水环境监测. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 记录主要原辅料与燃料使用情况、主要产品产量、设备运行时间、生产负荷等基本信息，对于报告周期内有污染治理投资的，还应包括治理类型、开工年月、建成投产年月、总投资、报告周期内累计完成投资等信息; 与执行报告编制频次一致; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 2; 监测记录信息; a）手工监测记录信息：包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等。b）自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。; 监测记录信息按自行监测要求; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 3; 其他环境管理信息; a）各项运行管理要求落实情况、雨水外排情况等。b）如出现设施故障时，应记录故障时间、处理措施、污染物排放情况等。c）如生产设施开停工、检维修时，应记录起止时间、情形描述、应对措施、及污染物排放浓度等。; 特殊时段停产或生产工序每天记录1次；非正常工况及污染治理设施异常的每工况期记录1次; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 4; 生产设施运行管理信息; （1）生产装置或设施：记录生产设施运行时间、原辅料及燃料使用情况、主要产品产量。2）公用单元：记录储罐、装载、循环水冷却系统运行信息。（3）全厂运行情况：包括原料、辅料、燃料使用量及产品产量，记录与污染治理设施和污染物治理、排放相关的内容; 生产装置或设施运行记录按班次记录；原辅材料采购信息按批次记录，气态燃料按月记录; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等。b）无组织废气排放控制记录措施执行情况，包括储罐、动静密封点、装卸的维护、保养、检查等运行管理情况。c）废水处理设施每日进水水量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次、电耗、污泥产生量等。d）污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期; 废气主要排放口连续记录；废气一般排放口、无组织排放按班次记录；废水按班次记录; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; a)基本生产情况: b)遵守法律法规情况: c)污染治理设施运行情况: d)自行监测情况: e)台账管理情况: f)实际排放情况及合规判定分析: g)排污费(环境保护税)缴纳情况: h)信息公开情况: i)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况: j)排污许可证规定的其他内容执行情况: k)其他需要说明的问题: 1)结论: m)附件附图要求。 具体内容参见附录F.; 年报; 1.如有其他紧急需要上报的信息，企业应配合环保部门完成上报。 2.其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》执行。. 2; 季度执行报告应至少包括年度执行报告f)部分中主要污染物的实际排放量核算信息、合规判定分析说明及c)部分中不合规排放或污染防治设施故障情况说明等。; 季报; 1.如有其他紧急需要上报的信息，企业应配合环保部门完成上报。 2.其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》执行。. 3; 月度执行报告应至少包括年度执行报告f)部分中主要污染物的实际排放量核算信息、合规判定分析说明及c)部分中不合规排放或污染防治设施故障情况说明等。; 月报; 1.如有其他紧急需要上报的信息，企业应配合环保部门完成上报。 2.其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》执行。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排污许可信息公开系统。 2.通过网站、报刊、广播电视、公开栏、新闻发布会等一种或多种便于公众知晓的形式公开; 企业提交执行报告之后。; 月度、季度及年度执行报告中相关内容。; 1.按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。 2.应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 3.涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：914190017571111401001Q

单位名称：河南博海化工有限公司

注册地址：济源市西一环路南

行业类别：石油、煤炭及其他燃料加工业，有机化学原料制造

生产经营场所地址：济源市西一环路南

统一社会信用代码：914190017571111401

法定代表人（主要负责人）：李天喜

技术负责人：石澎波

固定电话：0391-6038091  移动电话：17703899338

有效期限：自2019年06月13日起至2022年06月12日止

发证机关：（公章）济源市环境保护局

发证日期：2019年06月13日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产装置名称 | 生产装置编码 | 主要工艺名称（1） | 装置原料名称 | 产品名称（4） | 计量单位（5） | 生产（加工）能力（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 是否为产污设施 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 其他装置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 装载系统; PU001; --; 其他; /; /; 8760; 挥发性有机液体装载设施; MF0001; 气污染源; 鹤位数量; 个; 13. 2; 洗涤装置; PU002; 吸收; 三混; 粗酚，脱酚油; 万t/a; 3.6; 876; 二次连洗分离塔; MF0015; 气污染源; 直径; mm; 1500. 高度; m; 12.2. 分解器; MF0003; 气污染源; 容积; 立方米; 20. 分解器; MF0004; 气污染源; 容积; 立方米; 20. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0005; 气污染源; 密封点数量; 个; 571. 间洗器; MF0002; 气污染源; 容积; 立方米; 20. 一次连洗分离塔; MF0014; 气污染源; 直径; mm; 1200. 高度; m; 12.2. 3; 工业萘蒸馏; PU003; 蒸馏（精馏）; 已洗三混; 洗油，工业萘; 万t/a; 3.6; 8760; 酚油冷凝冷却器; MF0020; 无; 换热面积; 平方米; 147. 工业萘初馏塔A; MF0018; 无; 内径; mm; 11600-1400; DN11600/1400. 高度; mm; 31277. 工业萘精馏塔B; MF0019; 无; 高度; mm; 31277. 内径; mm; 11600-1400; DN11600/1400. 工业萘汽化冷却器; MF0021; 无; 换热面积; 平方米; 81. 换热面积; 平方米; 110. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0023; 气污染源; 密封点数量; 个; 1217. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0016; 气污染源; 内径; mm; 159. 设计压力; MPa; 2.5. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0017; 气污染源; 内径; mm; 159. 设计压力; MPa; 2.5. 洗油冷却器; MF0022; 无; 换热面积; 平方米; 26. 4; 储存系统; PU004; --; 焦油; 改质沥青; 万t/a; 30; 8760. 5; 焦油蒸馏装置; PU005; 蒸馏（精馏）; 煤焦油; 焦油沥青; 万t/a; 18; 8760; 二蒽油冷却器; MF0060; 无; 换热面积; 平方米; 20. 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0068; 气污染源; 密封点数量; 个; 1517. 混合份冷却器（主）; MF0065; 无; 换热面积; 平方米; 80. 混合份冷却器主（备）; MF0058; 无; 换热面积; 平方米; 50. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0055; 气污染源; 规格; m; 60; 5.15MW-2.5MPa-Φ102/60. 焦油/蒽油换热器（备）; MF0064; 无; 换热面积; 平方米; 80. 焦油馏分塔; MF0057; 无; 规格; m; DN1.8 H=33.706. 螺旋板换热器（备）; MF0063; 无; 换热面积; 平方米; 200. 螺旋板换热器（主）; MF0062; 无; 换热面积; 平方米; 200. 一次轻油冷却器（备）; MF0067; 无; 换热面积; 平方米; 147. 一次轻油冷却器（主）; MF0066; 无; 换热面积; 平方米; 147. 一段、二段蒸发器; MF0056; 无; 规格; m; DN2.4/2 H=29.86. 一蒽油冷却器; MF0059; 无; 平方米; 平方米; 50. 原料焦油/一蒽油换热器（主）; MF0061; 无; 换热面积; 平方米; 50. 6; 改质沥青生产装置; PU006; 蒸馏（精馏）; 焦油沥青; 改质沥青; 万t/a; 4; 8760; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; MF0084; 气污染源; 密封点数量; 个; 1209. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0076; 气污染源; 直径; m; 4. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0077; 气污染源; 直径; m; 4. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0078; 气污染源; 直径; m; 4. 加热炉（重沸炉、裂解炉）; MF0079; 气污染源; 直径; m; 4. 沥青反应釜A; MF0080; 无; 容积; 立方米; 20. 沥青反应釜B; MF0081; 无; 容积; 立方米; 20. 沥青反应釜C; MF0082; 无; 容积; 立方米; 20. 沥青反应釜D; MF0083; 无; 容积; 立方米; 20. |

表16-1 储罐统计表

| 序号 | 储罐编号 | 罐型 | 公称容积(m3) | 储罐内径(m) | 罐体高度（m） | 储存物料名称 | 物料储存温度(℃) | 年周转量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; MF0010; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 中性酚钠; 80; 5000. 2; MF0012; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 净酚钠; 80; 5000. 3; MF0011; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 酚油; 80; 5000. 4; MF0008; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 碱性酚钠; 80; 5000. 5; MF0007; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 碱性酚钠; 80; 5000. 6; MF0009; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 中性酚钠; 80; 5000. 7; MF0006; 固定顶罐; 45; 3.8; 4; 碱性酚钠; 80; 5000. 8; MF0013; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 苯酚; 80; 2000. 9; MF0027; 固定顶罐; 25; 3.4; 3.5; 萘; 100; 10000. 10; MF0028; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 洗油; 80; 6000. 11; MF0025; 固定顶罐; 190; 7; 5.5; 酚油、洗油、萘的混合物; 80; 12000. 12; MF0030; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 洗油; 80; 6000. 13; MF0031; 固定顶罐; 25; 3.4; 4; 酚油; 80; 5000. 14; MF0026; 固定顶罐; 190; 7; 5.5; 酚油、洗油、萘的混合物; 80; 12000. 15; MF0029; 固定顶罐; 25; 3.4; 3.5; 萘; 100; 10000. 16; MF0024; 固定顶罐; 190; 7; 5.5; 酚油、洗油、萘的混合物; 80; 12000. 17; MF0069; 固定顶罐; 38; 3.8; 4; 轻油; 80; 1600. 18; MF0072; 固定顶罐; 100; 6; 4.2; 酚油、洗油、萘的混合物; 80; 12000. 19; MF0070; 固定顶罐; 80; 5.3; 4.2; 蒽油; 80; 24000. 20; MF0073; 固定顶罐; 45; 4; 4.2; 酚水; 80; 3500. 21; MF0075; 固定顶罐; 70; 5; 4.2; 重苯; 80; 3600. 22; MF0071; 固定顶罐; 80; 4; 4.2; 蒽油; 80; 24000. 23; MF0074; 固定顶罐; 100; 6; 4.2; 酚油、洗油、萘的混合物; 80; 12000. 24; MF0087; 固定顶罐; 80; 5.5; 4.2; 沥青; 200; 8000. 25; MF0090; 固定顶罐; 160; 7; 4.2; 沥青; 200; 50000. 26; MF0085; 固定顶罐; 23; 2; 8; 沥青; 200; 72000. 27; MF0086; 固定顶罐; 20; 2.4; 4.9; 闪蒸油; 80; 3000. 28; MF0088; 固定顶罐; 80; 5.5; 4.2; 沥青; 200; 8000. 29; MF0089; 固定顶罐; 80; 5.5; 4.2; 沥青; 200; 22000. |

表16-2 设备与管线组件密封点数量统计表

| 序号 | 装置名称 | 装置编号 | 阀门 |  | 法兰 | 泵 | 泄压设备 | 连接件 | 压缩机 | 搅拌器 | 开口阀或开口管线 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气体 | 有机液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 储存系统; PU004; 100; 500; 1500; 31; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 改质沥青生产装置; PU006; 150; 300; 750; 1; 4; 0; 0; 4; 0; 0. 3; 工业萘蒸馏; PU003; 100; 500; 600; 17; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 焦油蒸馏装置; PU005; 120; 380; 1000; 17; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 5; 洗涤装置; PU002; 50; 200; 300; 18; 0; 0; 0; 3; 0; 0. 6; 装载系统; PU001; 0; 100; 400; 17; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| 合计 |  |  | 520 | 1980 | 4550 | 101 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 设计年使用量计量单位（3） | 硫元素占比（%） | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原料; 煤焦油; 15; 万t/a; 0.25; -. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 设计年使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 焦炉煤气; /; 0.1; /; 17.9; 50. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产装置编号 | 主要生产装置名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; PU002; 洗涤装置; MF0005; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织. 2; PU002; 洗涤装置; MF0003; 分解器; 连洗塔废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 3; PU003; 工业萘蒸馏; MF0016; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA002; 工业萘初炉排放口; 是; 主要排放口. 4; PU003; 工业萘蒸馏; MF0017; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA003; 工业萘精炉排放口; 是; 主要排放口. 5; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0069; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 6; PU002; 洗涤装置; MF0002; 间洗器; 分解器废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 7; PU002; 洗涤装置; MF0010; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 8; PU004; 储存系统; MF0034; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 9; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0072; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 10; PU002; 洗涤装置; MF0012; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 11; PU002; 洗涤装置; MF0014; 一次连洗分离塔; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 12; PU004; 储存系统; MF0043; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 13; PU002; 洗涤装置; MF0011; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 恶臭治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 14; PU002; 洗涤装置; MF0015; 二次连洗分离塔; 连洗塔废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 15; PU004; 储存系统; MF0038; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 16; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0070; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 17; PU002; 洗涤装置; MF0004; 分解器; 分解器废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 18; PU002; 洗涤装置; MF0008; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 19; PU004; 储存系统; MF0042; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 20; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0073; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 21; PU002; 洗涤装置; MF0007; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 22; PU004; 储存系统; MF0035; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 23; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0075; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 24; PU002; 洗涤装置; MF0009; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 25; PU004; 储存系统; MF0033; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 26; PU002; 洗涤装置; MF0006; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 27; PU004; 储存系统; MF0040; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 28; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0071; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 29; PU002; 洗涤装置; MF0013; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 30; PU004; 储存系统; MF0037; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 31; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0068; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 设备与管线组件密封点泄漏; 挥发性有机物; 无组织. 32; PU003; 工业萘蒸馏; MF0027; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 33; PU004; 储存系统; MF0045; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 34; PU003; 工业萘蒸馏; MF0028; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 35; PU004; 储存系统; MF0044; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 36; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0074; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 37; PU003; 工业萘蒸馏; MF0025; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 38; PU004; 储存系统; MF0039; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 39; PU003; 工业萘蒸馏; MF0030; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 40; PU004; 储存系统; MF0041; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 41; PU005; 焦油蒸馏装置; MF0055; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA005; 焦油管式炉排放口; 是; 主要排放口. 42; PU003; 工业萘蒸馏; MF0031; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 43; PU004; 储存系统; MF0036; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 44; PU006; 改质沥青生产装置; MF0079; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 是; 主要排放口. 45; PU003; 工业萘蒸馏; MF0026; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 46; PU004; 储存系统; MF0032; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 47; PU006; 改质沥青生产装置; MF0076; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 是; 主要排放口. 48; PU003; 工业萘蒸馏; MF0029; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 49; PU003; 工业萘蒸馏; MF0024; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 50; PU006; 改质沥青生产装置; MF0077; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 是; 主要排放口. 51; PU004; 储存系统; MF0046; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 52; PU004; 储存系统; MF0051; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 53; PU004; 储存系统; MF0054; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 54; PU004; 储存系统; MF0048; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 55; PU006; 改质沥青生产装置; MF0078; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工艺加热炉烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; DA006; 改质沥青加热炉排放口; 是; 主要排放口. 56; PU006; 改质沥青生产装置; MF0084; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 无组织. 57; PU004; 储存系统; MF0049; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 58; PU004; 储存系统; MF0052; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 59; PU004; 储存系统; MF0050; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 60; PU004; 储存系统; MF0047; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 61; PU004; 储存系统; MF0053; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA001; 精制洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 62; PU006; 改质沥青生产装置; MF0087; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 63; PU006; 改质沥青生产装置; MF0090; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 64; PU006; 改质沥青生产装置; MF0085; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 65; PU006; 改质沥青生产装置; MF0086; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 66; PU006; 改质沥青生产装置; MF0088; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. 67; PU006; 改质沥青生产装置; MF0089; 固定顶罐; 挥发性有机液体常压储罐呼吸; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法; 是; DA004; 焦油洗净塔排放口; 是; 主要排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 行业类别 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 废水去向（3） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 有机化学原料制造; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物; 污水处理场; TW001; 中水回用处理设施; 混凝沉淀池,活性炭过滤器; 处理能力; 200; m3/h; 是; 进入其他单位; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 生活污水回用口; 是; 一般排放口-其他; 进入河南金马能源股份有限公司中水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 污染雨水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 回用; 不外排; 无; 公司在厂区南侧、北侧及生产区域共设置3处初期雨水收集池，初期雨水经收集池收集后回用于分离水槽，不外排. 化验室废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,石油类,悬浮物; 回用; 不外排; 无; 化验室产生的废水经厂区南侧初期雨水收集池收集后回用于分离水槽，不外排. 生产废水（含油废水、含苯系物废水等）; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总有机碳,硫化物,氟化物（以F-计）,挥发酚,总钒,总铜,总锌,总氰化物,可吸附有机卤化物,石油类; 污水处理场; TW002; 生化处理设施; 厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）; 处理能力; 120; m3/h; 是; 进入其他单位; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW002; 生产废水回用口; 是; 一般排放口-总排口; 废水总排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. 酚氰废水处理站回用口; 总铅,总砷,总镉,总铬,六价铬,总镍,总汞,烷基汞,苯并[a]芘; 污水处理场; TW002; 生化处理设施; 厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）; 处理能力; 120; m3/h; 是; 进入其他单位; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW003; 生产设施回用口; 是; 一般排放口-车间或生产设施排放口; 车间或生产设施排放口，进入河南金马能源股份有限公司酚氰废水处理站处理，处理后回用于循环冷却水系统及湿熄焦工序，不外排. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF001-012; 挥发性有机液体装载设施; 装载系统; --. MF0002; 304001; 间洗器; 洗涤装置; 吸收. MF0003; 304003; 分解器; 洗涤装置; 吸收. MF0004; 304004; 分解器; 洗涤装置; 吸收. MF0005; 305001-018; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 洗涤装置; 吸收. MF0006; 313002; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0007; 313003; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0008; 313004; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0009; 313005; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0010; 313006; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0011; 313009; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0012; 313010; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0013; 313018; 固定顶罐; 洗涤装置; 吸收. MF0014; 316001; 一次连洗分离塔; 洗涤装置; 吸收. MF0015; 316002; 二次连洗分离塔; 洗涤装置; 吸收. MF0016; 401001; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0017; 401002; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0018; 402102; 工业萘初馏塔A; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0019; 402103; 工业萘精馏塔B; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0020; 403001; 酚油冷凝冷却器; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0021; 403002; 工业萘汽化冷却器; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0022; 403003; 洗油冷却器; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0023; 405001-019; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0024; 413001; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0025; 413002; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0026; 413003; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0027; 413004; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0028; 413005; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0029; 413006; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0030; 413008; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0031; 413011; 固定顶罐; 工业萘蒸馏; 蒸馏（精馏）. MF0032; 513001; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0033; 513002; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0034; 513003; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0035; 513004; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0036; 513005; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0037; 513006; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0038; 513007; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0039; 513008; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0040; 513009; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0041; 513010; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0042; 513011; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0043; 513013; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0044; 513014; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0045; 513015; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0046; 613002; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0047; 613003; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0048; 613004; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0049; 613005; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0050; 613006; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0051; 613007; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0052; 613008; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0053; 613009; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0054; 613010; 固定顶罐; 储存系统; --. MF0055; 101001; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0056; 102001; 一段、二段蒸发器; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0057; 102002; 焦油馏分塔; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0058; 103001; 混合份冷却器主（备）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0059; 103002; 一蒽油冷却器; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0060; 103003; 二蒽油冷却器; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0061; 103004; 原料焦油/一蒽油换热器（主）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0062; 103005; 螺旋板换热器（主）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0063; 103006; 螺旋板换热器（备）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0064; 103007; 焦油/蒽油换热器（备）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0065; 103008; 混合份冷却器（主）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0066; 103009; 一次轻油冷却器（主）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0067; 103010; 一次轻油冷却器（备）; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0068; 105001-18; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0069; 113003; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0070; 113004; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0071; 113005; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0072; 113008; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0073; 113010; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0074; 113012; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0075; 113015; 固定顶罐; 焦油蒸馏装置; 蒸馏（精馏）. MF0076; 201001; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0077; 201002; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0078; 201003; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0079; 201004; 加热炉（重沸炉、裂解炉）; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0080; 204001; 沥青反应釜A; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0081; 204002; 沥青反应釜B; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0082; 204003; 沥青反应釜C; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0083; 204004; 沥青反应釜D; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0084; 205001; 挥发性有机物流经的设备与管线组件; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0085; 213001; 固定顶罐; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0086; 213002; 固定顶罐; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0087; 213003; 固定顶罐; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0088; 213004; 固定顶罐; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0089; 213005; 固定顶罐; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）. MF0090; 213011; 固定顶罐; 改质沥青生产装置; 蒸馏（精馏）.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; XJT02; 恶臭治理设施; 吸收法. TA001; XJT02; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法. TA002; XJT01; 挥发性有机物回收或治理设施; 吸收法.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 中水回用处理设施; 混凝沉淀池,活性炭过滤器. TW002; TW002; 生化处理设施; 厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA006; 精制洗净塔排放口; 主要排放口. DA002; DA003; 工业萘初炉排放口; 主要排放口. DA003; DA004; 工业萘精炉排放口; 主要排放口. DA004; DA005; 焦油洗净塔排放口; 主要排放口. DA005; DA001; 焦油管式炉排放口; 主要排放口. DA006; DA002; 改质沥青加热炉排放口; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水回用口; 一般排放口-其他. DW002; DW002; 生产废水回用口; 一般排放口-总排口. DW003; DW003; 生产设施回用口; 一般排放口-车间或生产设施排放口. DW004; YS001; 雨水排放口01; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0005; 305001-018; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0023; 405001-019; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0068; 105001-18; 设备与管线组件密封点泄漏. MF0084; 205001; 挥发性有机液体常压储罐呼吸. MF0084; 205001; 设备与管线组件密封点泄漏.

5 生产装置编码对照表

生产装置许可编号; 生产装置企业内部编号; 生产装置名称. PU001; PU006; 装载系统. PU002; PU003; 洗涤装置. PU003; PU004; 工业萘蒸馏. PU004; PU005; 储存系统. PU005; PU001; 焦油蒸馏装置. PU006; PU002; 改质沥青生产装置.