排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	6

（五）排污单位大气排放总许可量	8

三、水污染物排放	9

（一）排放口	9

（二）排放许可限值	10

四、噪声排放信息	12

五、固体废物排放信息	13

六、环境管理要求	14

（一）自行监测	14

（二）环境管理台账记录	17

（三）执行（守法）报告	18

（四）信息公开	19

（五）其他控制及管理要求	19

七、其他许可内容	20

八、改正规定	20

第二册	21

九、排污单位登记信息	22

（一）主要产品及产能	22

（二）主要原辅材料及燃料	24

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	24

（四）排污权使用和交易信息	27

十、附图和附件	28

排污许可证

副本

第一册

证书编号：92419001MA45UEWT19001V

单位名称：济源市天宇家居

注册地址：济源市玉泉旧货市场

行业类别：家具制造业

生产经营场所地址：济源市玉泉旧货市场

统一社会信用代码：92419001MA45UEWT19

法定代表人（主要负责人）：刘晓

技术负责人：刘晓

固定电话：18539821331  移动电话：18539821331

有效期限：自2019年12月19日起至2022年12月18日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月19日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市天宇家居 | 注册地址 |  | 济源市玉泉旧货市场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市玉泉旧货市场 |
| 行业类别 | 家具制造业 | 投产日期 |  | 2019-10-09 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 36′ 38.84″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 6′ 50.51″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 92419001MA45UEWT19 |
| 技术负责人 | 刘晓 | 联系电话 |  | 18539821331 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,五日生化需氧量,悬浮物） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑/ |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 河南省2019年非电行业提标治理方案,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 木工车间排气筒; 颗粒物; 112°36′38.88″; 35°6′50.72″; 15; 0.7; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 木工车间排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0001; 木工车间废气; 颗粒物; 其他; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

表4-1 家具无组织排放控制要求

| 序号 | 生产单元 | 产污环节 | 无组织排放控制要求 | 公司无组织管控现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 木工车间; 打磨; 采用负压作业，安装粉尘收集设施; 采用负压作业，安装粉尘收集措施. 砂光; 采用负压作业，安装粉尘收集设施; 采用负压作业，安装粉尘收集措施. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 112°36′40.72″; 35°6′50.26″; 进入城市污水处理厂; /; /; 济源市城市污水处理厂; 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. 悬浮物; /mg/L; 10mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. pH值; /; 6-9. 五日生化需氧量; /mg/L; 10mg/L. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 08至17 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 | 夜间不生产 |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 木工车间; 废边角料; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 废边角料; 2.5; 委托利用; 0; 0; 0; 2.5; 0; 0. 2; 木工车间; 粉尘; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 除尘器收集的粉尘; 0.308; 委托利用; 0; 0; 0; 0.308; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 木工车间; 粉尘; 一般工业固体废物; 附近农户. 2; 木工车间; 废边角料; 一般工业固体废物; 附近农户. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 木工车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 2; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995. 3; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; pH值; 手工; 其他; 其他; 其他; 进入城市污水处理厂. 4; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 其他; 其他; 其他; 进入城市污水处理厂. 5; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 其他; 其他; 其他; 进入城市污水处理厂. 6; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 其他; 其他; 其他; 进入城市污水处理厂. 7; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 其他; 其他; 其他; 进入城市污水处理厂. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等。; 1次/年，发生变化一次记录一次; 电子台账+纸质台账; 台账记录至少保存3年. 2; 监测记录信息; 排污单位应建立污染防治设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T373、HJ819等相关要求执行; 监测1次记录1次; 电子台账+纸质台账; 台账记录至少保存3年. 3; 生产设施运行管理信息; 生产运行情况包括生产设施、共用单元和全厂运行情况，正常情况各生产单元主要生产设施的累计生产时间，主要产品产量、涂料、胶黏剂、固化剂等原辅材料使用情况等数据。产品产量：记录统计时段内主要产品产量。; 按照排污单位生产批次记录，每批次记录1次。; 电子台账+纸质台账; 台账记录至少保存3年. 4; 污染防治设施运行管理信息; 正常情况：有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等；固体废物产生及处置运行管理信息记录产生环节、处置去向等；非正常情况：污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告、应对措施等; a）正常情况 1）污染防治设施运行状况：按照排污单位生产记录，每周记录1次。 2）污染物产排情况：连续排放污染物的，按周记录，每周记录1次。非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段记录1次。 b）非正常情况 按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期，包括起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。; 电子台账+纸质台账; 台账记录至少保存3年. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 污染物实际排放浓度、合规性判定分析、超标排放或污染防治设施非正常情况说明，以及月度生产小时数、主要产品及产量、主要燃料及消耗量、新水用量及废水排放量; 季报; 报告周期为当季全季（自然季度）,对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. 2; a.基本生产信息、b.污染防治设施运行情况c、自行监测情况，d.台账管理情况，e实际排放情况及达标判定分析，f.信息公开情况，g.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，h.其他排污许可证规定的内容执行情况，i其他需要说明问题，j结论 ,k.附图附件及要求; 年报; 报告周期为当年全年（自然年），对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

## 八、改正规定

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 没有排水许可证; 3个月之内办理排水许可证; 2019-12-05至2020-03-05. |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：92419001MA45UEWT19001V

单位名称：济源市天宇家居

注册地址：济源市玉泉旧货市场

行业类别：家具制造业

生产经营场所地址：济源市玉泉旧货市场

统一社会信用代码：92419001MA45UEWT19

法定代表人（主要负责人）：刘晓

技术负责人：刘晓

固定电话：18539821331  移动电话：18539821331

有效期限：自2019年12月19日起至2022年12月18日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月19日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 排污单位类型 | 生产线编号及名称 | 产品名称 | 以件计生产能力（件/年） | 以套计生产能力（套/年） | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 木质家具制造排污单位; 1; 板材柜; 0; 800; 2400. |

表16-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 排污单位类型 | 排污单位类型编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 木质家具制造排污单位; 1; 木工车间; 机械化加工; 45度数控锯钻双用机; MF0013; 数量; 台; 1. 侧孔机; MF0006; 数量; 台; 1. 侧面钻; MF0004; 数量; 台; 1. 打包机; MF0014; 数量; 台; 1. 打孔机; MF0016; 数量; 台; 1. 大锯; MF0009; 数量; 台; 1. 单头铰链钻; MF0005; 数量; 台; 1. 封边机; MF0002; 数量; 台; 2. 开槽机; MF0008; 数量; 台; 1. 开料机; MF0001; 数量; 台; 2. 六面钻; MF0017; 数量; 台; 1. 镂铣机; MF0007; 数量; 台; 1. 切割机; MF0015; 数量; 台; 1. 数控异形打磨机; MF0012; 数量; 台; 1. 水平钻; MF0018; 数量; 台; 1. 线条切割机; MF0011; 数量; 台; 1. 异形封边机; MF0003; 数量; 台; 1. 直线铣型砂边机; MF0010; 数量; 台; 1. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 种类（1） | 名称（2） |  | 年最大使用量 |  | 计量单位（3） | 密度g/m³ |  | VOCs含量（g/L） |  | 水性涂料含水率(%) | 甲醛含量（g/L） |  | 重金属含量（g/L） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 热熔胶; 0.2; t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 原料; PVC封边条; 110; t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 3; 原料; 板材; 250; t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 原料; 五金件; 0.5; t/a; 0; 0; 0; 0; 0. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  |  | 挥发分(%) |  | 热值(MJ/kg、MJ/m³) |  |  | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） |  | 其他信息 |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1; MF0001; 开料机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 2; MF0008; 开槽机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 3; MF0012; 数控异形打磨机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 4; MF0013; 45度数控锯钻双用机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 5; MF0006; 侧孔机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 6; MF0015; 切割机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 7; MF0007; 镂铣机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 8; MF0011; 线条切割机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 9; MF0009; 大锯; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 10; MF0017; 六面钻; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. 11; MF0010; 直线铣型砂边机; 木工车间废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 中央除尘系统; 是; DA001; 木工车间排气筒; 是; 一般排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,五日生化需氧量,悬浮物; 进入城市污水处理厂; 间接排放; /; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-其他. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 开料机; 木工车间; 机械化加工. MF0002; MF0002; 封边机; 木工车间; 机械化加工. MF0003; MF0003; 异形封边机; 木工车间; 机械化加工. MF0004; MF0004; 侧面钻; 木工车间; 机械化加工. MF0005; MF0005; 单头铰链钻; 木工车间; 机械化加工. MF0006; MF0006; 侧孔机; 木工车间; 机械化加工. MF0007; MF0007; 镂铣机; 木工车间; 机械化加工. MF0008; MF0008; 开槽机; 木工车间; 机械化加工. MF0009; MF0009; 大锯; 木工车间; 机械化加工. MF0010; MF0010; 直线铣型砂边机; 木工车间; 机械化加工. MF0011; MF0011; 线条切割机; 木工车间; 机械化加工. MF0012; MF0012; 数控异形打磨机; 木工车间; 机械化加工. MF0013; MF0013; 45度数控锯钻双用机; 木工车间; 机械化加工. MF0014; MF0014; 打包机; 木工车间; 机械化加工. MF0015; MF0015; 切割机; 木工车间; 机械化加工. MF0016; MF0016; 打孔机; 木工车间; 机械化加工. MF0017; MF0017; 六面钻; 木工车间; 机械化加工. MF0018; MF0018; 水平钻; 木工车间; 机械化加工.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 中央除尘系统.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 木工车间排气筒; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口-其他.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; MF0001; 木工车间废气.