排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	6

（三）无组织排放许可条件	10

（四）特殊情况下许可限值	11

（五）排污单位大气排放总许可量	13

三、水污染物排放	14

（一）排放口	14

（二）排放许可限值	15

四、噪声排放信息	18

五、固体废物排放信息	19

六、环境管理要求	21

（一）自行监测	21

（二）环境管理台账记录	47

（三）执行（守法）报告	52

（四）信息公开	52

（五）其他控制及管理要求	53

七、其他许可内容	53

第二册	54

八、排污单位登记信息	55

（一）主要产品及产能	55

（二）主要原辅材料及燃料	57

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	58

（四）排污权使用和交易信息	66

九、附图和附件	67

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001660925607k001X

单位名称：济源市伟鑫实业有限责任公司

注册地址：济源市玉川产业集聚区豫光锌业公司院内

行业类别：其他基础化学原料制造

生产经营场所地址：济源市玉川产业集聚区豫光锌业公司院内

统一社会信用代码：91419001660925607k

法定代表人（主要负责人）：林滨

技术负责人：林嘉晗

固定电话：67570391  移动电话：13968536788

有效期限：自2019年12月17日起至2022年12月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月17日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 | 注册地址 |  | 济源市玉川产业集聚区豫光锌业公司院内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 454650 | 生产经营场所地址 |  | 济源市玉川产业集聚区豫光锌业公司院内 |
| 行业类别 | 其他基础化学原料制造 | 投产日期 |  | 2014-05-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 37′ 10.06″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 8′ 23.96″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001660925607k |
| 技术负责人 | 林嘉晗 | 联系电话 |  | 13968536788 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源市玉川产业集聚区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氯化氢,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,铊及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,汞及其化合物） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,总磷（以P计）,五日生化需氧量,动植物油,总铅,总铊,总镍,总铜,总锌,总汞,总镉,总锰,总砷,六价铬） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,河南省工业炉窑大气污染物排放标准DB41/1066-2015 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,蟒沁河流域水污染物排放标准DB 41/776—2012 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,氯化氢,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,铊及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,汞及其化合物; 112°37′7.68″; 35°8′22.34″; 25; 0.4; 常温. 2; DA002; 3#回转窑窑头岗位排放口; 颗粒物; 112°37′7.97″; 35°8′22.38″; 15; 0.3; 常温. 3; DA003; 3#回转窑窑尾岗位排放口; 颗粒物; 112°37′11.78″; 35°8′22.13″; 15; 0.3; 常温. 4; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,氯化氢,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,汞及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,铊及其化合物; 112°37′7.90″; 35°8′23.57″; 25; 0.4; 常温. 5; DA005; 2#回转窑窑头岗位排放口; 颗粒物; 112°37′8.04″; 35°8′23.42″; 15; 0.3; 常温. 6; DA006; 2#回转窑窑尾岗位排放口; 颗粒物; 112°37′11.96″; 35°8′23.24″; 15; 0.3; 常温. 7; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,汞及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,铊及其化合物,氯化氢; 112°37′10.06″; 35°8′25.76″; 25; 0.4; 常温. 8; DA008; 1#回转窑窑头岗位排放口; 颗粒物; 112°37′9.95″; 35°8′25.58″; 15; 0.3; 常温. 9; DA009; 1#回转窑窑尾岗位排放口; 颗粒物; 112°37′12.58″; 35°8′25.44″; 15; 0.3; 常温. 10; DA010; 球磨机排放口; 颗粒物; 112°37′12.54″; 35°8′25.58″; 15; 0.25; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 锌及其化合物; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 汞及其化合物; 0.01mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 铊及其化合物; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 氰化氢; 0.3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 硫化氢; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 氯（氯气）; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 镉及其化合物; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 砷及其化合物; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 50mg/Nm3. 12; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 氯化氢; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 铅及其化合物; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 硫化氢; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 氯（氯气）; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 铊及其化合物; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 氰化氢; 0.3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 锌及其化合物; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 氯化氢; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 镉及其化合物; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 汞及其化合物; 0.01mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 50mg/Nm3. 25; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 砷及其化合物; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 铅及其化合物; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 氮氧化物; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 28; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 氰化氢; 0.3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 29; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 铅及其化合物; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 30; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 砷及其化合物; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 31; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 汞及其化合物; 0.01mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 32; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 50mg/Nm3. 33; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 锌及其化合物; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 34; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 硫化氢; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 35; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 氯（氯气）; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 36; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 镉及其化合物; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 37; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 38; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 氯化氢; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 39; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 铊及其化合物; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 8.582400; 8.582400; 8.582400; /; /; /. SO2; 42.912000; 42.912000; 42.912000; /; /; /. NOx; 85.824000; 85.824000; 85.824000; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 3#回转窑窑头岗位排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA003; 3#回转窑窑尾岗位排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA005; 2#回转窑窑头岗位排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA006; 2#回转窑窑尾岗位排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA008; 1#回转窑窑头岗位排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA009; 1#回转窑窑尾岗位排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA010; 球磨机排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 8.5824; 8.5824; 8.5824; /; /. SO2; 42.912; 42.912; 42.912; /; /. NOx; 85.824; 85.824; 85.824; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 硫化氢; 水喷淋; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.03mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 氰化氢; 水喷淋; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.0024mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 铊及其化合物; 水喷淋; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.001mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; 厂界; 氯化氢; 水喷淋; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; 厂界; 颗粒物; 水喷淋; 河南省工业炉窑大气污染物排放标准DB41/1066-2015; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; 厂界; 氯（氯气）; 水喷淋; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 8.5824; 8.5824; 8.5824; /; /. 2; SO2; 42.912; 42.912; 42.912; /; /. 3; NOx; 85.824; 85.824; 85.824; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 废水回用口; 112°37′7.18″; 35°8′19.75″; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°37′10.81″; 35°8′20.11″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 初期雨水收集后，雨水排放; 猪龙河; III类; 112°39′1.04″; 35°7′44.26″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水回用口; 总镉; 0.05mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水回用口; 氨氮（NH3-N）; 5mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水回用口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水回用口; 总砷; 0.3mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水回用口; 总锌; 1mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 废水回用口; 总镍; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 废水回用口; 总磷（以P计）; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 废水回用口; 总锰; 1mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW001; 废水回用口; 化学需氧量; 40mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW001; 废水回用口; 总铊; 0.005mg/L; /; /; /; /; /. 11; DW001; 废水回用口; 五日生化需氧量; 10mg/L; /; /; /; /; /. 12; DW001; 废水回用口; 总铜; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 13; DW001; 废水回用口; 动植物油; 5.0mg/L; /; /; /; /; /. 14; DW001; 废水回用口; 总铅; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 15; DW001; 废水回用口; 六价铬; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 16; DW001; 废水回用口; 总汞; 0.005mg/L; /; /; /; /; /. 17; DW001; 废水回用口; 悬浮物; 30mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 22至06 | 06至22 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; 回转窑尾渣; 炉渣; 一般工业固体废物; 回转窑生产尾渣; 11000; 委托利用; 0; 0; 0; 11000; 0; 0. 2; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; 回转窑尾渣; 炉渣; 一般工业固体废物; 回转窑生产尾渣; 11000; 委托利用; 0; 0; 0; 11000; 0; 0. 3; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; 回转窑尾渣; 炉渣; 一般工业固体废物; 回转窑生产尾渣; 11000; 委托利用; 0; 0; 0; 11000; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; 回转窑尾渣; 一般工业固体废物; 济源市东方化工有限责任公司. 2; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; 回转窑尾渣; 一般工业固体废物; 济源市东方化工有限责任公司. 3; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; 回转窑尾渣; 一般工业固体废物; 济源市东方化工有限责任公司. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 砷及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 2; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 镉及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1. 3; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 铅及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 4; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 5; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 铊及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 6; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 锌及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 7; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 8; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氰化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999. 9; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯（氯气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）. 10; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 11; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 12; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 13; 废气; DA001; 3#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 14; 废气; DA002; 3#回转窑窑头岗位排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 15; 废气; DA003; 3#回转窑窑尾岗位排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 16; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 砷及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 17; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 镉及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1. 18; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 铅及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 19; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 20; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 铊及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 21; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 锌及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 22; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 23; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氰化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999. 24; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯（氯气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）. 25; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 26; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 27; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 28; 废气; DA004; 2#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 29; 废气; DA005; 2#回转窑窑头岗位排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 30; 废气; DA006; 2#回转窑窑尾岗位排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 31; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 砷及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 32; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 镉及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1. 33; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 铅及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 34; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 35; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 铊及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 36; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 锌及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 37; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 38; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氰化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999. 39; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯（氯气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）. 40; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 41; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 42; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 43; 废气; DA007; 1#回转窑尾气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; EM-5重点污染源自动监测系统; 脱硫塔后; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 在线监测故障时采取手工监测，监测数据每天上报生态环境部门. 44; 废气; DA008; 1#回转窑窑头岗位排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 45; 废气; DA009; 1#回转窑窑尾岗位排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 46; 废气; DA010; 球磨机排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 47; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 铊及其化合物; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 48; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 锌及其化合物; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657. 49; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氰化氢; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 28. 50; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氯; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法(HJ 872—2017). 51; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氯化氢; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009. 52; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 53; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样1小时; 1次/半年; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432. 54; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 55; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 56; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 57; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 58; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007. 59; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 60; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 61; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 62; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总铅; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 63; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总镍; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89. 64; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总铜; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 65; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总锌; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 66; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总锰; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911. 67; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 68; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 69; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 动植物油; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 70; 废水; DW001; 废水回用口; 流量; 总铊; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700. 71; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 雨水排放口有流动水排放时按日监测。; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 72; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 雨水排放口有流动水排放时按日监测; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 73; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 雨水排放口有流动水排放时按日监测; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; 若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行了确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。（按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，从质量管理体系、监测机构、监测人员、监测设施和环境、监测仪器设备和试验试剂、监测方法技术能力验证、监测质量控制、监测质量保证等方面简要说明如何保证监测质量的）我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行了确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号），从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面说明如何做好质量保证和质量控制工作。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 包括排污单位名称、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。如排污单位工艺、设施调整等发生变化的，应在基本信息台账记录表中进行相应修改，并将变化内容进行说明同时纳入执行报告中。 a）排污单位基本信息：排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信 用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等； b）生产设施基本信息：生产设施（设备）名称、编码、设施规格型号、相关参数（包括参数名称、设计值、单位）、设计生产能力等； c）污染治理设施基本信息：治理设施名称、编码、设施规格型号、相关参数（包括参数名称、设计值、单位）等。; 对未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/a；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 2; 监测记录信息; a）自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。 b）手工监测记录信息 无自动监测要求的废气和废水污染物，排污单位应当按照排污许可证中手工监测要求记录手工监 测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告，手工监测记录台账至少应包括附录C 的内容。 c）监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息 监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容分别见无机化学工业排污许可规范8.1.3 和8.1.4 中相关规定。; 监测数据的记录频次按照本标准7.3 中所确定的监测频次要求记录，待无机化学工业排污单位自行 监测技术指南发布后，从其规定。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 3; 其他环境管理信息; 排污单位应记录的其他环境管理信息包括以下几方面： a）污染治理设施异常情况 应记录发生故障的污染治理设施、异常原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。记录内容，参见无机化学工业排污许可规范附录B 中表B.7。 b）特殊时段 应记录重污染天气应对期间和冬防期间等特殊时段的管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息）等。 c）非正常工况 无机化学工业排污单位开停炉、设备检修等非正常工况信息按工况期记录，每工况期记录1 次，内 容应记录非正常工况时间、事件原因、是否报告、应对措施，并按生产设施与污染治理设施填写具体情况：生产设施应记录设施名称、编号、产品产量、原辅料消耗量、燃料消耗量等；污染治理设施应记录设施名称、编号、污染因子、排放量、排放浓度等。; 废气无组织污染防治措施管理信息，按日记录，1 次/d。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1 次记录，地方管理部门有特殊要求的，从其规定。根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; 排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存，应按班次记录，至少包括以下内容： a）运行状态：开始时间，结束时间，是否按照生产要求正常运行； b）生产负荷：实际生产能力与设计生产能力之比，设计生产能力取最大设计值； c）产品产量：记录统计时段内主要产品产量； d）原辅料和燃料：记录名称、来源地、种类、用量、有毒有害物质成分及占比、是否为危险化学品。; a）正常工况： 运行状态：按照排污单位生产班次记录，每班次记录1 次。 生态负荷：按照排污单位生产班次记录，每班次记录1 次。 产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照班次记录，每班次记录1 次。周期性生产的设施按 照一个周期进行记录，周期小于1 天的按照1 天记录。 原辅料、燃料用量：按照批次记录，每批次记录1 次。排污单位也可自行加严记录频次。 b）非正常工况：非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为一个记录工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; 包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少记录以下内容： a）有组织废气治理设施 应记录环保设施废气处理能力（立方米/小时）、运行参数（包括运行工况等）、废气排放量、药剂使用量及运行费用等。 b）无组织废气治理设施 应记录原辅料储库、燃料储库、成品库、物料输送系统等无组织废气污染治理措施相应的运行、维护、管理等。 c）废水治理设施 应记录废水处理能力（吨/日）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/吨）、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。; a）污染治理设施运行状况：按照排污单位生产班次记录，每班次记录1 次。非正常工况按照工况 期记录，每工况期记录1 次。 b）污染物产排情况：连续排放污染物的，按班次记录，每班次记录1 次。非连续排放污染物的， 按照产排污阶段记录，每个产排阶段记录1 次。安装自动监测设施的按照自动监测频率记录，DCS 上保存自动监测记录。 c）药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1 次。采用连续加药方 式的，每班次记录1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息、2.污染防治设施运行情况，3、自行监测情况，4台账管理情况，6.实际排放情况及合规判定分析，7.结论; 季报; 报告周期为当季全季（自然季度），于下一周期首月15日前提交至发证机关；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. 2; a.基本生产信息、b.遵守法律法规情况、c.污染防治设施运行情况，d、自行监测情况，e.台账管理情况，f.实际排放情况及达标判定分析，g.环境保护税缴纳情况，h.信息公开情况，i.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，j.其他排污许可证规定的内容执行情况，k.其他需要说明问题，l.结论 ,m.附图附件及要求; 年报; 对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。至少每年上报一次年度执行报告。与次年一月底前提交至发证机关。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001660925607k001X

单位名称：济源市伟鑫实业有限责任公司

注册地址：济源市玉川产业集聚区豫光锌业公司院内

行业类别：其他基础化学原料制造

生产经营场所地址：济源市玉川产业集聚区豫光锌业公司院内

统一社会信用代码：91419001660925607k

法定代表人（主要负责人）：林滨

技术负责人：林嘉晗

固定电话：67570391  移动电话：13968536788

有效期限：自2019年12月17日起至2022年12月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月17日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 计量单位 | 设计值 | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; WX003; 金属氧化物; 氧化锌; 万t/a; 0.5; 7200. 2; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; WX002; 金属氧化物; 氧化锌; 万t/a; 0.5; 7200. 3; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; WX001; 金属氧化物; 氧化锌; 万t/a; 0.2; 7200. |

表16-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; WX003; 反应单元; 煅烧; 回转窑; MF0001; 直径; m; 3; 长50m. 公用单元; 贮存设施; 原料库贮存场/设施; MF0002; 贮存能力; t; 50000. 2; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; WX002; 反应单元; 煅烧; 回转窑; MF0003; 直径; m; 3; 长50m. 公用单元; 贮存设施; 原料库贮存场/设施; MF0002; 贮存能力; t; 50000. 3; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外）; WX001; 反应单元; 煅烧; 回转窑; MF0004; 直径; m; 2.5; 长43m. 破碎工序; 球磨; 球磨机; MF0005; 规格; m; Φ2×7.5. 公用单元; 贮存设施; 原料库贮存场/设施; MF0002; 贮存能力; t; 50000. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） |  | 类型 |  |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 设计年使用计量单位（3） |  | 硫元素占比（%） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%）（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 含锌废渣; 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁矿法产出的针铁矿渣; 0.25; 万t/a; /; 铅; 0.05. 2; 原料; 含锌废渣; 铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣; 0.25; 万t/a; /; 砷; 1.4. 铅; 0.03. 3; 原料; 含锌废渣; 铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收集的粉尘; 0.25; 万t/a; /; 铅; 0.15. 4; 辅料; 工业品; 煤（焦）炭; 1; 万t/a; 0.25. 5; 原料; 含锌废渣; 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿常规浸出法产生的浸出渣; 3; 万t/a; /; 铅; 1.2. 6; 原料; 含锌废渣; 铅锌冶炼过程中，锌精馏炉产生的锌渣; 0.25; 万t/a; /; 铅; 0.06. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  | 年最大使用量 | 计量单位 |  | 含水率(%) |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） |  | 低位热值（kJ/kg） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| 1; 天然气; 1000000; m3; /; /; 20; 35.9. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 主要生产单元 | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外），WX003; MF0001; 回转窑; 反应单元; 3#回转窑尾气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,氯化氢,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,铊及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,汞及其化合物; 有组织; TA001; 除尘设施，脱硫设施; 袋式除尘技术，钠碱脱硫技术; 99.9; 是; 3#回转窑尾气排放口; DA001; 是; 主要排放口. 3#回转窑窑头岗位; 颗粒物; 有组织; TA002; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 3#回转窑窑头岗位排放口; DA002; 是; 一般排放口. 3#回转窑窑尾岗位; 颗粒物; 有组织; TA003; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 3#回转窑窑尾岗位排放口; DA003; 是; 一般排放口. 2; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外），WX002; MF0003; 回转窑; 反应单元; 2#回转窑尾气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,氯化氢,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,汞及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,铊及其化合物; 有组织; TA004; 除尘设施，脱硫设施; 袋式除尘技术，钠碱脱硫技术; 99.9; 是; 2#回转窑尾气排放口; DA004; 是; 主要排放口. 2#回转窑窑头岗位; 颗粒物; 有组织; TA005; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 2#回转窑窑头岗位排放口; DA005; 是; 一般排放口. 2#回转窑窑尾岗位; 颗粒物; 有组织; TA006; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 2#回转窑窑尾岗位排放口; DA006; 是; 一般排放口. 3; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外），WX001; MF0004; 回转窑; 反应单元; 1#回转窑尾气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,硫化氢,氯（氯气）,氰化氢,镉及其化合物,汞及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,铊及其化合物,氯化氢; 有组织; TA007; 除尘设施，脱硫设施; 袋式除尘技术，钠碱脱硫技术; 99.9; 是; 1#回转窑尾气排放口; DA007; 是; 主要排放口. 1#回转窑窑头岗位; 颗粒物; 有组织; TA008; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 1#回转窑窑头岗位排放口; DA008; 是; 一般排放口. 1#回转窑窑尾岗位; 颗粒物; 有组织; TA009; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 1#回转窑窑尾岗位排放口; DA009; 是; 一般排放口. 4; 其他无机化学行业生产线—涉重金属无机化合物（除含铬重金属外），WX001; MF0005; 球磨机; 破碎工序; 球磨粉尘; 颗粒物; 有组织; TA010; 除尘设施; 袋式除尘技术; 99.9; 是; 球磨机排放口; DA010; 是; 一般排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 涉锌重金属无机化合物生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总铅,总铊,总镍,总铜,总锌,总汞,总镉,总锰,总砷,六价铬; TW001; 涉锌重金属无机化合物生产废水处理设施; 化学沉淀法; 15; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW001; 废水回用口; 是; 一般排放口-总排口; 冲渣废水及冷却水回用于生产. 2; 生活废水; 氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,化学需氧量; TW001; 涉锌重金属无机化合物生产废水处理设施; 化学沉淀法; 15; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW001; 废水回用口; 是; 一般排放口-总排口; 生活废水回用于生产. 3; 初期雨水; 化学需氧量,pH值,悬浮物; TW001; 涉锌重金属无机化合物生产废水处理设施; 化学沉淀法; 15; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW001; 废水回用口; 是; 一般排放口-总排口; 初期雨水收集后回用于生产. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF003; 回转窑; 反应单元; 煅烧. MF0002; MF01; 原料库贮存场/设施; 公用单元; 贮存设施. MF0003; MF002; 回转窑; 反应单元; 煅烧. MF0004; MF001; 回转窑; 反应单元; 煅烧. MF0005; MF004; 球磨机; 破碎工序; 球磨.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA003; 除尘设施，脱硫设施; 袋式除尘技术，钠碱脱硫技术. TA002; TA003-1; 除尘设施; 袋式除尘技术. TA003; TA003-2; 除尘设施; 袋式除尘技术. TA004; TA002; 除尘设施，脱硫设施; 袋式除尘技术，钠碱脱硫技术. TA005; TA002-1; 除尘设施; 袋式除尘技术. TA006; TA002-2; 除尘设施; 袋式除尘技术. TA007; TA001; 除尘设施，脱硫设施; 袋式除尘技术，钠碱脱硫技术. TA008; TA001-1; 除尘设施; 袋式除尘技术. TA009; TA001-2; 除尘设施; 袋式除尘技术. TA010; TA004; 除尘设施; 袋式除尘技术.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 涉锌重金属无机化合物生产废水处理设施; 化学沉淀法.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA003; 3#回转窑尾气排放口; 主要排放口. DA002; DA003-1; 3#回转窑窑头岗位排放口; 一般排放口. DA003; DA003-2; 3#回转窑窑尾岗位排放口; 一般排放口. DA004; DA002; 2#回转窑尾气排放口; 主要排放口. DA005; DA002-1; 2#回转窑窑头岗位排放口; 一般排放口. DA006; DA002-2; 2#回转窑窑尾岗位排放口; 一般排放口. DA007; DA001; 1#回转窑尾气排放口; 主要排放口. DA008; DA001-1; 1#回转窑窑头岗位排放口; 一般排放口. DA009; DA001-2; 1#回转窑窑尾岗位排放口; 一般排放口. DA010; DA004; 球磨机排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; TA001; 废水回用口; 一般排放口-总排口. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.