排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	6

（五）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	17

（一）自行监测	17

（二）环境管理台账记录	22

（三）执行（守法）报告	26

（四）信息公开	26

（五）其他控制及管理要求	27

七、其他许可内容	28

八、改正规定	28

第二册	29

九、排污单位登记信息	30

（一）主要产品及产能	30

（二）主要原辅材料及燃料	31

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	32

（四）排污权使用和交易信息	35

十、附图和附件	36

排污许可证

副本

第一册

证书编号：914190017805061087001V

单位名称：济源市亚兴物资回收有限公司

注册地址：济源市玉泉街道南水屯西

行业类别：金属废料和碎屑加工处理

生产经营场所地址：济源市玉泉街道办事处西水屯村北

统一社会信用代码：914190017805061087

法定代表人（主要负责人）：李金宝

技术负责人：李金宝

固定电话：0391-13613913328  移动电话：13613913328

有效期限：自2019年12月20日起至2022年12月19日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月20日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市亚兴物资回收有限公司 | 注册地址 |  | 济源市玉泉街道南水屯西 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459002 | 生产经营场所地址 |  | 济源市玉泉街道办事处西水屯村北 |
| 行业类别 | 金属废料和碎屑加工处理 | 投产日期 |  | 2019-11-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 37′ 25.50″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 6′ 38.34″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 914190017805061087 |
| 技术负责人 | 李金宝 | 联系电话 |  | 13613913328 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（非甲烷总烃） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总磷（以P计）,悬浮物,pH值,五日生化需氧量,石油类） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 破碎废气治理设施排放口; 颗粒物; 112°37′25.54″; 35°6′37.98″; 15; 0.6; 常温. 2; DA002; 剪切废气治理设施排放口; 颗粒物; 112°37′25.32″; 35°6′37.80″; 15; 0.6; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 破碎废气治理设施排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 2; DA002; 剪切废气治理设施排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0002; 废五金气割; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0002; 废五金气割; 非甲烷总烃; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 4.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0008; 废五金气割; 非甲烷总烃; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 4.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0008; 废五金气割; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0001; 废五金气割; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0001; 废五金气割; 非甲烷总烃; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 4.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 生活废水排放口; 112°37′27.48″; 35°6′37.19″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 昼间工作时间; 济源市城市污水处理厂; 化学需氧量; 380mg/L; 50mg/L. 五日生化需氧量; /mg/L; 10mg/L. 悬浮物; 160mg/L; 10mg/L. 氨氮（NH3-N）; 35mg/L; 5mg/L. pH值; 6-9mg/L; 6-9mg/L. 总磷（以P计）; /mg/L; 0.5mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 1#雨水排放口; 112°37′27.19″; 35°6′37.37″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨天; 蟒河; III类; 112°37′17.90″; 35°5′15.25″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活废水排放口; 化学需氧量; 350mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活废水排放口; 悬浮物; 160mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活废水排放口; 氨氮（NH3-N）; 35mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活废水排放口; 五日生化需氧量; 160mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活废水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活废水排放口; 总磷（以P计）; 3.8mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 001; 剪切收尘灰; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 剪切收尘灰; 0.16; 委托利用; 0; 0; 0; 0.16; 0; 0. 2; 002; 废料; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 破碎后分选产生的废料; 2000; 委托利用; 0; 0; 0; 2000; 0; 0. 3; 002; 破碎、落料收尘灰; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 破碎、落料收尘灰; 10.989; 委托利用; 0; 0; 0; 10.989; 0; 0. 4; 002; 废润滑油; 危险废物; 危险废物; 破碎设备润滑产生的废物; 0.1; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.1; 0. 5; 001; 废液压油; 危险废物; 危险废物; 液压设备定期更换产生; 0.1; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.1; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 001; 剪切收尘灰; 一般工业固体废物; 沁阳市鑫盛益再生资源有限公司; /. 2; 001; 废液压油; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 3; 002; 废润滑油; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 4; 002; 破碎、落料收尘灰; 一般工业固体废物; 沁阳市鑫盛益再生资源有限公司; /. 5; 002; 废料; 一般工业固体废物; 沁阳市鑫盛益再生资源有限公司; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 破碎废气治理设施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 2; 废气; DA002; 剪切废气治理设施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 3; 废气; 厂界; 风速,风向,温度,气压; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/年; 环境空气中总悬浮颗粒物的测定重量法. 4; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 连续采样; 1次/年; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法. 5; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 排入城市污水管网. 6; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排入城市污水管网. 7; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 排入城市污水管网. 8; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排入城市污水管网. 9; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 排入城市污水管网. 10; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 排入城市污水管网. 11; 废水; DW002; 1#雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水排放时监测，排放期间按日监测; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 12; 废水; DW002; 1#雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水排放时监测，排放期间按日监测; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 13; 废水; DW002; 1#雨水排放口; 流量; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水排放时监测，排放期间按日监测; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 14; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 15; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; 溶解性总固体; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 105℃干燥重量法、180℃干燥重量法. 16; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; 总硬度; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; EDTA容量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法. 17; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; 高锰酸盐指数; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 高锰酸钾法. 18; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013. 19; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; 氯化物（以Cl-计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 离子色谱法. 20; 地下水; 监测井; 项目厂区水井; 溶解性总固体; 硫酸盐（以SO42-计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

我公司手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; a）产污设施基本信息 设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。 b）污染防治设施基本信息 设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及 设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记 录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储:应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 电子化存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。. 2; 监测记录信息; a） 手工监测的记录 ：1 ）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、 采样人姓名等 。2 ）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。 3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析 人姓名等。 4 ）质控记录：质控结果报告单。 b）同步记录生产工况; a） 手工监测的记录 ：按自行监测方案执行。 b） 生产工况 ：监测时记录。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储:应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 电子化存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息 管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息 具体管理要求及其执行情况。 c）其他信息 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; a）废气无组织污染防治措施管理信息：按日记录，1 次/日。 b）特殊时段环境管理信息： 按照基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 c）其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储:应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 电子化存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。. 4; 生产设施运行管理信息; 包括原料系统、主体生产、公用单元等的产污设施运行管理信息，至少记录以下内容： a）正常工况 1）运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。 2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 3）主要产品产量：名称、产量。 4）原辅料：名称、用量。 5）燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。 6）其他：用电量等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关产污设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。; a）正常工况 1）运行状态：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。 2）生产负荷：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。 3）产品产量：连续生产的，按日记录，1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期； 周期小于 1 天的，按日记录，1 次/日。 4）原辅料：按照采购批次记录，1 次/批。 5）燃料：按照采购批次记录，1 次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录，1 次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储:应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 电子化存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）正常情况 运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等。 有组织废气处理设施应记录以下内容：废气处理能力（m3 /h）、运行参数（包括运行工况等）、 废气排放量等。 无组织废气污染防治设施应记录以下内容：无组织废气污染防治措施相应的运行、维护、管理 相关的信息记录，可用于说明无组织防治措施（厂区降尘洒水、清扫、原料或产品场地封闭、遮盖 等）运行情况和效果。b）非正常情况 起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。; a）正常情况 1）运行情况：按日记录，1 次/日。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录，1 次/日或批次。 b）非正常情况 按照非正常情况期记录，1 次/非正常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储:应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 电子化存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 包括污染物实际排放浓度（速率）和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容，以及各月度生产小时数、主要产品及产量、主要原料及消耗量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息; 季报; 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. 2; a.基本生产信息 b.污染防治设施运行情况 c.自行监测情况 d.台账管理情况 e.实际排放情况及达标判定分析 f.信息公开情况 g.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况 h.其他排污许可证规定的内容执行情况 i.其他需要说明的问题 j.结论 k.附图附件具体内容要求参见HJ944的5.3.1，但实际排放量核算按照本标准规定的方法进行。表格格式参见本行业核发技术规范附录B; 年报; 对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

## 八、改正规定

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 未办理《城镇污水排入排水管网许可证》; 办理《城镇污水排入排水管网许可证》; 2019-12-20至2020-03-20. |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：914190017805061087001V

单位名称：济源市亚兴物资回收有限公司

注册地址：济源市玉泉街道南水屯西

行业类别：金属废料和碎屑加工处理

生产经营场所地址：济源市玉泉街道办事处西水屯村北

统一社会信用代码：914190017805061087

法定代表人（主要负责人）：李金宝

技术负责人：李金宝

固定电话：0391-13613913328  移动电话：13613913328

有效期限：自2019年12月20日起至2022年12月19日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月20日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品名称 | 计量单位 | 生产能力 | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废电机、废五金加工; 001; 钢铁碎料; t/a; 118000; 2640. 2; 废电机、废五金加工; 002; 钢铁碎料; t/a; 30000; 2640. |

表17-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 废电机、废五金加工; 001; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选; 龙门剪切机; MF0003; 处理能力; t/a; 37.5. 气割机; MF0001; 处理能力; t/h; 20. 气割机; MF0002; 处理能力; t/h; 20. 液压打包机; MF0004; 处理能力; t/a; 10. 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选; 行车; MF0006; 处理能力; t; 10. 抓机; MF0007; 处理能力; t; 5. 装载机; MF0005; 处理能力; t/a; 30. 2; 废电机、废五金加工; 002; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选; 磁选系统; MF0010; 处理能力; t/a; 15. 破碎分选机; MF0009; 处理能力; t/h; 12. 气割机; MF0008; 处理能力; t/h; 20. 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选; 进料碾压机; MF0011; 处理能力; t/a; 20. 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选; 行车; MF0013; 处理能力; t; 10. 抓机; MF0014; 处理能力; t; 5. 装载机; MF0012; 处理能力; t; 5. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 种类（1） |  | 名称（2） |  | 设计年加工量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比(%) |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 废电机、废五金加工; 002; 原料; 废五金; 32000; t/a. 2; 废电机、废五金加工; 001; 原料; 废五金; 118000; t/a. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 燃料名称 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 含水率（%） |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） |  | 低位热值（kJ/kg） |  | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 主要生产单元 | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 废电机、废五金加工，002; MF0008; 气割机; 拆解分选单元; 废五金气割; 颗粒物,非甲烷总烃; 无组织; TA001; 除尘系统; 移动式除尘器; 90; 是. 2; 废电机、废五金加工，002; MF0009; 破碎分选机; 拆解分选单元; 破碎分选; 颗粒物; 有组织; TA002; 集气罩+旋风-布袋除尘器; 集气罩+旋风-布袋除尘器; 99; 是; 破碎废气治理设施排放口; DA001; 是; 一般排放口. 3; 废电机、废五金加工，001; MF0001; 气割机; 拆解分选单元; 废五金气割; 颗粒物,非甲烷总烃; 无组织; TA003; 除尘系统; 移动式除尘器; 90; 是. 4; 废电机、废五金加工，001; MF0002; 气割机; 拆解分选单元; 废五金气割; 颗粒物,非甲烷总烃; 无组织; TA004; 除尘系统; 移动式除尘系统; 90; 是. 5; 废电机、废五金加工，001; MF0003; 龙门剪切机; 拆解分选单元; 剪切; 颗粒物; 有组织; TA005; 集气罩+旋风-布袋除尘器; 集气罩+旋风-布袋除尘器; 99; 是; 剪切废气治理设施排放口; DA002; 是; 一般排放口. |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 废电机、废五金加工，001; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,五日生化需氧量; TW001; 生活污水处理设施; 化粪池; 0.5; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 生活废水排放口; 是; 一般排放口-总排口. 2; 废电机、废五金加工，001; 初期雨水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,悬浮物,石油类; TW002; 初期雨水处理系统; 沉淀池; 3; 是; 不外排; 无; 回用于道路洒水降尘. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 气割机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0002; MF0002; 气割机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0003; MF0003; 龙门剪切机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0004; MF0004; 液压打包机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0005; MF0009; 装载机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0006; MF0010; 行车; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0007; MF0011; 抓机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0008; MF0005; 气割机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0009; MF0006; 破碎分选机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0010; MF0007; 磁选系统; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0011; MF0008; 进料碾压机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0012; MF0012; 装载机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0013; MF0013; 行车; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选. MF0014; MF0014; 抓机; 拆解分选单元; 废电机、废五金拆解分选.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA004; 除尘系统; 移动式除尘器. TA002; TA005; 集气罩+旋风-布袋除尘器; 集气罩+旋风-布袋除尘器. TA003; TA001; 除尘系统; 移动式除尘器. TA004; TA002; 除尘系统; 移动式除尘系统. TA005; TA003; 集气罩+旋风-布袋除尘器; 集气罩+旋风-布袋除尘器.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 生活污水处理设施; 化粪池. TW002; TW002; 初期雨水处理系统; 沉淀池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA002; 破碎废气治理设施排放口; 一般排放口. DA002; DA001; 剪切废气治理设施排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活废水排放口; 一般排放口-总排口. DW002; YS001; 1#雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; MF0001; 废五金气割. MF0002; MF0002; 废五金气割. MF0008; MF0005; 废五金气割.