排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	7

（五）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	11

四、噪声排放信息	12

五、固体废物排放信息	13

六、环境管理要求	15

（一）自行监测	15

（二）环境管理台账记录	20

（三）执行（守法）报告	23

（四）信息公开	23

（五）其他控制及管理要求	24

七、其他许可内容	24

第二册	25

八、排污单位登记信息	26

（一）主要产品及产能	26

（二）主要原辅材料及燃料	27

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	28

（四）排污权使用和交易信息	33

九、附图和附件	34

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001MA3XA86L9T001U

单位名称：济源市万邦建筑材料有限公司

注册地址：济源市玉川产业集聚区水运村北

行业类别：非金属废料和碎屑加工处理

生产经营场所地址：济源市玉川产业集聚区水运村北

统一社会信用代码：91419001MA3XA86L9T

法定代表人（主要负责人）：李文茂

技术负责人：李文茂

固定电话：18236857777  移动电话：18236857777

有效期限：自2019年12月19日起至2022年12月18日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月19日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市万邦建筑材料有限公司 | 注册地址 |  | 济源市玉川产业集聚区水运村北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市玉川产业集聚区水运村北 |
| 行业类别 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 投产日期 |  | 2016-08-03 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 35′ 6.32″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 7′ 54.23″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001MA3XA86L9T |
| 技术负责人 | 李文茂 | 联系电话 |  | 18236857777 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源市玉川产业集聚区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（石油类,悬浮物,五日生化需氧量） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB 41/1066—2015,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#破碎筛分排放口; 颗粒物; 112°35′4.99″; 35°7′53.76″; 15; 0.6; 常温. 2; DA002; 2#筛分排气筒; 颗粒物; 112°35′7.69″; 35°7′54.23″; 15; 0.6; 常温. 3; DA003; 3#混合搅拌排放口; 颗粒物; 112°35′8.12″; 35°7′53.26″; 15; 0.6; 常温. 4; DA004; 4#烘干废气排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 112°35′5.82″; 35°7′53.72″; 15; 0.6; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA004; 4#烘干废气排放口; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. 2; DA004; 4#烘干废气排放口; 二氧化硫; 35mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. 3; DA004; 4#烘干废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#破碎筛分排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 2; DA002; 2#筛分排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 3; DA003; 3#混合搅拌排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 颗粒物; 仓库密闭、堆场采取三防措施、 厂区及时清扫、洒水抑尘、大风天气停止作业; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 雨水排放口; 112°35′6.40″; 35°7′52.97″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨天; 蟒河; III类; 112°35′5.42″; 35°7′8.54″. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 干粉砂浆生产线; 除尘器收尘; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 主要为布袋除尘器收集的粉尘; 33.4; 自行利用; 0; 33.4; 0; 0; 0; 0. 2; 干粉砂浆生产线; 沉淀池废渣; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 车辆冲洗水沉淀池沉渣; 1; 自行利用; 0; 1; 0; 0; 0; 0. 3; 干粉砂浆生产线; 废包装材料; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 原料包装袋; 1; 委托利用; 0; 0; 0; 1; 0; 0. 4; 干粉砂浆生产线; 废除尘布袋; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 除尘器更换后的废布袋; 0.6; 委托利用; 0; 0; 0; 0.6; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 干粉砂浆生产线; 废除尘布袋; 一般工业固体废物; 厂家回收. 2; 干粉砂浆生产线; 废包装材料; 一般工业固体废物; 废品站. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1#破碎筛分排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 2; 废气; DA002; 2#筛分排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 3; 废气; DA003; 3#混合搅拌排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; DA004; 4#烘干废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 自动; 否; 烘干废气在线监测设备; 烘干车间东侧; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 手工监测结果向生态环境部门报告. 5; 废气; DA004; 4#烘干废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 自动; 否; 烘干废气在线监测设备; 烘干车间东侧; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000; 手工监测结果向生态环境部门报告. 6; 废气; DA004; 4#烘干废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 否; 烘干废气在线监测设备; 烘干车间东侧; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间每天不少于4次; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 手工监测结果向生态环境部门报告. 7; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 8; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测. 9; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测. 10; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和本公司计量认证质量保证要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，从仪器设备、监测人员、实验室环境、数据处理、数据审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。; 未发生变化的，1次/年；发生变化的，发生变化时记录一次。; 电子台账+纸质台账; a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。 b)电子存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 2; 监测记录信息; a）手工监测的记录 ：1 ）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、 采样人姓名等 。2 ）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。 3） 样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。 4 ）质控记录：质控结果报告单。 b）同步记录监测期间的生产工况; a） 手工监测的记录 ：按自行监测方案执行。 b） 生产工况 ：监测时记录。; 电子台账+纸质台账; a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。 b)电子存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 3; 生产设施运行管理信息; 运行状态、产品产量、原辅料及燃料使用情况、污染物排放情况等。; a）正常工况 1）运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。 2）产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。 3）原辅料：按照采购批次记录，1次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录，1次/工况期。; 电子台账+纸质台账; a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。 b)电子存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 4; 污染防治设施运行管理信息; 运行状态、污染物排放情况等。原则反映排污单位的生产运行和污染防治情况; a）正常情况 1）运行情况：按日记录，1次/日。 b）非正常情况 按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。; 电子台账+纸质台账; a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。 b)电子存储:应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。具体内容要求参见HJ944中的5.3.1，实际排放量核算按照本标准规定的方法进行。表格格式参见附录B 至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。具体内容要求参见HJ944中的5.3.1，实际排放量核算按照本标准规定的方法进行。表格格式参见附录B; 年报; 对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001MA3XA86L9T001U

单位名称：济源市万邦建筑材料有限公司

注册地址：济源市玉川产业集聚区水运村北

行业类别：非金属废料和碎屑加工处理

生产经营场所地址：济源市玉川产业集聚区水运村北

统一社会信用代码：91419001MA3XA86L9T

法定代表人（主要负责人）：李文茂

技术负责人：李文茂

固定电话：18236857777  移动电话：18236857777

有效期限：自2019年12月19日起至2022年12月18日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月19日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品名称 | 计量单位 | 生产能力 | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 其他废弃资源加工; 干粉砂浆生产线; 干粉砂浆; t/a; 100000; 7200. |

表15-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工; 干粉砂浆生产线; 加工; 输送; 叉车; MF0002; 载重; t; 3. 铲车; MF0001; 载重; t; 3. 加工; 破碎; 对辊破碎机; MF0004; 处理能力; t/h; 5. 鄂式破碎机; MF0003; 处理能力; t/h; 5. 加工; 筛分; 直线筛; MF0005; 处理能力; t/h; 5. 直线筛; MF0006; 处理能力; t/h; 5. 直线筛; MF0007; 处理能力; t/h; 5. 直线筛; MF0008; 处理能力; t/h; 5. 直线筛; MF0009; 处理能力; t/h; 5. 直线筛; MF0010; 处理能力; t/h; 5. 加工; 混合搅拌; 干粉搅拌机; MF0011; 处理能力; t/h; 2. 干粉搅拌机; MF0012; 处理能力; t/h; 2. 加工; 烘干; 烘干机; MF0013; 处理能力; t/h; 6. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 种类（1） |  | 名称（2） |  | 设计年加工量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比(%) |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工; 干粉砂浆生产线; 原料; 硅微粉; 300; t/a. 原料; 河砂; 45000; t/a. 原料; 减水剂; 200; t/a. 原料; 矿砂; 22000; t/a. 原料; 水泥; 39000; t/a. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线类型 |  | 生产线编号 |  | 燃料名称 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 含水率（%） |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） |  | 低位热值（kJ/kg） |  | 其他信息 |
| 1; 其他废弃资源加工; 干粉砂浆生产线; 天然气; 100000; m3; /; /; /; 36. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 主要生产单元 | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0006; 直线筛; 加工; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 90; 是; 1#破碎筛分排放口; DA001; 是; 一般排放口. 2; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0007; 直线筛; 加工; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 90; 是; 1#破碎筛分排放口; DA001; 是; 一般排放口. 3; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0009; 直线筛; 加工; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA002; 布袋除尘器; 布袋除尘; 90; 是; 2#筛分排气筒; DA002; 是; 一般排放口. 4; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0010; 直线筛; 加工; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA002; 布袋除尘器; 布袋除尘; 90; 是; 2#筛分排气筒; DA002; 是; 一般排放口. 5; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0008; 直线筛; 加工; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA002; 布袋除尘器; 布袋除尘; 90; 是; 2#筛分排气筒; DA002; 是; 一般排放口. 6; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0005; 直线筛; 加工; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 90; 是; 1#破碎筛分排放口; DA001; 是; 一般排放口. 7; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0011; 干粉搅拌机; 加工; 混合搅拌; 颗粒物; 有组织; TA003; 布袋除尘器; 布袋除尘; 99; 是; 3#混合搅拌排放口; DA003; 是; 一般排放口. 8; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0012; 干粉搅拌机; 加工; 混合搅拌; 颗粒物; 有组织; TA003; 布袋除尘器; 布袋除尘; 99; 是; 3#混合搅拌排放口; DA003; 是; 一般排放口. 9; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0004; 对辊破碎机; 加工; 破碎; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 99; 是; 1#破碎筛分排放口; DA001; 是; 一般排放口. 10; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0003; 鄂式破碎机; 加工; 破碎; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 99; 是; 1#破碎筛分排放口; DA001; 是; 一般排放口. 11; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; MF0013; 烘干机; 加工; 烘干; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 有组织; TA004; 尾气处理设施; 旋风除尘+布袋除尘; 95; 是; 4#烘干废气排放口; DA004; 是; 主要排放口. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; 初期雨水; 化学需氧量,石油类,悬浮物; TW001; 初期雨水处理系统; 沉淀; 1; 是; 不外排; 无. 2; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量; TW002; 生活污水处理系统; 化粪池; 1; 是; 不外排; 无. 3; 其他废弃资源加工，干粉砂浆生产线; 车辆冲洗废水; 化学需氧量,悬浮物,石油类; TW003; 沉淀池; 沉淀; 1; 是; 不外排; 无. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 铲车; 加工; 输送. MF0002; MF0002; 叉车; 加工; 输送. MF0003; MF0003; 鄂式破碎机; 加工; 破碎. MF0004; MF0004; 对辊破碎机; 加工; 破碎. MF0005; MF0005; 直线筛; 加工; 筛分. MF0006; MF0006; 直线筛; 加工; 筛分. MF0007; MF0007; 直线筛; 加工; 筛分. MF0008; MF0008; 直线筛; 加工; 筛分. MF0009; MF0009; 直线筛; 加工; 筛分. MF0010; MF0010; 直线筛; 加工; 筛分. MF0011; MF0011; 干粉搅拌机; 加工; 混合搅拌. MF0012; MF0012; 干粉搅拌机; 加工; 混合搅拌. MF0013; MF0013; 烘干机; 加工; 烘干.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘. TA002; TA002; 布袋除尘器; 布袋除尘. TA003; TA003; 布袋除尘器; 布袋除尘. TA004; TA004; 尾气处理设施; 旋风除尘+布袋除尘.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 初期雨水处理系统; 沉淀. TW002; TW002; 生活污水处理系统; 化粪池. TW003; TW003; 沉淀池; 沉淀.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 1#破碎筛分排放口; 一般排放口. DA002; DA002; 2#筛分排气筒; 一般排放口. DA003; DA003; 3#混合搅拌排放口; 一般排放口. DA004; DA004; 4#烘干废气排放口; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.