排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）有组织排放许可限值	3

（二）无组织排放许可条件	5

（三）特殊情况下许可限值	6

（四）排污单位大气排放总许可量	8

三、水污染物排放	9

（一）排放口	9

（二）排放许可限值	11

四、噪声排放信息	13

五、环境管理要求	14

（一）自行监测	14

（二）环境管理台账记录	17

（三）执行（守法）报告	20

（四）信息公开	21

（五）其他控制及管理要求	21

六、其他许可内容	22

七、改正规定	22

八、锅炉许可信息	22

第二册	24

九、排污单位登记信息	25

（一）主要产品及产能	25

（二）主要原辅材料及燃料	26

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	26

（四）排污权使用和交易信息	28

十、附图和附件	29

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001177470147M001V

单位名称：济源市石油机械有限公司

注册地址：市新济路96号

行业类别：石油钻采专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，热力生产和供应

生产经营场所地址：市新济路96号

统一社会信用代码：91419001177470147M

法定代表人（主要负责人）：李双云

技术负责人：成武

固定电话：0391-6090005  移动电话：13838915648

有效期限：自2019年12月17日起至2022年12月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月17日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市石油机械有限公司 | 注册地址 |  | 市新济路96号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 市新济路96号 |
| 行业类别 | 石油钻采专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，热力生产和供应 | 投产日期 |  | 2009-09-25 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 39′ 3.56″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 5′ 1.14″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001177470147M |
| 技术负责人 | 成武 | 联系电话 |  | 13838915648 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（林格曼黑度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,总锌,动植物油,五日生化需氧量） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 □无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 河南省2019年锅炉综合整治方案,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 112°38′59.68″; 35°5′3.16″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; /; 济源市第二污水处理厂; 动植物油; /mg/L; 1mg/L. 五日生化需氧量; /mg/L; 10mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. pH值; /mg/L; 6-9mg/L. 悬浮物; /mg/L; 10mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. |

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°39′4.75″; 35°4′52.64″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 雨水季节; 蟒河; III类; 112°38′50.50″; 35°4′10.78″. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; /mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活污水排放口; 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 08至18 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 55 | 45 | 北厂界执行4类标准，70dB，55dB |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、环境管理要求

### （一）自行监测

表10 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 2; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 3; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 4; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 5; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 6; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 7; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 8; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表11  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 排污单位名称、生产经营场所地址、法定代表人、统一社会信用代码、生产规模、许可证编号、锅炉型号、运行时间等。按批次记录原辅材料采购情况信息。; 1次/年，发生变化一次记录一次 原辅材料采购信息按批次记录，每批次记录1次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 2; 监测记录信息; 锅炉：污染物排放浓度值，应记录污染物排放浓度（折算值），同步记录生产工况等。记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。; 锅炉：监测1次，记录1次。 其他：按照自行监测方案频次要求进行记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 3; 生产设施运行管理信息; 锅炉：运行状态、产品产量、燃料使用情况、污染物排放情况。 电镀生产线的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料使用情况。; 锅炉：a） 正常工况 1） 运行状态： 一般按周或班次记录， 1 次/周或班次。 2） 生产负荷： 一般按周或班次记录， 1 次/周或班次。 3） 产品产量： 连续生产的， 按周记录， 1 次/周。 非连续生产的， 按照生产周期记录， 1 次/周期； 周期小于 1 天的， 按日记录， 1 次/日。 4） 燃料： 按照采购批次记录， 1 次/批。 b） 非正常工况 按照工况期记录， 1 次/工况期。 其他：生产负荷：按生产班制记录，每班记录1次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录1次。 产品产量：连续生产的按班次进行记录，每班记录1次；周期性生产的按照一个周期记录，周期小于1填的按照1天记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 4; 污染防治设施运行管理信息; 正常工况：明确记录各治理设施作用的生产环节、治理工艺，分系统记录所有环保设施的运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等。（1）运行情况应记录：开停机时间，运行时间，是否正常运行（2）废水治理设施运行参数应按生产班次记录一下内容：实际处理量、实际进水水质、实际出水水质、药剂投加种类、药剂投加量、污泥产生量等信息。 非正常工况：污染治理设施应记录设施名称名称、编号、设施非正常（停运）时刻，恢复（启动时刻）、污染物排放量、排放浓度、时间原因、是否报告等。; 污染治理设施记录状况：按照电镀工业排污单位生产班次记录，每班记录1次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录1次。 污染物产排情况：连续排放污染物的，按班次记录，每班次记录1次；非联系排放物污染物的，按照产排污阶段，每个产排污阶段记录1次。 药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1次；采用连续加药方式的，每班记录1次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. |

### （三）执行（守法）报告

表12  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 至少包括年度执行报告中的f部分及c部分中的超标排放或污染防治设施异常情况说明; 季报; 报告周期为当季全季（自然季度），于下一周期首月15日前提交至发证机关；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. 2; 对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。至少每年上报一次年度执行报告。与次年一月底前提交至发证机关。; 年报; 技术负责人发生变化是应当在年度执行报告中说明 a.基本生产信息、b.遵守法律法规情况、c.污染防治设施运行情况，d、自行监测情况，e.台账管理情况，f.实际排放情况及达标判定分析，g.环境保护税缴纳情况，h.信息公开情况，i.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，j.其他需要说明的问题 ，k.其他需要说明问题，l.结论 ,m.附图附件及要求. |

### （四）信息公开

表13  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 六、其他许可内容

/

## 七、改正规定

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 生活污水进入城市污水处理厂，未办理排水许可证; 正在办理排水许可证; 2019-12-04至2020-02-04. |

## 八、锅炉许可信息

表15 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

| 锅炉编号 | 容量 |  |  |  |  | 容量单位 |  |  | 年运行时间（h） |  |  | 燃料种类 |  |  | 消耗量(万立方米/年) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF0002; 1; t/h; 640; 天然气; 4. |
| 主要产品（介质） |  |  |  |  | 热水 |  |  |  |  | 主要污染物类别 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |
| 大气污染物排放形式 |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  |  | 废水污染物排放去向 |  |  |  |  | 不外排 |  |  |  |
| 废气排放口编号 |  |  |  | 废气排放口名称 |  |  |  | 污染物项目 |  |  |  |  | 污染物排放执行标准名称 |  |  | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| DA001; 锅炉排气筒; 二氧化硫; 河南省2019年锅炉综合整治方案; 10. 氮氧化物; 50. 颗粒物; 5. DA001; 锅炉排气筒; 林格曼黑度; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 1. |
| 废水排放口编号 |  |  |  | 废水排放口名称 |  |  |  | 污染物项目 |  |  |  |  | 污染物排放执行标准名称 |  |  | 浓度限值（mg/L） |  |  |
| 自行监测要求 |  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源类型 |  | 排放口编号 |  |  |  |  | 排放口名称 |  |  |  | 监测点位 |  |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
| 废气; DA001; 锅炉排气筒; 烟囱; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫; 1次/年. 林格曼黑度; 1次/年. |
| 备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001177470147M001V

单位名称：济源市石油机械有限公司

注册地址：市新济路96号

行业类别：石油钻采专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，热力生产和供应

生产经营场所地址：市新济路96号

统一社会信用代码：91419001177470147M

法定代表人（主要负责人）：李双云

技术负责人：成武

固定电话：0391-6090005  移动电话：13838915648

有效期限：自2019年12月17日起至2022年12月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月17日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 01; 公用单元; 储存设施; 危险废物贮存间（库）; MF0001; 占地面积; 24; m2. 2; 01; 磷化生产线; 前处理; 除油槽; MF0002; 数量; 1; 个; 金属制品; 193.75; m2; 2000. 01; 磷化生产线; 镀覆处理; 磷化槽; MF0003; 数量; 1; 个; 金属制品; 193.75; m2; 2000. 01; 磷化生产线; 后处理; 烘干设备; MF0005; 功率; 20; kw; 金属制品; 193.75; m2; 2000. 水洗槽; MF0004; 数量; 1; 个. 3; 01; 配套系统; 配套系统; 污水处理设施; MF0006; 处理能力; 0.5; m3/h. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 |  |  | 种类（1） | 名称（2） |  |  | 年设计使用量 |  | 计量单位（3） |  |  | 主要原料利用率（%） | 有毒有害物质 |  |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 01; 磷化生产线; 辅料; PO乳化液; 10; Kg; 99.9. 辅料; 磷酸钠; 50; Kg; 99.9. 辅料; 氢氧化钠; 50; Kg; 99.9. 原料; 磷化液; 3; t; 99.9; 锌元素; /. |
| 处理药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 药剂类型 |  |  | 名称 |  |  |  | 年设计使用量 |  |  | 计量单位 |  | 有毒有害物质 |  |  |  | 成分占比（%） |  |  | 其他信息 |  |
| 1; 废水处理药剂; 稀硫酸; 65; kg. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  |  | 灰分(%) |  |  |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  |  |  | 年设计使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 酸碱废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,悬浮物,pH值,总锌; TW001; 酸碱废水处理设施; 中和处理工艺; 是; 不外排; 无. 2; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,动植物油,悬浮物,pH值,五日生化需氧量; TW002; 化粪池; 其他; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-其他; 进入济源市第二污水处理厂处理. 3; 初期雨水; pH值,悬浮物; TW001; 酸碱废水处理设施; 中和处理工艺; 是; 不外排; 无. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0006; 危险废物贮存间（库）; 公用单元; 储存设施. MF0002; MF0001; 除油槽; 磷化生产线; 前处理. MF0003; MF0002; 磷化槽; 磷化生产线; 镀覆处理. MF0004; MF0003; 水洗槽; 磷化生产线; 后处理. MF0005; MF0004; 烘干设备; 磷化生产线; 后处理. MF0006; MF0005; 污水处理设施; 配套系统; 配套系统.

1.1锅炉编码对照表

锅炉许可编号; 锅炉企业内部编号. MF0002; MF0001.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 酸碱废水处理设施; 中和处理工艺. TW002; TW002; 化粪池; 其他.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 锅炉排气筒.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口-其他. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.