排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	6

（五）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	16

（一）自行监测	16

（二）环境管理台账记录	22

（三）执行（守法）报告	24

（四）信息公开	25

（五）其他控制及管理要求	26

七、其他许可内容	26

八、改正规定	26

第二册	27

九、排污单位登记信息	28

（一）主要产品及产能	28

（二）主要原辅材料及燃料	28

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	29

（四）排污权使用和交易信息	31

十、附图和附件	32

排污许可证

副本

第一册

证书编号：914190015860153804001P

单位名称：济源市鼎鑫机械制造有限公司

注册地址：济源市虎岭工业集聚区B区1号楼

行业类别：金属表面处理及热处理加工

生产经营场所地址：济源市虎岭工业集聚区B区1号楼

统一社会信用代码：914190015860153804

法定代表人（主要负责人）：胡巧

技术负责人：杨胜利

固定电话：13838932000  移动电话：13838932000

有效期限：自2019年12月17日起至2022年12月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月17日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市鼎鑫机械制造有限公司 | 注册地址 |  | 济源市虎岭工业集聚区B区1号楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市虎岭工业集聚区B区1号楼 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 投产日期 |  | 2016-04-27 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 33′ 4.39″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 4′ 24.17″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 914190015860153804 |
| 技术负责人 | 杨胜利 | 联系电话 |  | 13838932000 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 是 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（铬酸雾） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（六价铬,pH值,总铬,动植物油,悬浮物,五日生化需氧量） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,电镀污染物排放标准（GB21900-2008） |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 铬酸雾废气排气筒; 铬酸雾; 112°33′6.12″; 35°4′23.95″; 15; 0.1; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /. SO2; /. NOx; /. VOCs; /. 铬酸雾; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 铬酸雾废气排气筒; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物. SO2. NOx. VOCs. 铬酸雾. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 铬酸雾; 其他; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 0.006mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 铬酸雾; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. 5; 铬酸雾; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 112°33′5.90″; 35°4′24.31″; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; /. |

表8 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW002; 生活污水排放口; 112°33′2.84″; 35°4′24.67″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 济河; pH值; /; 6-9. 动植物油; /mg/L; 10mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 50mg/L. 悬浮物; /mg/L; 1mg/L. 五日生化需氧量; /mg/L; 10mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 5mg/L. |

表9雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW003; 雨水排放口; 112°33′1.76″; 35°4′24.46″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 雨水季节; 桑榆河; III类; 112°33′2.30″; 35°4′28.88″. |

### （二）排放许可限值

表10  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 六价铬; 0.2mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 总铬; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 车间及车间处理设施回用口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 4; DW002; 生活污水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW002; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW002; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW002; 生活污水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW002; 生活污水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 9; DW002; 生活污水排放口; 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表11 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 至 | 至 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表12 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 镀铬生产线; 铬渣; 危险废物; 危险废物; 电镀槽滤渣、含铬废水处理站污泥; 1; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 2; 镀铬生产线; 废机油; 危险废物; 危险废物; 废机油; 0.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.5; 0. 3; 镀铬生产线; 抛光钢渣; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 抛光过程产生钢渣; 0.05; 委托利用; 0; 0; 0; 0.05; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 镀铬生产线; 铬渣; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环危废字73号. 2; 镀铬生产线; 废机油; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环危废字73号. 3; 镀铬生产线; 抛光钢渣; 一般工业固体废物; 济源市鸿盛再生资源回收有限公司; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表13 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 铬酸雾废气排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 2; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 铬酸雾; 手工; 连续采样; 1次/半年; 其他. 3; 废水; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 4; 废水; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 流量; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 5; 废水; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 流量; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 6; 废水; DW002; 生活污水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 7; 废水; DW002; 生活污水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 8; 废水; DW002; 生活污水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 9; 废水; DW002; 生活污水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 10; 废水; DW002; 生活污水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 11; 废水; DW002; 生活污水排放口; 流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 12; 废水; DW003; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 有雨水流动时按日监测; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 如果雨水中pH值超标，需要监测六价铬. 13; 废水; DW003; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 有雨水流动时按日监测; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 14; 地下水; 监测井; 甘河村、西马蓬村、大驿村地下水井; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 15; 地下水; 监测井; 甘河村、西马蓬村、大驿村地下水井; 流量; 高锰酸盐指数; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 分光光度法. 16; 地下水; 监测井; 甘河村、西马蓬村、大驿村地下水井; 流量; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 17; 地下水; 监测井; 甘河村、西马蓬村、大驿村地下水井; 流量; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 18; 地下水; 监测井; 甘河村、西马蓬村、大驿村地下水井; 流量; 氰化物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 按批次记录原辅材料采购情况信息; 按批次记录，每批次记录1次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 2; 监测记录信息; 记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。; 按照自行监测方案频次要求进行记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 3; 其他环境管理信息; 无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关的信息记录。; 无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关的信息记录频次原则上不少于1天。特殊时段的台账记录频次原则与正产生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的电镀工业排污单位，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 4; 生产设施运行管理信息; 电镀生产线的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料使用情况。; 生产负荷：按生产班制记录，每班记录1次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录1次。 产品产量：连续生产的按班次进行记录，每班记录1次；周期性生产的按照一个周期记录，周期小于1填的按照1天记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. 5; 污染防治设施运行管理信息; 正常工况：明确记录各治理设施作用的生产环节、治理工艺，分系统记录所有环保设施的运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等。（1）运行情况应记录：开停机时间，运行时间，是否正常运行。（2）废气治理设施记录：处理风量、污染因子、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源、标准限值、还应明确排放口温度、压力、排气筒高度、排放时间、副产物产量等；（3）废水治理设施运行参数应按生产班次记录一下内容：实际处理量、实际进水水质、实际出水水质、药剂投加种类、药剂投加量、污泥产生量等信息。 非正常工况：污染治理设施应记录设施名称名称、编号、设施非正常（停运）时刻，恢复（启动时刻）、污染物排放量、排放浓度、时间原因、是否报告等。; 污染治理设施记录状况：按照电镀工业排污单位生产班次记录，每班记录1次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录1次。 污染物产排情况：连续排放污染物的，按班次记录，每班次记录1次；非联系排放物污染物的，按照产排污阶段，每个产排污阶段记录1次。 药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1次；采用连续加药方式的，每班记录1次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年. |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 技术负责人发生变化是应当在年度执行报告中说明 a.基本生产信息、b.遵守法律法规情况、c.污染防治设施运行情况，d、自行监测情况，e.台账管理情况，f.实际排放情况及达标判定分析，g.环境保护税缴纳情况，h.信息公开情况，i.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，j.其他需要说明的问题 ，k.其他需要说明问题，l.结论 ,m.附图附件及要求; 年报; 对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。至少每年上报一次年度执行报告。与次年一月底前提交至发证机关。. 2; 至少包括年度执行报告中的f部分及c部分中的超标排放或污染防治设施异常情况说明; 季报; 报告周期为当季全季（自然季度），于下一周期首月15日前提交至发证机关；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

## 八、改正规定

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 未办理排水许可证; 三个月内办理完污水排入管网许可证。; 2019-12-11至2020-03-11. |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：914190015860153804001P

单位名称：济源市鼎鑫机械制造有限公司

注册地址：济源市虎岭工业集聚区B区1号楼

行业类别：金属表面处理及热处理加工

生产经营场所地址：济源市虎岭工业集聚区B区1号楼

统一社会信用代码：914190015860153804

法定代表人（主要负责人）：胡巧

技术负责人：杨胜利

固定电话：13838932000  移动电话：13838932000

有效期限：自2019年12月17日起至2022年12月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月17日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表18 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 001; 镀铬生产线; 前处理; 活化槽; MF0002; 数量; 2; 个; 金属制品; 8000; m2; 4800. 抛光设备; MF0001; 功率; 15; kw. 水洗槽; MF0003; 数量; 2; 个. 2; 001; 镀铬生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0004; 数量; 4; 个; 金属制品; 8000; m2; 4800. 3; 001; 镀铬生产线; 后处理; 回收槽; MF0005; 回收槽; 2; 个; 金属制品; 8000; m2; 2400. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表19 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 |  |  | 种类（1） | 名称（2） |  |  | 年设计使用量 |  | 计量单位（3） |  |  | 主要原料利用率（%） | 有毒有害物质 |  |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 001; 镀铬生产线; 辅料; 表面活性剂; 0.14; t; 100. 辅料; 硫酸; 14; Kg; 100. 原料; 铬酸酐; 4.4; t; 98; 铬元素; 99. |
| 处理药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 药剂类型 |  |  | 名称 |  |  |  | 年设计使用量 |  |  | 计量单位 |  | 有毒有害物质 |  |  |  | 成分占比（%） |  |  | 其他信息 |  |
| 1; 废水处理药剂; 氢氧化钠; 300; kg. 2; 废水处理药剂; 亚硫酸氢钠; 200; kg. 3; 废气处理药剂; PAM; 10; kg. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  |  | 灰分(%) |  |  |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  |  |  | 年设计使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表20  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0004; 镀槽; 镀覆处理; 铬酸雾; 有组织; TA001; 铬酸雾净化设施; 喷淋塔凝聚回收工艺; 是; DA001; 铬酸雾废气排气筒; 是; 一般排放口. |

表21  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 含六价铬废水; 六价铬,pH值,总铬; TW001; 含铬废水处理设施; 化学还原法处理技术; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 是; 一般排放口-车间或生产设施排放口; 循环利用不外排. 2; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,动植物油,悬浮物,pH值,五日生化需氧量; TW002; 化粪池; 其他; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW002; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-其他. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

图4  污水处理工艺流程图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 抛光设备; 镀铬生产线; 前处理. MF0002; MF0002; 活化槽; 镀铬生产线; 前处理. MF0003; MF0003; 水洗槽; 镀铬生产线; 前处理. MF0004; MF0004; 镀槽; 镀铬生产线; 镀覆处理. MF0005; MF0005; 回收槽; 镀铬生产线; 后处理.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 铬酸雾净化设施; 喷淋塔凝聚回收工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 含铬废水处理设施; 化学还原法处理技术. TW002; TW002; 化粪池; 其他.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 铬酸雾废气排气筒; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 车间及车间处理设施回用口; 一般排放口-车间或生产设施排放口. DW002; DW002; 生活污水排放口; 一般排放口-其他. DW003; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.