排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	4

（一）排放口	4

（二）有组织排放许可限值	6

（三）无组织排放许可条件	10

（四）特殊情况下许可限值	13

（五）排污单位大气排放总许可量	15

三、水污染物排放	16

（一）排放口	16

（二）排放许可限值	19

四、噪声排放信息	22

五、固体废物排放信息	23

六、环境管理要求	25

（一）自行监测	25

（二）环境管理台账记录	47

（三）执行（守法）报告	52

（四）信息公开	52

（五）其他控制及管理要求	53

七、其他许可内容	53

八、改正规定	54

第二册	55

九、排污单位登记信息	56

（一）主要产品及产能	56

（二）主要原辅材料及燃料	59

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	60

（四）排污权使用和交易信息	79

十、附图和附件	80

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001317315019G001V

单位名称：济源霖林环保能源有限公司

注册地址：济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南

行业类别：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电，其他电力生产

生产经营场所地址：济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南

统一社会信用代码：91419001317315019G

法定代表人（主要负责人）：胡克磊

技术负责人：成东亮

固定电话：03918329180  移动电话：18638913096

有效期限：自2019年12月23日起至2022年12月22日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月23日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源霖林环保能源有限公司 | 注册地址 |  | 济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459005 | 生产经营场所地址 |  | 济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南 |
| 行业类别 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电，其他电力生产 | 投产日期 |  | 2019-11-10 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 32′ 20.90″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 2′ 32.60″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001317315019G |
| 技术负责人 | 成东亮 | 联系电话 |  | 18638913096 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,氯化氢,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）,汞及其化合物,一氧化碳,二噁英类） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,六价铬,色度,粪大肠菌群,动植物油） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放☑连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 汞及其化合物,一氧化碳,二氧化硫,二噁英类,氮氧化物,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,氯化氢,颗粒物,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 112°32′19.93″; 35°2′29.94″; 80; 1.6; 130. 2; DA002; 2#焚烧废气排放口; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,氯化氢,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）,汞及其化合物,一氧化碳,二氧化硫,二噁英类,颗粒物,氮氧化物; 112°32′19.64″; 35°2′29.98″; 80; 1.6; 130. 3; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）; 112°32′19.07″; 35°2′32.86″; 43; 1.43; 常温. 4; DA004; 炉渣池废气排放口; 颗粒物; 112°32′18.74″; 35°2′32.06″; 42.5; 0.8; 40. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放小时浓度限值 | 许可排放日均浓度限值 | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 氯化氢; 60mg/Nm3; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 汞及其化合物; 0.05mg/Nm3; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 二噁英类; 0.1ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /; /; /; /; /; /; /ng-TEQ/m3. 4; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 0.1mg/Nm3; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 80mg/Nm3. 6; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 一氧化碳; 100mg/Nm3; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 氮氧化物; 300mg/Nm3; 250mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 200mg/Nm3. 8; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 颗粒物; 30mg/Nm3; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 20mg/Nm3. 9; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 1.0mg/Nm3; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA002; 2#焚烧废气排放口; 汞及其化合物; 0.05mg/Nm3; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA002; 2#焚烧废气排放口; 一氧化碳; 100mg/Nm3; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA002; 2#焚烧废气排放口; 颗粒物; 30mg/Nm3; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 20mg/Nm3. 13; DA002; 2#焚烧废气排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 80mg/Nm3. 14; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氮氧化物; 300mg/Nm3; 250mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 200mg/Nm3. 15; DA002; 2#焚烧废气排放口; 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 1.0mg/Nm3; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氯化氢; 60mg/Nm3; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA002; 2#焚烧废气排放口; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 0.1mg/Nm3; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA002; 2#焚烧废气排放口; 二噁英类; 0.1ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /; /; /; /; /; /; /ng-TEQ/m3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 22.180000; 22.180000; 22.180000; /; /; /. SO2; 55; 55; 55; /; /; /. NOx; 200; 200; 200; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 硫化氢; /mg/Nm3; /mg/Nm3; 2.3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 臭气浓度; 20000; /; /; /; /; /; /; /; /. 3; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 氨（氨气）; /mg/Nm3; /mg/Nm3; 35; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA004; 炉渣池废气排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; /mg/Nm3; 39; /; /; /; /; /; 20mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 22.18; 22.18; 22.18; /; /. SO2; 55; 55; 55; /; /. NOx; 200; 200; 200; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 小时浓度限值 | 日均浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0021; 渗滤液调节、生化处理等; 硫化氢; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0002; 卸料废气; 硫化氢; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0002; 卸料废气; 臭气浓度; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 4; MF0002; 卸料废气; 氨（氨气）; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0003; 预处理; 颗粒物; 无组织管控措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0003; 预处理; 硫化氢; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0003; 预处理; 臭气浓度; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 8; MF0003; 预处理; 氨（氨气）; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0001; 运输废气; 硫化氢; 无组织控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0001; 运输废气; 氨（氨气）; 无组织控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0001; 运输废气; 臭气浓度; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 12; MF0004; 贮存; 氨（氨气）; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0009; 贮存; 颗粒物; 无组织排放控制措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0005; 贮存; 氨（氨气）; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0011; 贮存; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0005; 贮存; 臭气浓度; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 17; MF0004; 贮存; 臭气浓度; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 18; MF0012; 贮存; 氨（氨气）; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; MF0008; 贮存; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; MF0005; 贮存; 硫化氢; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; MF0004; 贮存; 硫化氢; 无组织管控措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; MF0010; 贮存; 颗粒物; 无组织控制措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; MF0011; 装卸; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; MF0010; 装卸; 颗粒物; 无组织控制措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; MF0008; 装卸; 颗粒物; 除尘系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; MF0012; 装卸; 氨（氨气）; 无组织排放控制措施; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; MF0009; 装卸; 颗粒物; 无组织排放控制措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 22.18; 22.18; 22.18; /; /. 2; SO2; 55; 55; 55; /; /. 3; NOx; 200; 200; 200; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 112°32′23.14″; 35°2′34.69″; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; /; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. |

表8 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 废水总排口; 112°32′27.74″; 35°2′34.15″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂; 五日生化需氧量; 150mg/L; 10mg/L. 动植物油; /mg/L; 1mg/L. 化学需氧量; 400mg/L; 50mg/L. pH值; 6.5-9.5mg/L; 6-9mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. 总磷（以P计）; 7.5mg/L; 0.5mg/L. |

表9雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW003; 北侧雨水排放口; 112°32′27.60″; 35°2′33.72″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨天; 桑榆河; III类; 112°32′23.35″; 35°3′5.94″. 2; DW004; 南侧雨水排放口; 112°32′26.23″; 35°2′28.61″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨天; 桑榆河; III类; 112°32′23.32″; 35°3′5.90″. |

### （二）排放许可限值

表10  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水总排口; 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水总排口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水总排口; 化学需氧量; 400mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水总排口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水总排口; 总磷（以P计）; 7.5mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 废水总排口; 五日生化需氧量; 150mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 总镉; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 总铬; 1.5mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 总汞; 0.05mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 总铅; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 11; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 总砷; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表11 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |

## 五、固体废物排放信息

表12 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 |  | 固体废物类别 | 固体废物描述 |  | 固体废物产生量（t/a） |  | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 装卸贮存预处理单元; 炉渣（灰）; 炉渣; 一般工业固体废物; 炉渣; 51684; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 51684; 0. 装卸贮存预处理单元; 污泥（排污单位废水处理环节）; 渗滤液处理产生的污泥; 一般工业固体废物; 渗滤液处理产生的污泥; 1095; 自行利用; 0; 1095; 0; 0; 0; 0. 装卸贮存预处理单元; 飞灰固化物; 危险废物; 危险废物; 飞灰固化物; 9855; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 9855; 0. 装卸贮存预处理单元; 废活性炭（除臭装置）; 危险废物; 危险废物; 废活性炭（除臭装置）; 70; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 70; 0. 辅助单元; 废离子交换树脂; 危险废物; 危险废物; 废离子交换树脂; 5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 5; 0. 焚烧发电生产单元; 废布袋; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 8; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 8; 0. 焚烧发电生产单元; 废矿物油; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 1.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1.5; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 装卸贮存预处理单元; 炉渣（灰）; 一般工业固体废物; 济源市生活垃圾填埋场; /. 2; 焚烧发电生产单元; 废布袋; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 3; 装卸贮存预处理单元; 废活性炭（除臭装置）; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 4; 装卸贮存预处理单元; 飞灰固化物; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 5; 焚烧发电生产单元; 废矿物油; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 6; 辅助单元; 废离子交换树脂; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 固体废物来源 |  |  |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表13 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 2; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 3; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 一氧化碳; 自动; 是; 一氧化碳在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 4; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氯化氢; 自动; 是; 氯化氢在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 5; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 自动; 是; 二氧化硫在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 6; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 空气和废气 颗粒物中铅等重金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法. 7; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 空气和废气 颗粒物中铅等重金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法. 8; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 9; 废气; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 自动; 是; 颗粒物在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 10; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009. 11; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 12; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 一氧化碳; 自动; 是; 一氧化碳在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 13; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氯化氢; 自动; 是; 氯化氢在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 14; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 自动; 是; 二氧化硫在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 15; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 空气和废气 颗粒物中铅等重金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法. 16; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 空气和废气 颗粒物中铅等重金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法. 17; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 18; 废气; DA002; 2#焚烧废气排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; 颗粒物在线监测仪; 除尘器后; 是; 非连续采样 至少3个; 每日4次; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告. 19; 废气; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 2台炉同时停炉检修时每天一次; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; 2台炉同时停炉检修时. 20; 废气; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 2台炉同时停炉检修时每天一次; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 2台炉同时停炉检修时监测. 21; 废气; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 2台炉同时停炉检修时每天一次; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; 2台炉同时停炉检修时监测. 22; 废气; DA004; 炉渣池废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 23; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 连续采样; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 24; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 连续采样; 1次/季; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993. 25; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 连续采样; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 26; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 27; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; pH值; 自动; 是; pH在线监测仪; 废水总排口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 每日4次，自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂。. 28; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 29; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 化学需氧量; 自动; 是; 化学需氧量在线监测仪; 废水总排口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 每日4次，自动监测装置故障时监测，并每日向监管部门报告; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂. 30; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线监测仪; 废水总排口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测装置故障时监测，每日4次，并每日向监管部门报告; 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂. 31; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989. 32; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 33; 废水; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 流量; 总汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. 34; 废水; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 流量; 总镉; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. 35; 废水; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 流量; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. 36; 废水; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 流量; 总砷; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. 37; 废水; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 流量; 总铅; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. 38; 废水; DW003; 北侧雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水时开展监测，排放期间按日监测; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 39; 废水; DW003; 北侧雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水时开展监测，排放期间按日监测; 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013. 40; 废水; DW004; 南侧雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水时开展监测，排放期间按日监测; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 41; 废水; DW004; 南侧雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水时开展监测，排放期间按日监测; 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013. 42; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 43; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 44; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87. 45; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87. 46; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总镉; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 47; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总镉; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法GB 7471-87. 48; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 49; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 50; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总砷; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 51; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总砷; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 52; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总铅; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 53; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总铅; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 54; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总镍; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法GB 11910-89. 55; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总镍; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89. 56; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总铜; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 57; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总铜; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 58; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 59; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987. 60; 土壤; 监测点位; 下风向污染物最大落地点（35°02; pH值; 二噁英; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008. 61; 土壤; 监测点位; 上风向（35°02; pH值; 二噁英; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 62; 固废; 飞灰处理车间; 螯合后的飞灰; pH值; 二噁英; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 63; 固废; 飞灰处理车间; 螯合后的飞灰; pH值; 浸出液重金属含量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008. 64; 固废; 炉渣池（库）; 炉渣; 热灼减率; 热灼减率; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; HJ 1024-2019 固体废物 热灼减率的测定 重量法. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

我公司手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 排污单位基本信息包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变 化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应及时修补，并留存备查。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传。. 2; 监测记录信息; 手工监测的记录 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。 样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。 样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。 质控记录：质控结果报告单。 自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。 生产和污染治理设施运行状况记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。 固体废物（危险废物）产生与处理状况记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。; 按照本标准第 7 章节相应要求执行。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应及时修补，并留存备查。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传。. 3; 其他环境管理信息; 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; 依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定其他记录频次。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应及时修补，并留存备查。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传。. 4; 生产设施运行管理信息; 至少记录以下内容。 a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）主要产品产量：名称、产量。 3）生产负荷：实际处理量与设计处理能力之比。 4）燃料信息：名称、处理（消耗）量、成分分析数据等。 b）非正常工况 起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等。; a）正常工况 1）运行状态：一般按日或班次记录，1次/日或班次。 2）生产负荷：一般按日或班次记录，1次/日或班次。 3）产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1 次/周期；周期小于1天，按日记录，1次/日。 4）燃、辅料：处理量（消耗量）一般按日或班次记录，1次/日或班次。燃料成分分析 按照检测批次记录，1次/批。 b）非正常工况 按照工况期记录，1次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应及时修补，并留存备查。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传。. 5; 污染防治设施运行管理信息; 包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息.污染治理设施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况， 1. DCS 曲线记录要求DCS 曲线要求截屏后粘贴在 Word 文档中，无需打印后再扫描， 要注明每条曲线代表的含义。 DCS 曲线应能准确直观的反映出脱硫、脱硝设施运行状况和污染物排放浓度变化趋势。要求每周一张彩色曲线图，注明机组编号，量程合理，每个参数按照统一的颜色划出曲线。曲线应至少包括以下内容： 脱硫 DCS 曲线：机组负荷、烟气量、增压风机电流、旁路挡板开关信号、原烟气 SO2浓度、净烟气 SO2浓度、浆液循环泵电流、烟气出口温度、供浆泵电流或流量。 脱硝 DCS 曲线：机组/锅炉负荷、烟气量、脱硝设施入口 A 侧 NOX浓度、入口 B 侧 NOX浓度、总排口 NOX浓度、脱硝设施入口 A 侧氨流量、入口 B 侧氨流量、脱硝设施入口 A 侧烟气温度、入口 B 侧烟气温度。 除尘 DCS 曲线：机组负荷、烟气量、增压风机电流、引风机电流、原烟气颗粒物浓度、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。 2.无组织废气污染治理措施运行记录要求与油罐区、物料场、石灰石及石膏储存区、脱硝辅料区（氨罐区）等无组织 废气污染治理措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明上述措施的运行情况和效果。 3. 废水环保设施运行记录要求 废水环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废水治理设施包括废水处理能力（吨/日）、进水水质（各因子浓度和水量等）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水 回用量、污泥产生量及运行费用（元/吨）、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。; a）正常状况：按日或班次记录，1次/日或班次。 b）非正常状况：按照非正常状况期记录，1次/非正常状况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应及时修补，并留存备查。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传。. |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.申请者基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治设施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台帐管理情况； 6.实际排放情况及达标判定分析； 7.排污费（环境保护税）缴纳情况； 8..信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题。; 年报; 对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。至少每年上报一次年度执行报告。于次年1月15日之前上报.. 2; 至少包括 1.申请者基本生产信息； 3.污染防治设施运行情况； 6.实际排放情况及达标判定分析；; 季报; 报告周期为当季全季（自然季度），于下一周期首月15日前提交至发证机关；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

## 八、改正规定

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 无《城镇污水排入排水管网许可证》; 办理《城镇污水排入排水管网许可证》; 2019-12-20至2020-03-20. 2; 初期雨水未进行处理; 初期雨水收集至渗滤液处理系统进行处理; 2019-12-20至2020-03-20. |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001317315019G001V

单位名称：济源霖林环保能源有限公司

注册地址：济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南

行业类别：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电，其他电力生产

生产经营场所地址：济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南

统一社会信用代码：91419001317315019G

法定代表人（主要负责人）：胡克磊

技术负责人：成东亮

固定电话：03918329180  移动电话：18638913096

有效期限：自2019年12月23日起至2022年12月22日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2019年12月23日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表18-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 002; 装卸贮存预处理单元; 装卸; 垃圾、污泥运输通道; MF0001; 型式; 密闭; -. 卸料大厅; MF0002; 型式; 密闭; -. 002; 装卸贮存预处理单元; 预处理; 预处理车间; MF0003; 面积; m2; -. 设计处理能力; t/d; 120. 002; 装卸贮存预处理单元; 贮存; 螯合剂仓; MF0010; 有效容积; m3; 5. 柴油贮存设施; MF0006; 型式; 封闭地上立式; -. 设计储量; t; 40. 飞灰仓; MF0008; 设计有效容积; m3; 90. 数量; 个; 2. 活性炭仓; MF0011; 设计有效容积; m3; 10. 垃圾库; MF0004; 设计有效容积; m3; 27300. 炉渣池（库）; MF0007; 设计有效容积; m3; 468. 脱酸中和剂罐（仓）; MF0009; 设计有效容积; m3; 40. 数量; 个; 2; 1个40方，1个90方. 脱硝剂罐（仓）-氨水罐; MF0012; 设计有效容积; m3; 30. 危废暂存间; MF0013; 面积; m2; 126. 污泥库; MF0005; 设计有效容积; m3; 252. 2; 001; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电; 发电机; MF0019; 额定功率; MW; 15. 焚烧炉; MF0014; 设计处理能力; t/d; 300. 焚烧炉型式; 机械炉排炉; -. 炉膛内焚烧温度; ℃; 850-1050. 炉膛内烟气停留时间; s; 2. 设计标态干烟气量（11%O2）; Nm3/h; 63340. 焚烧炉渣热灼减率; %; 5. 焚烧炉; MF0015; 炉膛内焚烧温度; ℃; 850-1050. 炉膛内烟气停留时间; s; 2; 大于2s. 设计标态干烟气量（11%O2）; Nm3/h; 63340. 焚烧炉型式; 机械炉排炉; -. 焚烧炉渣热灼减率; %; 5; 小于等于5. 设计处理能力; t/d; 300. 汽轮机; MF0018; 抽汽量（对外供汽、供热）; t/h; 6.8. 型式; 抽凝式; -. 额定容量; MW; 12. 余热锅炉; MF0016; 额定蒸发量; t/h; 28. 余热锅炉; MF0017; 额定蒸发量; t/h; 28. 3; 003; 辅助单元; 冷却系统; 间接冷却; MF0020; 型式; 机械通风冷却塔; -. 数量; 个; 2. 003; 辅助单元; 渗滤液处理; 渗滤液处理站; MF0021; 设计处理能力; t/d; 180. 003; 辅助单元; 飞灰处理; 飞灰处理车间; MF0022; 型式; 密闭; -. 设计处理能力; t/d; 30. 飞灰固化物贮存车间; MF0023; 型式; 密闭; -. 面积; m2; 234. 003; 辅助单元; 软水制备系统; 软水制备车间; MF0024; 设计制水能力; t/h; 14; 2*7. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表19 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） |  | 类型 |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 计量单位 |  | 物质成分 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料类型 | 燃料名称 |  | 入厂含水率（%） |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 低位发热量(kJ/kg) |  | 氯元素（%） |  | 其他信息 |
| 1; 固体燃料; 生活垃圾; 22.25; 21.20; 0.35; /; 6928; 0.916. 液体燃料; 助（混）燃油; /; 0.01; 0.1; /; 41200; /. |
| 燃料使用量信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要生产单元编号及名称 |  | 燃料类型 |  | 燃料名称 |  | 年最大处理、使用量-入厂值 |  | 年最大处理、使用量-入炉值 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 其他信息 |  |
| 1; 001焚烧发电生产单元; 固体燃料; 生活垃圾; 219000; 199800; /; 万t/a. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表20  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产单元编号及名称 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 001焚烧发电生产单元; MF0014; 焚烧炉; 焚烧烟气; 颗粒物; 有组织; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 脱硝系统; SNCR; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 二氧化硫; 有组织; TA003; 脱酸系统; 干法,半干法; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 氯化氢; 有组织; TA003; 脱酸系统; 干法,半干法; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 一氧化碳; 有组织; TA004; CO控制; “3T+E”燃烧控制; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 汞及其化合物; 有组织; TA005; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 有组织; TA005; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 有组织; TA005; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 二噁英类; 有组织; TA006; 二噁英控制; 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制; 是; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 是; 主要排放口. 2; 001焚烧发电生产单元; MF0015; 焚烧炉; 焚烧烟气; 颗粒物; 有组织; TA007; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 3; 001焚烧发电生产单元; MF0015; 焚烧炉; 焚烧烟气; 氮氧化物; 有组织; TA008; 脱硝系统; SNCR; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 4; 001焚烧发电生产单元; MF0015; 焚烧炉; 焚烧烟气; 二氧化硫; 有组织; TA009; 脱酸系统; 干法,半干法; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 氯化氢; 有组织; TA009; 脱酸系统; 干法,半干法; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 一氧化碳; 有组织; TA010; CO控制; “3T+E”燃烧控制; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 汞及其化合物; 有组织; TA011; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 有组织; TA011; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 有组织; TA011; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 焚烧烟气; 二噁英类; 有组织; TA012; 二噁英控制; 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制; 是; DA002; 2#焚烧废气排放口; 是; 主要排放口. 5; 002装卸贮存预处理单元; MF0001; 垃圾、污泥运输通道; 运输废气; 臭气浓度; 无组织; TA013; 无组织排放控制措施; 密闭; 是. 运输废气; 硫化氢; 无组织; TA013; 无组织控制措施; 密闭; 是. 运输废气; 氨（氨气）; 无组织; TA013; 无组织控制措施; 密闭; 是. 6; 002装卸贮存预处理单元; MF0002; 卸料大厅; 卸料废气; 臭气浓度; 无组织; TA014; 无组织排放控制措施; 负压,密闭; 是. 卸料废气; 氨（氨气）; 无组织; TA014; 无组织排放控制措施; 负压,密闭; 是. 卸料废气; 硫化氢; 无组织; TA014; 无组织排放控制措施; 负压,密闭; 是. 7; 002装卸贮存预处理单元; MF0004; 垃圾库; 贮存; 臭气浓度; 无组织; TA015; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 贮存; 硫化氢; 无组织; TA015; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 贮存; 氨（氨气）; 无组织; TA015; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 贮存; 臭气浓度; 有组织; TA016; 备用处理措施; 活性炭吸附装置; 是; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 是; 一般排放口. 贮存; 硫化氢; 有组织; TA016; 备用处理措施; 活性炭吸附装置; 是; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 是; 一般排放口. 贮存; 氨（氨气）; 有组织; TA016; 备用处理措施; 活性炭吸附装置; 是; DA003; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 是; 一般排放口. 8; 002装卸贮存预处理单元; MF0005; 污泥库; 贮存; 氨（氨气）; 无组织; TA017; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 贮存; 硫化氢; 无组织; TA017; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 贮存; 臭气浓度; 无组织; TA017; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 9; 002装卸贮存预处理单元; MF0003; 预处理车间; 预处理; 颗粒物; 无组织; TA018; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 预处理; 硫化氢; 无组织; TA018; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 预处理; 臭气浓度; 无组织; TA018; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 预处理; 氨（氨气）; 无组织; TA018; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧; 是. 10; 002装卸贮存预处理单元; MF0007; 炉渣池（库）; 装卸; 颗粒物; 有组织; TA019; 除尘系统; 密闭; 是; DA004; 炉渣池废气排放口; 是; 一般排放口. 贮存; 颗粒物; 有组织; TA019; 除尘系统; 密闭; 是; DA004; 炉渣池废气排放口; 是; 一般排放口. 11; 002装卸贮存预处理单元; MF0008; 飞灰仓; 装卸; 颗粒物; 无组织; TA020; 除尘系统; 袋式除尘器,密闭; 是. 12; 002装卸贮存预处理单元; MF0009; 脱酸中和剂罐（仓）; 装卸; 颗粒物; 无组织; TA021; 无组织排放控制措施; 密闭,除尘器; 是. 13; 002装卸贮存预处理单元; MF0010; 螯合剂仓; 装卸; 颗粒物; 无组织; TA022; 无组织控制措施; 密闭+除尘器; 是. 14; 002装卸贮存预处理单元; MF0011; 活性炭仓; 装卸; 颗粒物; 无组织; TA023; 除尘系统; 袋式除尘器,密闭; 是. 15; 002装卸贮存预处理单元; MF0012; 脱硝剂罐（仓）-氨水罐; 装卸; 氨（氨气）; 无组织; TA024; 无组织排放控制措施; 密闭; 是. 16; 003辅助单元; MF0021; 渗滤液处理站; 渗滤液调节、生化处理等; 硫化氢; 无组织; TA025; 无组织排放控制措施; 密闭,入炉焚烧,火炬系统; 是. 17; 002装卸贮存预处理单元; MF0008; 飞灰仓; 贮存; 颗粒物; 无组织; TA020; 除尘系统; 袋式除尘器,密闭; 是. 18; 002装卸贮存预处理单元; MF0009; 脱酸中和剂罐（仓）; 贮存; 颗粒物; 无组织; TA021; 无组织排放控制措施; 密闭,除尘器; 是. 19; 002装卸贮存预处理单元; MF0010; 螯合剂仓; 贮存; 颗粒物; 无组织; TA022; 无组织控制措施; 密闭+除尘器; 是. 20; 002装卸贮存预处理单元; MF0011; 活性炭仓; 贮存; 颗粒物; 无组织; TA023; 除尘系统; 袋式除尘器,密闭; 是. 21; 002装卸贮存预处理单元; MF0012; 脱硝剂罐（仓）-氨水罐; 贮存; 氨（氨气）; 无组织; TA024; 无组织排放控制措施; 密闭; 是. |

表21  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 工业废水（包括化学水处理系统废水、锅炉排污水等）; 化学需氧量,pH值,悬浮物,石油类; 直接回用; 直接回用; 是; 直接回用于循环冷却水; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无; 直接回用于循环冷却水. 垃圾渗滤液; 六价铬,总汞,总镉,总铬,总砷,化学需氧量,总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,色度,粪大肠菌群,总铅; TW001; 垃圾渗滤液处理系统; 超滤,反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无; 回用于冷却塔循环使用。. 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,动植物油,五日生化需氧量; TW002; 生活污水处理系统; 化粪池; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 废水总排口; 是; 一般排放口-总排口. 循环冷却水排水; 氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,化学需氧量; /; /; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 废水总排口; 是; 一般排放口-总排口; 循环冷却水定期排水. 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水; 总汞,总镉,总铬,总砷,总铅; /; /; 是; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 是; 一般排放口-车间或生产设施排放口; 直接回用于除渣机补水、石灰浆制备和飞灰处理系统. 2; 初期雨水; 总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,五日生化需氧量,悬浮物; TW001; 垃圾渗滤液处理系统; 超滤,反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理; 是; 超滤,反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无; 返回垃圾渗滤液处理系统处理. 生活垃圾（污泥）运输通道及卸料大厅冲洗水; 总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物; TW001; 反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理 ,垃圾渗滤液处理系统; 超滤,反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无; 返回垃圾渗滤液处理系统处理. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF2001; 垃圾、污泥运输通道; 装卸贮存预处理单元; 装卸. MF0002; MF2002; 卸料大厅; 装卸贮存预处理单元; 装卸. MF0003; MF2003; 预处理车间; 装卸贮存预处理单元; 预处理. MF0004; MF2004; 垃圾库; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0005; MF2005; 污泥库; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0006; MF2006; 柴油贮存设施; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0007; MF2007; 炉渣池（库）; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0008; MF2008; 飞灰仓; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0009; MF2009; 脱酸中和剂罐（仓）; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0010; MF2010; 螯合剂仓; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0011; MF2011; 活性炭仓; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0012; MF2012; 脱硝剂罐（仓）-氨水罐; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0013; MF2013; 危废暂存间; 装卸贮存预处理单元; 贮存. MF0014; MF1001; 焚烧炉; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电. MF0015; MF1002; 焚烧炉; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电. MF0016; MF1003; 余热锅炉; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电. MF0017; MF1004; 余热锅炉; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电. MF0018; MF1005; 汽轮机; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电. MF0019; MF1006; 发电机; 焚烧发电生产单元; 焚烧发电. MF0020; MF3001; 间接冷却; 辅助单元; 冷却系统. MF0021; MF3002; 渗滤液处理站; 辅助单元; 渗滤液处理. MF0022; MF3003; 飞灰处理车间; 辅助单元; 飞灰处理. MF0023; MF3004; 飞灰固化物贮存车间; 辅助单元; 飞灰处理. MF0024; MF3005; 软水制备车间; 辅助单元; 软水制备系统.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器. TA002; TA002; 脱硝系统; SNCR. TA003; TA003; 脱酸系统; 干法,半干法. TA004; TA004; CO控制; “3T+E”燃烧控制. TA005; TA005,TA001; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器. TA006; TA004,TA005,TA001,; 二噁英控制; 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制. TA007; TA101; 除尘系统; 袋式除尘器. TA008; TA102; 脱硝系统; SNCR. TA009; TA103; 脱酸系统; 干法,半干法. TA010; TA104; CO控制; “3T+E”燃烧控制. TA011; TA105,TA101; 重金属控制; 活性炭喷射,袋式除尘器. TA012; TA104,TA105,TA101; 二噁英控制; 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制. TA013; TA201; 其他; 密闭. TA013; TA201; 无组织排放控制措施; 密闭. TA014; TA202; 无组织排放控制措施; 负压,密闭. TA015; TA203; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧. TA016; TA213; 其他; 活性炭吸附装置. TA017; TA204; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧. TA018; TA205; 无组织管控措施; 负压,密闭,入炉焚烧. TA019; TA206; 除尘系统; 密闭. TA020; TA207; 除尘系统; 袋式除尘器,密闭. TA021; TA210; 无组织排放控制措施; 密闭,除尘器. TA022; TA209; 其他; 密闭+除尘器. TA023; TA208; 除尘系统; 袋式除尘器,密闭. TA024; TA211; 无组织排放控制措施; 密闭. TA025; TA212; 无组织排放控制措施; 密闭,入炉焚烧,火炬系统.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW002; 反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理 ,垃圾渗滤液处理系统; 超滤,反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理. TW001; TW002; 垃圾渗滤液处理系统; 超滤,反渗透,好氧,厌氧,纳滤,预处理. TW002; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 1#焚烧炉废气排放口; 主要排放口. DA002; DA002; 2#焚烧废气排放口; 主要排放口. DA003; DA004; 垃圾库等恶臭备用处理措施排放口; 一般排放口. DA004; DA003; 炉渣池废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 废水总排口; 一般排放口-总排口. DW002; DW002; 垃圾渗滤液处理产生的浓缩浓水回用水口; 一般排放口-车间或生产设施排放口. DW003; YS001; 北侧雨水排放口; 雨水排放口. DW004; YS002; 南侧雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; MF2001; 运输废气. MF0002; MF2002; 卸料废气. MF0003; MF2003; 预处理. MF0004; MF2004; 贮存. MF0005; MF2005; 贮存. MF0008; MF2008; 贮存. MF0008; MF2008; 装卸. MF0009; MF2009; 贮存. MF0009; MF2009; 装卸. MF0010; MF2010; 贮存. MF0010; MF2010; 装卸. MF0011; MF2011; 贮存. MF0011; MF2011; 装卸. MF0012; MF2012; 贮存. MF0012; MF2012; 装卸. MF0021; MF3002; 渗滤液调节、生化处理等.