济源市空气质量研判分析报告

(2026)304期

济源生态环境监测中心 济源市气象局             2026年10月31日10时

一、空气质量现状分析

1月1日 - 10月30日，PM2.5累计浓度为39.6微克/立方米，全省排名第10。10月31日1点至9点，济源市环境空气中PM10浓度均值为105微克/立方米,PM2.5浓度均值为44微克/立方米。

二、未来七天天气及空气质量预报

10月31日，阴天转中雨，偏东风4级左右，阵风6到7级，气温11度到19度；预测日均空气质量以良或轻度污染为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：90-135，PM2.5浓度范围为45-62微克/立方米。
    11月1日，多云转晴天，西北风4级左右，阵风6到7级，气温6度到20度；预测日均空气质量以良或轻度污染为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：68-102，PM2.5浓度范围为34-46微克/立方米。
    11月2日，晴天间多云，西北风2到3级，气温8度到20度；预测日均空气质量以良为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：68-102，PM2.5浓度范围为35-48微克/立方米。
    11月3日，多云，西北风2到3级，气温10度到20度；预测日均空气质量以良或轻度污染为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：68-102，PM2.5浓度范围为45-62微克/立方米。
    11月4日，多云，局地有零星小雨，西北风3级左右，气温8度到18度；预测日均空气质量以良或轻度污染为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：84-126，PM2.5浓度范围为52-90微克/立方米。
    11月5日，晴天间多云，西北风3级，气温6度到22度；预测日均空气质量以良或轻度污染为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：84-126，PM2.5浓度范围为52-90微克/立方米。
    11月6日，晴天转多云，偏东风3级，气温9度到17度；预测日均空气质量以良或轻度污染为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：90-135，PM2.5浓度范围为55-100微克/立方米。
    降雨不确定性较大，具体请关注临近预报。

- 建议

10月31日—11月2日受沙尘及回流、滞留影响，颗粒物浓度较高；3日起扩散条件转差，受上风向传输及本地生成影响，空气质量日均轻度污染风险较大。

济源示范区未来一周(10月31日-11月07日)空气质量形势预测

| 日期 | AQI | O3_8h浓度 | PM2.5浓度 | 首要污染物 | 空气质量级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-31 | 90-135 | 66-104 | 45-62 | PM10,PM2.5 | 良-轻 |
| 2026-11-01 | 68-102 | 46-86 | 34-46 | PM10,PM2.5 | 良-轻 |
| 2026-11-02 | 68-102 | 46-86 | 35-48 | PM2.5,PM10 | 良-轻 |
| 2026-11-03 | 68-102 | 66-104 | 45-62 | PM2.5,PM10 | 良-轻 |
| 2026-11-04 | 84-126 | 46-86 | 52-90 | PM2.5,PM10 | 良-轻 |
| 2026-11-05 | 84-126 | 46-86 | 52-90 | PM2.5,PM10 | 良-轻 |
| 2026-11-06 | 90-135 | 45-86 | 55-100 | PM2.5,PM10 | 良-轻 |
| 2026-11-07 | 90-135 | 45-86 | 50-83 | PM10,PM2.5 | 良-轻 |