济源市空气质量研判分析报告

(2023)185期

济源生态环境监测中心 济源市气象局             2023年07月04日10时

一、空气质量现状分析

07月04日1点至9点，济源市环境空气中PM10浓度均值为28微克/立方米,PM2.5浓度均值为12微克/立方米。

二、未来七天天气及空气质量预报

7月4日，多云转晴天，西北风3级左右，气温21度到37度；预测日均空气质量为良，首要污染物为臭氧，AQI：65-95，臭氧浓度为125-155微克/立方米。
    7月5日，晴天间多云，偏西风2到3级，气温24度到38度；预测日均空气质量为良或轻度污染，首要污染物为臭氧，AQI：90-120，臭氧浓度为150-180微克/立方米。
    7月6日，晴天间多云，西南风2级，气温23度到39度；预测日均空气质量为轻度污染，首要污染物为臭氧，AQI：105-135，臭氧浓度为165-195微克/立方米。
    7月7日，晴天间多云，西北风3级，气温24度到41度；预测日均空气质量为轻度污染，首要污染物为臭氧，AQI：101-131，臭氧浓度为161-191微克/立方米。
    7月8日，晴天间多云，西北风3级，气温24度到40度；预测日均空气质量为轻度污染，首要污染物为臭氧，AQI：101-131，臭氧浓度为161-191微克/立方米。
    7月9日，晴天间多云，偏南风2到3级，气温26度到39度；预测日均空气质量为轻度污染，首要污染物为臭氧，AQI：110-140，臭氧浓度为170-200微克/立方米。
    7月10日，白天晴天转多云，夜里多云转阴天，有阵雨雷阵雨，东南风2到3级，气温25度到36度；预测日均空气质量为轻度污染，首要污染物为臭氧，AQI：115-145，臭氧浓度为180-210微克/立方米。
    夏季天气形势不稳定，云系、降水不确定性较大，请关注临近预报。

三、建议

未来一周西北风偏多，且风力大，但温度较高，臭氧轻度污染风险较大，建议加大涉VOC企业的管控力度。