济源市环境质量月报

（内部参阅）

2018年第5期

济源市环境监测站                              2018年6月12日

一、环境空气质量状况

（1）优、良天数及比例

5月份环境空气质量优、良天数24天，达标率77.4%，环比上升34.1个百分点（增加11天），同比上升29.0个百分点（增加9天）；1-5月份环境空气质量优、良天数74天，达标率49.0%，同比下降6.0个百分点（减少9天）。5月份城市环境空气质量监测结果（详见表1）。

表1  济源市5月份城市环境空气质量监测结果

| 城市 | 5月份达标率（%） | 1-5月累计达标率（%） |  |  | 1-5月累计达标天数（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 比较 （百分点） | 2018年 | 2017年 | 比较 （天） |
| 济源市 | 77.4 | 49.0 | 55.0 | -6.0 | 74 | 83 | -9 |

# （2）污染物浓度水平

PM2.5  5月份，济源市PM2.5月均浓度为44μg/m³，环比、同比持平；1-5月份平均浓度为82μg/m³，同比升高12μg/m³，上升17.1%。见图1。

PM10  5月份，济源市PM10月均浓度为102μg/m³，环比降低3μg/m³，下降2.9%；同比降低1μg/m³，下降1.0%；1-5月份平均浓度为133μg/m³，同比升高8μg/m³，上升6.4%。见图2。

SO2  5月份，济源市SO2月均浓度为25μg/m³，环比降低4μg/m³，下降13.8%，同比降低24μg/m³，下降49.0%；1-5月份平均浓度为35μg/m³，同比降低21μg/m³，下降37.5%。

#### NO2   5月份，济源市NO2月均浓度为33μg/m³，环比降低6μg/m³，下降15.4%，同比升高4μg/m³，上升13.8%；1-5月份平均浓度为43μg/m³，同比升高1μg/m³，上升2.4%。

（3）重污染天气状况

5月份，全市没有出现重污染天气，1-5月份全市共有20天出现重污染及以上天气。

（4）环境空气质量排名

#### 按环境空气综合质量指数法排名：5月份，济源市城市环境空气质量综合指数为5.481，在全省排名倒数第五，排在后面的城市依次为安阳、洛阳、郑州、新乡。

#### 按城市环境空气质量优、良天数、PM2.5、PM10排名：5月份，济源市城市环境空气质量优、良天数为24天，在全省排名第二，排在前面的城市为：南阳；PM2.5月均浓度为44μg/m³，在全省排名第十；PM10月均浓度为102μg/m³，与三门峡在全省并列排名倒数第四，排在后面的城市依次为安阳、焦作、郑州。

二、地表水环境质量状况

（1）地表水环境质量   5月份地表水环境质量水质评价结果见表2。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号文）III类水质标准为评价标准，三个国控地表水监测断面：黄河小浪底、沁河五龙口、蟒河曲阳湖断面水质均为优；三个市控地表水监测断面：蟒河南官庄断面水质为轻度污染，蟒河赵礼庄断面水质为中度污染，苇泉河河岔断面水质为重度污染。

表2  5月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 |  | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河 | 小浪底 | II | 优 |  | / |
| 2 | 沁河 | 五龙口 | II | 优 |  | / |
| 3 | 蟒河 | 曲阳湖 | I |  | 优 | / |
| 4 | 蟒河 | 赵礼庄 | V |  | 中度污染 | 总磷超III类水质0.7倍 |
| 5 | 苇泉河 | 河岔 | 劣V |  | 重度污染 | 氨氮超III类水质5.02倍 总磷超4.65倍 化学需氧量超2.35倍 |
| 6 | 蟒河 | 南官庄 | IV |  | 轻度污染 | 氨氮超III类水质0.35倍 总磷超0.25倍 |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）氨氮III类标准值为1.0mg/L；总磷III类标准值为0.2mg/L；石油类III类标准值为0.05mg/L； CODIII类标准值为20mg/L，BOD5III类标准值为4mg/L；高锰酸盐指数III类标准值为6mg/L；氟化物III类标准值为1.0mg/L。

（2）责任目标断面  依据《济源市2017年大气和水污染防治攻坚战目标责任书》，5月份全市五个地表水责任目标断面水质达标率为100%，环比上升40个百分点。1-5月份全市地表水责任目标断面水质达标率为80%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底、小浪底水库南山水质达标率均为80%，济河西宜作水质达标率为60%，蟒河南官庄水质达标率均为100%。5月份地表水责任目标断面水质评价结果见表3。

表3  5月份责任目标断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 5月超标因子及超标倍数 | 1-5月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 16.0 | 0.28 | 0.020 |  | 80 |
| 济源南官庄 | 40 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 20.0 | 1.38 | 0.250 |  | 100 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15.0 | 0.64 | 0.230 |  | 60 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.0 | 0.15 | 0.080 |  | 80 |
| 南山 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 7.0 | 0.25 | 0.050 |  | 80 |

三、地下饮用水源地水质状况

5月份，青多、柴庄水源地所监测各项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率为100%，与去年同期比较无明显变化。

四、需关注的问题

（一）2018年1-5月PM10、PM2.5浓度同比不降反升

5月份，济源市PM10月均浓度为102μg/m³，环比降低3μg/m³，下降2.9%，同比降低1μg/m³，下降1.0%；PM2.5月均浓度为44μg/m³，环比、同比持平。

1-5月，PM10浓度值为133μg/m³，同比升高8μg/m³，上升6.4%，在全国338个地级城市中排名倒数第46；PM2.5浓度值为82μg/m³，同比升高12μg/m³，上升17.1%，在全国338个地级城市中排名倒数第14。见表4。

表4  济源市2018年5月颗粒物浓度状况

| 项目 | 5月 （μg/m3） | 上月 （μg/m3） | 去年同期 （μg/m3） | 环比 （μg/m3） | 同比 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 102 | 105 | 103 | -3 | -1 |
| PM2.5 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 |

（二）地表水监控断面水质不容乐观

5月份，监控的苇泉河河岔、蟒河赵礼庄两个断面，苇泉河河岔断面是劣V类水质，水质状况是重度污染，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量；蟒河赵礼庄断面是V类水质，水质状况为中度污染，主要污染物为总磷。
    （三）济河西宜作断面尚未完成水质目标

2018年1-5月份全市地表水责任目标断面水质达标率为100%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底断面水质达到II类标准，小浪底水库南山断面水质达到III类标准，蟒河南官庄断面水质达到IV类标准，济河西宜作断面水质达到劣V类标准，济河西宜作断面超出2018年度考核目标。

抄送：局领导、局办公室、大气环境管理科、水环境管理科、环境监测和辐射管理科、环境影响评价科、环境监察支队、环境科学研究和宣传教育中心

济源市环境监测站                   2018年6月12日印发