济源市环境质量月报

（内部参阅）

2018年第7期

济源市环境监测站                              2018年8月14日

一、环境空气质量状况

（1）优、良天数及比例

7月份环境空气质量优、良天数15天，达标率48.4%，环比上升15.1个百分点（增加5天），同比持平；1-7月份环境空气质量优、良天数99天，达标率46.7%，同比下降6.6个百分点（减少14天）。7月份城市环境空气质量监测结果（详见表1）。

表1  济源市7月份城市环境空气质量监测结果

| 城市 | 7月份达标率（%） | 1-7月累计达标率（%） |  |  | 1-7月累计达标天数（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 比较 （百分点） | 2018年 | 2017年 | 比较 （天） |
| 济源市 | 48.4 | 46.7 | 53.3 | -6.6 | 99 | 113 | -14 |

# （2）污染物浓度水平

PM2.5  7月份，济源市PM2.5月均浓度为38μg/m³，环比降低2μg/m³，下降5.0%；同比降低11μg/m³，下降22.4%；1-7月份平均浓度为69μg/m³，同比升高1μg/m³，上升1.5%。见图1。

PM10  7月份，济源市PM10月均浓度为64μg/m³，环比降低12μg/m³，下降15.8%；同比降低18μg/m³，下降22.0%；1-7月份平均浓度为126μg/m³，同比持平。见图2。

SO2  7月份，济源市SO2月均浓度为7μg/m³，环比降低9μg/m³，下降56.3%，同比降低10μg/m³，下降58.8%；1-7月份平均浓度为28μg/m³，同比降低18μg/m³，下降39.1%。

#### NO2   7月份，济源市NO2月均浓度为22μg/m³，环比降低8μg/m³，下降26.7%，同比升高1μg/m³，上升4.8%；1-7月份平均浓度为38μg/m³，同比升高2μg/m³，上升5.6%。

（3）重污染天气状况

7月份，全市没有出现重污染天气，1-7月份全市共有20天出现重污染及以上天气。

（4）环境空气质量排名

#### 按环境空气综合质量指数法排名：7月份，济源市城市环境空气质量综合指数为4.248，在全省排名第十二，排在后面的城市依次为郑州、鹤壁、新乡、洛阳、焦作、安阳。

#### 按城市环境空气质量优、良天数、PM2.5、PM10排名：7月份，济源市城市环境空气质量优、良天数为15天，与焦作在全省并列排名倒数第一；PM2.5月均浓度为38μg/m³，在全省排名第十三；PM10月均浓度为64μg/m³，与商丘在全省并列排名第十。

二、地表水环境质量状况

（1）地表水环境质量   7月份地表水环境质量水质评价结果见表2。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号文）III类水质标准为评价标准，三个国控地表水监测断面：蟒河曲阳湖、沁河五龙口断面水质均为优，黄河小浪底断面水质为良好；三个市控地表水监测断面：蟒河南官庄、蟒河赵礼庄断面水质均为中度污染，苇泉河河岔断面水质为重度污染。

表2  7月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 |  | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河 | 小浪底 | III | 良好 |  | / |
| 2 | 沁河 | 五龙口 | II | 优 |  | / |
| 3 | 蟒河 | 曲阳湖 | I |  | 优 | / |
| 4 | 蟒河 | 赵礼庄 | V |  | 中度污染 | 氨氮超III类水质0.82倍 总磷超0.75倍 |
| 5 | 苇泉河 | 河岔 | 劣V |  | 重度污染 | 氨氮超III类水质4.16倍 总磷超1.9倍 石油类超1.0倍 |
| 6 | 蟒河 | 南官庄 | V |  | 中度污染 | 氨氮超III类水质0.15倍 总磷超0.7倍 |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）氨氮III类标准值为1.0mg/L；总磷III类标准值为0.2mg/L；石油类III类标准值为0.05mg/L； 化学需氧量III类标准值为20mg/L，五日生化需氧量III类标准值为4mg/L；高锰酸盐指数III类标准值为6mg/L；氟化物III类标准值为1.0mg/L。

（2）责任目标断面  依据《济源市2017年大气和水污染防治攻坚战目标责任书》，7月份全市五个地表水责任目标断面水质达标率为100%，环比持平。1-7月份全市地表水责任目标断面水质达标率为85.7%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底、小浪底水库南山水质达标率均为85.7%，济河西宜作水质达标率为71.4%，蟒河南官庄水质达标率为100%。7月份地表水责任目标断面水质评价结果见表3。

表3  7月份责任目标断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 7月超标因子及超标倍数 | 1-7月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 12.0 | 0.06 | 0.080 | Ⅲ |  | 85.7 |
| 济源南官庄 | 40 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 15.0 | 1.15 | 0.340 | Ⅴ |  | 100.0 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 12.0 | 0.50 | 0.220 | Ⅳ |  | 71.4 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.0 | 0.13 | 0.100 | Ⅱ |  | 85.7 |
| 南山 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 4.0 | 0.28 | 0.005 | Ⅱ |  | 85.7 |

三、地下饮用水源地水质状况

7月份，青多、柴庄水源地所监测各项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率为100%，与去年同期比较无明显变化。

四、需关注的问题

（一）2018年1-7月PM2.5浓度同比不降反升

7月份，济源市PM10月均浓度为64μg/m³，环比降低12μg/m³，下降15.8%，同比降低18μg/m³，下降22.0%；PM2.5月均浓度为38μg/m³，环比降低2μg/m³，下降5.0%，同比降低11μg/m³，下降22.4%。

1-7月，PM10浓度值为126μg/m³，同比持平，在全国338个地级城市中排名倒数第24；PM2.5浓度值为69μg/m³，同比升高1μg/m³，上升1.5%，在全国338个地级城市中排名倒数第14。见表4。

表4  济源市2018年7月颗粒物浓度状况

| 项目 | 7月 （μg/m3） | 上月 （μg/m3） | 去年同期 （μg/m3） | 环比 （μg/m3） | 同比 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 64 | 76 | 82 | -12 | -18 |
| PM2.5 | 38 | 40 | 49 | -2 | -11 |

（二）地表水监控断面水质不容乐观

7月份，监控的苇泉河河岔、蟒河赵礼庄两个断面，苇泉河河岔断面是劣V类水质，水质状况是重度污染，主要污染物为氨氮、总磷、石油类；蟒河赵礼庄断面是V类水质，水质状况为中度污染，主要污染物为氨氮、总磷。
    （三）济河西宜作断面尚未完成水质目标

2018年1-7月份全市地表水责任目标断面水质达标率为85.7%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底水质均达到II类，小浪底水库南山断面水质达到III类标准，蟒河南官庄断面水质达到IV类标准，济河西宜作断面水质达到V类标准，济河西宜作断面超出2018年度考核目标。

抄送：局领导、局办公室、大气环境管理科、水环境管理科、环境监测和辐射管理科、环境影响评价科、环境监察支队、环境科学研究和宣传教育中心

济源市环境监测站                   2018年8月14日印发