济源市环境质量月报

（内部参阅）

2018年第8期

济源市环境监测站                              2018年9月18日

一、环境空气质量状况

（1）优、良天数及比例

8月份环境空气质量优、良天数12天，达标率38.7%，环比下降9.7个百分点（减少3天），同比下降29.0个百分点（减少9天）；1-8月份环境空气质量优、良天数111天，达标率45.7%，同比下降9.5个百分点（减少23天）。8月份城市环境空气质量监测结果（详见表1）。

表1  济源市8月份城市环境空气质量监测结果

| 城市 | 8月份达标率（%） | 1-8月累计达标率（%） |  |  | 1-8月累计达标天数（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 比较 （百分点） | 2018年 | 2017年 | 比较 （天） |
| 济源市 | 38.7 | 45.7 | 55.1 | -9.5 | 111 | 134 | -23 |

# （2）污染物浓度水平

PM2.5  8月份，济源市PM2.5月均浓度为40μg/m³，环比升高2μg/m³，上升5.3%；同比降低11μg/m³，下降21.6%；1-8月份平均浓度为65μg/m³，同比降低1μg/m³，下降1.5%。见图1。

PM10  8月份，济源市PM10月均浓度为67μg/m³，环比升高3μg/m³，上升4.7%；同比降低13μg/m³，下降16.3%；1-8月份平均浓度为118μg/m³，同比降低2μg/m³，下降1.7%。见图2。

SO2  8月份，济源市SO2月均浓度为12μg/m³，环比升高5μg/m³，上升71.4%，同比降低17μg/m³，下降58.6 %；1-8月份平均浓度为26μg/m³，同比降低18μg/m³，下降40.9%。

#### NO2   8月份，济源市NO2月均浓度为23μg/m³，环比升高1μg/m³，上升4.5%，同比降低3μg/m³，下降11.5%；1-8月份平均浓度为36μg/m³，同比升高1μg/m³，上升2.9%。

（3）重污染天气状况

8月份，全市没有出现重污染天气，1-8月份全市共有20天出现重污染及以上天气。

（4）环境空气质量排名

#### 按环境空气综合质量指数法排名：8月份，济源市城市环境空气质量综合指数为4.532，在全省排名第十三，排在后面的城市依次为鹤壁、郑州、焦作、洛阳、安阳。

#### 按城市环境空气质量优、良天数、PM2.5、PM10排名：8月份，济源市城市环境空气质量优、良天数为12天（其余19天首要污染物均为臭氧），在全省排名第十六，排在后面的城市为焦作、洛阳；PM2.5月均浓度为40μg/m³，与焦作、三门峡在全省并列排名第十四；PM10月均浓度为67μg/m³，与开封、鹤壁在全省并列排名第十。

二、地表水环境质量状况

（1）地表水环境质量   8月份地表水环境质量水质评价结果见表2。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号文）III类水质标准为评价标准，三个国控地表水监测断面：蟒河曲阳湖、沁河五龙口、黄河小浪底断面水质均为优；三个市控地表水监测断面：蟒河南官庄、蟒河赵礼庄断面水质均为中度污染，苇泉河河岔断面水质为重度污染。

表2  8月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 |  | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河 | 小浪底 | III | 良好 |  | / |
| 2 | 沁河 | 五龙口 | II | 优 |  | / |
| 3 | 蟒河 | 曲阳湖 | I |  | 优 | / |
| 4 | 蟒河 | 赵礼庄 | 劣V |  | 重度污染 | 总磷超III类水质1.25倍 氨氮超0.73倍 |
| 5 | 苇泉河 | 河岔 | 劣V |  | 重度污染 | 氨氮超III类水质3.92倍 总磷超2.3倍 石油类超1.8倍 |
| 6 | 蟒河 | 南官庄 | V |  | 中度污染 | 总磷超III类水质0.8倍 化学需氧量超0.5倍 氨氮超0.36倍 |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）氨氮III类标准值为1.0mg/L；总磷III类标准值为0.2mg/L；石油类III类标准值为0.05mg/L； 化学需氧量III类标准值为20mg/L，五日生化需氧量III类标准值为4mg/L；高锰酸盐指数III类标准值为6mg/L；氟化物III类标准值为1.0mg/L。

（2）责任目标断面  依据《济源市2017年大气和水污染防治攻坚战目标责任书》，8月份全市五个地表水责任目标断面水质达标率为100%，环比持平。1-8月份全市地表水责任目标断面水质达标率为87.1 %，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底水质达标率为87.5，小浪底水库南山水质达标率为85.7%，济河西宜作水质达标率为75.0%，蟒河南官庄水质达标率为100%。8月份地表水责任目标断面水质评价结果见表3。

表3  8月份责任目标断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 8月超标因子及超标倍数 | 1-8月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 10.0 | 0.10 | 0.070 | Ⅱ |  | 87.5 |
| 济源南官庄 | 40 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 30.0 | 1.36 | 0.360 | Ⅴ |  | 100.0 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 14.0 | 0.36 | 0.190 | Ⅲ |  | 75.0 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.0 | 0.15 | 0.110 | Ⅲ |  | 87.5 |
| 南山 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 未监测 |  |  | / |  | 85.7 |

三、地下饮用水源地水质状况

8月份，青多、柴庄水源地所监测各项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率为100%，与去年同期比较无明显变化。

四、需关注的问题

（一）2018年8月PM2.5、PM10浓度环比不降反升

8月份，济源市PM2.5月均浓度为40μg/m³，环比升高2μg/m³，上升5.3%；同比降低11μg/m³，下降21.6% PM10月均浓度为67μg/m³，环比升高3μg/m³，上升4.7%；同比降低13μg/m³，下降16.3%。

1-8月，PM2.5平均浓度为65μg/m³，同比降低1μg/m³，下降1.5%，在全国338个地级城市中排名倒数第13；PM10平均浓度为118μg/m³，同比降低2μg/m³，下降1.7%，在全国338个地级城市中排名倒数第24。见表4。

表4  济源市2018年8月颗粒物浓度状况

| 项目 | 8月 （μg/m3） | 上月 （μg/m3） | 去年同期 （μg/m3） | 环比 （μg/m3） | 同比 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 40 | 38 | 51 | 2 | -11 |
| PM10 | 67 | 64 | 80 | 3 | -13 |

（二）地表水监控断面水质不容乐观

8月份，监控的苇泉河河岔、蟒河赵礼庄两个断面，苇泉河河岔断面是劣V类水质，水质状况是重度污染，主要污染物为氨氮、总磷、石油类；蟒河赵礼庄断面是劣V类水质，水质状况是重度污染，主要污染物为总磷、氨氮。
    （三）济河西宜作断面尚未完成水质目标

2018年8月份全市五个地表水责任目标断面沁河伏背、黄河小浪底、小浪底水库南山、济河西宜作、蟒河南官庄水质达标率为100%。

抄送：局领导、局办公室、大气环境管理科、水环境管理科、环境监测和辐射管理科、环境影响评价科、环境监察支队、环境科学研究和宣传教育中心

济源市环境监测站                   2018年9月18日印发