济源市环境质量月报

（内部参阅）

2018年第10期

济源市环境监测站                              2018年11月22日

一、环境空气质量状况

（1）优、良天数及比例

10月份环境空气质量优、良天数20天，达标率64.5%，环比下降22.2个百分点（减少6天），同比下降29.1个百分点（减少9天）；1-10月份环境空气质量优、良天数157天，达标率51.6%，同比下降9.9个百分点（减少30天）。10月份城市环境空气质量监测结果（详见表1）。

表1  济源市10月份城市环境空气质量监测结果

| 城市 | 10月份达标率（%） | 1-10月累计达标率（%） |  |  | 1-10月累计达标天数（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 比较 （百分点） | 2018年 | 2017年 | 比较 （天） |
| 济源市 | 64.5 | 51.6 | 61.5 | -9.9 | 157 | 187 | -30 |

# （2）污染物浓度水平

PM2.5  10月份，济源市PM2.5月均浓度为58μg/m³，环比升高24μg/m³，上升70.6%；同比升高10μg/m³，上升20.8%；1-10月份平均浓度为60μg/m³，同比持平。见图1。

PM10  10月份，济源市PM10月均浓度为108μg/m³，环比升高40μg/m³，上升58.8%；同比升高24μg/m³，上升28.6%；1-10月份平均浓度为103μg/m³，同比升高1μg/m³，上升1.0%。见图2。

SO2  10月份，济源市SO2月均浓度为30μg/m³，环比升高7μg/m³，上升30.4%，同比降低8μg/m³，下降21.1%；1-10月份平均浓度为26μg/m³，同比降低17μg/m³，下降39.5%。

#### NO2   10月份，济源市NO2月均浓度为49μg/m³，环比升高14μg/m³，上升40.0%，同比升高8μg/m³，上升19.5%；1-10月份平均浓度为38μg/m³，同比升高2μg/m³，上升5.6%。

（3）重污染天气状况

10月份，全市没有出现重污染天气，1-10月份全市共有20天出现重污染及以上天气。

（4）环境空气质量排名

#### 按环境空气综合质量指数法排名：10月份，济源市城市环境空气质量综合指数为6.219，在全省排名第八。

#### 按城市环境空气质量优、良天数、PM2.5、PM10排名：10月份，济源市城市环境空气质量优、良天数为20天（其余11天首要污染物均为PM2.5），与商丘在全省并列排名第十一；PM2.5月均浓度为58μg/m³，与郑州在全省并列排名第十一；PM10月均浓度为108μg/m³，与洛阳在全省并列排名第五。

二、地表水环境质量状况

（1）地表水环境质量   10月份地表水环境质量水质评价结果见表2。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号文）III类水质标准为评价标准，三个国控地表水监测断面：蟒河曲阳湖、沁河五龙口、黄河小浪底断面水质均为优；三个市控地表水监测断面：蟒河南官庄、蟒河赵礼庄断面水质均为良好，苇泉河河岔断面水质为重度污染。

表2  10月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 |  | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河 | 小浪底 | II | 优 |  | / |
| 2 | 沁河 | 五龙口 | II | 优 |  | / |
| 3 | 蟒河 | 曲阳湖 | Ⅰ |  | 优 | / |
| 4 | 蟒河 | 赵礼庄 | III |  | 良好 | / |
| 5 | 苇泉河 | 河岔 | 劣V |  | 重度污染 | 总磷超III类水质2.8倍 石油类超2.4倍 氨氮超2.18倍 |
| 6 | 蟒河 | 南官庄 | Ⅲ |  | 良好 | / |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）氨氮III类标准值为1.0mg/L；总磷III类标准值为0.2mg/L；石油类III类标准值为0.05mg/L； 化学需氧量III类标准值为20mg/L，五日生化需氧量III类标准值为4mg/L；高锰酸盐指数III类标准值为6mg/L；氟化物III类标准值为1.0mg/L。

（2）责任目标断面  依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》豫政办[2018]15号，10月份全市五个地表水责任目标断面水质达标率为100%，环比持平。1-10月份全市地表水责任目标断面水质达标率为89.8%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底水质达标率为90%，小浪底水库南山水质达标率为88.9%，济河西宜作水质达标率为80%，蟒河南官庄水质达标率为100%。10月份地表水责任目标断面水质评价结果见表3。

表3  10月份责任目标断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 10月超标因子及超标倍数 | 1-10月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 10.0 | 0.03 | 0.030 | Ⅱ |  | 90.0 |
| 济源南官庄 | 40 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 5.0 | 0.50 | 0.190 | Ⅲ |  | 100.0 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 9.0 | 0.93 | 0.170 | Ⅲ |  | 80.0 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 7.0 | 0.08 | 0.080 | Ⅲ |  | 90.0 |
| 南山 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 8.0 | 0.06 | 0.040 | Ⅲ |  | 88.9 |

三、地下饮用水源地水质状况

10月份，青多、柴庄水源地所监测各项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率为100%，与去年同期比较无明显变化。

四、需关注的问题

（一）2018年10月PM2.5、PM10浓度环比不降反升

10月份，济源市PM2.5月均浓度为58μg/m³，环比升高24μg/m³，上升70.6%；同比升高10μg/m³，上升20.8%。 PM10月均浓度为108μg/m³，环比升高40μg/m³，上升58.8%；同比升高24μg/m³，上升28.6%。

1-10月，PM2.5平均浓度为60μg/m³，同比持平，在全国338个地级城市中排名倒数第12；PM10平均浓度为103μg/m³，同比升高1μg/m³，上升1.0%，在全国338个地级城市中排名倒数第48。见表4。

表4  济源市2018年10月颗粒物浓度状况

| 项目 | 10月 （μg/m3） | 上月 （μg/m3） | 去年同期 （μg/m3） | 环比 （μg/m3） | 同比 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 58 | 34 | 48 | 24 | 10 |
| PM10 | 108 | 68 | 84 | 40 | 24 |

（二）地表水监控断面水质不容乐观

10月份，监控的苇泉河河岔、蟒河赵礼庄两个断面，苇泉河河岔断面是劣V类水质，水质状况是重度污染，主要污染物为总磷、石油类、氨氮；蟒河赵礼庄断面是III类水质。

抄送：局领导、局办公室、大气环境管理科、水环境管理科、环境监测和辐射管理科、环境影响评价科、环境监察支队、环境科学研究和宣传教育中心

济源市环境监测站                   2018年11月22日印发