济源市环境质量月报

（内部参阅）

2018年第11期

济源市环境监测站                              2018年12月22日

一、环境空气质量状况

（1）优、良天数及比例

11月份环境空气质量优、良天数12天，达标率40.0%，环比下降24.5个百分点（减少8天），同比下降23.3个百分点（减少7天）；1-11月份环境空气质量优、良天数169天，达标率50.6%，同比下降11.1个百分点（减少37天）。11月份城市环境空气质量监测结果（详见表1）。

表1  济源市11月份城市环境空气质量监测结果

| 城市 | 11月份达标率（%） | 1-11月累计达标率（%） |  |  | 1-11月累计达标天数（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 比较 （百分点） | 2018年 | 2017年 | 比较 （天） |
| 济源市 | 40.0 | 50.6 | 61.7 | -11.1 | 169 | 206 | -37 |

# （2）污染物浓度水平

PM2.5  11月份，济源市PM2.5月均浓度为86μg/m³，环比升高28μg/m³，上升38.7%；同比升高24μg/m³，上升38.7%；1-11月份平均浓度为62μg/m³，同比降低1μg/m³，下降1.6%。见图1。

PM10  11月份，济源市PM10月均浓度为109μg/m³，环比升高1μg/m³，上升0.9%；同比升高2μg/m³，上升1.8%；1-11月份平均浓度为104μg/m³，同比降低6μg/m³，下降5.5%。见图2。

SO2  11月份，济源市SO2月均浓度为26μg/m³，环比降低4μg/m³，下降13.3%，同比降低25μg/m³，下降49.0%；1-11月份平均浓度为26μg/m³，同比降低18μg/m³，下降40.9%。

#### NO2   11月份，济源市NO2月均浓度为53μg/m³，环比升高4μg/m³，上升8.0%，同比降低4μg/m³，上升7.0%；1-11月份平均浓度为39μg/m³，同比升高1μg/m³，上升2.6%。

（3）重污染天气状况

11月份，全市没有出现重污染天气，1-11月份全市共有20天出现重污染及以上天气。

（4）环境空气质量排名

#### 按环境空气综合质量指数法排名：11月份，济源市城市环境空气质量综合指数为6.219，在全省排名第八。

#### 按城市环境空气质量优、良天数、PM2.5、PM10排名：11月份，济源市城市环境空气质量优、良天数为12天（其余11天首要污染物均为PM2.5），与开封、焦作在全省并列排名第十二；PM2.5月均浓度为86μg/m³，在全省并列排名第十；PM10月均浓度为109μg/m³，与郑州在全省并列排名第七。

二、地表水环境质量状况

（1）地表水环境质量   11月份地表水环境质量水质评价结果见表2。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号文）III类水质标准为评价标准，三个国控地表水监测断面：蟒河曲阳湖、沁河五龙口、黄河小浪底断面水质均为优；三个市控地表水监测断面：蟒河南官庄、蟒河赵礼庄断面水质均为良好，苇泉河河岔断面水质为重度污染。

表2  11月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 |  | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河 | 小浪底 | II | 优 |  | / |
| 2 | 沁河 | 五龙口 | II | 优 |  | / |
| 3 | 蟒河 | 曲阳湖 | Ⅰ |  | 优 | / |
| 4 | 蟒河 | 赵礼庄 | II |  | 优 | / |
| 5 | 苇泉河 | 河岔 | V |  | 中度污染 | 石油类超III类水质1.2倍 总磷超0.9倍 氨氮超0.48倍 |
| 6 | 蟒河 | 南官庄 | IV |  | 轻度污染 | 总磷超III类水质0.35倍 |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）氨氮III类标准值为1.0mg/L；总磷III类标准值为0.2mg/L；石油类III类标准值为0.05mg/L； 化学需氧量III类标准值为20mg/L，五日生化需氧量III类标准值为4mg/L；高锰酸盐指数III类标准值为6mg/L；氟化物III类标准值为1.0mg/L。

（2）责任目标断面  依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》豫政办[2018]15号，11月份全市五个地表水责任目标断面水质达标率为100%，环比持平。1-11月份全市地表水责任目标断面水质达标率为90.7%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底水质达标率为90.9%，小浪底水库南山水质达标率为90%，济河西宜作水质达标率为81.8%，蟒河南官庄水质达标率为100%。11月份地表水责任目标断面水质评价结果见表3。

表3  11月份责任目标断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 11月超标因子及超标倍数 | 1-11月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 4L | 0.12 | 0.02 | I |  | 90.9 |
| 济源南官庄 | 40 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 8.0 | 0.52 | 0.27 | IV |  | 100 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 11.0 | 1.07 | 0.18 | IV |  | 81.8 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 9.0 | 0.12 | 0.11 | Ⅲ |  | 90.9 |
| 南山 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 5.0 | 0.17 | 0.02 | Ⅱ |  | 90.0 |

三、地下饮用水源地水质状况

11月份，青多、柴庄水源地所监测各项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率为100%，与去年同期比较无明显变化。

四、需关注的问题

2018年11月PM2.5、PM10浓度环比不降反升

11月份，济源市PM2.5月均浓度为86μg/m³，环比升高28μg/m³，上升38.7%；同比升高24μg/m³，上升38.7%； PM10月均浓度为109μg/m³，环比升高1μg/m³，上升0.9%；同比升高2μg/m³，上升1.8%。

1-11月，PM2.5平均浓度为62μg/m³，同比降低1μg/m³，下降1.6%，在全国338个地级城市中排名倒数第15；PM10平均浓度为104μg/m³，同比降低6μg/m³，下降5.5%，在全国338个地级城市中排名倒数第58。见表4。

表4  济源市2018年11月颗粒物浓度状况

| 项目 | 11月 （μg/m3） | 上月 （μg/m3） | 去年同期 （μg/m3） | 环比 （μg/m3） | 同比 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 86 | 58 | 62 | 28 | 24 |
| PM10 | 109 | 108 | 107 | 1 | 2 |

抄送：局领导、局办公室、大气环境管理科、水环境管理科、环境监测和辐射管理科、环境影响评价科、环境监察支队、环境科学研究和宣传教育中心

济源市环境监测站                   2018年12月22日印发