济源市环境质量月报

（内部参阅）

2018年第12期

济源市环境监测站                              2019年01月22日

一、环境空气质量状况

（1）优、良天数及比例

12月份环境空气质量优、良天数16天，达标率51.9%，环比上升3.9个百分点（增加1天），同比下降6.2个百分点（减少2天）；1-12月份环境空气质量优、良天数183天，达标率55.8%，同比下降5.6个百分点（减少41天）。12月份城市环境空气质量监测结果（详见表1）。

表1  济源市12月份城市环境空气质量监测结果

| 城市 | 12月份达标率（%） | 1-12月累计达标率（%） |  |  | 1-12月累计达标天数（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2017年 | 比较 （百分点） | 2018年 | 2017年 | 比较 （天） |
| 济源市 | 51.9 | 55.8 | 61.4 | -5.6 | 183 | 224 | -41 |

# （2）污染物浓度水平

PM2.5  12月份，济源市PM2.5月均浓度为85μg/m³，环比降低1μg/m³，下降1.2%；同比降低1μg/m³，下降1.2%；1-12月份平均浓度为64μg/m³，同比升高2μg/m³，上升3.2%。见图1。

PM10  12月份，济源市PM10月均浓度为131μg/m³，环比升高22μg/m³，上升20.7%；同比升高9μg/m³，上升7.4%；1-12月份平均浓度为104μg/m³，同比降低2μg/m³，下降1.9%。见图2。

SO2  12月份，济源市SO2月均浓度为41μg/m³，环比升高15μg/m³，上升57.7%，同比降低2μg/m³，下降4.7%；1-12月份平均浓度为27μg/m³，同比降低17μg/m³，下降38.6%。

#### NO2   12月份，济源市NO2月均浓度为56μg/m³，环比升高3μg/m³，上升5.7%，同比持平；1-12月份平均浓度为40μg/m³，同比持平。

（3）重污染天气状况

12月份，全市有6天出现重污染天气，1-12月份全市共有32天出现重污染及以上天气。

（4）环境空气质量排名

#### 按环境空气综合质量指数法排名：12月份，济源市城市环境空气质量综合指数为7.515，在全省排名第七。

#### 按城市环境空气质量优、良天数、PM2.5、PM10排名：12月份，济源市城市环境空气质量优、良天数为16天，在全省排名第五；PM2.5月均浓度为85μg/m³，与焦作在全省并列排名第五；PM10月均浓度为131μg/m³，在全省排名第一。

二、地表水环境质量状况

（1）地表水环境质量   12月份地表水环境质量水质评价结果见表2。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号文）III类水质标准为评价标准，三个国控地表水监测断面：蟒河曲阳湖、沁河五龙口、黄河小浪底断面水质均为优；三个市控地表水监测断面：蟒河赵礼庄断面水质为良好，蟒河南官庄断面水质为轻度污染，苇泉河河岔断面水质为重度污染。

表2  12月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 |  | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河 | 小浪底 | II | 优 |  | / |
| 2 | 沁河 | 五龙口 | II | 优 |  | / |
| 3 | 蟒河 | 曲阳湖 | II |  | 优 | / |
| 4 | 蟒河 | 赵礼庄 | III |  | 良好 | / |
| 5 | 苇泉河 | 河岔 | 劣V |  | 重度污染 | 石油类超III类水质2.2倍 总磷超1.35倍 氨氮超0.758倍 |
| 6 | 蟒河 | 南官庄 | IV |  | 轻度污染 | 氨氮超III类水质0.07倍 |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）氨氮III类标准值为1.0mg/L；总磷III类标准值为0.2mg/L；石油类III类标准值为0.05mg/L； 化学需氧量III类标准值为20mg/L，五日生化需氧量III类标准值为4mg/L；高锰酸盐指数III类标准值为6mg/L；氟化物III类标准值为1.0mg/L。

（2）责任目标断面  依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》豫政办[2018]15号，12月份全市五个地表水责任目标断面水质达标率为100%，环比持平。1-12月份全市地表水责任目标断面水质达标率为91.7%，五个责任目标断面：沁河伏背、黄河小浪底、小浪底水库南山水质达标率为91.7%，济河西宜作水质达标率为83.3%，蟒河南官庄水质达标率为100%。12月份地表水责任目标断面水质评价结果见表3。

表3  12月份责任目标断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 12月超标因子及超标倍数 | 1-12月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 8.0 | 0.33 | 0.040 | Ⅱ |  | 91.7 |
| 济源南官庄 | 40 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 10.0 | 1.07 | 0.190 | Ⅳ |  | 100.0 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 12.0 | 0.55 | 0.170 | Ⅲ |  | 83.3 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 7.0 | 0.12 | 0.090 | Ⅱ |  | 91.7 |
| 南山 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 6.0 | 0.18 | 0.040 | Ⅲ |  | 91.7 |

（3）城市清洁河流  根据《河南省城市河流清洁行动计划的通知》（豫政[2014]53号）和《2015年全省碧水工程实施方案》（豫环文[2015]69号）的要求，2018年济源市城市清洁河流断面为蟒河赵礼庄断面，第三季度18个省辖市60条城市河流水质状况排名为第二十三，水质类别为III类。

三、地下饮用水源地水质状况

12月份，青多、柴庄水源地所监测各项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率为100%，与去年同期比较无明显变化。

四、需关注的问题

空气质量年度目标完成情况

2018年，全市PM10平均浓度104微克/立方米，圆满完成省定104微克/立方米的目标任务，较2017年同比下降1.9%；PM2.5平均浓度64微克/立方米，高于省定目标2微克/立方米，未完成年度目标考核任务，较2017年同比上升3.2%；优良天数比例为55.8%，低于省定目标1.7个百分点，未完成年度目标考核任务。

水环境质量年度目标完成情况

城市集中式饮用水源地水质达标率100%。沁河伏背、黄河小浪底、小浪底水库南山水质达标率为91.7%，济河西宜作水质达标率为83.3%，蟒河南官庄水质达标率为100%，5个责任目标断面水质均达到省定考核指标要求。

抄送：局领导、局办公室、大气环境管理科、水环境管理科、环境监测和辐射管理科、环境影响评价科、环境监察支队、环境科学研究和宣传教育中心

济源市环境监测站                   2019年01月22日印发