济源示范区

水环境质量月报

（内部参阅）

2020年第1期

河南省济源生态环境监测中心                      2020年2月26日

济源辖区内黄河、蟒河、沁河、济河四条河流，共设置黄河小浪底水库、小浪底水库南山、蟒河济源曲阳湖、蟒河济源南官庄、沁河济源五龙口、沁河沁阳伏背、济河沁阳西宜作7个断面，2020年1月，监测结果显示： 5个断面水质达到Ⅰ～Ⅲ类标准，占71.4%，1个断面水质达到IV类，占14.3%，1个断面水质达到劣V类，占14.3%。

1月份，2个集中式饮用水源地水质均达到III类标准，点位达标率为100%。

一、地表水状况

（一）地表水环境质量水质状况

1、黄河

黄河小浪底  1月份，黄河小浪底断面水质类别为II类，水质状况为优。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.21mg/L、0.008mg/L，同比分别持平、下降44.7%、上升60%。

小浪底水库南山  1月份，小浪底水库南山断面水质类别为III类，水质状况为良。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.05mg/L、0.022mg/L，同比分别上升11.1%、下降37.5%、上升10.0%。

2、沁河

济源五龙口  1月份，济源五龙口断面水质类别为II类，水质状况为优。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为6mg/L、未检出、0.03mg/L，同比分别上升20%、持平、上升50%。

沁阳伏背  1月份，沁阳伏背断面水质类别为Ⅲ类，水质状况为良。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.12mg/L、0.13mg/L，同比分别上升66.7%、下降20%、上升30%。

3、蟒河

济源曲阳湖  1月份，济源曲阳湖断面水质类别为Ⅱ类，水质状况为优。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为未检出、未检出、0.03mg/L，同比分别持平、持平、上升200%。

济源南官庄  1月份，济源南官庄断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，主要污染因子为总磷。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为12mg/L、0.29mg/L、0.21mg/L，同比分别下降20%、78.7%、34.4%。

4、济河

沁阳西宜作  1月份，沁阳西宜作断面水质类别为劣Ⅴ类，水质状况为重度污染，主要污染因子为总磷。主要监测因子化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为10mg/L、0.9mg/L、0.41mg/L，同比分别下降23.1%、上升36.4%、上升51.9%。

表1  1月份地表水环境质量监测断面水质评价结果

| 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质状况 | 超Ⅲ类(超标因子及超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | 小浪底水库 | Ⅱ | 优 | / |
|  | 小浪底水库南山 | Ⅱ | 良 | / |
| 沁河 | 济源五龙口 | Ⅱ | 优 | / |
|  | 沁阳伏背 | Ⅲ | 良 | / |
| 蟒河 | 济源曲阳湖 | Ⅱ | 优 | / |
|  | 济源南官庄 | IV | 轻度污染 | 总磷(0.05 ) |
| 济河 | 沁阳西宜作 | 劣Ⅴ | 重度污染 | 总磷(1.05 ) |

表2    主要监测因子1月份浓度均值比较

| 断面名称 | 监测因子 | 1月份浓度均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年（mg/L） | 2019年（mg/L） | 同比（%） |
| 小浪底水库 | 化学需氧量 | 10 | 10 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.21 | 0.38 | -44.7 |
|  | 总磷 | 0.008 | 0.005 | 60 |
| 南山 | 化学需氧量 | 10 | 9 | 11.1 |
|  | 氨氮 | 0.05 | 0.08 | -37.5 |
|  | 总磷 | 0.022 | 0.02 | 10 |
| 济源五龙口 | 化学需氧量 | 6 | 5 | 20 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 未检出 | 0 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.02 | 50 |
| 沁阳伏背 | 化学需氧量 | 10 | 6 | 66.7 |
|  | 氨氮 | 0.12 | 0.15 | -20 |
|  | 总磷 | 0.13 | 0.10 | 30 |
| 济源曲阳湖 | 化学需氧量 | 未检出 | 未检出 | 0 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 未检出 | 0 |
|  | 总磷 | 0.03 | 未检出 | 200 |
| 济源南官庄 | 化学需氧量 | 12 | 15 | -20 |
|  | 氨氮 | 0.29 | 1.36 | -78.7 |
|  | 总磷 | 0.21 | 0.32 | -34.4 |
| 沁阳西宜作 | 化学需氧量 | 10 | 13 | -23.1 |
|  | 氨氮 | 0.9 | 0.66 | 36.4 |
|  | 总磷 | 0.41 | 0.27 | 51.9 |

# （二）地表水责任目标考核断面水质状况

2020年，济源示范区地表水责任目标考核断面有5个，分别为黄河小浪底水库、小浪底水库南山、沁河沁阳伏背、济河沁阳西宜作、蟒河济源南官庄，水质考核因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项因子。

1月份济源示范区五个地表水责任目标考核断面水质达标率为80%，环比、同比均下降20%。Ⅰ～Ⅲ类水质断面3个，占60%，IV类水质断面1个，占20%，劣Ⅴ水质断面1个，占20%。1月份地表水责任目标考核断面水质评价结果见表3。

表3  1月份责任目标考核断面水质评价结果

| 断面名称 | 目标值 |  |  |  | 监测值 |  |  | 水质状况 | 超标因子 及超标倍数 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 其它18项因子 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |  |  |  |
| 小浪底水库 | 20 | 0.5 | 0.1 | Ⅲ | 10 | 0.21 | 0.008 | Ⅱ | / | 是 |
| 济源南官庄 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 12 | 0.29 | 0.21 | Ⅳ | / | 是 |
| 沁阳西宜作 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 10 | 0.9 | 0.41 | 劣Ⅴ | 总磷(0.4) | 否 |
| 沁阳伏背 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ | 10 | 0.12 | 0.13 | Ⅲ | / | 是 |
| 南山 | 20 | 1 | 0.05 | Ⅲ | 10 | 0.05 | 0.022 | Ⅱ | / | 是 |

二、饮用水源地状况

（一）集中式饮用水源地水质状况

1月份，按照地下水饮用水源地39项因子评价，济源辖区内柴庄、青多2个集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，环比、同比持平。

2020年2月26日