排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）有组织排放许可限值	3

（二）无组织排放许可条件	4

（三）特殊情况下许可限值	5

（四）排污单位大气排放总许可量	7

三、水污染物排放	8

（一）排放口	8

（二）排放许可限值	10

四、噪声排放信息	12

五、固体废物排放信息	13

六、环境管理要求	14

（一）自行监测	14

（二）环境管理台账记录	18

（三）执行（守法）报告	22

（四）信息公开	22

（五）其他控制及管理要求	23

七、其他许可内容	23

第二册	24

八、排污单位登记信息	25

（一）主要产品及产能	25

（二）主要原辅材料及燃料	26

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	26

（四）排污权使用和交易信息	28

九、补充登记信息	28

十、附图和附件	30

排污许可证

副本

第一册

证书编号：914190015583134607001W

单位名称：河南丰源电力科技有限公司

注册地址：济源市虎岭工业区

行业类别：配电开关控制设备制造，金属表面处理及热处理加工

生产经营场所地址：济源市虎岭工业区

统一社会信用代码：914190015583134607

法定代表人（主要负责人）：陈文建

技术负责人：蒋小海

固定电话：13603898338  移动电话：13603898338

有效期限：自2020年06月29日起至2023年06月28日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月29日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 河南丰源电力科技有限公司 | 注册地址 |  | 济源市虎岭工业区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市虎岭工业区 |
| 行业类别 | 配电开关控制设备制造，金属表面处理及热处理加工 | 投产日期 |  | 2013-06-25 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 32′ 24.32″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 4′ 45.26″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 914190015583134607 |
| 技术负责人 | 蒋小海 | 联系电话 |  | 13603898338 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | □废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,氟化物（以F-计）,总锌,五日生化需氧量,动植物油） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 □无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定，但有周期性规律☑间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 厂区废水总排口; 112°32′31.42″; 35°4′43.86″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 济源市第二污水处理厂; 总氮（以N计）; 70mg/L; 15mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. 动植物油; /mg/L; 1mg/L. 总磷（以P计）; 8mg/L; 0.5mg/L. 五日生化需氧量; 350mg/L; 10mg/L. 悬浮物; 400mg/L; 10mg/L. 总锌; /mg/L; 5.0mg/L. 氟化物（以F-计）; /mg/L; 20mg/L. pH值; 6.5-9.5mg/L; 6-9mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. |

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°32′20.69″; 35°4′44.51″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; /; /; 蟒河; III类; 112°32′32.50″; 35°5′15.14″. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 厂区废水总排口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 厂区废水总排口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 厂区废水总排口; 总锌; 5mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 厂区废水总排口; 五日生化需氧量; 350mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 厂区废水总排口; 氟化物（以F-计）; 20mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 厂区废水总排口; 总磷（以P计）; 8mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 厂区废水总排口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 厂区废水总排口; pH值; 6.5-9.5mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW001; 厂区废水总排口; 总氮（以N计）; 70mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW001; 厂区废水总排口; 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 0.338000; 0.338000; 0.338000; 0.338000; 0.338000. 氨氮; 0.030400; 0.030400; 0.030400; 0.030400; 0.030400. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 0.338000; 0.338000; 0.338000; 0.338000; 0.338000. 氨氮; 0.030400; 0.030400; 0.030400; 0.030400; 0.030400. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至18 | 18至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 磷化生产线; 酸洗磷化废渣; 危险废物; 危险废物; /; 0.1; 委托处置; /; /; /; /; 0.1; /. 2; 磷化生产线; 酸洗磷化废液; 危险废物; 危险废物; /; 1; 委托处置; /; /; /; /; 1; /. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 磷化生产线; 酸洗磷化废渣; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 2; 磷化生产线; 酸洗磷化废液; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 2; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 3; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 4; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 5; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987. 6; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013. 7; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 8; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 9; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 氟化物（以F-计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87. 10; 废水; DW001; 厂区废水总排口; 流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 11; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 12; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 电镀工业排污单位应建立环境管理台账制度。宜设置专（兼）职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。电镀工业排污单位台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。; 记录频次应根据生产过程中的变化参数进行确定。 电镀工业排污单位实际生产周期与本标准要求不一致的，报有核发权的环境保护主管部门备案，经同意后可根据实际生产情况进行记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年。. 2; 监测记录信息; a）自动监测运维记录 包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。 b）手工监测记录信息 对于无自动监测的大气污染物和水污染物指标，电镀工业排污单位应当按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求，记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。; 监测数据的记录频次按照标准中所确定的监测频次要求记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年。. 3; 其他环境管理信息; 应记录污染治理设施运行、维护、管理等相关信息，包括设施名称、运行时间、检查维护次数、管理人员情况等。 应记录厂区降尘洒水、清扫频次，原料或产品场地封闭、遮盖方式，日常检查维护频次及情况等。 应记录非正常工况和特殊时段的环境管理信息等。 电镀工业排污单位还应根据环境管理要求，记录其他信息。; 无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关的信息记录频次原则不少于 1 天。 特殊时段的台账记录频次原则与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的电镀工业排污单位，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方管理部门有特殊要求的，从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年。. 4; 生产设施运行管理信息; 正常工况各电镀生产线的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况等数据。 生产负荷指记录时间内实际产量除以同一时间内设计产能。记录时间内的设计产能按排 污许可证载明的年产能及年运行时间进行折算。产品产量指各电镀生产线产品产量。原辅料、燃料使用情况指种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比。; a) 生产运行状况：按照电镀工业排污单位生产班制记录，每班记录 1 次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录 1 次，非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为一个记录工况期。 b) 产品产量：连续性生产的按照班次记录，每班记录 1 次；周期性生产的按照一个周期记录，周期小于 1 天的按照 1 天记录。 c) 原辅料、燃料用量：按照批次记录，每批次记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a) 正常工况：明确记录各治理设施作用的生产环节、治理工艺，分系统记录所有环保设施的运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等。 1) 运行情况应记录：开停机时间，运行时间，是否正常运行。 2) 废气治理设施应记录：处理风量、污染因子、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源、标准限值，还应明确排放口温度、压力、排气筒高度、排放时间、副产物产生量等。 3) 涉及 DCS 运行系统治理设施记录原则：要求保留彩色曲线图，注明生产线编号及各条曲线含义，相同参数使用同一颜色。根据参数的变化区间合理设定参数量程，每台设备或生产线核算期同一参数量程保持不变。对曲线图中的不同参数进行合理布局，避免重叠。曲 线应至少包括以下内容： — 脱硫 DCS 曲线：负荷、烟气量、氧含量、原烟气二氧化硫浓度、净烟气二氧化硫浓度、烟气出口温度等。 — 脱硝 DCS 曲线：负荷、烟气量、氧含量、总排口 NO X 浓度、脱硝设施入口氨 流量、脱硝设施入口烟气温度。 — 除尘 DCS 曲线：负荷、烟气量、氧含量、原烟气颗粒物浓度、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。 4) 废水治理设施运行参数应按班次至少记录以下内容：实际处理量、实际进水水质、实际出水水质、药剂投加种类、药剂投加量、污泥产生量等信息。 b) 非正常工况：污染治理设施应记录设施名称、编号、设施非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。; a) 污染治理设施运行状况：按照电镀工业排污单位生产班次记录，每班记录 1 次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录 1 次，非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为一个记录工况期。 b) 污染物产排情况：连续排放污染物的，按班次记录，每班记录 1 次；非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段记录 1 次。安装自动监测设施的按照自动监测频率记录，DCS 原则上以 7 天为周期截屏。 c) 药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次；采用连续加药方式的，每班记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于3年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。具体内容要求参见本行业技术规范附录E 至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。具体内容要求参见本行业技术规范附录E; 年报; 对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新。; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：914190015583134607001W

单位名称：河南丰源电力科技有限公司

注册地址：济源市虎岭工业区

行业类别：配电开关控制设备制造，金属表面处理及热处理加工

生产经营场所地址：济源市虎岭工业区

统一社会信用代码：914190015583134607

法定代表人（主要负责人）：陈文建

技术负责人：蒋小海

固定电话：13603898338  移动电话：13603898338

有效期限：自2020年06月29日起至2023年06月28日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月29日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 酸洗磷化001; 磷化生产线; 前处理; 除锈槽; MF0002; 数量; 1; 个. 除油槽; MF0001; 数量; 1; 个. 活化槽; MF0004; 数量; 1; 个; 表调池. 水洗槽; MF0003; 数量; 2; 个. 预浸槽; MF0006; 数量; 1; 个. 中和槽; MF0005; 数量; 1; 个. 危废仓库001; 公用单元; 储存设施; 危险废物贮存间（库）; MF0007; 占地面积; 20; m2. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 |  |  | 种类（1） | 名称（2） |  |  | 年设计使用量 |  | 计量单位（3） |  |  | 主要原料利用率（%） | 有毒有害物质 |  |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 酸洗磷化001; 磷化生产线; 辅料; 表调剂; 0.03; t; 100. 辅料; 碳酸钠; 0.6; t; 100. 辅料; 盐酸; 1; t; 100. 原料; 锌系磷化剂; 4.2; t; 100; 锌元素; 0.13. |
| 处理药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 药剂类型 |  |  | 名称 |  |  |  | 年设计使用量 |  |  | 计量单位 |  | 有毒有害物质 |  |  |  | 成分占比（%） |  |  | 其他信息 |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  |  | 灰分(%) |  |  |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  |  |  | 年设计使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 酸碱废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,氟化物（以F-计）,总锌; TW001; 其他; 其他; 是; 直接进入市政管网，最终排入济源市第二污水处理厂; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 厂区废水总排口; 是; 主要排放口-总排口. 2; 生活污水; pH值,化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮（NH3-N）,动植物油; TW002; 化粪池; 其他; 是; 经厂区化粪池预处理后进入济源市第二污水处理厂; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 厂区废水总排口; 是; 主要排放口-总排口. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

表18  燃料使用信息

| 序号 | 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 气体燃料; 天然气; 5280; 立方米/年. |

表19  涉VOCs辅料使用信息

| 序号 | 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 涂料、漆; 塑粉; 20; 吨/年. |

表20  废气污染治理设施信息

| 序号 | 废气排放形式 | 废气污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 有组织; 挥发性有机物处理设施; 活性炭+UV光催化氧化; 1. 2; 有组织; 除尘设施; 袋式除尘; 2. |

表21  废气排放口信息

| 序号 | 废气排放口名称 | 执行标准名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 固化废气排放口; 河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB41/ 1951—2020; 1. 2; 手工喷塑废气排放口; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1. 3; 自动喷塑废气排放口; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1. |

表22  工业固体废物排放信息

| 序号 | 工业固废废物名称 | 是否属于危险废物 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废活性炭; 是; 处置 送 中环信环保有限公司进行其他方式处置 /. |

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF001; 除油槽; 磷化生产线; 前处理. MF0002; MF002; 除锈槽; 磷化生产线; 前处理. MF0003; MF003; 水洗槽; 磷化生产线; 前处理. MF0004; MF004; 活化槽; 磷化生产线; 前处理. MF0005; MF005; 中和槽; 磷化生产线; 前处理. MF0006; MF006; 预浸槽; 磷化生产线; 前处理. MF0007; MF007; 危险废物贮存间（库）; 公用单元; 储存设施.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 其他; 其他. TW002; TW002; 化粪池; 其他.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 厂区废水总排口; 主要排放口-总排口. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.