排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	7

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	13

四、噪声排放信息	15

五、固体废物排放信息	16

六、环境管理要求	18

（一）自行监测	18

（二）环境管理台账记录	26

（三）执行（守法）报告	29

（四）信息公开	30

（五）其他控制及管理要求	30

七、其他许可内容	31

第二册	32

八、排污单位登记信息	33

（一）主要产品及产能	33

（二）主要原辅材料及燃料	35

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	36

（四）排污权使用和交易信息	38

九、补充登记信息	38

十、附图和附件	39

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001074225958H001Q

单位名称：河南巨力钢丝绳制造有限公司

注册地址：济源市济源大道与西二环交叉口东

行业类别：金属丝绳及其制品制造

生产经营场所地址：济源市济源大道与西二环交叉口东

统一社会信用代码：91419001074225958H

法定代表人（主要负责人）：杨汉周

技术负责人：夏利科

固定电话：03910000000  移动电话：19803905899

有效期限：自2020年06月30日起至2023年06月29日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月30日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 河南巨力钢丝绳制造有限公司 | 注册地址 |  | 济源市济源大道与西二环交叉口东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市济源大道与西二环交叉口东 |
| 行业类别 | 金属丝绳及其制品制造 | 投产日期 |  |  |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 31′ 47.60″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 4′ 57.54″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001074225958H |
| 技术负责人 | 夏利科 | 联系电话 |  | 19803905899 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（林格曼黑度,氯化氢） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,总磷（以P计）,五日生化需氧量,动植物油） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066—2020 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 盘条处理北废气排放口; 颗粒物; 112°31′40.04″; 35°4′56.75″; 15; 0.3; 常温. 2; DA002; 盘条处理南废气排放口; 颗粒物; 112°31′39.79″; 35°4′54.88″; 15; 0.3; 常温. 3; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度; 112°31′37.52″; 35°4′57.18″; 15; 0.6; 50. 4; DA004; 3#明火炉排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度; 112°31′36.44″; 35°4′57.32″; 15; 0.6; 50. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 盘条处理北废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 2; DA002; 盘条处理南废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 3; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 100mg/Nm3. 4; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 5; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 氮氧化物; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 200mg/Nm3. 6; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 林格曼黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 7; DA004; 3#明火炉排放口; 林格曼黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 8; DA004; 3#明火炉排放口; 氮氧化物; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 200mg/Nm3. 9; DA004; 3#明火炉排放口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 100mg/Nm3. 10; DA004; 3#明火炉排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0007; 酸洗工段; 氯化氢; 其他废气收集处理系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 0.2mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0006; 酸洗工段; 氯化氢; 其他废气收集处理系统; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 0.2mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 生活废水排放口; 112°31′49.51″; 35°5′0.10″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 工人上下班时间; 济源市城市污水处理厂; 总磷（以P计）; 8mg/L; 0.5mg/L. 动植物油; /mg/L; 1mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. 五日生化需氧量; 350mg/L; 10mg/L. pH值; 6.5-9.5; 6-9. 悬浮物; 400mg/L; 10mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°31′49.44″; 35°4′59.16″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 雨水排放口有流动水排放时; 湨河; III类; 112°32′14.50″; 35°5′24.76″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活废水排放口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活废水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活废水排放口; 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活废水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活废水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活废水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 生活废水排放口; 总磷（以P计）; 0.3mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 粗拉丝工段; 废钢丝; 废钢丝; 一般工业固体废物; 废钢丝; 220; 委托利用; 0; 0; 0; 220; 0; 0. 2; 合绳工段; 废包装材料; 废包装材料; 一般工业固体废物; 废包装材料; 15.33; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 15.33; 0. 3; 废水处理工段; 沉淀池底泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 沉淀池底泥; 5; 委托利用; 0; 0; 0; 5; 0; 0. 4; 盘条预处理工段; 除尘器收尘灰; 除尘器收尘灰; 一般工业固体废物; 除尘器收尘灰; 1.653; 委托利用; 0; 0; 0; 1.653; 0; 0. 5; 捻股工段; 沾染油废麻绳等; 沾染油废麻绳等; 危险废物; 沾染油废麻绳等; 1; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 6; 捻股工段; 废油、油泥等; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 危险废物; 废油、油泥等; 1.495; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1.495; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 废水处理工段; 沉淀池底泥; 一般工业固体废物; 废旧物资回收单位. 2; 盘条预处理工段; 除尘器收尘灰; 一般工业固体废物; 废旧物资回收单位. 3; 合绳工段; 废包装材料; 一般工业固体废物; 废旧物资回收单位. 4; 捻股工段; 沾染油废麻绳等; 危险废物; 河南中环信环保科技股份有限公司; 豫环许可危废字71号. 5; 捻股工段; 废油、油泥等; 危险废物; 河南中环信环保科技股份有限公司; 豫环许可危废字71号. 6; 粗拉丝工段; 废钢丝; 一般工业固体废物; 废旧物资回收单位. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 盘条处理北废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 2; 废气; DA002; 盘条处理南废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 3; 废气; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 林格曼黑度; 手工; 林格曼烟气黑度图法; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 4; 废气; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 5; 废气; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 6; 废气; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 7; 废气; DA004; 3#明火炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 林格曼黑度; 手工; 林格曼烟气黑度图法; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 8; 废气; DA004; 3#明火炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 9; 废气; DA004; 3#明火炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 10; 废气; DA004; 3#明火炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 11; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氮氧化物; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009; 环境空气监测点位包括韩村、大峪新村、东官桥村、西官桥村. 12; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氯化氢; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009; 环境空气监测点位包括韩村、大峪新村、东官桥村、西官桥村. 13; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 二氧化硫; 手工; 连续采样; 1次/季; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009; 环境空气监测点位包括韩村、大峪新村、东官桥村、西官桥村. 14; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/季; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB T 15432—1995）; 环境空气监测点位包括韩村、大峪新村、东官桥村、西官桥村. 15; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. 16; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. 17; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. 18; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. 19; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. 20; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. 21; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 动植物油; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 无需监测; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996; 生产废水不外排，生活废水进入济源市城市污水处理厂. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。a)生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。b)污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 2; 监测记录信息; 监测记录信息 1）有组织废气 有组织废气污染物排放情况手工监测记录信息应包括采样日期、采样人姓名等采样信 息，并记录排放口编码、污染因子、监测浓度、监测浓度（折标）、测定方法以及是否超标 等信息。 2）无组织废气 无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息应包括记录采样日期、采样人姓名等采样 信息，并记录污染因子、监测浓度、测定方法、是否超标等信息。; 按照自行监测频次要求进行监测; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 3; 生产设施运行管理信息; b)包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。a)正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。1)运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。2)生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。3)主要产品产量：名称、产量。4)原辅料：名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比(如有).5)燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。6)其他：用电量等。非正常工况：起止时间、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、产品产量、对于无实际产品、燃料消耗、是否报告等。工程的相关生产设施，仅记正常工况的辅助工程及储运工录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。; a)正常工况：1)运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。2)生产负荷：一般按日或批次记，1次/日或批次。3)产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。4)原辅料：按照采购批次记录，1/批。5)燃料：按照采购批次记录，1次/批。b)非正常工况：按照工况期记录,1次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 4; 污染防治设施运行管理信息; 包括按批次记录除尘灰/泥产生量; 按批次记录袋式除尘系统滤料更换量和时间; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况其他需要说明的问题、结论、附图附件等。对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。; 年报; 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年度执行报告。. 2; 至少包括污染物实际排放浓度和排放量，合规判定分析，超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。其中，季度执行报告还应包括各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息。; 季报; 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一季度执行报告。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新。; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

无

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001074225958H001Q

单位名称：河南巨力钢丝绳制造有限公司

注册地址：济源市济源大道与西二环交叉口东

行业类别：金属丝绳及其制品制造

生产经营场所地址：济源市济源大道与西二环交叉口东

统一社会信用代码：91419001074225958H

法定代表人（主要负责人）：杨汉周

技术负责人：夏利科

固定电话：03910000000  移动电话：19803905899

有效期限：自2020年06月30日起至2023年06月29日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月30日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 主体工程; 盘条预处理工段; 放卷、剥壳、打磨、涂膜; 盘条预处理线; MF0001; 处理速度; 2; m/s; 3套. 盘条预处理线; MF0002; 处理速度; 2; m/s; 2套. 主体工程; 粗拉丝工段; 粗拉; 直进式大拉丝机; MF0003; 处理速度; 5; m/s; 16台. 主体工程; 细拉丝工段; 细拉; 直进式小拉丝机; MF0004; 处理速度; 13; m/s; 101台. 主体工程; 粗拉丝工段; 中拉; 直进式中拉丝机; MF0005; 处理速度; 8; m/s; 11台. 主体工程; 热处理工段; 热处理+表面处理; 天然气明火炉及酸洗涂膜; MF0006; 处理速度; 120; m/s; 处理能力120DV/85DV各1台. 天然气明火炉及酸洗涂膜; MF0007; 处理速度; 120; m/s; 处理能力120DV设备2台. 主体工程; 捻股工段; 钢丝倒装; 倒丝机; MF0008; 处理速度; 20; m/s; 122台. 主体工程; 捻股工段; 细丝合股; 大轴承式捻股机; MF0009; 处理速度; 1200; r/s; 228台. 主体工程; 合绳工段; 细股合绳; 合绳机; MF0010; 处理速度; 510; r/s; 23台; 钢丝绳; 100000; t/a; 7200. 主体工程; 合绳工段; 编制麻绳; 麻绳机; MF0011; 处理速度; 700; r/s; 19台. 储运工程; 吊运设施单元; 吊运; 吊车; MF0012; 额定起重量; 10; t; 31台. 储运工程; 储存; 储罐储存; 盐酸储罐; MF0013; 容积; 20; m3; 2座. 公用工程; 废水处理工段; 预处理+中和+沉淀+砂滤; 沉淀池; MF0017; 设施处理能力; 20; t/h. 二级过滤器; MF0015; 设施处理能力; 13; t/h. 冷却塔; MF0014; 设施处理能力; 13; t/h; 3座. 压滤机; MF0016; 过滤面积; 20; m2. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 扁铁; 400; t/a; /; /. 2; 辅料; 表面脂; 2400; t/a; /; /. 3; 辅料; 工业盐酸; 700; t/a; /; /. 4; 辅料; 焊丝; 8; t/a; /; /. 5; 辅料; 拉丝粉; 30; t/a; /; /. 6; 辅料; 麻芯绳; 5600; t/a; /; /. 7; 辅料; 水性漆; 4; t/a; /; /. 8; 辅料; 铁板; 3400; t/a; /; /. 9; 辅料; 涂膜剂; 200; t/a; /; /. 10; 辅料; 无缝钢管; 200; t/a; /; /. 11; 辅料; 氧化铁皮; 40; t/a; /; /. 12; 原料; 优质碳素钢盘条; 100200; t/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0002; 盘条预处理线; 剥壳打磨; 颗粒物; 有组织; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; DA001; 盘条处理北废气排放口; 是; 一般排放口. 2; MF0001; 盘条预处理线; 剥壳打磨; 颗粒物; 有组织; TA002; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; DA002; 盘条处理南废气排放口; 是; 一般排放口. 3; MF0007; 天然气明火炉及酸洗涂膜; 炉窑烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度; 有组织; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 是; 一般排放口. 4; MF0006; 天然气明火炉及酸洗涂膜; 炉窑烟气; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度; 有组织; DA004; 3#明火炉排放口; 是; 一般排放口. 5; MF0006; 天然气明火炉及酸洗涂膜; 酸洗工段; 氯化氢; 无组织; TA003; 其他废气收集处理系统; 水密封工艺; 是. 6; MF0007; 天然气明火炉及酸洗涂膜; 酸洗工段; 氯化氢; 无组织; TA004; 其他废气收集处理系统; 水密封工艺; 是. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生产废水; pH值,悬浮物; TW001; 生产废水预处理设施; 一级处理-过滤,一级处理-沉淀; 是; 不外排; 无. 2; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油; TW002; 化粪池; 化粪池; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 生活废水排放口; 是; 一般排放口-其他. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF001; 盘条预处理线; 盘条预处理工段; 放卷、剥壳、打磨、涂膜. MF0002; MF002; 盘条预处理线; 盘条预处理工段; 放卷、剥壳、打磨、涂膜. MF0003; MF003; 直进式大拉丝机; 粗拉丝工段; 粗拉. MF0004; MF004; 直进式小拉丝机; 细拉丝工段; 细拉. MF0005; MF005; 直进式中拉丝机; 粗拉丝工段; 中拉. MF0006; MF006; 天然气明火炉及酸洗涂膜; 热处理工段; 热处理+表面处理. MF0007; MF007; 天然气明火炉及酸洗涂膜; 热处理工段; 热处理+表面处理. MF0008; MF008; 倒丝机; 捻股工段; 钢丝倒装. MF0009; MF009; 大轴承式捻股机; 捻股工段; 细丝合股. MF0010; MF010; 合绳机; 合绳工段; 细股合绳. MF0011; MF011; 麻绳机; 合绳工段; 编制麻绳. MF0012; MF013; 吊车; 吊运设施单元; 吊运. MF0013; MF014; 盐酸储罐; 储存; 储罐储存. MF0014; MF015; 冷却塔; 废水处理工段; 预处理+中和+沉淀+砂滤. MF0015; MF017; 二级过滤器; 废水处理工段; 预处理+中和+沉淀+砂滤. MF0016; MF016; 压滤机; 废水处理工段; 预处理+中和+沉淀+砂滤. MF0017; MF018; 沉淀池; 废水处理工段; 预处理+中和+沉淀+砂滤.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器. TA002; TA002; 除尘系统; 袋式除尘器. TA003; TA003; 其他废气收集处理系统; 水密封工艺. TA004; TA004; 其他废气收集处理系统; 水密封工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 生产废水预处理设施; 一级处理-过滤,一级处理-沉淀. TW002; TW002; 化粪池; 化粪池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 盘条处理北废气排放口; 一般排放口. DA002; DA002; 盘条处理南废气排放口; 一般排放口. DA003; DA003; 1#、2#明火炉废气排放口; 一般排放口. DA004; DA004; 3#明火炉排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活废水排放口; 一般排放口-其他. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0006; MF006; 酸洗工段. MF0007; MF007; 酸洗工段.