排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	6

（五）排污单位大气排放总许可量	8

三、水污染物排放	9

（一）排放口	9

（二）排放许可限值	10

四、噪声排放信息	12

五、固体废物排放信息	13

六、环境管理要求	15

（一）自行监测	15

（二）环境管理台账记录	20

（三）执行（守法）报告	23

（四）信息公开	24

（五）其他控制及管理要求	24

七、其他许可内容	25

第二册	26

八、排污单位登记信息	27

（一）主要产品及产能	27

（二）主要原辅材料及燃料	27

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	28

（四）排污权使用和交易信息	30

九、补充登记信息	30

十、附图和附件	31

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001790646219L001W

单位名称：济源市华中冶金机械有限公司

注册地址：河南省济源市轵城镇东添浆村208国道路东

行业类别：金属表面处理及热处理加工

生产经营场所地址：河南省济源市轵城镇东添浆村208国道路东

统一社会信用代码：91419001790646219L

法定代表人（主要负责人）：张卫东

技术负责人：刘争

固定电话：0391-6080810  移动电话：16639786667

有效期限：自2020年07月27日起至2023年07月26日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月27日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市华中冶金机械有限公司 | 注册地址 |  | 河南省济源市轵城镇东添浆村208国道路东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 河南省济源市轵城镇东添浆村208国道路东 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 投产日期 |  | 2010-03-31 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 39′ 12.96″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 2′ 15.04″ |
| 组织机构代码 | 91419001790646219L | 统一社会信用代码 |  | 91419001790646219L |
| 技术负责人 | 刘争 | 联系电话 |  | 16639786667 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 □SO2 □NOx ☑VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（悬浮物,pH值,五日生化需氧量） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 河南省工业企业挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162 号）,《河南省2019年非电行业提标治理方案》,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,《大气污染物 综合排放标准》 GB16297－1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,济源市第二污水处理厂进水水质要求 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 淬油废气排放口; 挥发性有机物,颗粒物; 112°39′12.46″; 35°2′15.43″; 15; 0.6; 常温. 2; DA002; 焊接烟尘排放口; 颗粒物; 112°39′14.69″; 35°2′17.12″; 15; 0.4; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /. SO2; /. NOx; /. VOCs; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 淬油废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 淬油废气排放口; 挥发性有机物; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA002; 焊接烟尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; 0.016200; 0.016200; 0.016200; 0.016200; 0.016200; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; 0.012600; 0.012600; 0.012600; 0.012600; 0.012600; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 0.016200; 0.016200; 0.016200; 0.016200; 0.016200. SO2. NOx. VOCs; 0.012600; 0.012600; 0.012600; 0.012600; 0.012600. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0001; 淬火; 颗粒物; 集气罩+水喷淋; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1mg/Nm3; /; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; /mg/Nm3. 2; MF0003; 淬油; 挥发性有机物; 集气罩; 河南省工业企业挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162 号）; 2mg/Nm3; /; 0.0315; 0.0315; 0.0315; 0.0315; 0.0315; /mg/Nm3. 3; MF0002; 焊接; 颗粒物; 集气罩; 《大气污染物 综合排放标准》 GB16297－1996; 1.0mg/Nm3; 0.041; 0.041; 0.041; 0.041; 0.041; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 0.081000; 0.081000; 0.081000; 0.081000; 0.081000; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; 0.031500; 0.031500; 0.031500; 0.031500; 0.031500; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 0.0972; 0.0972; 0.0972; 0.0972; 0.0972. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; 0.0441; 0.0441; 0.0441; 0.0441; 0.0441. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 112°39′12.42″; 35°2′16.80″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 济源市第二污水处理厂; pH值; 6.5-9.5; 6-9. 悬浮物; 400mg/L; 10mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. 五日生化需氧量; 350mg/L; 10mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°39′13.64″; 35°2′14.10″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 蟒河; III类; 112°39′53.21″; 35°3′11.59″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 下料; 废金属屑; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; /; 160; 委托利用; 0; 0; 0; 160; 0; 0. 2; 焊接; 除尘灰; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; /; 0.156; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.156; 0. 3; 淬火车间; 废淬火油; 危险废物; 危险废物; /; 0.8; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.8; 0. 4; 下料; 废机油; 危险废物; 危险废物; /; 0.8; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.8; 0. 5; 下料; 废乳化液; 危险废物; 危险废物; /; 0.4; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.4; 0. 6; 淬火车间; 废活性炭; 危险废物; 危险废物; /; 0.265; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.265; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 下料; 废乳化液; 危险废物; 有资质单位; /. 2; 淬火车间; 废活性炭; 危险废物; 有资质单位; /. 3; 焊接; 除尘灰; 一般工业固体废物; 环卫部门处理; /. 4; 淬火车间; 废淬火油; 危险废物; 济源市金泉实业有限公司; 济环许可危字06号. 5; 下料; 废机油; 危险废物; 有资质单位; /. 6; 下料; 废金属屑; 一般工业固体废物; 当地废品收购站. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 淬油废气排放口; 烟气温度,烟气含湿量,氧含量,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017. 2; 废气; DA001; 淬油废气排放口; 烟气温度,烟气含湿量,氧含量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 3; 废气; DA002; 焊接烟尘排放口; 烟气温度,烟气含湿量,氧含量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法(GBT15432-1995). 5; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017. 6; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; pH值; 排放至济源市第二污水处理厂，不需要监测. 7; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 悬浮物; 排放至济源市第二污水处理厂，不需要监测. 8; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 五日生化需氧量; 排放至济源市第二污水处理厂，不需要监测. 9; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 化学需氧量; 排放至济源市第二污水处理厂，不需要监测. 10; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 氨氮（NH3-N）; 排放至济源市第二污水处理厂，不需要监测. 11; 土壤; 监测点位; 油浴车间; 石油类; 石油类; 手工; 一次值; 1次/3年; 土壤和沉积物 总石油烃的测定 气象色谱法. 12; 地下水; 监测井; 东添浆村地下井; 石油类,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 化学需氧量; 手工; 一次值; 1次/3年; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 13; 地下水; 监测井; 东添浆村地下井; 石油类,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 氨氮（NH3-N）; 手工; 一次值; 1次/3年; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 14; 地下水; 监测井; 东添浆村地下井; 石油类,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 石油类; 手工; 一次值; 1次/3年; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立自动监测质量管理制度并严格执行。（2）运维人员、监测人员经过培训考核，取得上岗运维、监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）定期对自动监测设备巡检、维护、校准、比对。（5）采取校准、标定、比对、质控样考核等质量控制措施。（6）监测数据经过审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; a)排污单位基本信息:排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等 b)生产设施基本信息:生产设施(设备)名称、编码、设施规格型号、相关参数(包括参数名称、设计值、单位)、设计生产能力等 c)污染治理设施基本信息:治理设施名称、编码,设施规格型号、相关参数(包括参数名称,设计值、单位)等; 对未发生变化的基本信息,按年记录,1次/a；对于发生变化的基本信息,在发生变化时记录。; 电子台账+纸质台账. 2; 监测记录信息; a)自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等 b)手工监测记录信息 无自动监测要求的废气和废水污染物,排污单位应当按照排污许可证中手工监测要求记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等,并建立台账记录报告,手工监测记录台账至少应包括HJ1035-2019附录C的内容。 c)监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息; DA001、DA002每半年1次，无组织废气排放监测频次为半年一次，雨水排放口有流动水排放时一日一次，若监测一年无异常情况，可放宽至一季度一次。; 电子台账+纸质台账. 3; 其他环境管理信息; a)污染治理设施异常情况 应记录发生故障的污染治理设施、异常原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。 b)特殊时段 应记录重污染天气应对期间和冬防期间等特殊时段的管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息)等。 c)非正常工况 无机化学工业排污单位开停炉、设备检修等非正常工况信息按工况期记录,每工况期记录1次,内容应记录非正常工况时间、事件原因、是否报告、应对措施,并按生产设施与污染治理设施填写具体情况:生产设施应记录设施名称、编号、产品产量、原辅料消耗量、燃料消耗量等:污染治理设施应记录设施名称、编号、污染因子、排放量、排放浓度等; 废气无组织污染防治措施管理信息,按日记录,1次d。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致,涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序,该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录,地方管理部门有特殊要求的,从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容,记录频次依实际情况确定; 电子台账+纸质台账. 4; 生产设施运行管理信息; 包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。 a)正常工况:运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。 1)运行状态:是否正常运行,主要参数名称及数值 2)生产负荷:主要产品产量与设计生产能力之比 3)主要产品产量:名称、产量 4)原辅料:名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比(如有) 5)燃料:名称、用量、硫元素占比、热值等 6)其他:用电量等 b)非正常工况:起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、 是否报告等 对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施,仅记 录正常工况下的运行状态和生产负荷信息; a)正常工况: 1)运行状态:一般按日或批次记录,1次/旧日或批次 2)生产负荷:一般按日或批次记录,1次/日或批次。 3)产品产量:连续生产的,按日记录,1次/日。非连续生产的,按照生产周期记录, 1次周期:周期小于1天的,按日记录,1次日。 4)原辅料:按照采购批次记录,1次批 5)燃料:按照采购批次记录,1次/批 b)非正常工况:按照工况期记录,1次/工况期。; 电子台账+纸质台账. 5; 污染防治设施运行管理信息; a)正常情况:运行情况、主要药剂添加情况等。 1)运行情况:是否正常运行:治理效率、副产物产生量等 2)主要药剂(吸附剂)添加情况:添加(更换)时间、添加量等。 3)涉及DCS系统的,还应记录DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录, 至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。 b)异常情况:起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; 正常情况 1)运行情况:按日记录,1次日。 2)主要药剂添加情况:按日或批次记录,1次日或批次 3)DCS曲线图:按月记录,1次月 b)异常情况:按照异常情况期记录,1次异常情况期。; 电子台账+纸质台账. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 技术负责人发生变化是应当在年度执行报告中说明 a.基本生产信息、b.遵守法律法规情况、c.污染防治设施运行情况，d、自行监测情况，e.台账管理情况，f.实际排放情况及达标判定分析，g.环境保护税缴纳情况，h.信息公开情况，i.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，j.其他需要说明的问题 ，k.其他需要说明问题，l.结论 ,m.附图附件及要求; 年报; 对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。至少每年上报一次年度执行报告。与次年一月底前提交至发证机关。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001790646219L001W

单位名称：济源市华中冶金机械有限公司

注册地址：河南省济源市轵城镇东添浆村208国道路东

行业类别：金属表面处理及热处理加工

生产经营场所地址：河南省济源市轵城镇东添浆村208国道路东

统一社会信用代码：91419001790646219L

法定代表人（主要负责人）：张卫东

技术负责人：刘争

固定电话：0391-6080810  移动电话：16639786667

有效期限：自2020年07月27日起至2023年07月26日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月27日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 主体工程; 下料; 锯断; 锯床; MF0001; 数量; 4; 个. 2; 辅助工程; 焊接; 焊接; 埋弧焊; MF0002; 数量; 3; 个; 设备型号ZD7-1000. 3; 主体工程; 淬火车间; 淬火; 淬火池; MF0003; 容积; 15; m3. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原料; 特优钢; 140; t/a; 0; 0. 2; 辅料; 乳化液; 0.5; t/a; 0; 0. 3; 原料; 钢轧辊毛坯; 560; t/a; 0; 0. 4; 辅料; 药芯焊丝; 10; t/a; 0; 0. 5; 辅料; 淬火油; 1.2; t/a; 0; 0. 6; 辅料; 润滑油; 1.3; t/a; 0; 0. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0003; 淬火池; 淬油; 挥发性有机物,颗粒物; 有组织; TA001; 有机废气收集治理系统; 水喷淋+活性炭吸附+油烟净化装置; 是; DA001; 淬油废气排放口; 是; 一般排放口. 2; MF0002; 埋弧焊; 焊接; 颗粒物; 有组织; TA002; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; DA002; 焊接烟尘排放口; 是; 一般排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,五日生化需氧量,悬浮物; TW001; 生活污水处理设施; 化粪池; 是; /; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-总排口; 进入济源市第二污水处理厂. 2; 初期雨水; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; TW002; 初期雨水收集池; 沉淀处理; 是; 不外排; 无; 回用于冷却工序，不外排. 3; 冷却水; 悬浮物; TW003; 循环冷却池; 化学沉淀法处理技术,沉淀处理; 是; 不外排; 无; 循环使用，不外排. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 锯床; 下料; 锯断. MF0002; MF0004; 埋弧焊; 焊接; 焊接. MF0003; MF0003; 淬火池; 淬火车间; 淬火.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 有机废气收集治理系统; 水喷淋+活性炭吸附+油烟净化装置. TA002; TA002; 除尘系统; 袋式除尘器.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 生活污水处理设施; 化粪池. TW002; TW002; 初期雨水收集池; 沉淀处理. TW003; TW003; 循环冷却池; 化学沉淀法处理技术,沉淀处理.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 淬油废气排放口; 一般排放口. DA002; DA002; 焊接烟尘排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口-总排口. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; MF0001; 淬火. MF0002; MF0004; 焊接. MF0003; MF0003; 淬油.