排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）有组织排放许可限值	3

（二）无组织排放许可条件	4

（三）特殊情况下许可限值	5

（四）排污单位大气排放总许可量	7

三、水污染物排放	8

（一）排放口	8

（二）排放许可限值	9

四、噪声排放信息	10

五、环境管理要求	11

（一）自行监测	11

（二）环境管理台账记录	14

（三）执行（守法）报告	17

（四）信息公开	18

（五）其他控制及管理要求	19

六、其他许可内容	19

第二册	20

七、排污单位登记信息	21

（一）主要产品及产能	21

（二）主要原辅材料及燃料	22

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	22

（四）排污权使用和交易信息	24

八、补充登记信息	24

九、附图和附件	25

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001698739551P001V

单位名称：济源市金通源科技建材有限公司

注册地址：济源市南环路西段

行业类别：其他建筑材料制造，化学试剂和助剂制造

生产经营场所地址：济源市南环路西段

统一社会信用代码：91419001698739551P

法定代表人（主要负责人）：李刚柱

技术负责人：李刚柱

固定电话：13569138875  移动电话：15039196544

有效期限：自2020年07月25日起至2023年07月24日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月25日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市金通源科技建材有限公司 | 注册地址 |  | 济源市南环路西段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市南环路西段 |
| 行业类别 | 其他建筑材料制造，化学试剂和助剂制造 | 投产日期 |  | 2009-06-23 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 33′ 18.14″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 3′ 45.07″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001698739551P |
| 技术负责人 | 李刚柱 | 联系电话 |  | 15039196544 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs □其他特征污染物（） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总磷（以P计）,pH值,悬浮物） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0002; 混合; 粉尘; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0003; 混合; 粉尘; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0001; 搅拌; 粉尘; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW001; 雨水排放口; 112°33′20.45″; 35°3′48.53″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 降雨时期; 桑榆河; III类; 112°33′11.66″; 35°3′49.46″; /. |

### （二）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、环境管理要求

### （一）自行监测

表9 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432- 1995. 2; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水 排放时开展一次监测。. 3; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水 排放时开展一次监测。. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表10  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 包括排污单位产污设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a）产污设施基本信息 设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。 b）污染防治设施基本信息 设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及 设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; /. 2; 监测记录信息; 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。 重点管理排污单位有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、时间、监测 方法、监测频次、监测仪器及型号、采样点位、采样方法、进出口污染物监测结果等。 简化管理排污单位有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、监测时间和 出口污染物排放信息。 无组织废气监测主要包括生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、控制的无组织污 染物监测信息。 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。; 监测数据的记录频次按照自行监测管理要求所确定的监测频次要求记录。; 电子台账+纸质台账; /. 3; 其他环境管理信息; a）无组织废气污染防治措施管理维护信息 管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息 具体管理要求及其执行情况。 c）其他信息 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。; 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上为每月记录 1 次。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单 位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方主管部门有特殊要求的， 从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定; 电子台账+纸质台账; /. 4; 生产设施运行管理信息; 排污单位应定期记录包括生产、公用单元等的生产设施运行状况并留档保存，至少记录以下 内容：重点管理排污单位生产运行情况包括生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、设计设施 参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量。 简化管理排污单位生产运行情况包括生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、生产时间、 主要产品名称与产量。; a）正常工况： 运行状态：按照排污单位生产批次记录，每批次记录 1 次。 产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照批次记录，每批次记录 1 次。周期性生产的 设施按照一个周期进行记录，周期小于 1 天的按照 1 天记录。 原辅料、燃料用量：原辅料用量按照批次记录，每批次记录 1 次，其他每周记录 1 次。 b）非正常工况：按照非正常情况期记录，1 次/非正常情况期，包括起止时间、污染物排放 浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。; 电子台账+纸质台账; /. 5; 污染防治设施运行管理信息; 分为正常情况和非正常情况。专用化学产品制造工业排污单位应记录污染治理设施的运行状 态、污染物排放情况、处置设施耗材消耗情况等。污染治理设施运行管理信息还应当包括设备关 键性控制参数，能充分反映治理设施运行管理情况。 a）正常情况 1）有组织废气治理设施 重点管理排污单位有组织废气治理设施（包括吸附装置、冷凝器、废气处理锅炉、催化燃烧 装置、吸收塔等）记录设施规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放信息、废气处置设施相 关耗材名称、设计消耗量、实际消耗量等。 简化管理排污单位有组织废气治理设施记录设施规格参数、运行时间、排放因子、废气处置 设施相关耗材名称、实际消耗量等。 2）无组织废气控制记录措施执行情况 重点管理和简化管理排污单位无组织废气控制措施包括记录时间、无组织排放源、采取的控 制措施、措施描述等。 3）废水治理设施重点管理排污单位废水治理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、运行状态、污染 物排放情况、耗电量、药剂情况等。 简化管理排污单位废水处理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、排放因子、耗电 量等。b）非正常情况 污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、 编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、排放去向、事件原因、是 否报告、应对措施等。; a）污染防治设施运行状况：连续排放污染物的按照排污单位生产每天记录 1 次，非连续排放 污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排阶段每天记录 1 次。 b）污染物产排污情况：连续排放污染物的，按天记录。非连续排放污染物的，按照产排污阶 段记录，每个产排污阶段每天记录。 c）药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次。采用连续加 药方式的，每天记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; /. |

### （三）执行（守法）报告

表11  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 年度执行报告编制内容应包括：a)排污单位基本信息；b)污染防治设施正常和异常情况；c)自行监测执行情况；d)环境管理台账记录执行情况；e)实际排放情况及合规判定分析。对于实行错峰生产的陶瓷砖瓦工业排污单位，执行报告中应专门报告错峰生产期间排污许可证要求的执行情况。错峰生产期间全部停产的也应报告; 年报; 应每年提交一次排污许可证年度执行报告，于次年一月底前提交至有核发权的生态环境主管 门。对于持证时间不足三个月的当年可不提交年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表12  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新。; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 六、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001698739551P001V

单位名称：济源市金通源科技建材有限公司

注册地址：济源市南环路西段

行业类别：其他建筑材料制造，化学试剂和助剂制造

生产经营场所地址：济源市南环路西段

统一社会信用代码：91419001698739551P

法定代表人（主要负责人）：李刚柱

技术负责人：李刚柱

固定电话：13569138875  移动电话：15039196544

有效期限：自2020年07月25日起至2023年07月24日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月25日

## 七、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表13 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 设计值 | 计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 高效缓凝减水剂生产线; 1; 高效缓凝减水剂; 高效缓凝减水剂; 500; t/a; 300; /. 2; 膨胀剂生产线; 2; 膨胀剂; 膨胀剂; 100; t/a; 300; /. |

表13-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 高效缓凝减水剂生产线; 1; 搅拌单元; 搅拌; 搅拌釜; MF0001; 搅拌釜容积; 立方; 1.5; /; /; /. 2; 膨胀剂生产线; 2; 混合; 混合; 锥形混合机; MF0002; 容积; 立方; 1.5; /; /; /. 锥形混合机; MF0003; 容积; 立方; 1.5; /; /. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表14 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 种类（1） |  | 类型 |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害成分 |  |  | 成分占比(%) |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 高效缓凝减水剂; 胺基; 240; t/a. 原辅料; 高效缓凝减水剂; 减水剂; 96; t/a. 原辅料; 高效缓凝减水剂; 葡萄糖酸钠; 15; t/a. 原辅料; 膨胀剂; 白石灰; 33; t/a. 原辅料; 膨胀剂; 焦宝石粉; 25; t/a. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 设计年使用量 |  | 计量单位 |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 低位发热量(kJ/kg) | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表15  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 高效缓凝减水剂生产线，1; 搅拌单元; MF0001; 搅拌釜; 搅拌; 粉尘; 无组织; 设备密闭，车间密闭; /. 2; 膨胀剂生产线，2; 混合; MF0002; 锥形混合机; 混合; 粉尘; 无组织; 设备密闭，车间密闭; /. 3; 膨胀剂生产线，2; 混合; MF0003; 锥形混合机; 混合; 粉尘; 无组织; 车间密闭，设备密闭. |

表16  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 高效缓凝减水剂生产线，1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物; TW001; 旱厕; 沉淀; 1; 是; 不外排; 无; 厕所为旱厕，无其他生活污水. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 八、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 搅拌釜; 搅拌单元; 搅拌. MF0002; MF0002; 锥形混合机; 混合; 混合. MF0003; MF0003; 锥形混合机; 混合; 混合.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; DW001; 旱厕; 沉淀.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; MF0001; 搅拌. MF0002; MF0002; 混合. MF0003; MF0003; 混合.