排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	7

（五）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	17

（一）自行监测	17

（二）环境管理台账记录	20

（三）执行（守法）报告	25

（四）信息公开	25

（五）其他控制及管理要求	26

七、其他许可内容	27

第二册	28

八、排污单位登记信息	29

（一）主要产品及产能	29

（二）主要原辅材料及燃料	31

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	31

（四）排污权使用和交易信息	34

九、补充登记信息	34

十、附图和附件	35

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001MA4848152T001P

单位名称：济源市金艺彩印包装有限公司

注册地址：河南省济源市金马大道西新材料产业园南1号

行业类别：纸和纸板容器制造，锅炉

生产经营场所地址：河南省济源市金马大道西新材料产业园南1号

统一社会信用代码：91419001MA4848152T

法定代表人（主要负责人）：王辉

技术负责人：王辉

固定电话：6667777  移动电话：18603899839

有效期限：自2020年07月26日起至2023年07月25日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月26日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市金艺彩印包装有限公司 | 注册地址 |  | 河南省济源市金马大道西新材料产业园南1号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 河南省济源市金马大道西新材料产业园南1号 |
| 行业类别 | 纸和纸板容器制造，锅炉 | 投产日期 |  | 2020-06-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 31′ 39.14″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 3′ 35.21″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001MA4848152T |
| 技术负责人 | 王辉 | 联系电话 |  | 18603899839 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（非甲烷总烃,林格曼黑度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总铅,总汞,总镉,总铬,六价铬,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总磷（以P计）） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,《河南省2019年度锅炉综合整治方案》,河南省地方标准-印刷工业挥发性有机物排放标准DB41/ 1956—2020 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 印刷废气排放口; 非甲烷总烃; 112°31′38.39″; 35°3′34.92″; 15; 0.3; 常温; /. 2; DA002; 锅炉废气排放口; 二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物,颗粒物; 112°31′38.68″; 35°3′35.78″; 15; 0.5; 140; /. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 印刷废气排放口; 非甲烷总烃; 40mg/Nm3; 1.0; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA002; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA002; 锅炉废气排放口; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA002; 锅炉废气排放口; 林格曼黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 5; DA002; 锅炉废气排放口; 二氧化硫; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

//

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 非甲烷总烃; 集气罩; 河南省地方标准-印刷工业挥发性有机物排放标准DB41/ 1956—2020; 6mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 112°31′41.30″; 35°3′34.09″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 济源市第二污水处理厂; 五日生化需氧量; 500mg/L; 10mg/L. pH值; 6.5-9.5; 6-9. 悬浮物; 400mg/L; 10mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. 总磷（以P计）; 8mg/L; 0.5mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°31′41.66″; 35°3′35.21″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时; 蟒河; III类; 112°33′29.92″; 35°5′3.80″; /. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 总磷（以P计）; 8mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 300mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 纸制品生产线; 废纸; 一般固废; 一般工业固体废物; 纸板生产时产生的边角料; 560; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 560; 0; 外售废品回收站. 2; 纸制品生产线; 废油墨桶; 危险废物; 危险废物; 废油墨桶; 0.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.5; 0; 交由中环信环保有限公司进行处置. 3; 纸制品生产线; 废弃沾染物（抹布）; 危险废物; 危险废物; 日常卫生管理产生; 0.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.5; 0; 交由中环信环保有限公司进行处置. 4; 纸制品生产线; 废油墨; 危险废物; 危险废物; 污水处理产生的废油墨污泥; 0.7; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.7; 0; 交由中环信环保有限公司进行处置. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 纸制品生产线; 废纸; 一般工业固体废物; 废品回收站. 2; 纸制品生产线; 废弃沾染物（抹布）; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 3; 纸制品生产线; 废油墨; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. 4; 纸制品生产线; 废油墨桶; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73号. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 印刷废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999; /. 2; 废气; DA002; 锅炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007; /. 3; 废气; DA002; 锅炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; /. 4; 废气; DA002; 锅炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017; /. 5; 废气; DA002; 锅炉废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 6; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 连续采样; 1次/年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999; /. 7; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; pH值; 单独排入城市污水处理厂，不需监测. 8; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 悬浮物; 单独排入城市污水处理厂，不需监测. 9; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 五日生化需氧量; 单独排入城市污水处理厂，不需监测. 10; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 化学需氧量; 单独排入城市污水处理厂，不需监测. 11; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 氨氮（NH3-N）; 单独排入城市污水处理厂，不需监测. 12; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 总磷（以P计）; 单独排入城市污水处理厂，不需监测. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、生产工艺、生产规模及排污许可证编号等; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年：对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 2; 监测记录信息; 应建立污染防治设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、 HJ 819 等相关要求执行。; 按照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）自行监测管理要求章节中相应排污单位要求执行。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 3; 其他环境管理信息; 排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）。排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。; 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则不小于 1 天。 重污染天气和应对期间特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 4; 生产设施运行管理信息; a）生产设施（设备）名称、编码、生产时间、主要产品名称与产 量； b）含挥发性有机物原辅料管理信息包括名称、使用量、挥发性有机物含量、时间等； c）燃料：记录名称、用量、低位热值、品质。; a）生产运行状况：按照排污单位生产批次记录，每批次记录 1 次。 b）产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照批次记录，每批次记录 1 次。周期性生产的设 施按照一个周期进行记录，周期小于 1 天的按照 1 天记录。 c）含挥发性有机物原辅料用量：按照批次记录，每批次记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a）正常情况：污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 1）排污单位有组织废气治理设施记录设施运行时间等。 2）排污单位废气处置设施相关耗材记录使用量等管理信息。 3）无组织废气控制记录措施执行情况。 4）简化管理排污单位废水处理设施记录运行时间。 b）非正常情况：污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、排放浓度、排放去向、事件原因、是否报告、应对措施等。; a）正常情况 1）污染防治设施运行状况：按照排污单位生产班制记录，每班次记录 1 次。 2）污染物产排污情况：连续排放污染物的，按班制记录，每班次记录 1 次。非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段记录 1 次。安装自动监测设施的按照自动监测频率记录，DCS原则上以 7 天为周期截屏。 3）药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次。采用连续加药方式的，每班次记录 1 次。 b）非正常情况 按照非正常情况期记录，1 次/非正常情况期，包括起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3 年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3 年。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。具体内容要求参见HJ944中的5.33，实际排放量核算按照本标准规定的方法进行。表格格式参见HJ860.2 附录B 至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。具体内容要求参见HJ944中的5.33，实际排放量核算按照本标准规定的方法进行。表格格式参见HJ860.2 附录B; 年报; 对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。 对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001MA4848152T001P

单位名称：济源市金艺彩印包装有限公司

注册地址：河南省济源市金马大道西新材料产业园南1号

行业类别：纸和纸板容器制造，锅炉

生产经营场所地址：河南省济源市金马大道西新材料产业园南1号

统一社会信用代码：91419001MA4848152T

法定代表人（主要负责人）：王辉

技术负责人：王辉

固定电话：6667777  移动电话：18603899839

有效期限：自2020年07月26日起至2023年07月25日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月26日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 纸制品生产线; 纸制品; 1.8高速瓦楞纸板生产线; MF0001; 生产速度; 180; m/min; /; 纸箱; 8000; 万个/a; 7200; /. 高速自动碰线机; MF0010; 生产速度; 130; 张/min; /. 全自动钉粘箱机; MF0008; 生产速度; 400; 钉/min; /. 全自动粘箱机; MF0009; 生产速度; 200; 片/min; /. 全自动制糊机; MF0011; 生产能力; 3.2; t/h; /. 水性四色印刷开槽机; MF0003; 生产速度; 150; 张/min; /. 水性四色印刷开槽机; MF0004; 生产速度; 160; 张/min; /. 水性五色印刷开槽模切机; MF0002; 生产速度; 150; 张/min; /. 四色印刷开槽模切机; MF0005; 生产速度; 200; 张/min; /. 圆压圆模切机; MF0006; 生产速度; 100; 片/min; /. 圆压圆模切机; MF0007; 生产速度; 100; 片/min; /. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称 （2） | 生产设施编号 | 是否为备用锅炉 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品（介质）名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 锅炉; 锅炉供汽; 锅炉; MF0012; 否; 容量; 6; t/h; /; /. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 白乳胶; 420; t/a; /; /; /. 2; 辅料; 环保水性油墨; 76.8; t/a; /; /; /. 3; 辅料; 透明薄膜; 23; t/a; /; /; /. 4; 辅料; 玉米淀粉; 880; t/a; /; /; /. 5; 原料; 里纸; 10080; t/a; /; /; /. 6; 原料; 面纸; 9920; t/a; /; /; /. 7; 原料; 瓦楞纸; 28310; t/a; /; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0003; 水性四色印刷开槽机; 印刷废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA001; UV光氧; 紫外线光解; 是; /; DA001; 印刷废气排放口; 是; 一般排放口; /. 2; MF0004; 水性四色印刷开槽机; 印刷废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA001; UV光氧; 紫外线光解; 是; /; DA001; 印刷废气排放口; 否; 一般排放口; /. 3; MF0002; 水性五色印刷开槽模切机; 印刷废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA001; UV光氧; 紫外线光解; 是; /; DA001; 印刷废气排放口; 是; 一般排放口; /. 4; MF0005; 四色印刷开槽模切机; 印刷废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA001; UV光氧; 紫外线光解; 是; /; DA001; 印刷废气排放口; 是; 一般排放口; /. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 其他工艺; MF0012; 锅炉; 燃烧废气; 二氧化硫; 有组织; TA002; 低氮燃烧器; 是; /; DA002; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口; /. 燃烧废气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 低氮燃烧器; 是; /; DA002; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口; /. 燃烧废气; 颗粒物; 有组织; TA002; 低氮燃烧器; 是; /; DA002; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口; /. 燃烧废气; 林格曼黑度; 有组织; TA002; 低氮燃烧器; 是; /; DA002; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口; /. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 印刷清洗废水; 总铅,总汞,总镉,总铬,六价铬; TW001; 车间废水处理设施; 絮凝沉淀-板框压滤-脱色-生物氧化-活性炭吸附过滤-深度过滤; 是; /; 不外排; 无; 处理后循环使用不外排. 2; 生活污水; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; TW002; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵; 是; /; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-其他; 排入污水处理厂. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 1.8高速瓦楞纸板生产线; 纸制品生产线; 纸制品. MF0002; MF0002; 水性五色印刷开槽模切机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0003; MF0003; 水性四色印刷开槽机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0004; MF0004; 水性四色印刷开槽机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0005; MF0005; 四色印刷开槽模切机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0006; MF0006; 圆压圆模切机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0007; MF0007; 圆压圆模切机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0008; MF0008; 全自动钉粘箱机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0009; MF0009; 全自动粘箱机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0010; MF0010; 高速自动碰线机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0011; MF0011; 全自动制糊机; 纸制品生产线; 纸制品. MF0012; MF0012; 锅炉; 锅炉; 锅炉供汽.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; UV光氧; 紫外线光解. TA002; TA002; 低氮燃烧器.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 车间废水处理设施; 絮凝沉淀-板框压滤-脱色-生物氧化-活性炭吸附过滤-深度过滤. TW002; TW002; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 印刷废气排放口; 一般排放口. DA002; DA002; 锅炉废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口-其他. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.