排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	9

（四）特殊情况下许可限值	10

（五）排污单位大气排放总许可量	12

三、水污染物排放	13

（一）排放口	13

（二）排放许可限值	15

四、固体废物排放信息	17

五、环境管理要求	20

（一）自行监测	20

（二）环境管理台账记录	35

（三）执行（守法）报告	40

（四）信息公开	41

（五）其他控制及管理要求	42

六、其他许可内容	42

七、锅炉许可信息	43

第二册	45

八、排污单位登记信息	46

（一）主要产品及产能	46

（二）主要原辅材料及燃料	62

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	66

（四）排污权使用和交易信息	72

九、补充登记信息	73

十、附图和附件	74

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001745753939P001P

单位名称：济源市通汇摩托配件有限公司

注册地址：济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园

行业类别：金属表面处理及热处理加工，热力生产和供应

生产经营场所地址：济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园

统一社会信用代码：91419001745753939P

法定代表人（主要负责人）：韩国胜

技术负责人：韩国胜

固定电话：03918321983  移动电话：13903892991

有效期限：自2020年07月25日起至2023年07月24日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月25日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市通汇摩托配件有限公司 | 注册地址 |  | 济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工，热力生产和供应 | 投产日期 |  | 1997-05-25 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 29′ 32.46″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 6′ 58.43″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001745753939P |
| 技术负责人 | 韩国胜 | 联系电话 |  | 13903892991 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（硫酸雾,铬酸雾,氯化氢,林格曼黑度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,总铬,悬浮物,六价铬,动植物油,总镍,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,总铜,总锌） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 □无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,河南省2019度锅炉综合整治方案,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,河南省2019年度锅炉综合整治方案 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 蟒沁河流域水污染物排放标准DB 41/776—2012,电镀污染物排放标准GB 21900-2008 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#电镀线废气排放口; 氯化氢,硫酸雾,铬酸雾; 112°29′33.72″; 35°6′58.32″; 15; 0.4; 常温. 2; DA002; 2#电镀线废气排放口; 氯化氢,铬酸雾,硫酸雾; 112°29′32.86″; 35°6′58.93″; 15; 0.4; 常温. 3; DA003; 3#电镀线废气排放口; 氯化氢,硫酸雾,铬酸雾; 112°29′32.24″; 35°6′59.00″; 15; 0.4; 常温. 4; DA004; 4#电镀线废气排放口; 氯化氢,硫酸雾,铬酸雾; 112°29′31.74″; 35°6′58.32″; 15; 0.4; 常温. 5; DA005; 5#电镀线废气排放口; 氯化氢,硫酸雾,铬酸雾; 112°29′30.95″; 35°6′58.21″; 15; 0.4; 常温. 6; DA006; 锅炉废气排放口; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度; 112°29′32.03″; 35°6′58.64″; 15; 0.3; 60. 7; DA007; 6#电镀线废气排放口; 氯化氢,硫酸雾,铬酸雾; 112°29′32.06″; 35°6′57.56″; 15; 0.4; 常温. 8; DA008; 7#电镀线废气排放口; 氯化氢,铬酸雾,硫酸雾; 112°29′32.39″; 35°6′57.64″; 15; 0.4; 常温. 9; DA009; 8#电镀线废气排放口; 氯化氢,硫酸雾,铬酸雾; 112°29′33.47″; 35°6′57.67″; 15; 0.4; 常温. 10; DA010; 抛光除尘排放口; 颗粒物; 112°29′32.03″; 35°6′57.85″; 15; 0.3; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 1#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 1#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA002; 2#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA002; 2#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA002; 2#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA003; 3#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA003; 3#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA003; 3#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA004; 4#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA004; 4#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA004; 4#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA005; 5#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA005; 5#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; DA005; 5#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; DA006; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA006; 锅炉废气排放口; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA006; 锅炉废气排放口; 二氧化硫; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; DA006; 锅炉废气排放口; 林格曼黑度; 1; /; /; /; /; /; /; /. 20; DA007; 6#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; DA007; 6#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; DA007; 6#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; DA008; 7#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; DA008; 7#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; DA008; 7#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; DA009; 8#电镀线废气排放口; 铬酸雾; 0.05mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; DA009; 8#电镀线废气排放口; 硫酸雾; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 28; DA009; 8#电镀线废气排放口; 氯化氢; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 29; DA010; 抛光除尘排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | /; /. 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 含镍废水车间回用口; 112°29′32.71″; 35°6′58.72″; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 生产期间; 清水回用于清洗工件，含镍水回用于镍槽. 2; DW002; 含铬废水车间回用口; 112°29′32.68″; 35°6′58.61″; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 生产期间; 清水回用于清洗工件，含铬水回用于镀槽. 3; DW003; 总排放口; 112°29′32.28″; 35°6′59.18″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量稳定; /; 小沙河; III类; 112°29′47.00″; 35°6′32.69″. |

表8 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW003; 总排放口; 总排放口; /; /. |

表9雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW004; 雨水排放口; 112°29′35.12″; 35°6′58.86″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 小沙河; III类; 112°29′46.57″; 35°6′32.62″. |

### （二）排放许可限值

表10  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 含镍废水车间回用口; 总镍; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW002; 含铬废水车间回用口; 六价铬; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW002; 含铬废水车间回用口; 总铬; 1.58mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW003; 总排放口; 石油类; 3.0mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW003; 总排放口; 总氮（以N计）; 15mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW003; 总排放口; 化学需氧量; 50mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW003; 总排放口; 总锌; 1.5mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW003; 总排放口; 氨氮（NH3-N）; 5mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW003; 总排放口; 总铜; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW003; 总排放口; 总磷（以P计）; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 11; DW003; 总排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 12; DW003; 总排放口; 悬浮物; 30mg/L; /; /; /; /; /. 13; DW003; 总排放口; 动植物油; 5.0mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 0.777000; 0.777000; 0.777000. 氨氮; 0.077700; 0.077700; 0.077700. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 0.777000; 0.777000; 0.777000; /; /. 氨氮; 0.077700; 0.077700; 0.077700; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 配套系统; 金属粉; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物; 除尘器收集的抛光产生的金属粉末; 0.3; 委托利用; 0; 0; 0; 0.3; 0; 0. 2; 镀镍生产线; 镍渣; 危险废物; 危险废物; 镀镍槽产生的槽渣; 0.3; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.3; 0. 3; 镀铬生产线; 铬渣; 危险废物; 危险废物; 镀铬槽产生的废槽渣; 0.3; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.3; 0. 4; 镀锌生产线; 锌渣; 危险废物; 危险废物; 镀锌槽产生的锌渣; 0.25; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.25; 0. 5; 镀铜镍生产线; 铜渣; 危险废物; 危险废物; 镀锌槽产生的废锌渣; 0.15; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.15; 0. 6; 配套系统; 废滤芯; 危险废物; 危险废物; 过滤产生的废滤芯; 0.05; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.05; 0. 7; 配套系统; 污泥; 危险废物; 危险废物; 污水处理产生的污泥; 12; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 12; 0. 8; 配套系统; 废化学品包装桶; 危险废物; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物; 0.05; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.05; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 镀铜镍生产线; 铜渣; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. 2; 配套系统; 金属粉; 一般工业固体废物; 废品收购站. 3; 镀铬生产线; 铬渣; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. 4; 配套系统; 废滤芯; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. 5; 镀锌生产线; 锌渣; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. 6; 镀镍生产线; 镍渣; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. 7; 配套系统; 污泥; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. 8; 配套系统; 废化学品包装桶; 危险废物; 河南富泉环境科技有限公司92号; 豫环许可危废字. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 五、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 2; 废气; DA001; 1#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 3; 废气; DA001; 1#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 4; 废气; DA002; 2#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 5; 废气; DA002; 2#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 6; 废气; DA002; 2#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 7; 废气; DA003; 3#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 8; 废气; DA003; 3#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 9; 废气; DA003; 3#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 10; 废气; DA004; 4#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 11; 废气; DA004; 4#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 12; 废气; DA004; 4#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 13; 废气; DA005; 5#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 14; 废气; DA005; 5#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 15; 废气; DA005; 5#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 16; 废气; DA006; 锅炉废气排放口; 温度,烟气流速,烟气量; 林格曼黑度; 手工; 连续观测30分钟，每分钟观测两次，每30S记录一个读数; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 17; 废气; DA006; 锅炉废气排放口; 温度,烟气流速,烟气量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 18; 废气; DA006; 锅炉废气排放口; 温度,烟气流速,烟气量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 19; 废气; DA006; 锅炉废气排放口; 温度,烟气流速,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 20; 废气; DA007; 6#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 21; 废气; DA007; 6#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 22; 废气; DA007; 6#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 23; 废气; DA008; 7#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 24; 废气; DA008; 7#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 25; 废气; DA008; 7#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 26; 废气; DA009; 8#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 27; 废气; DA009; 8#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 硫酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 28; 废气; DA009; 8#电镀线废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 铬酸雾; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 29; 废气; DA010; 抛光除尘排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 30; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氯化氢; 手工; 连续采样; 1次/年; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009. 31; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫酸雾; 手工; 连续采样; 1次/年; 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009. 32; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 铬酸雾; 手工; 连续采样; 1次/年; 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999. 33; 废水; DW001; 含镍废水车间回用口; 流量; 总镍; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89; 清水回用于清洗工件，含镍水回用于镍槽. 34; 废水; DW002; 含铬废水车间回用口; 流量; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987; 清水回用于清洗工件，含铬水回用于镀槽. 35; 废水; DW002; 含铬废水车间回用口; 流量; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87; 清水回用于清洗工件，含铬水回用于镀槽. 36; 废水; DW003; 总排放口; 流量; pH值; 自动; 是; 深圳宇星; 总排口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间手工监测，每天不少于4次，间隔不超过6小时; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送. 37; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 38; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 化学需氧量; 自动; 是; 深圳宇星; 总排口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间手工监测，每天不少于4次，间隔不超过6小时; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送. 39; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 总铜; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法HJ 486—2009 代替GB 7473—87. 40; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987. 41; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013. 42; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 43; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 44; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 45; 废水; DW003; 总排放口; 流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 46; 废水; DW004; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水排放时按日监测; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 47; 废水; DW004; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 雨水排放口有流动水排放时按日监测; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 48; 土壤; 监测点位; 厂区; pH值; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 pH值的测定 电位法. 49; 土壤; 监测点位; 厂界外西侧农田; pH值; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 pH值的测定 电位法. 50; 土壤; 监测点位; 厂界外北侧农田; pH值; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 pH值的测定 电位法. 51; 土壤; 监测点位; 厂区; 总铬; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 52; 土壤; 监测点位; 厂界外西侧农田; 总铬; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ49. 53; 土壤; 监测点位; 厂界外北侧农田; 总铬; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 54; 土壤; 监测点位; 厂界外西侧农田; 总镍; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 55; 土壤; 监测点位; 厂区; 总镍; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 56; 土壤; 监测点位; 厂界外北侧农田; 总镍; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 57; 土壤; 监测点位; 厂界外北侧农田; 总铜; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 58; 土壤; 监测点位; 厂区; 总铜; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 59; 土壤; 监测点位; 厂界外西侧农田; 总铜; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 60; 土壤; 监测点位; 厂区; 总锌; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 61; 土壤; 监测点位; 厂界外北侧农田; 总锌; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 62; 土壤; 监测点位; 厂界外西侧农田; 总锌; 手工; 表层样1个; 1次/年; 土壤 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491. 63; 地下水; 监测井; 思礼村; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 64; 地下水; 监测井; 涧北村; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 65; 地下水; 监测井; 涧北村; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 66; 地下水; 监测井; 思礼村; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 67; 地下水; 监测井; 涧北村; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 68; 地下水; 监测井; 思礼村; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 69; 地下水; 监测井; 涧北村; 总镍; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89. 70; 地下水; 监测井; 思礼村; 总镍; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89. 71; 地下水; 监测井; 涧北村; 总铜; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 72; 地下水; 监测井; 思礼村; 总铜; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 73; 地下水; 监测井; 思礼村; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 74; 地下水; 监测井; 涧北村; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

我公司手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 电镀工业排污单位台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。电镀工业排污单位可根据实际情况自行制定记录内容格式。记录内容格式参见附录 C。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/a；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。; 电子台账+纸质台账; 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。. 2; 监测记录信息; a）自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保 养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。 b）手工监测记录信息 对于无自动监测的大气污染物和水污染物指标，电镀工业排污单位应当按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求，记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。手工监测记录台账至少应包括表 15 内容。 c） 监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息 监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容参见 8.1.2.1 和 8.1.2.3。; 监测数据的记录频次按照本标准 7.5 中所确定的监测频次要求记录; 电子台账+纸质台账; 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。. 3; 其他环境管理信息; 应记录污染治理设施运行、维护、管理等相关信息，包括设施名称、运行时间、检查维护次数、管理人员情况等。 应记录厂区降尘洒水、清扫频次，原料或产品场地封闭、遮盖方式，日常检查维护频次及情况等。 应记录非正常工况和特殊时段的环境管理信息等。 电镀工业排污单位还应根据环境管理要求，记录其他信息。; 无组织废气污染控制措施运行、维护、管理相关的信息记录频次原则不少于 1天。 特殊时段的台账记录频次原则与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的电镀工业排污单位，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方管理部门有特殊要求的，从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定。; 电子台账+纸质台账; 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。. 4; 生产设施运行管理信息; 电镀工业排污单位应定期记录生产运行状况并留档保存，应按班次至少记录以下内容：正常工况各电镀生产线的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况等数据。 生产负荷指记录时间内实际产量除以同一时间内设计产能。记录时间内的设计产能按排污许可证载明的年产能及年运行时间进行折算。 产品产量指各电镀生产线产品产量。 原辅料、燃料使用情况指种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比。; a) 生产运行状况：按照电镀工业排污单位生产班制记录，每班记录 1 次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录 1 次，非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为一个记录工况期。 b) 产品产量：连续性生产的按照班次记录，每班记录 1 次；周期性生产的按照一个周期记录，周期小于 1 天的按照 1 天记录。 c) 原辅料、燃料用量：按照批次记录，每批次记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。. 5; 污染防治设施运行管理信息; a) 正常工况：明确记录各治理设施作用的生产环节、治理工艺，分系统记录所有环保设施的运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等。 1) 运行情况应记录：开停机时间，运行时间，是否正常运行。 2) 废气治理设施应记录：处理风量、污染因子、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源、标准限值，还应明确排放口温度、压力、排气筒高度、排放时间、副产物产生量等。 4) 废水治理设施运行参数应按班次至少记录以下内容：实际处理量、实际进水水质、实际出水水质、药剂投加种类、药剂投加量、污泥产生量等信息。 b) 非正常工况：污染治理设施应记录设施名称、编号、设施非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。; ) 污染治理设施运行状况：按照电镀工业排污单位生产班次记录，每班记录 1 次；非正常工况按照工况期记录，每工况期记录 1 次，非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为一个记录工况期。b) 污染物产排情况：连续排放污染物的，按班次记录，每班记录 1 次；非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段记录 1 次。安装自动监测设施的按照自动监测频率记录，DCS 原则上以 7 天为周期截屏。 c) 药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次；采用连续加药方式的，每班记录 1 次。; 电子台账+纸质台账; 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。 电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 技术负责人发生变化是应当在年度执行报告中说明 a.基本生产信息、b.遵守法律法规情况、c.污染防治设施运行情况，d、自行监测情况，e.台账管理情况，f.实际排放情况及达标判定分析，g.环境保护税缴纳情况，h.信息公开情况，i.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，j.其他需要说明的问题 ，k.其他需要说明问题，l.结论 ,m.附图附件及要求技术负责人发生变化是应当在年度执行报告中说明 a.基本生产信息、b.遵守法律法规情况、c.污染防治设施运行情况，d、自行监测情况，e.台账管理情况，f.实际排放情况及达标判定分析，g.环境保护税缴纳情况，h.信息公开情况，i.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况，j.其他需要说明的问题 ，k.其他需要说明问题，l.结论 ,m.附图附件及要求; 年报; 对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。至少每年上报一次年度执行报告。与次年一月底前提交至发证机关。. 2; 至少包括年度执行报告中的f部分及c部分中的超标排放或污染防治设施异常情况说明; 季报; 报告周期为当季全季（自然季度），于下一周期首月15日前提交至发证机关；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 六、其他许可内容

/

## 七、锅炉许可信息

表16 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

| 锅炉编号 | 容量 |  |  |  |  | 容量单位 |  |  | 年运行时间（h） |  |  | 燃料种类 |  |  | 消耗量(万立方米/年) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF0006; 2; t/h; 7200; 天然气; 30. |
| 主要产品（介质） |  |  |  |  | 蒸汽 |  |  |  |  | 主要污染物类别 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |
| 大气污染物排放形式 |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  |  | 废水污染物排放去向 |  |  |  |  | 不外排 |  |  |  |
| 废气排放口编号 |  |  |  | 废气排放口名称 |  |  |  | 污染物项目 |  |  |  |  | 污染物排放执行标准名称 |  |  | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| DA006; 锅炉废气排放口; 二氧化硫; 河南省2019年度锅炉综合整治方案; 10. 林格曼黑度; 1. 颗粒物; 5. 氮氧化物; 50. |
| 废水排放口编号 |  |  |  | 废水排放口名称 |  |  |  | 污染物项目 |  |  |  |  | 污染物排放执行标准名称 |  |  | 浓度限值（mg/L） |  |  |
| 自行监测要求 |  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源类型 |  | 排放口编号 |  |  |  |  | 排放口名称 |  |  |  | 监测点位 |  |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
| 废气; DA006; 锅炉废气排放口; 烟囱; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫; 1次/年. 林格曼黑度; 1次/年. |
| 备注信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001745753939P001P

单位名称：济源市通汇摩托配件有限公司

注册地址：济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园

行业类别：金属表面处理及热处理加工，热力生产和供应

生产经营场所地址：济源市思礼镇循环经济产业园（涧北）配套园

统一社会信用代码：91419001745753939P

法定代表人（主要负责人）：韩国胜

技术负责人：韩国胜

固定电话：03918321983  移动电话：13903892991

有效期限：自2020年07月25日起至2023年07月24日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月25日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 02; 镀锌生产线; 后处理; 钝化槽; MF0001; 数量; 2; 个. 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm. 水洗槽; MF0002; 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm. 数量; 1; 个. 2; 01; 镀镍生产线; 后处理; 钝化槽; MF0003; 数量; 4; 个. 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 回收槽; MF0004; 有效容积; 3.67; m3; 1个，270cm×80cm×170cm. 水洗槽; MF0005; 数量; 4; 个. 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 3; 10; 公用单元; 供热设施; 锅炉; MF0006; 容量; 2; t/h; 1个. 4; 09; 配套系统; 抛光; 抛光机; MF0007; 数量; 3; 个. 功率; 2; kwh. 5; 05; 镀锌生产线; 前处理; 除油槽; MF0011; 有效容积; 3; m3; 200cm×150cm×100cm. 数量; 1; 个. 电解槽; MF0009; 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 个; 1; 个. 水洗槽; MF0012; 数量; 2; 个. 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 酸洗槽; MF0008; 有效容积; 2.7; m3; 180cm×150cm×100cm. 数量; 1; 个. 中和槽; MF0010; 数量; 1; 个. 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 6; 07; 镀镍生产线; 前处理; 镀铜槽; MF0015; 数量; 4; 个. 有效容积; 6.6; m3; 100cm×300cm×220cm. 水洗槽; MF0016; 有效容积; 5.28; m3; 80cm×300cm×220cm. 数量; 6; 个. 酸洗槽; MF0013; 有效容积; 5.28; m3; 80cm×300cm×220cm. 数量; 3; 个. 酸洗槽; MF0014; 数量; 3; 个. 有效容积; 0.2; m3; 60cm×40cm×80cm. 7; 04; 镀镍生产线; 前处理; 除油槽; MF0019; 数量; 2; 个. 有效容积; 0.5; m3; 100cm×50cm×100cm. 水洗槽; MF0020; 数量; 7; 个. 有效容积; 0.15; m3; 60cm×50cm×50cm. 酸洗槽; MF0017; 有效容积; 0.15; m3; 60cm×50cm×50cm. 数量; 1; 个. 酸洗槽; MF0018; 有效容积; 0.5; m3; 100cm×50cm×100cm. 数量; 1; 个. 8; 04; 镀镍生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0021; 数量; 8; 个; 来料加工; 50000; m2; 7200. 有效容积; 0.5; m3; 100cm×50cm×100cm. 镀槽; MF0022; 有效容积; 0.15; m3; 60cm×50cm×50cm. 数量; 3; 个. 水洗槽; MF0023; 有效容积; 0.5; m3; 100cm×50cm×100cm. 数量; 13; 个. 9; 03; 镀铜镍生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0024; 有效容积; 0.43; m3; 60cm×60cm×120cm; 来料加工; 30000; m2; 7200. 数量; 3; 个. 镀槽; MF0025; 数量; 2; 个. 有效容积; 0.72; m3; 60cm×100cm×120cm. 镀槽; MF0026; 数量; 2; 个. 有效容积; 0.22; m3; 60cm×60cm×60cm. 镀槽; MF0027; 数量; 1; 个. 有效容积; 0.96; m3; 80cm×100cm×120cm. 镀槽; MF0028; 有效容积; 1.44; m3; 150cm×80cm×120cm. 数量; 1; 个. 水洗槽; MF0029; 数量; 4; 个. 有效容积; 1.44; m3; 150cm×80cm×120cm. 10; 05; 镀锌生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0030; 有效容积; 12; m3; 800cm×150cm×100cm; 来料加工; 20000; m2; 7200. 数量; 2; 个. 回收槽; MF0032; 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 数量; 1; 个. 水洗槽; MF0031; 数量; 4; 个. 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 11; 06; 镀铬生产线; 前处理; 镀碱铜槽; MF0034; 数量; 7; 个. 有效容积; 9.9; m3; 300cm×110cm×300cm. 水洗槽; MF0035; 数量; 3; 个. 有效容积; 6; m3; 200cm×100cm×300cm. 酸洗槽; MF0033; 有效容积; 6; m3; 200cm×100cm×300cm. 数量; 3; 个. 06; 镀铬生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0036; 数量; 6; 个. 有效容积; 9.9; m3; 300cm×110cm×300cm. 水洗槽; MF0037; 有效容积; 6; m3; 200cm×100cm×300cm. 数量; 3; 个. 06; 镀铬生产线; 后处理; 水洗槽; MF0038; 有效容积; 1; m3; 100cm×100cm×100cm; 来料加工; 50000; m2; 7200. 数量; 1; 个. 12; 05; 镀锌生产线; 后处理; 钝化槽; MF0039; 数量; 2; 个. 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 水洗槽; MF0040; 有效容积; 2.25; m3; 150cm×150cm×100cm. 数量; 2; 个. 13; 03; 镀铜镍生产线; 前处理; 除油槽; MF0042; 数量; 2; 个. 有效容积; 0.22; m3; 60cm×60cm×60cm. 除油槽; MF0043; 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 数量; 1; 个. 水洗槽; MF0044; 数量; 2; 个. 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 酸洗槽; MF0041; 数量; 6; 个. 有效容积; 0.58; m3; 60cm×80cm×120cm. 14; 03; 镀铜镍生产线; 后处理; 钝化槽; MF0045; 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 数量; 1; 个. 水洗槽; MF0046; 有效容积; 1.44; m3; 150cm×80cm×120cm. 数量; 2; 个. 15; 04; 镀镍生产线; 后处理; 钝化槽; MF0047; 数量; 1; 个. 有效容积; 0.5; m3; 100cm×50cm×100cm. 水洗槽; MF0048; 有效容积; 0.5; m3; 100cm×50cm×100cm. 数量; 10; 个. 16; 08; 镀镍生产线; 后处理; 水洗槽; MF0049; 有效容积; 0.77; m3; 120cm×80cm×80cm. 数量; 2; 个. 08; 镀镍生产线; 后处理; 钝化槽; MF0050; 数量; 1; 个. 有效容积; 1.2; m3; 200cm×50cm×120cm. 17; 02; 镀锌生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0051; 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm; 来料加工; 30000; m2; 7200. 数量; 6; 个. 水洗槽; MF0052; 数量; 2; 个. 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm. 18; 02; 镀锌生产线; 前处理; 除锈槽; MF0054; 数量; 2; 个. 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm. 除油槽; MF0053; 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm. 数量; 2; 个. 水洗槽; MF0055; 数量; 2; 个. 有效容积; 3.26; m3; 240cm×80cm×170cm. 19; 01; 镀镍生产线; 前处理; 除锈槽; MF0057; 数量; 2; 个. 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 除油槽; MF0056; 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 数量; 3; 个. 水洗槽; MF0058; 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 数量; 2; 个. 01; 镀镍生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0059; 数量; 6; 个; 来料加工; 30000; m2; 7200. 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 回收槽; MF0061; 有效容积; 3.67; m3; 1个，规格270cm×80cm×170cm. 水洗槽; MF0060; 数量; 3; 个. 有效容积; 3.67; m3; 270cm×80cm×170cm. 20; 07; 镀镍生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0062; 数量; 6; 个; 来料加工; 60000; m2; 7200. 有效容积; 0.8; m3; 80cm×100cm×100cm. 镀槽; MF0063; 有效容积; 0.38; m3; 60cm×80cm×80cm. 数量; 6; 个. 镀槽; MF0064; 数量; 6; 个. 有效容积; 3.6; m3; 100cm×450cm×80cm. 水洗槽; MF0065; 有效容积; 0.2; m3; 60cm×40cm×80cm. 数量; 7; 个. 07; 镀镍生产线; 后处理; 钝化槽; MF0066; 数量; 2; 个. 有效容积; 6.6; m3; 100cm×300cm×220cm. 钝化槽; MF0067; 数量; 3; 个. 有效容积; 0.72; m3; 60cm×150cm×80cm. 水洗槽; MF0068; 有效容积; 2.16; m3; 60cm×450cm×80cm. 数量; 1; 个. 21; 08; 镀镍生产线; 前处理; 镀铜槽; MF0070; 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 数量; 3; 个. 镀锌; MF0071; 数量; 4; 个. 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 水洗槽; MF0072; 数量; 12; 个. 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 酸洗槽; MF0069; 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. 数量; 1; 个. 08; 镀镍生产线; 镀覆处理; 镀槽; MF0073; 有效容积; 1.2; m3; 200cm×50cm×120cm; 来料加工; 40000; m2; 7200. 数量; 8; 个. 水洗槽; MF0074; 数量; 12; 个. 有效容积; 1.15; m3; 120cm×80cm×120cm. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 |  |  | 种类（1） | 名称（2） |  |  | 年设计使用量 |  | 计量单位（3） |  |  | 主要原料利用率（%） | 有毒有害物质 |  |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 05; 镀锌生产线; 辅料; 铬酸酐; 0.5; t; 90; 铬元素; 52. 辅料; 氯化钾; 1.8; t; /. 辅料; 脱脂剂; 0.8; t; /. 辅料; 盐酸; 3.2; t; /. 原料; 氯化锌; 1.2; t; 90; 锌元素; 48. 2; 06; 镀铬生产线; 辅料; 碱铜; 0.4; t; 90; 铜元素; 55. 辅料; 盐酸; 8; t; /. 原料; 铬酸酐; 4; t; 90; 铬元素; 52. 3; 07; 镀镍生产线; 辅料; 硫酸; 0.2; t; /. 辅料; 硫酸铜; 0.5; t; 90; 铜元素; 25.6. 辅料; 硼酸; 0.2; t; /. 辅料; 盐酸; 1; t; /. 原料; 硫酸镍; 0.5; t; 93; 镍元素; 22.5. 原料; 镍板; 0.5; t; 93; 镍元素; 99.9. 4; 03; 镀铜镍生产线; 辅料; 铬酸酐; 3; t; 90; 铬元素; 52. 辅料; 硫酸; 2.4; t; /. 辅料; 氯化钾; 2.4; t; /. 辅料; 硼酸; 1.2; t; /. 辅料; 盐酸; 6; t; /. 原料; 焦磷酸铜; 3.6; t; 90; 铜元素; 38. 原料; 硫酸镍; 6; t; 93; 镍元素; 22.5. 原料; 硫酸铜; 6; t; 90; 铜元素; 25.6. 原料; 镍板; 6; t; 90; 镍元素; 99.9. 原料; 铜板; 3.6; t; 90; 铜元素; 99.5. 5; 04; 镀镍生产线; 辅料; 硫酸; 3; t; /. 辅料; 硫酸铜; 1.6; t; 90; 铜元素; 25.6. 辅料; 硫酸亚锡; 0.2; t; 90. 辅料; 硼酸; 0.8; t; /. 辅料; 脱脂剂; 3; t; /. 辅料; 盐酸; 5; t; /. 原料; 硫酸镍; 4; t; 93; 镍元素; 22.5. 原料; 镍板; 5.6; t; 90; 镍元素; 99.9. 6; 02; 镀锌生产线; 辅料; 铬酸酐; 2; t; 90; 铬元素; 52. 辅料; 氯化钾; 1.2; t; /. 辅料; 脱脂剂; 3; t; /. 辅料; 盐酸; 12; t; /. 原料; 氯化锌; 0.6; t; 90; 锌元素; 48. 01; 镀镍生产线; 辅料; 铬酸酐; 5.0; t; 90. 辅料; 铬酸酐; 5; t; 90; 铬元素; 52. 辅料; 硫酸; 1; t; /. 辅料; 盐酸; 20; t; /. 原料; 硫酸镍; 7.2; t; 90; 镍元素; 22.5. 原料; 镍板; 6; t; 93; 镍元素; 99.9. 7; 08; 镀镍生产线; 辅料; 硫酸铜; 0.6; t; 90; 铜元素; 25.6. 辅料; 氯化锌; 0.5; t; 90; 锌元素; 48. 辅料; 硼酸; 1; t; /. 辅料; 盐酸; 2; t; /. 原料; 硫酸镍; 0.8; t; 93; 镍元素; 22.5. 原料; 镍板; 6; t; 93; 镍元素; 99.9. |
| 处理药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 药剂类型 |  |  | 名称 |  |  |  | 年设计使用量 |  |  | 计量单位 |  | 有毒有害物质 |  |  |  | 成分占比（%） |  |  | 其他信息 |  |
| 1; 废气处理药剂; FC-248铬雾抑制剂; 0.03; t. 2; 废水处理药剂; 氢氧化钠; 5; t. 3; 废气处理药剂; 氢氧化钠; 2; t. 4; 废水处理药剂; 石灰; 12; t. 5; 废水处理药剂; 絮凝剂; 1; t. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  |  | 灰分(%) |  |  |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  |  | 热值(MJ/kg、MJ/m3) |  |  |  | 年设计使用量（万t/a、万m3/a） |  | 其他信息 |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0057; 除锈槽; 除锈; 氯化氢; 有组织; TA001; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA001; 1#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 2; MF0003; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA002; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA001; 1#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 3; MF0003; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA002; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA001; 1#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 4; MF0054; 除锈槽; 除锈; 氯化氢; 有组织; TA003; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA002; 2#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 5; MF0001; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA003; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA002; 2#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 6; MF0001; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA003; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA002; 2#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 7; MF0041; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA004; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA003; 3#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 8; MF0045; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA004; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA003; 3#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 9; MF0045; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA004; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA003; 3#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 10; MF0017; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA005; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA004; 4#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 11; MF0017; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA005; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA004; 4#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 12; MF0047; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA005; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA004; 4#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 13; MF0047; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA005; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA004; 4#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 14; MF0008; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA006; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA005; 5#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 15; MF0006; 锅炉; 锅炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA007; 低氮燃烧器; 其他; 是; DA006; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口. 16; MF0039; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA006; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA005; 5#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 17; MF0033; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA008; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA007; 6#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 18; MF0036; 镀槽; 镀覆处理; 铬酸雾; 有组织; TA008; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA007; 6#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 19; MF0013; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA008; 7#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 20; MF0014; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA008; 7#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 21; MF0066; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA008; 7#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 22; MF0067; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA008; 7#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 23; MF0069; 酸洗槽; 酸洗; 氯化氢; 有组织; TA010; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA009; 8#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 24; MF0050; 钝化槽; 钝化; 硫酸雾; 有组织; TA010; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA009; 8#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 25; MF0007; 抛光机; 抛光; 颗粒物; 有组织; TA011; 除尘设施; 袋式除尘工艺; 是; DA010; 抛光除尘排放口; 是; 一般排放口. 26; MF0006; 锅炉; 锅炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA007; 低氮燃烧器; 其他; 是; DA006; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口. 27; MF0039; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA006; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA005; 5#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 28; MF0036; 镀槽; 镀覆处理; 硫酸雾; 有组织; TA008; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA007; 6#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 29; MF0066; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA008; 7#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 30; MF0067; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA008; 7#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 31; MF0050; 钝化槽; 钝化; 铬酸雾; 有组织; TA010; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺; 是; DA009; 8#电镀线废气排放口; 是; 一般排放口. 32; MF0006; 锅炉; 锅炉烟气锅炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA007; 低氮燃烧器; 其他; 是; DA006; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口. 33; MF0006; 锅炉; 锅炉烟气; 林格曼黑度; 有组织; TA007; 低氮燃烧器; 其他; 是; DA006; 锅炉废气排放口; 是; 一般排放口. |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,动植物油,悬浮物,pH值; TW001; 三格式化粪池; 厌氧沉淀; 是; 不外排; 无; 抽粪车定期抽取用于农田施肥. 2; 重金属废水-含镍废水; 总镍; TW002; 重金属废水-含镍废水处理设施; 化学法+膜分离法处理技术; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW001; 含镍废水车间回用口; 是; 主要排放口-其他; 清水回用于清洗工件，含镍水回用于镍槽. 3; 含六价铬废水; 六价铬,总铬; TW003; 含铬废水处理设施; 化学沉淀法处理技术,化学还原法处理技术,化学法+膜分离法处理技术; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 直接排放; DW002; 含铬废水车间回用口; 是; 主要排放口-其他; 清水回用于清洗工件，含铬水回用于镀槽. 4; 混合废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,石油类,动植物油,总铜,总锌; TW004; 重金属废水-混合废水处理设施,综合废水处理系统; 化学沉淀法处理技术; 是; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW003; 总排放口; 是; 主要排放口-总排口. 5; 初期雨水; pH值,总铬,悬浮物; TW003; 含铬废水处理设施; 化学沉淀法处理技术,化学还原法处理技术; 是; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 间接排放; 经初期雨水池收集后进入含铬废水处理设施. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

图4  污水处理工艺流程图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF2006; 钝化槽; 镀锌生产线; 后处理. MF0002; MF2007; 水洗槽; 镀锌生产线; 后处理. MF0003; MF1007; 钝化槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0004; MF1008; 回收槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0005; MF1009; 水洗槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0006; MF0001; 锅炉; 公用单元; 供热设施. MF0007; MF9001; 抛光机; 配套系统; 抛光. MF0008; MF5001; 酸洗槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0009; MF5002; 电解槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0010; MF5003; 中和槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0011; MF5004; 除油槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0012; MF5005; 水洗槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0013; MF7001; 酸洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0014; MF7002; 酸洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0015; MF7003; 镀铜槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0016; MF7004; 水洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0017; MF4001; 酸洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0018; MF4002; 酸洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0019; MF4003; 除油槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0020; MF4004; 水洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0021; MF4005; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0022; MF4006; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0023; MF4007; 水洗槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0024; MF3005; 镀槽; 镀铜镍生产线; 镀覆处理. MF0025; MF3006; 镀槽; 镀铜镍生产线; 镀覆处理. MF0026; MF3007; 镀槽; 镀铜镍生产线; 镀覆处理. MF0027; MF3008; 镀槽; 镀铜镍生产线; 镀覆处理. MF0028; MF3009; 镀槽; 镀铜镍生产线; 镀覆处理. MF0029; MF3010; 水洗槽; 镀铜镍生产线; 镀覆处理. MF0030; MF5006; 镀槽; 镀锌生产线; 镀覆处理. MF0031; MF5007; 水洗槽; 镀锌生产线; 镀覆处理. MF0032; MF5008; 回收槽; 镀锌生产线; 镀覆处理. MF0033; MF6001; 酸洗槽; 镀铬生产线; 前处理. MF0034; MF6002; 镀碱铜槽; 镀铬生产线; 前处理. MF0035; MF6003; 水洗槽; 镀铬生产线; 前处理. MF0036; MF6004; 镀槽; 镀铬生产线; 镀覆处理. MF0037; MF6005; 水洗槽; 镀铬生产线; 镀覆处理. MF0038; MF6006; 水洗槽; 镀铬生产线; 后处理. MF0039; MF5009; 钝化槽; 镀锌生产线; 后处理. MF0040; MF5010; 水洗槽; 镀锌生产线; 后处理. MF0041; MF3001; 酸洗槽; 镀铜镍生产线; 前处理. MF0042; MF3002; 除油槽; 镀铜镍生产线; 前处理. MF0043; MF3003; 除油槽; 镀铜镍生产线; 前处理. MF0044; MF3004; 水洗槽; 镀铜镍生产线; 前处理. MF0045; MF3011; 钝化槽; 镀铜镍生产线; 后处理. MF0046; MF3012; 水洗槽; 镀铜镍生产线; 后处理. MF0047; MF4008; 钝化槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0048; MF4009; 水洗槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0049; MF8007; 水洗槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0050; MF8008; 钝化槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0051; MF2004; 镀槽; 镀锌生产线; 镀覆处理. MF0052; MF2005; 水洗槽; 镀锌生产线; 镀覆处理. MF0053; MF2001; 除油槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0054; MF2002; 除锈槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0055; MF2003; 水洗槽; 镀锌生产线; 前处理. MF0056; MF1001; 除油槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0057; MF1002; 除锈槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0058; MF1003; 水洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0059; MF1004; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0060; MF1005; 水洗槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0061; MF1006; 回收槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0062; MF7005; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0063; MF7006; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0064; MF7007; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0065; MF7008; 水洗槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0066; MF7009; 钝化槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0067; MF7010; 钝化槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0068; MF7011; 水洗槽; 镀镍生产线; 后处理. MF0069; MF8001; 酸洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0070; MF8002; 镀铜槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0071; MF8003; 镀锌; 镀镍生产线; 前处理. MF0072; MF8004; 水洗槽; 镀镍生产线; 前处理. MF0073; MF8005; 镀槽; 镀镍生产线; 镀覆处理. MF0074; MF8006; 水洗槽; 镀镍生产线; 镀覆处理.

1.1锅炉编码对照表

锅炉许可编号; 锅炉企业内部编号. MF0006; MF0001.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA002; TA002; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA003; TA003; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA004; TA004; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA005; TA005; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA006; TA006; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA007; TA011; 低氮燃烧器; 其他. TA008; TA007; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA009; TA008; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA010; TA009; 酸碱废气净化设施; 喷淋塔中和工艺. TA011; TA010; 除尘设施; 袋式除尘工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TA001; 三格式化粪池; 厌氧沉淀. TW002; TA002; 重金属废水-含镍废水处理设施; 化学法+膜分离法处理技术. TW003; TA003; 含铬废水处理设施; 化学沉淀法处理技术,化学还原法处理技术. TW003; TA003; 含铬废水处理设施; 化学沉淀法处理技术,化学还原法处理技术,化学法+膜分离法处理技术. TW004; TA004; 重金属废水-混合废水处理设施,综合废水处理系统; 化学沉淀法处理技术.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA002; 1#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA002; DA003; 2#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA003; DA004; 3#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA004; DA005; 4#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA005; DA006; 5#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA006; DA001; 锅炉废气排放口; 一般排放口. DA007; DA007; 6#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA008; DA008; 7#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA009; DA009; 8#电镀线废气排放口; 一般排放口. DA010; DA010; 抛光除尘排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW003; 含镍废水车间回用口; 主要排放口-其他. DW002; DW001; 含铬废水车间回用口; 主要排放口-其他. DW003; DW002; 总排放口; 主要排放口-总排口. DW004; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.