排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	6

（五）排污单位大气排放总许可量	8

三、水污染物排放	9

（一）排放口	9

（二）排放许可限值	10

四、噪声排放信息	11

五、固体废物排放信息	12

六、环境管理要求	13

（一）自行监测	13

（二）环境管理台账记录	18

（三）执行（守法）报告	20

（四）信息公开	21

（五）其他控制及管理要求	22

七、其他许可内容	23

第二册	24

八、排污单位登记信息	25

（一）主要产品及产能	25

（二）主要原辅材料及燃料	26

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	27

（四）排污权使用和交易信息	30

九、补充登记信息	30

十、附图和附件	31

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001574996927K001Q

单位名称：济源市万通液压机械配件有限公司

注册地址：济源市天坛办事处白涧村东

行业类别：黑色金属铸造，其他未列明金属制品制造

生产经营场所地址：济源市天坛办事处白涧村东

统一社会信用代码：91419001574996927K

法定代表人（主要负责人）：卫起文

技术负责人：卫起文

固定电话：13383919787  移动电话：13383919787

有效期限：自2020年06月29日起至2023年06月28日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月29日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市万通液压机械配件有限公司 | 注册地址 |  | 济源市天坛办事处白涧村东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市天坛办事处白涧村东 |
| 行业类别 | 黑色金属铸造，其他未列明金属制品制造 | 投产日期 |  | 2018-09-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 32′ 13.52″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 5′ 46.21″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91419001574996927K |
| 技术负责人 | 卫起文 | 联系电话 |  | 13383919787 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（非甲烷总烃） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 河南省工业炉窑大气污染物排放标准DB41/1066-2015,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 颗粒物,非甲烷总烃; 112°32′14.50″; 35°5′47.87″; 15; 0.5; 70; /. 2; DA002; 造型、砂处理工序废气排放口; 颗粒物; 112°32′14.57″; 35°5′46.36″; 15; 0.5; 常温; /. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 2; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 非甲烷总烃; 80mg/Nm3; 10; /; /; /; /; /; 80mg/Nm3. 3; DA002; 造型、砂处理工序废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 非甲烷总烃; /; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 4.0mg/Nm3; 参照豫环攻坚办〔2017〕162关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知中其他行业厂界无组织非甲烷总烃浓度不高于2.0mg/m3执行; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 颗粒物; /; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; 参照《河南省2019年铸造行业污染治理方案》中厂界无组织不高于0.5mg/m3执行; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW001; 雨水排放口; 112°32′15.50″; 35°5′47.69″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量稳定; 雨水排放口有流动水排放时; 湨河; III类; 112°32′24.79″; 35°5′23.82″. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 08至22 | 22至00 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 金属熔炼（化）; 炉渣; 炉渣; 一般工业固体废物; 固态; 150; 委托利用; 0; 0; 0; 150; 0; 0. 2; 浇注、冷却; 废铸件; 废铸件; 一般工业固体废物; 固态; 200; 自行利用; 0; 200; 0; 0; 0; 0. 3; 砂处理及旧砂再生; 废砂; 废砂; 一般工业固体废物; 固态; 4500; 委托利用; 0; 0; 0; 4500; 0; 0. 4; 砂处理及旧砂再生; 粉尘灰; 除尘灰; 一般工业固体废物; 粉状; 5.472; 委托利用; 0; 0; 0; 5.472; 0; 0. 5; 机械加工工序; 边角料; 边角料; 一般工业固体废物; 固态; 800; 自行利用; 0; 800; 0; 0; 0; 0. 6; 机械加工工序; 废乳化液; 液态; 危险废物; 液态; 1.6; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1.6; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 金属熔炼（化）; 炉渣; 一般工业固体废物; 炼钢企业; /. 2; 机械加工工序; 废乳化液; 危险废物; 中环信环保有限公司; 豫环许可危废字73. 3; 砂处理及旧砂再生; 废砂; 一般工业固体废物; 建材生产厂家; /. 4; 砂处理及旧砂再生; 粉尘灰; 一般工业固体废物; 水泥生产企业. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 烟气温度,烟气流速,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 2; 废气; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 烟气温度,烟气流速,烟气含湿量,烟气量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 3; 废气; DA002; 造型、砂处理工序废气排放口; 烟气温度,烟气流速,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 4; 废气; 厂界; 温度,气压,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样1h; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995. 5; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 针筒或气袋采样; 1次/年; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HG 604-2017. 6; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 7; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 色度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 色度的测定GB 11903-89; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 8; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 9; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 10; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 11; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 12; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. 13; 废水; DW001; 雨水排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，1次/日. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a)生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。 b)污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 2; 生产设施运行管理信息; b)包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。 a)正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。 1)运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。 2)生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 3)主要产品产量：名称、产量。 4)原辅料：名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比(如有). 5)燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。 6)其他：用电量等。 非正常工况：起止时间、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、产品产量、对于无实际产品、燃料消耗、是否报告等。 工程的相关生产设施，仅记正常工况的辅助工程及储运工录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。; a)正常工况： 1)运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。 2)生产负荷：一般按日或批次记，1次/日或批次。 3)产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。 4)原辅料：按照采购批次记录，1/批。 5)燃料：按照采购批次记录，1次/批。 b)非正常工况：按照工况期记录,1次/工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 3; 污染防治设施运行管理信息; a)正常情况：运行情况、主要药剂添加情况等。 1)运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等。 2)主要药剂(吸附剂)添加情况：添加(更换)时间、添加量等。 3) 涉及DCS系统的， 还应记录DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。 b)异常情况：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; a)正常情况： 1）运行情况：按日记录，1次/日。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录，1次/日或批次。 3）DCS曲线图：按月记录，1次/月。 b)异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质存储应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 排污单位年度执行报参照附录E进行编制。年执行报告应包括排污许可证执行情况汇总表和排污许可证年度执行报告表。 排污许可证执行情况汇总表应包括污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账记录执行情况等内容；排污许可证年度执行报告表应包括污染物实际排放浓度超标排放或者污染防治设施异常情况说明等内容。 排污单位可依据本标准及地方生态环境主管部门对环境管理台账与排污许可证执行报告简化要求，适当简化台账记录及执行报告编制内 容。排污单位年度执行报参照附录E进行编制。年执行报告应包括排污许可证执行情况汇总表和排污许可证年度执行报告表。排污许可证执行情况汇总表应包括污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账记录执行情况等内容；排污许可证年度执行报告表应包括污染物实际排放浓度超标排放或者污染防治设施异常情况说明等内容。排污单位可依据本标准及地方生态环境主管部门对环境管理台账与排污许可证执行报告简化要求，适当简化台账记录及执行报告编制内容。; 年报; 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期当年全年(自然年):对于持证时间不足个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排许可证执行情况纳入下一年度执行报告 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期当年全年(自然年):对于持证时间不足个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排许可证执行情况纳入下一年度执行报告. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001574996927K001Q

单位名称：济源市万通液压机械配件有限公司

注册地址：济源市天坛办事处白涧村东

行业类别：黑色金属铸造，其他未列明金属制品制造

生产经营场所地址：济源市天坛办事处白涧村东

统一社会信用代码：91419001574996927K

法定代表人（主要负责人）：卫起文

技术负责人：卫起文

固定电话：13383919787  移动电话：13383919787

有效期限：自2020年06月29日起至2023年06月28日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月29日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产工艺 | 主要生产单元名称 | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 产品计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 机械加工; 机械加工工序; 车床; WT010; /; -; /; 3台. 镗床; WT011; /; -; /; 2台. 铣床; WT013; /; -; /; 1台. 钻床; WT012. 2; 连续铸造,消失模铸造; 金属熔炼（化）; 感应电炉; WT001; 容量; 3; t. 感应电炉; WT002; 容量; 3; t. 消失模铸造,连续铸造; 造型; 混砂机; WT003. 消失模铸造,连续铸造; 浇注、冷却; 浇注设备; WT004; 容量; 2; t; 2个. 冷却水池; WT008; 容积; 50; 立方米. 冷却塔; WT009. 石墨连铸机; WT005; /; -; /; 型号 T2500 3台. 消失模铸造,连续铸造; 热处理; 电热处理炉; WT006; /; -; /; 型号： R1500. 消失模铸造,连续铸造; 砂处理及旧砂再生; 粉碎机; WT007. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 种类（1） |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比（%） |  | 其他信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原料; 废钢; 6000; 6000; t/a. 2; 辅料; 乳化液; 2; 2; t/a. 3; 辅料; 石英砂; 5000; 5000; t/a. 4; 原料; 钢锭; 2000; 2000; t/a. 5; 辅料; 水; 900; 900; t/a. 6; 辅料; 硅酸钠; 400; 400; t/a. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 设计年使用量 |  | 年最大使用量 | 计量单位 | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) | 低位热值（kJ/kg） | 有毒有害物质 |  | 有毒有害物质成分占比(%) |  | 其他信息 |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 金属熔炼（化）; MF0005; 感应电炉; 熔化废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; /; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 是; 一般排放口; /. 2; 金属熔炼（化）; MF0006; 感应电炉; 熔化废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器; 是; /; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 是; 一般排放口; /. 3; 浇注、冷却; MF0009; 石墨连铸机; 连铸; 颗粒物; 有组织; TA001; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 是; 一般排放口; /. 4; 浇注、冷却; MF0008; 浇注设备; 浇注废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 活性炭吸附; 是; /; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 是; 一般排放口; /. 5; 造型; MF0007; 混砂机; 造型工序; 颗粒物; 有组织; TA003; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 造型、砂处理工序废气排放口; 是; 一般排放口; /. 6; 砂处理及旧砂再生; MF0013; 粉碎机; 砂处理工序; 颗粒物; 有组织; TA003; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 造型、砂处理工序废气排放口; 是; 一般排放口; /. |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量; TW001; 冷却废水处理系统; 冷却塔+冷却水池; 1.5; 是; /; 不外排; 无; /. 生活废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量; TW002; 化粪池; 简单生化处理; 0.2; 是; /; 不外排; 无; /. 初期雨水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量; TW001; 冷却废水处理系统; 冷却水池; 1.5; 是; /; 不外排; 无; /. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; WT010; 车床; 机械加工工序; 机械加工. MF0002; WT011; 镗床; 机械加工工序; 机械加工. MF0003; WT012; 钻床; 机械加工工序; 机械加工. MF0004; WT013; 铣床; 机械加工工序; 机械加工. MF0005; WT001; 感应电炉; 金属熔炼（化）; 连续铸造,消失模铸造. MF0006; WT002; 感应电炉; 金属熔炼（化）; 连续铸造,消失模铸造. MF0007; WT003; 混砂机; 造型; 消失模铸造,连续铸造. MF0008; WT004; 浇注设备; 浇注、冷却; 消失模铸造,连续铸造. MF0009; WT005; 石墨连铸机; 浇注、冷却; 消失模铸造,连续铸造. MF0010; WT008; 冷却水池; 浇注、冷却; 消失模铸造,连续铸造. MF0011; WT009; 冷却塔; 浇注、冷却; 消失模铸造,连续铸造. MF0012; WT006; 电热处理炉; 热处理; 消失模铸造,连续铸造. MF0013; WT007; 粉碎机; 砂处理及旧砂再生; 消失模铸造,连续铸造.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 除尘系统; 袋式除尘器. TA001; TA001; 袋式除尘器; 袋式除尘. TA002; TA002; 有机废气收集治理系统; 活性炭吸附. TA003; TA003; 袋式除尘器; 袋式除尘.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 冷却废水处理系统; 冷却水池. TW001; TW001; 冷却废水处理系统; 冷却塔+冷却水池. TW002; TW002; 化粪池; 简单生化处理.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 熔化浇铸废气排放口; 一般排放口. DA002; DA002; 造型、砂处理工序废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.