排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）有组织排放许可限值	3

（二）无组织排放许可条件	4

（三）特殊情况下许可限值	5

（四）排污单位大气排放总许可量	7

三、水污染物排放	8

（一）排放口	8

（二）排放许可限值	9

四、噪声排放信息	11

五、固体废物排放信息	12

六、环境管理要求	13

（一）自行监测	13

（二）环境管理台账记录	17

（三）执行（守法）报告	18

（四）信息公开	19

（五）其他控制及管理要求	20

七、其他许可内容	20

第二册	21

八、排污单位登记信息	22

（一）主要产品及产能	22

（二）主要原辅材料及燃料	22

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	23

（四）排污权使用和交易信息	24

九、补充登记信息	25

十、附图和附件	26

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91419001MA3XBA6832001U

单位名称：济源兆兴建材有限公司

注册地址：济源市西环路与黄河路交叉口西南角

行业类别：建筑用石加工

生产经营场所地址：济源市虎岭产业集聚区西环路西、长泉新村北

统一社会信用代码：91419001MA3XBA6832

法定代表人（主要负责人）：范同乐

技术负责人：范同乐

固定电话：13782709855  移动电话：13782709855

有效期限：自2020年07月17日起至2023年07月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月17日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源兆兴建材有限公司 | 注册地址 |  | 济源市西环路与黄河路交叉口西南角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市虎岭产业集聚区西环路西、长泉新村北 |
| 行业类别 | 建筑用石加工 | 投产日期 |  | 2019-11-08 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 32′ 10.50″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 4′ 13.26″ |
| 组织机构代码 | 91419001MA3XBA6832 | 统一社会信用代码 |  | 91419001MA3XBA6832 |
| 技术负责人 | 范同乐 | 联系电话 |  | 13782709855 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 济源虎岭经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | □废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（悬浮物,五日生化需氧量,pH值） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁,生产车间外不应有可见粉尘外逸,露天作业过程中应采用湿法作业或其他抑尘措施; 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0006; 石材加工; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁,生产车间外不应有可见粉尘外逸,露天作业过程中应采用湿法作业或其他抑尘措施; 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 生活废水排放口; 112°32′10.97″; 35°4′13.33″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂; 五日生化需氧量; 350mg/L; 10mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. 悬浮物; 400mg/L; 10mg/L. pH值; 6.5-9.5mg/L; 6-9mg/L. |

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°32′9.74″; 35°4′13.40″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时; 湨河; III类; 112°32′27.42″; 35°5′20.15″. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活废水排放口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活废水排放口; pH值; 6.5-9.5mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活废水排放口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活废水排放口; 五日生化需氧量; 350mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活废水排放口; 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 石材加工; 废边角料; 废料; 一般工业固体废物; 固体; 900; 自行处置; 0; 0; 900; 0; 0; 0. 2; 石材加工; 沉淀池底泥; 底泥; 一般工业固体废物; 糊状; 10; 自行处置; 0; 0; 10; 0; 0; 0. 3; 石材加工; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 固体; 3.4; 自行处置; 0; 0; 3.4; 0; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |
| 1; 石材加工; 沉淀池底泥; 一般工业固体废物; 干化后外运至石粉厂综合利用。. 2; 石材加工; 废边角料; 一般工业固体废物; 外售石料厂。. 3; 石材加工; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 交当地环卫部门统一处理。. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; MF0006; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 2; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; /. 3; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂，不需监测. 4; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂，不需监测。. 5; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂，不需监测。. 6; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂，不需监测。. 7; 废水; DW001; 生活废水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 排入北控（济源）污水净化有限公司第二污水处理厂，不需监测。. 8; 废水; DW002; 雨水排放口; 化学需氧量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。台账包括单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等.; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/a；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。; 电子台账+纸质台账; 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由 相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。. 2; 其他环境管理信息; 无组织排放源应记录污染防治措施运行、维护情况; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 至少保存3年. 3; 生产设施运行管理信息; 台账记录内容应包括主要生产设施的设施编码、生产负荷、主要产品产能和实际产品产量等；原辅料核燃料信息记录应包括原料、燃料、辅料和能源的消耗量；排污单位可根据管理要求增加需要记录的管理信息要求。; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 至少保存3年. 4; 污染防治设施运行管理信息; 台账包括污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、滤料材质、滤袋数量、滤袋规格型号、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 至少保存3年. |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 年度执行报告编制内容应包括：a)排污单位基本信息；b)污染防治设施正常和异常情况；c)自行监测执行情况；d)环境管理台账记录执行情况；e)实际排放情况及合规判定分析。对于实行错峰生产的陶瓷砖瓦工业排污单位，执行报告中应专门报告错峰生产期间排污许可证要求的执行情况。错峰生产期间全部停产的也应报告; 年报; 陶瓷砖瓦工业排污单位应每年提交一次排污许可证年度执行报告，于次年一月底前提交至有核发权的生态环境主管部门。 对于持证时间不足三个月的当年可不提交年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。陶瓷砖瓦工业排污单位应每年提交一次排污许可证年度执行报告，于次年一月底前提交至有核发权的生态环境主管部门。对于持证时间不足三个月的当年可不提交年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91419001MA3XBA6832001U

单位名称：济源兆兴建材有限公司

注册地址：济源市西环路与黄河路交叉口西南角

行业类别：建筑用石加工

生产经营场所地址：济源市虎岭产业集聚区西环路西、长泉新村北

统一社会信用代码：91419001MA3XBA6832

法定代表人（主要负责人）：范同乐

技术负责人：范同乐

固定电话：13782709855  移动电话：13782709855

有效期限：自2020年07月17日起至2023年07月16日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年07月17日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 石材加工; 打磨; 磨边机; MF0001; 打磨面积; 5; m2/h; 大理石; 30; 万m2/a; 2720. 抛光机; MF0002; 抛光面积; 5; m2/h; 花岗石; 30; 万m2/a; 2720. 石材加工; 雕刻; 雕刻机; MF0003; 功率; 50; KW. 石材加工; 切割; 切割机; MF0004; 切割体积; 4; m3/h; 大理石; 30; 万m2/a; 2720. 切石机; MF0005; 切割体积; 3.6; m3/h; 花岗石; 30; 万m2/a; 2720. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 氟元素占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原料; 大理石板; 30.875; 万m3/a; /; /. 2; 原料; 花岗岩板; 30.91; 万m3/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量,悬浮物,pH值; TW001; 化粪池; 是; /; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 生活废水排放口; 是; 一般排放口-其他; 进入济源市第二污水处理厂. 2; 生产废水-生产过程废水; 化学需氧量,悬浮物,氨氮（NH3-N）; TW002; 三级沉淀池; 是; /; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 无. 3; 车辆冲洗用水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物; TW003; 沉淀池; 是; /; 不外排; 无. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF003; 磨边机; 石材加工; 打磨. MF0002; MF004; 抛光机; 石材加工; 打磨. MF0003; MF005; 雕刻机; 石材加工; 雕刻. MF0004; MF001; 切割机; 石材加工; 切割. MF0005; MF002; 切石机; 石材加工; 切割.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 化粪池. TW002; TW002; 三级沉淀池. TW003; TW003; 沉淀池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活废水排放口; 一般排放口-其他. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0006; 车间门口; 石材加工.