济源市空气质量研判分析报告

(2026)289期

济源生态环境监测中心 济源市气象局             2026年10月16日10时

一、空气质量现状分析

1月1日 - 10月15日，PM2.5累计浓度为39.5微克/立方米，全省排名第11。10月16日1点至9点，济源市环境空气中PM10浓度均值为99微克/立方米,PM2.5浓度均值为66微克/立方米。

二、未来七天天气及空气质量预报

10月16日，阴天转中雨，偏东风3到4级，阵风6到7级，气温16度到23度；预测日均空气质量为良或轻度污染，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：75-113，PM2.5浓度范围为48-76微克/立方米，O3-8h浓度范围为112-148微克/立方米。
    10月17日，小雨转多云，偏东风转西北风3到4级，阵风6到7级，气温14度到20度，风力较大，需做好本地扬尘管控；预测日均空气质量为优或良，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：40-60，PM2.5浓度范围为12-26微克/立方米，O3-8h浓度范围为68-102微克/立方米。
    10月18日，多云间晴天，偏西风2到3级，气温10度到23度；预测日均空气质量为优或良，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：38-58，PM2.5浓度范围为12-26微克/立方米，O3-8h浓度范围为68-102微克/立方米。
    10月19日，多云转阴天，东北风2到3级，气温10度到19度；预测日均空气质量为良，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：54-82，PM2.5浓度范围为35-47微克/立方米，O3-8h浓度范围为90-122微克/立方米。
    10月20日，多云转晴天，西北风4到5级，阵风7到8级，气温7度到24度，风力较大，需做好本地扬尘管控；预测日均空气质量以良为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：50-75，PM2.5浓度范围为22-36微克/立方米，O3-8h浓度范围为100-130微克/立方米。
    10月21日，晴天间多云，偏西风2到3级，气温9度到18度；预测日均空气质量以良为主，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：50-75，PM2.5浓度范围为18-32微克/立方米，O3-8h浓度范围为82-113微克/立方米。
    10月22日，晴天间多云，偏西风2到3级，气温7度到20度；预测日均空气质量为良，首要污染物为PM10或PM2.5，AQI：54-82，PM2.5浓度范围为28-40微克/立方米，O3-8h浓度范围为92-124微克/立方米。
    降雨不确定性较大，具体请关注临近预报。

- 建议

16日降雨前期湿度高，颗粒物浓度较高，建议相关部门加强重点时段企业的监管力度；17日后受区域降雨及弱冷空气影响，空气质量以优良为主；17日、20日阵风风力较大，需做好本地扬尘管控工作。

济源示范区未来一周(10月16日-10月23日)空气质量形势预测

| 日期 | AQI | O3_8h浓度 | PM2.5浓度 | 首要污染物 | 空气质量级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-16 | 75-113 | 112-148 | 48-76 | PM2.5,PM10 | 良-轻 |
| 2026-10-17 | 40-60 | 68-102 | 13-27 | PM2.5,PM10 | 优-良 |
| 2026-10-18 | 38-58 | 68-102 | 12-26 | PM2.5,PM10 | 优-良 |
| 2026-10-19 | 54-82 | 90-122 | 35-47 | PM2.5,PM10 | 良 |
| 2026-10-20 | 50-75 | 100-130 | 22-36 | PM10,O3 | 优-良 |
| 2026-10-21 | 50-75 | 82-113 | 18-32 | O3,PM10 | 优-良 |
| 2026-10-22 | 54-82 | 92-124 | 28-40 | O3,PM10 | 良 |
| 2026-10-23 | 68-102 | 122-162 | 38-52 | O3,PM2.5 | 良-轻 |